Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania funkcjonalne i techniczne Sprzętu

Minimalne wymagania dla zestawu fotograficznego z akcesoriami – 90 kpl.

| A | Minimalne wymagania dla zestawu fotograficznego z akcesoriami - cechy i wyposażenie części składowych |  |
| --- | --- | --- |
| A.1 | Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa – 90 szt. | Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa z wymienną optyką (body) musi zawierać: - Rozdzielczość co najmniej 24,2 mln pikseli, - Matryca typu CMOS rozmiar min.: 22,3x14,9 lub 23,5x15,6 mm, - Całkowita liczba pikseli co najmniej 24,78 mln, - Mocowanie obiektywu (ze stykami AF), - Rozmiar obrazu (piksele) co najmniej 6000 x 4000, - Format pliku JPG, NEF (RAW), możliwość zapisywania jednocześnie w formatach NEF(RAW) i JPG, - Zapis danych, karty pamięci co najmniej SD oraz SDHC i SDXC, - Kolor czarny, - System plików, wymienny format plików zdjęć dla cyfrowych aparatów fotograficznych, - Wizjer, pokrycie kadru co najmniej ok. 95% w poziomie i 95% w pionie, - Przesłona obiektywu automatyczna, sterowana elektronicznie, - Migawka sterowana elektronicznie, szczelinowa i pionowym przebiegu szczeliny w płaszczyźnie ostrości, - Czas otwarcia migawki od 1/4000 do 30s w krokach co 1/3 lub ½ EV, - Szybkość synchronizacji lampy błyskowej X=1/200 s, synchronizacja dla czasu otwarcia migawki 1/200 s lub dłuższego, - Tryby wyzwalania migawki co najmniej pojedyncze zdjęcie, zdjęcia seryjne wolne, zdjęcia seryjne szybkie, cicha migawka, samowyzwalacz, zdalne z opóźnieniem, natychmiastowe zdalne wyzwolenie, fotografowanie z interwałometrem, - Częstotliwość (szybkość) zdjęć co najmniej 5 kl/s przy JPEG 12-bitowe NEF/RAW), - Samowyzwalacz w czasie co najmniej 2s, 5s, 10s, lub 20s; co najmniej od 2 do 9 zdjeć, - Tryb pomiaru ekspozycji TTL przy uzyciu czujnika RGB o rozdzielczości co najmniej 2016 pikseli, - Blokada ekspozycji, zamierzonej jasności przyciskiem, - Tryby ekspozycji co najmniej tryby automatyczne (auto; auto [flash off]); zaprogramowane auto z elastycznym programem ( ); automatyka z priorytetem migawki auto ( ); automatyka z priorytetem przysłony auto ( ); manual ( ); tryby sceny portret, krajobraz, dziecko, sport, zbliżenie, portret nocny, krajobraz nocny, impreza / wnętrze, plaża / śnieg, zachód słońca, zmierzch / świt, portret zwierzątka, blask świecy, kwiat, kolory jesieni, jedzenie); tryby efektów specjalnych ( widzenie w nocy, szkic kolorów, efekt aparatu zabawek, efekt miniatury, selektywny kolor, sylwetka;wysoki klucz; niski klucz; Malowanie HDR), - Automatyczna czułość ISO co najmniej od 100 do 12800, możliwość ustawienia zwiększając do co najmniej ISO 25600, dostępny automatyczny dobór ISO, - Autofokus z detekcją fazową TTL, co najmnie 39 polami AF ( w tym 9 polami krzyżowymi) i diodą wspomagającą AF, - Zakres detekcji co najmniej od -1 do +19 EV (ISO 100, 20° C, - Lampa błyskowa wbudowana, - Tryb błysku co najmniej Automatyczna, automatyczna z redukcją efektu czerwonych oczu, automatyczna synchronizacja z długimi czasami naświetlania, automatyczna synchronizacja z długimi czasami naświetlania z redukcją efektu czerwonych oczu, błysk wypełniający, redukcja efektu czerwonych oczu, wolna synchronizacja, wolna synchronizacja z redukcją efektu czerwonych oczu, tylna kurtyna z wolną synchronizacją, tylne - synchronizacja z kurtyną, wyłączona, - Balans bieli co najmniej automatyczny, żarowy, fluorescencyjny (7 typów), bezpośrednie światło słoneczne, lampa błyskowa, zachmurzenie, odcień, ręczna regulacja, wszystkie oprócz ręcznej regulacji z precyzyjnym dostrajaniem, - Filmy – pomiar ekspozycji TTL za pomocą głównego czujnika obrazu, - Matryca co najmniej 1920 x 1080, - Format pliku wideo co najmniej MOV, - Kompresja wideo co najmniej H.264/MPEG-4, - Co najmniej wbudowany lub zewnętrzny mikrofon stereofoniczny, regulacja czułości, - Monitor co najmniej 3,0 cala TFT o zmiennym kącie widzenia, 100% pokrycia kadru i regulacja jasności, - Wyjścia co najmniej HI-Speed USB, wideo NTSC, PAL, wyście HDMI mini-pinowe typu C, audio stereofoniczne gniazdo 3,5mm, możliwość obsługi zew. mikrofonu, - Gniazda akcesoriów – możliwość zastosowania pilota zdalnego sterowania, przewodu zdalnego sterowania, modułu GPS, - Wi-Fi standardy co najmniej IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, - Bezpieczeństwo Wi-Fi co najmniej WPA2-PSK, - Obsługiwane języki co najmniej polski, - Bateria jeden akumulator litowo-jonowy, - Gniazdo statywu, - W zestawie co najmniej akumulator litowo-jonowy, ładowarka, nasadka okularowa, gumowa muszla, kabel USB, kabel audio, pasek na szyje, nośnik z oprogramowaniem i instrukcją obsługi. |
| A.2 | Obiektyw – 90 szt. | - Kompatybilny z aparatem fotograficznym (A1), tego samego producenta zmiennoogniskowy zgodny z formatem DX, zawierający silnik krokowy, - Długość ogniskowa 18-55mm, - Maksymalna przesłona f / 3,5-5,6; - Minimalna przesłona f / 22-38, - Kąt widzenia 76° - 28° 50', - Minimalna odległość ostrzenia 0,25 m od płaszczyzny ogniskowej, - Maksymalna skala odwzorowania 0,38x, - Budowa optyczna obiektywu co najmniej 12 elementów w 9 grupach, - Ustawianie ostrości, autofokus sterowany przy użyciu silnika krokowego oraz pierścień do ręcznego sterowania ostrości, - Liczba segmentów przesłony co najmniej 7, przesłona w pełni automatyczna. |
| A.3 | Lampa błyskowa – 90 szt. | - Cyfrowa lampa błyskowa kompatybilna z aparatem fotograficznym (A1), (max. liczba przewodnia co najmniej 44 dla ISO 100/21° i 105mm). Możliwość manualnego ustawienia 4 poziomów mocy światła, które umożliwiają uzyskania zamierzonych efektów świetlnych. - Posiada zintegrowaną diodę LED o wysokiej wydajności video (regulowana w co najmniej 4 poziomach) - Wyposażona w metalowa podstawą z blokadą, - Maksymalna liczba przewodnia dla ISO 100 i 105 mm –co najmniej 44, - Ilość błysków (co najmniej ok. 220 pełnych błysków), - Przerwy w błyskach(każdy błysk przy pełnej mocy): ok. 3-4 sekundy lub mniej, - Opóźnienie błysku ok. 01-4 sekundy, - Silnik zoom 24-105mm, - Wysuwana karta reflektora, - Wbudowany szerokokątny dyfuzor 12mm - Tryb TTL - Synchronizacja na 1 lub 2 kurtynę - Dedykowane tryby systemowe co najmniej: - E-TTL/E-TTL II - TTL/D-TTL /3D - P-TTL - TTL 4/3 - ADI - A-TTL - TTL - Wbudowany interfejs USB. - Synchronizacja: zapłon nisko-napięciowy, - Oświetlenie głównego reflektora motor zoom: od 24mm (format 135 24x36) od 12mm ze zintegrowaną nasadką szerokokątną (format 135 12x36), - Zakres ruchu głowicy reflektora: w pionie co najmniej: 45° 60° 75° 90° w poziomie co najmniej-przeciwnie do ruchu wskazówek zegara: 60° 90° 120° 150° 180° w poziomie co najmniej zgodnie ze wskazówkami zegara: 60° 90° 120°, - Lampa video: - Oświetlenie: 100lx w odległości 1m - Zakres regulacji co najmniej: 1/1, 1/2, 1/8, 1/32 - Pomiar światła: co najmniej 5000K, - Oświetlenie: 54° odpowiada ogniskowej 35mm, - Czas trwania oświetlenia: co najmniej 4h, - Lampa błyskowa ze zintegrowaną nasadką szerokokątną oraz kartą reflektora, instrukcja obsługi. |
| A.4 | Karta pamięci – 450 szt. | Dedykowana do aparatu fotograficznego (A1) co najmniej 32GB, odczyt co najmniej 60MB/s, zapis co najmniej 10MB/s. W ilości 5 szt. na 1 kpl. aparatu fotograficznego. |
| A.5 | Torba fotograficzna – 90 szt. | - Budowa: co najmniej komora główna wyposażona w dwie przestawne przegródki, wyposażona w dwie kieszenie boczne oraz kieszonkę wewnętrzna na akcesoria. Górna część klapa wyposażona w uchwyt do podnoszenia lub noszenia. Spód torby wyposażony w podstawki ze sztywnej gumy, zabezpieczające przez zabrudzeniem lub zamoczeniem. Torba powinna pomieścić aparat fotograficzny z obiektywem, dodatkowym obiektywem, akumulatory, filtry, kable, ładowarkę. - Wykonana z materiałów gwarantujących wytrzymałość jak: 950D Poliester, 180D poliestrowy Ripstop, specjalny rodzaj nylonu 2010D TXP, pianka PE lub równoważne. |
| A.6 | Statyw fotograficzny – 90 szt. | Statyw dedykowany do aparatu fotograficznego (A1), składany, 4 lub sekcje, głowica wyposażona w poziomicę, wykonany ze stopów aluminium lub włókna węglowego. 1. Maksymalna wysokość statywu co najmniej 144 cm, 2. Maksymalna wysokość robocza ca najmniej 126 cm, 3. Maksymalny rozstaw nóg co najmniej 74 cm, 4. Waga 535g lub niższa, 5. Udźwig co najmniej 3 kg. 6. Wyposażony w pokrowiec. |
| A.7 | Ładowarka - 90 kpl. | - ładowarka przeznaczona do ładowania akumulatorów co najmniej NiMH typu R6/AA i R03/AAA, - jednocześnie można ładować 1 ,2 ,3 lub 4 akumulatory R6/AA lub R03/AAA, - napięcie na wejściu: AC 100-240V, 50/60Hz, - co najmniej mikroprocesor kontrolujący ładowanie akumulatorów, - wtyczka europejska i amerykańska, - wskaźnik ładowania w postaci 4 diod LED, - Ładowarka mikroprocesorowa posiada 4 osobne kanały ładowania. Postęp ładowania oraz jego zakończenie kontrolowane jest poprzez funkcję, która automatycznie sprawdza napięcie i temperaturę akumulatorków. - Przykładowy czas ładowania akumulatorów; - 3 lub 4 akumulatorki R6/AA 2000 mAh - 4 godziny lub mniej, - 2 akumulatorki R6/AA 2000 mAh - 2 godziny lu mniej, - 3 lub 4 akumulatorki R03/AAA 800 mAh - 3 godziny lub mniej, - 2 akumulatorki R03/AAA 800 mAh - 1,5 godziny lub mniej. 9. W zestawie 4 szt. akumulatorków R6/AA Ni-MH co najmniej 2000mAh MCCE, oznaczenia: R6 / AA / MIGNON / BK-3MCCE lub równoważny, 10. Opis: - akumulator niklowo-wodorkowy, - pojemność typowa: 2000 mAh, - pojemność minimalna: 1900 mAh, - napięcie [V]: 1.2, co najmniej do 2100 cykli ładowania. |
| A.8 | Dodatkowy akumulator – 90 szt. | Akumulator dedykowany do do aparatu fotograficznego (A1), litowo- jonowe, co najmniej 1100mAh, certyfikat CE. |
| A.9 | Zestaw filtrów – 90 kpl. | 1. Filtr UV, 2. Filtr polaryzacyjny, kołowy CPL, 3. Soczewki MAKRO +10, 4. Pokrowiec ochronny na filtry, 5. Płyn czyszczący optyczny min. 45ml + ściereczka MF. |
| A.10 | Czytnik kart pamięci – 90 szt. | Zewnętrzny czytnik kart pamięci co najmniej USB 2.0, odczyt kart pamięci co najmniej SDXC/SDHC/SD/adapter Mini-SD, Micro-SD, wyposażony w kabel USB. Umożliwiający odczyt kart co najmniej 32 GB lub powyżej. |