Zał. nr 1.1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DLA

ZABUDOWY POJAZDU NA POLICYJNĄ WERSJĘ

„AMBULANS POGOTOWIA RUCHU DROGOWEGO”

- PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrób poprzez określenie wymagań, jakie musi spełniać:

- w zakresie wymagań technicznych i bezpieczeństwa użytkowania,

- w odniesieniu do wymaganej dokumentacji technicznej, badań i metodologii badań, oznakowania oraz oznaczenia wyrobu.

II. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna stanowić będzie podstawę do stworzenia przez jednostkę Policji opisu przedmiotu zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.

III. DOKUMENTY ODNIESIENIA

  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 450).

IV.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla zabudowy pojazdu na policyjną wersję „Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego” [APRD]. Przyjmuje się robocze oznaczenie zabudowy – „zabudowa”.

V.	WYMAGANIA STANDARDOWE

      - WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1	Przeznaczenie pojazdu

Pojazd, po zabudowie, wykorzystywany będzie przez służby ruchu drogowego Policji do zadań w zakresie obsługi zdarzeń drogowych i przeprowadzania kontroli w ruchu drogowym. W jego wnętrzu zakładane jest wykonywanie podstawowych czynności służbowych jak sporządzanie dokumentacji, sprawdzanie osób i pojazdów. Ponadto konstrukcja pojazdu musi umożliwić bezpieczny przewóz i dostęp do specjalistycznego wyposażenia pojazdu.

1.2	Warunki eksploatacji pojazdu po zabudowie

Pojazd musi być przystosowany do:

    - Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

- w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

- przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

- przy prędkości wiatru do 20 m/s,

- przy wilgotności względnej powietrza do 98% (przy temperaturze +25oC),

- intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

    - Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

    - Przechowywania na wolnym powietrzu,

    - Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

  - Wymagania formalne

1.3.1	Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017r. w sprawie pojazdów specjalnych 
i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

1.3.2	Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego 
z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności.  Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

1.3.3  Pojazd w zakresie uprzywilejowania i oznakowania musi spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

1.3.4	Pojazd musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie zmian jego dopuszczalnej ładowności, dopuszczalnej masy całkowitej lub liczby miejsc, oraz o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

1.3.5	Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujące światło koloru niebieskiego i czerwonego muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

1.3.6	Przed przystąpieniem do zabudowy pojazdu oraz w trakcie jej trwania Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych  dotyczących zabudowy pojazdu.

### 1.5	Wymagania techniczne dla zabudowy

1.5.1	Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

- Wnętrze pojazdu musi składać się z trzech przedziałów:

- przedział  I   – kabina kierowcy,

- przedział  II  – przedział biurowy,

- przedział  III – przedział magazynowy.

- Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu łącznie 
4 (czterech) osób:

        - przedział I – 3 (trzech) funkcjonariuszy w tym kierującego pojazdem,

        - przedział II – 1 (jednego) funkcjonariusza,

Do celów obliczeniowych należy przyjąć masę każdego funkcjonariusza (w tym kierowcy) - 95 kg.

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (badanie techniczne pojazdu ze wskazaną jego masą własną po zabudowie wydane przez uprawnioną stację kontroli pojazdów) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu. Ponadto w fazie odbiorów pojazdów Wykonawca dołączy do każdego z zabudowanych pojazdów badanie techniczne pojazdu ze wskazaną jego masą własną po zabudowie wydane przez uprawnioną stację kontroli pojazdów.

- Wejście/dostęp z zewnątrz pojazdu do poszczególnych przedziałów musi być możliwe:

- przedział I –	drzwiami przednimi bocznymi, skrzydłowymi, przeszklonymi po obu stronach pojazdu,

- przedział II – drzwiami bocznymi przesuwnymi znajdującymi się po prawej stronie nadwozia,

- przedział III – drzwiami tyłu nadwozia nieprzeszklonymi, dwuskrzydłowymi, symetrycznymi, otwieranymi na boki.

- Masa pojazdu po dokonaniu zabudowy nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, na bazie którego została wykonana zabudowa.

- Wyposażenie wnętrza przedziałów I, II i III w tym elementy i urządzenia zamontowane w pojeździe muszą spełniać wymagania Regulaminu nr 21 EKG ONZ w zakresie badań nieniszczących.

Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy w fazie odbioru pojazdu.

- Wytrzymałość poszczególnych elementów i urządzeń zabudowy wraz  z mocowaniami, zamontowanych w pojeździe musi zapewnić pewne przytrzymanie podczas zadziałania opóźnienia o wartości co najmniej 10g w pięciu prostopadłych kierunkach: do przodu (X+), do tyłu (X-), w lewo (Y+), w prawo (Y-), pionowo (Z+).

Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy w fazie odbioru pojazdu.

    - Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału I

- Przedział I musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie ledowe 
(min. 2 punkty świetlne, o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) 
o ciepłej barwie światła max. 3 500 K. Miejsce umocowania źródeł światła musi zapewniać kierowcy i dysponentowi możliwość czytania, sporządzania dokumentacji itp. Włączenie i wyłączenie oświetlenia przedziału I musi się odbywać za pośrednictwem przełącznika sterującego zainstalowanego w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego pojazdem.

- Przedział musi być wyposażony w wyłącznik główny zasilania odbiorników dodatkowych zabudowy, zainstalowany w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego pojazdem.

1.5.3 	Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału II

- Przedział musi być zaprojektowany i skonstruowany w sposób gwarantujący bezpieczny przewóz oraz możliwość prawidłowej realizacji zadań służbowych przez funkcjonariuszy. Zabudowa wnętrza nie może ograniczać wewnętrznej komunikacji w przedziale.

- Przedział musi być oddzielony od przedziału I przegrodą o wysokości od 800 do 1000 mm mierzonej od podłogi przedziału.

- Podłoga przedziału musi być pokryta powłoką zapewniającą odpowiednią przyczepność, trwałą i łatwą do utrzymania w czystości, połączoną szczelnie z zabudową ścian i innymi elementami zabudowy.

- Sufit, ściany boczne, drzwi przesuwne muszą posiadać izolację akustyczną 
i termiczną. Elementy te muszą być pokryte materiałami wykończeniowymi odpornymi na zużycie mechaniczne i łatwymi do utrzymania w czystości.

- Przedział musi być wyposażony w 2 (dwa) jednakowe tapicerowane miejsce siedzące dla funkcjonariuszy zamontowane zgodnie z kierunkiem jazdy przy ścianie grodziowej z przedziałem III. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne dla lewego fotela musi spełniać wymagania stawiane dla pojazdów kategorii M1 oraz być wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Prawy fotel służy do pracy biurowej podczas postoju pojazdu.

- Przedział musi być wyposażony w 2 (dwa) tapicerowane siedziska zamontowane tyłem do kierunku jazdy przy ścianie grodziowej z przedziałem II.

- Przedział II musi być  wyposażony w dwa stoliki robocze dla funkcjonariuszy o długości min 600 mm oraz szerokości min 450 mm pod komputer typu laptop, przylegające do ścian bocznych w przedziale biurowym.

- Na przegrodzie, o której mowa w pkt. 1.5.3.2., zamontowana szafka przeznaczona do zainstalowania urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka + kopiarka) z możliwością przechowywania materiałów eksploatacyjnych.

- Kaseta metalowa zamykana na klucz formatu A5, przymocowana na stałe do elementów zabudowy pojazdu (miejsce montażu zostanie ustalone przed przystąpieniem do zabudowy pojazdu)

- Szafa w zabudowie meblowej pomiędzy fotelami funkcjonariuszy zamykana roletą. Musi być przystosowana do przechowywania dokumentów formatu A4 oraz segregatorów do dokumentów formatu A4.

- Wszystkie zamontowane w pojeździe meble muszą być wykonane ze sklejki obustronnie laminowanej, dopuszczonej do stosowania w zabudowie pojazdów.

- Przedział II musi być wyposażony w dodatkowy niezależny od silnika wspólny układ ogrzewania wnętrza o mocy, co najmniej 2 kW zasilany ze zbiornika paliwa pojazdu. Układ ogrzewania musi umożliwiać regulację temperatury i intensywności nawiewu. Układ ogrzewania nie może być montowany na zewnątrz pojazdu. Wydech układu ogrzewania musi być umieszczony pod pojazdem z lewej strony, a jego konstrukcja musi gwarantować nie przedostawanie się spalin do wnętrza pojazdu. Elementy wyposażenia elektrycznego pojazdu muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania. Musi istnieć możliwość użytkowania układu ogrzewania zarówno podczas postoju pojazdu jak również podczas jazdy.

- Na suficie w przedziale II musi być umieszczone oświetlenie ledowe (min. 4 punkty świetlne, o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) 
o ciepłej barwie światła max. 3 500 K. Miejsca montażu oświetlenia muszą zapewniać równomierne oświetlenie przedziału.

- W drzwiach suwanych zamontowane okno (otwierane poprzez odsunięcie jednej części) o wymiarach nie mniejszych niż stosowane w fabrycznej ofercie producenta.

- Na lewej ścianie przedziału musi znajdować się otwór okienny wypełniony szybą o wymiarach nie mniejszych niż stosowane w fabrycznej ofercie producenta. Wszystkie szyby przedziału muszą być trwale przyciemniane do minimalnej wartości współczynnika przepuszczalności oferowanego przez producenta pojazdu bazowego. Nie dopuszcza się przyciemniania szyb poprzez oklejanie folią.

- System sterujący i nadzorujący instalacją elektryczną zabudowy pojazdu wyposażony w:

− wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu 7 cali umieszczony w przedziale biurowym, w miejscu łatwo dostępnym,

− funkcję włączania/wyłączania oraz regulacji natężenia oświetlenia wewnętrznego – rozproszonego w przedziale biurowym,

− funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego - punktowego w przedziale biurowym,

− funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego - rozproszonego w przedziale magazynowym wraz z sygnalizacją działania,

− funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania,

− funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny,

− funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu,

− funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwnych do przedziału biurowego oraz drzwi

tylnych do przedziału magazynowego,

− funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatora bazowego oraz akumulatorów dodatkowych wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego,

− zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie,

− funkcję sterowania ogrzewaniem przedziału biurowego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. C (Celsjusza), w zakresie od 15 do 26 st. C,

− funkcję monitorowania prawidłowości działania odbiorników elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu oraz informowania o fakcie wystąpienia usterki w działaniu danego odbiornika.

- Pojazd wyposażony w cztery lampy zewnętrzne typu LED, zamontowane na stałe w górnej tylnej i przedniej części pojazdu po lewej i prawej stronie.

- Oświetlenie przedziału biurowego:

– cztery lampy typu LED o świetle rozproszonym umieszczone w górnej części przedziału biurowego; jedna lampa załączana automatycznie po otwarciu drzwi przesuwnych pojazdu z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lampy po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przesuwnych do przedziału biurowego.

Parametry lamp :

- barwa naturalna w przedziale 3800 – 4200 K,

- strumień świetlny min. 850 lm

- współczynnik oddawania barw CRI min. 80

– dwa reflektory punktowe typu LED nad miejscami pracy (tj. po jednym punkcie świetlnym nad każdym stolikiem pod laptopa).

Parametry reflektorów :

- strumień świetlny min. 250 lm

- Oświetlenie przedziału magazynowego:

− dwie lampy typu LED o świetle rozproszonym umieszczone w górnej części przedziału biurowego załączane bezpośrednio po otwarciu drzwi z możliwością wyłączenia „na żądanie”, z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lamp po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi tylnych do przedziału.

    - Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału III

- Przedział III musi być oddzielony od przedziału II ścianą działową.

- Przedział musi być zaprojektowany i skonstruowany w sposób umożliwiający umieszczenie w nim, łatwy dostęp i obsługę oraz bezpieczny przewóz urządzeń i wyposażenia opisanego w specyfikacji technicznej.

- Zabudowa przedziału musi być wykonana z wykorzystaniem elementów aluminiowych wypełnionych elementami z blachy aluminiowej. Sposób wykonania zabudowy przedziału musi umożliwiać dokonywanie zmian aranżacji poszczególnych jej elementów bez konieczności demontażu całej konstrukcji.

- Ściana działowa z przedziałem II musi być zabudowana otwartymi półkami oraz zamykanymi szafkami wyposażonymi w zamki samozatrzaskowe z blokadą. Półki i szafki muszą zapewnić miejsce m.in. na:

        - wózek do mierzenia odległości

        - zestaw znaków drogowych „ZAPORA”

        - pachołki drogowe 8 szt.

        - torbę medyczną R0

        - parawan oględzinowy

- Przedział musi być wyposażony w system mocujący (uchwyty, taśmy) przeznaczony do mocowania wyposażenia, wymienionego w pkt. 1.5.6, w taki sposób aby nie następowało jego przemieszczanie podczas jazdy, gwałtownego ruszania    i hamowania a jednocześnie wyposażenie pozwalało się szybko wyjąć         i włożyć.

    - Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej.

- Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione 
w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować z wyposażeniem pojazdu bazowego i zapewnić wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

- Pojazd w przedziale I w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy 
i dysponenta musi być zamontowane, co najmniej jedno gniazdo zapalniczki z zaślepką o prądzie obciążenia min. 10 A, oraz dwa gniazda USB każde o prądzie obciążenia min. 2 A. Wszystkie gniazda muszą być zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu.

- W przedziale II muszą być zamontowane 2 (dwa) dodatkowe gniazda zapalniczki z zaślepkami, o prądzie obciążenia min. 10 A, dwa gniazda USB o prądzie obciążenia min. 2 A.

- Pojazd musi być wyposażony w następujące instalacje oraz urządzenia elektryczne:

        - zespół dwóch dodatkowych bezobsługowych akumulatorów żelowych lub AGM (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) o łącznej pojemności min. 200 Ah

        - przetwornicę napięcia z 12 V DC na 230 V AC zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiającą uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V wraz z instalacją przyłączeniową umożliwiającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (komputer, urządzenie wielofunkcyjne).

        - zewnętrzne przyłącze 230 V AC wraz z przedłużaczem bębnowym o długości min 20 m

        - instalację 12V DC wraz z gniazdami zasilającymi

        - instalację 230V AC wraz z gniazdami zasilającymi

        - oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne

- Dodatkowy zespół akumulatorów (opisany w pkt. 1.5.5.5 a) musi zasilać przy wyłączonym silniku pojazdu bazowego, wszystkie elementy zabudowy. Przy włączonym silniku pojazdu bazowego urządzenia łączności radiowej i urządzenia sygnalizacji uprzywilejowania muszą być zasilane z akumulatora fabrycznego (rozruchowego).

- Ładowanie akumulatora dodatkowego musi się odbywać z wykorzystaniem zewnętrznego przyłącza opisanego w pkt. 1.5.5.4 oraz z alternatora pojazdu podczas pracy silnika.

- Zewnętrzne przyłącze 230 V AC musi spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min IP 67 oraz być wbudowane w prawy lub lewy bok nadwozia pojazdu. Przyłącze wraz z przedłużaczem opisanym w pkt. 1.5.5.8 musi posiadać styk uziemiający. Ładowanie musi odbywać się za pomocą bezobsługowego, automatycznego układu ładowania dodatkowych akumulatorów. System będzie posiadał zabezpieczenie umożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V wraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.

- 6 szt. gniazd 230V w przedziale biurowym do zasilania urządzeń biurowych oraz 2 szt. w przedziale magazynowym.

- 2 szt. gniazda 12V w przedziale biurowym oraz 1 szt. w przedziale magazynowym.

- Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie zewnętrzne o świetle rozproszonym barwy białej składające się z 6 lamp LED, co najmniej 1100 lm każda. Lampy muszą być umieszczone po dwie z prawej i lewej strony oraz z tyłu nadwozia. Lampy muszą zapewnić równomierne oświetlenie przestrzeni wokół pojazdu.

- Przedział II musi posiada okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie urządzenia wielofunkcyjnego i 2 laptopów oraz współpracę komputerów z urządzeniem wielofunkcyjnym.

1.5.6    Wymagania techniczne dla dodatkowego wyposażenia pojazdu.

W skład wyposażenia pojazdu musi wchodzić:

- Torba ratownicza R0 wraz z wyposażeniem.

- Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 
2 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP, zamontowana 
w przedziale I lub przedziale II.

- Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.

- 3 zintegrowanych urządzeń służących do rozbijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i poszczególnych pasażerów: 2 (dwie) szt. w przedziale I i 1 (jedno) szt. w przedziale II.

- Zestaw znaków drogowych ZAPORA:

- odblaskowy znak A30 aluminiowy z napisem „ WYPADEK ‘’, o boku 400 mm, - 2 szt.,

- odblaskowy znak B33 aluminiowy z napisem  ,, 30 ‘’ o średnicy 400mm, - 2 szt,

- odblaskowy znak uniwersalny o symbolu C9 lub C10 aluminiowy o średnicy           400 mm,- 2 szt.,

- odblaskowy znak B32e aluminiowy z napisem ,, KONTROLA DROGOWA” średnicy 400 mm, -2 szt.,

- taśma z napisem ,, Policja’’ ( 100 mb) – 2 szt.,

- zasobnik na taśmę – 1 szt.,

- lampa ostrzegawcza błyskowa obustronnie z baterią i uchwytem – 4 szt.,

- pachołek drogowy biało – czerwony angielski z twardą podstawą o wysokości 500 mm - 4 szt.,

- płaszcz odblaskowy na w/w pachołek – 4 szt.,

- uniwersalny stojak do znaków i taśmy wygradzającej – 12 szt.,

- raca ostrzegawcza 15 minutowa – 12 szt.,

- Pachołki drogowe 8 szt.

- Wózek do mierzenia odległości

        - zakres pomiaru 0 – 99 999 m,

        - dokładność pomiaru ± 1 % przebytej drogi

        - rozdzielczość 0,01 m

        - zliczanie postępowe

        - zliczanie rewersyjne

        - koło pomiarowe z oponą z gumy olejoodpornej i antypoślizgowej

        - nóżka do parkowania

        - futerał do transportu

        - hamulec

- Parawan oględzinowy:

a) parawan w formie czterech segmentów połączonych ze sobą

b) wymiary pojedynczego segmentu 1,60 m x 1,60 m,

c) stelaż z kompozytu,

d) kolor niebieski,

e) obrzeża każdego segmentu obszyte taśmą odblaskową,

f) oznaczenie służby w formie napisu „POLICJA”,

g) dodatkowe metalowe podstawy,

h) pokrowiec uszyty w formie walca, z zamkiem rozpinanym na całej długości z paskiem do transportu.

- Wykonawca musi zapewnić miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nie przemieszczanie się podczas jazdy pojazdem.

- Stalowa, osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika 
i skrzyni biegów przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić dobre chłodzenie komory silnika.

1.5.7      Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej

- Pojazd musi być przystosowany do montażu w wersji rozdzielnej:

- radiotelefonu przewoźnego na pasmo VHF (148÷174 MHz)

- radiotelefonu przewoźnego na pasmo UHF (380÷470 MHz) 
o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 60 mm, głębokość 195 mm i masie 1,8 kg lub adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo,

- Radiotelefon z pkt 1.5.7.1 ppkt a musi być dostarczony i zamontowany przez Wykonawcę (specyfikacja radiotelefonu znajduje się w załączniku 1Ł).

- Radiotelefon określony w pkt 1.5.7.1 ppkt b nie wchodzi w zakres zamówienia. Radiotelefon spełnia następujące normy: N-ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 219 w tym normy wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej są zgodne: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5, wymagania odnośnie norm bezpieczeństwa urządzeń nadawczych są zgodne z normą EN 60950-1.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji manipulatora radiotelefonu z pkt 1.5.7.1 a w przedziale I, natomiast jednostki NO pod siedzeniem dysponenta lub w innym miejscu uwzględniając przestrzenne możliwości pojazdu. Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu radiotelefonu nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu. Wykonawca wskaże potencjalne miejsca montażu mikrofonogłośnika radiotelefonu w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dysponenta.

- Wykonawca zainstaluje mikrofon, przycisk nadawania i głośnik w przedziale II pojazdu i podłączy je do złącza akcesoriów radiotelefonu. Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu ww. akcesoriów nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu.

- Wykonawca musi wyposażyć pojazd w listwę bezpieczników (min. 4 punktów wyjściowych) z łączówkami połączeniowymi dla przewodów zasilających o przekroju min. 2,0 mm², przeznaczonych dla urządzeń łączności radiowej w okolicach konsoli środkowej, pod deską rozdzielczą, w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia zasilania łączności radiowej.

- Wykonawca musi poprowadzić przewód zasilający o takich samych parametrach, kolorach i zabezpieczeniach, co w pkt 1.5.7.3 do przestrzeni bagażowej zakończony min. czteropunktową listwą bezpiecznikową z łączówkami połączeniowymi dla przewodów zasilających o przekroju min. 2,0 mm2 przeznaczonych dla rozłącznych urządzeń łączności radiowej. Listwa bezpiecznikowa musi być odpowiednio trwale oznakowana 
i opisana.

- Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do ww. listew przewód zasilający (minus czarny, plus czerwony) z 15 A zabezpieczeniem na plusie umieszczonym jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm od akumulatora).

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 100 W mocy dla ww. urządzeń łączności.

- Wykonawca zamontuje na dachu pojazdu antenę VHF opisaną w załączniku 1Ł oraz antenę UHF o następujących parametrach:

- antena na zakres częstotliwości pracy 380-430 MHz z przewodem o długości dostosowanej do oferowanego pojazdu zakończona wtykiem dedykowanym do radiotelefonu

- WFS ≤ 2 w wymaganym zakresie częstotliwości

- dopuszczalna moc minimalna 30 W

- polaryzacja pionowa

- zysk energetyczny ≥ 0 dB względem anteny ¼ Λ

- dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej

- Zysk energetyczny ≥ 0 dB względem anteny ¼ Λ

Dopuszcza się zastosowanie anteny zintegrowanej z GPS

- Konstrukcja ww. anten musi umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni. Parametry współczynnika SWR (WFS) dla anten musi 
wynosić ≤ 2.

- Anteny muszą być zainstalowane na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu lub (po uzgodnieniu z Zamawiającym) symetrycznie do niej.

- Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anteny. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach pracy 88MHz÷108 MHz, 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz, w pasmach częstotliwości pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy Bluetooth i GPS.

- Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej, a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.

- Instalacja elektryczna i antenowa musi być wykonana zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w punkcie zatytułowanym „Wskazówki dotyczące montażu” oraz z zaleceniami producentów tych materiałów.

- Miejsca prowadzenia instalacji dla łączności radiowej mają być łatwo dostępne, bez konieczności demontażu wyposażenia pojazdu.

- Wykonawca do pojazdu dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej. Ponadto instrukcję instalacji zgodną z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci nośnika CD oraz wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma być wykonana w języku polskim.

- Wszystkie urządzenia, materiały i czynności dotyczące punktów „Instalacji łączności radiowej” muszą zawierać się w cenie pojazdu.

1.5.8	Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu.

- Pojazd musi być wyposażony w system uprzywilejowania w ruchu drogowym, w którego skład wchodzić muszą urządzenia określone w pkt. od 1.5.8.2 do 1.5.8.13.

- Na dachu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu, zespoloną lampę ostrzegawczą spełniająca wymagania określone w Regulaminie 65 EKG ONZ dla klasy 2. Lampa musi być wyposażona w automatyczną funkcje przełączania trybu dzień/noc. Funkcja włączenia jednego z trybów musi być sygnalizowana świeceniem się lampki kontrolnej umieszczonej np. w manipulatorze opisanym w pkt 1.5.8.13. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu 
i musi być zamontowana w sposób, jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu oraz umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności jej demontażu. Wytrzymałość lampy ostrzegawczej wraz z mocowaniami, zamontowanej w pojeździe musi zapewnić pewne przytrzymanie podczas zadziałania opóźnienia o wartości co najmniej 5g w pięciu prostopadłych kierunkach: do przodu (X+), do tyłu (X-), w lewo (Y+), w prawo (Y-), pionowo (Z+). Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy w fazie odbioru pojazdu.

- Wszystkie przewody doprowadzone do lampy ostrzegawczej muszą być poprowadzone w sposób wykorzystujący fabryczne otwory i elementy pojazdu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu montażu lampy bezpośrednio do dachu pojazdu.

- Klosz lampy ostrzegawczej (bez elementów mocujących do pojazdu), 
o której mowa w pkt. 1.5.8.2 i 1.5.8.3 musi mieć wysokość w przedziale od 80 mm do 100 mm.

- Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadać:

  - min. dwie lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim o barwie światła niebieskiej umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu i świecące naprzemiennie. Każda z lamp musi być zbudowana z modułów posiadających łącznie, co najmniej 16 diod LED o wysokiej światłości.

  - podświetlany napis „POLICJA” wykonany w kolorze niebieskim o tej samej barwie, co niebieski pas wyróżniający, wypełniający białe pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi, widoczny z przodu i z tyłu pojazdu z odległości 50 m w warunkach nocnych, o minimalnej wysokość liter napisu wynoszącej 65 mm,

c)	jedną lampę LED o kloszu bezbarwnym umieszczoną między lewą lampą o barwie światła niebieskiej, a podświetlanym napisem „POLICJA” widoczną, co najmniej z przodu i tyłu pojazdu. Lampa musi posiadać, co najmniej dwa moduły świetlne LED (duo-kolor) posiadające możliwość emitowania światła o barwie niebieskiej i barwie czerwonej. Każdy z modułów musi posiadać łącznie, co najmniej sześć diod LED o wysokiej światłości ustawionych w dwóch rzędach. Moduły świetlne LED muszą być ustawione w konfiguracji:

- jeden moduł świecący do przodu,

- jeden moduł świecący do tyłu.

Po włączeniu uprzywilejowania pojazdu moduły świetlne LED muszą automatycznie załączać się i emitować światło o barwie niebieskim. Po włączeniu na manipulatorze pozycji jazdy w kolumnie, moduły muszą emitować światło o barwie czerwonej.

- dwie pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone 
w przedniej części lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru przed pojazdem podczas wykonywania czynności służbowych,

- pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone po prawej 
i lewej stronie lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru 
z boku pojazdu podczas wykonywania czynności służbowych. Zamawiający wymaga możliwości niezależnego załączania pomocniczych lamp z każdej strony pojazdu.

- Na tylnej części dachu pojazdu (w prawym i lewym narożniku), muszą być zamontowane symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu, dwie dookólne ostrzegawcze lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim 
i barwie światła niebieskiej.

- W przedniej części pojazdu, muszą być zamontowane cztery lampy LED 
o barwie światła niebieskiej:

- z przodu pojazdu w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim – 2 szt.

- po prawej i lewej stronie pojazdu w błotnikach przednich lub w zderzaku     przednim – 2 szt.

Każda z lamp musi posiadać łącznie, co najmniej cztery diody LED 
o wysokiej światłości. Lampy muszą świecić naprzemiennie.

- Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą:

  - posiadać homologację,

  - być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu,

  - posiadać klosze wykonane z poliwęglanu,

  - być zamontowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu.

- Po zamontowaniu w pojeździe urządzenie emitujące ostrzegawcze sygnały uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi:

- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 105 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ. Wymóg musi być potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy w fazie odbioru pojazdu,

- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128. Wymóg musi być potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy w fazie odbioru pojazdu,

- spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 56 wg normy PN-EN 60529:2003. Wymóg musi być potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy w fazie odbioru pojazdu,

- Urządzenie, o którym mowa w pkt 1.5.8.9 musi ponadto posiadać funkcje:

  - wytwarzania, co najmniej 3 rodzajów dźwięków,

  - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail), z wykorzystaniem manipulatora oraz dodatkowo za pomocą klaksonu pojazdu,

  - sterowania lampami sygnalizacji świetlnej, o których mowa w pkt 1.5.8.2, 1.5.8.3, 1.5.8.5, 1.5.8.6 i 1.5.5.7,

  - rozgłaszania komunikatów i sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym,

  - sterowania oświetleniem pomocniczym.

- Urządzenie, o którym mowa w pkt 1.5.8.9 musi posiadać dodatkową funkcję szybkiego włączania sygnalizacji uprzywilejowania. Funkcja musi być realizowana za pomocą przełącznika (o min. wymiarach przycisku 30x30 mm lub Ø 30 mm) zamontowanego w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i być uruchamiana w  następujący sposób:

  - pierwsze wciśnięcie przełącznika musi włączać sygnalizację uprzywilejowania dźwiękową i świetlną w kolorze niebieskim,

  - drugie wciśnięcie przełącznika musi włączać jedynie sygnalizację uprzywilejowania świetlną w kolorze niebieskim,

  - trzecie wciśnięcie przełącznika musi całkowicie wyłączać sygnalizację uprzywilejowania.

Każda pozycja przełącznika musi być sygnalizowana innym kolorem świecenia się lampki kontrolnej umieszczonej w przełączniku lub w miejscu zapewniającym dobrą widoczność dla kierowcy i dysponenta.

- Głośnik urządzenia, o którym mowa w pkt 1.5.8.9 musi być zamontowany 
w przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w przednim zderzaku. Sposób i miejsce montażu głośnika nie może ograniczać poziomu emitowanego dźwięku. Miejsce ingerencji w nadwozie pojazdu bazowego związane z montażem głośnika musi być od zewnętrznej strony osłonięte elementem maskującym (obudowa).

- We wnętrzu pojazdu w miejscu gwarantującym łatwą obsługę przez dysponenta i kierowcę musi być zamontowany manipulator 
(z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie urządzeniem, 
o którym mowa w pkt. 1.5.8.9 i 1.5.8.10.

- Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

- włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

- musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

- włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

- włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła czerwonej musi pociągać za sobą włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej,

- włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

- działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

- włączenie świateł pozycyjnych lub mijania lub drogowych w pojeździe musi powodować włączenie świetlnego napisu „POLICJA” umieszczonego w zespolonej lampie ostrzegawczej,

- przy zapalonych światłach dziennych włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie świateł mijania, 
a wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować powrót do funkcji świecenia świateł dziennych.

1.5.9	Wymagania techniczne dla kolorystyki i oznakowania pojazdu.

- Pojazd musi:

- być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Pojazd musi posiadać odblaskowy napis „POLICJA” barwy białej umieszczony z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu musi znajdować się na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tyłu na pasie wyróżniającym. Na obydwu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym musi być umieszczony znak gwiazdy policyjnej.

- posiadać na wewnętrznej stronie drzwi przednich i tylnych dodatkowe elementy wykonane z foli odblaskowej w kolorze białym.

- Wykonawca przy tworzeniu oferty musi założyć, że:

- szerokość pasa wyróżniającego na każdym z boków pojazdu będzie wynosiła, co najmniej 300 mm,

- 	pas wyróżniający umieszczony z tyłu nadwozia będzie miał wymiary, które zapewnią maksymalne wykorzystanie powierzchni, co najmniej drzwi/klapy przestrzeni bagażowej poniżej dolnej krawędzi linii szyb,

- nieodblaskowa folia o barwie niebieskiej będzie maksymalnie wypełniała powierzchnię maski silnika pojazdu.

- dodatkowe elementy wykonane z foli odblaskowej w kolorze białym,
    o których mowa w lit c umieszczone na poszczególnych elementach
    nadwozia będą miały wymiary: dł. 500 mm, szer. 50 mm.

- Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą spełniać, co najmniej wymagania:

  - punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji.  Wymóg musi być potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy w fazie odbioru pojazdu,

- punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16 oraz 4.17 Załącznika nr 8                             do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. 
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami). Wymóg musi być potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy w fazie odbioru pojazdu,

- parametry folii muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń powłoki lakierniczej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę.

- Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w Tabeli 2. Wymóg musi być potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy w fazie odbioru pojazdu,

Tabela 1

| Barwa materiału |  | Współrzędne punktów narożnych |  |  |  | Wartość współczynnika luminacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Srebrny metalik | X | 0,311 | 0,303 | 0,311 | 0,319 | 0,25 ÷ 0,43 |
|  | Y | 0,321 | 0,329 | 0,337 | 0,329 |  |

Tabela 2

| Barwa materiału |  | Współrzędne punktów narożnych |  |  |  | Minimalne wartości współczynnika luminacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Biała | X | 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 | 0,27 |
|  | Y | 0,355 | 0,305 | 0,325 | 0,375 |  |
| Niebieska | X | 0,078 | 0,150 | 0,210 | 0,137 | 0,01 |
|  | Y | 0,171 | 0,220 | 0,160 | 0,038 |  |

Wymóg musi być potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy w fazie odbioru pojazdu,

1.6	Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy

- W ramach konsultacji określonych w pkt. 1.3.6 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i uzyskania akceptacji Zamawiającemu wstępnego planu zabudowy pojazdu uwzględniającego wymagania określone w specyfikacji technicznej i zawierającego wstępne schematy, rysunki oraz dane techniczne urządzeń przewidzianych do zabudowy.

- Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania 
i sterujące itp. musza być zamontowane w sposób, jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu bazowego. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych otworów w poszyciu zewnętrznym lub wewnętrznym pojazdu bazowego (np. w celu przeprowadzenia przewodów instalacji zasilającej lub sterującej), należy w taki sposób zaplanować i zaprojektować miejsca otworów, aby były one jak najmniej widoczne (skamuflowane).

- Podczas montażu poszczególnych elementów zabudowy pojazdu Wykonawca musi korzystać z fabrycznych lub dedykowanych elementów przewidzianych przez producenta danego urządzenia.

- Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania muszą zapewniać szczelność konstrukcji, wytrzymałość na zmienne warunki atmosferyczne oraz gwarantować odpowiednią jakość i estetykę wykonania.

- Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

- Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji.

- Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej.

- W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczbyi grubości układanych przewodów.

- Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.

- Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

- Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych.

- Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.

- Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

- Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.

- Wykonawca przy planowaniu zabudowy musi w pierwszej kolejności zakładać wykorzystanie wolnych przestrzeni w konstrukcji pojazdu bazowego takich jak: schowki, wnęki, itp. W przypadku braku możliwości zabudowy w wolnych  przestrzeniach Wykonawca musi osłonić dodatkowe zamontowane elementy wyposażenia dedykowanymi metalowymi pokrywami gwarantującymi odpowiedni poziom wentylacji, możliwość serwisu oraz brak dostępu przez osoby nieuprawnione.

1.8        Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania

- Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz pojazdu:

        - tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały, co najmniej dane 
o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

        - tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie 
z kierowcą.

- Wszystkie urządzenia zamontowane, jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające, co najmniej następujące dane:

- symbol lub numer producenta,

- numer kolejny wyrobu,

- rok produkcji.

- Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące wyposażeniem pojazdu, muszą być oznaczone tabliczkami 
z opisem (słownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposób trwały.

VI. GWARANCJA WYKONAWCY

      - Pojazd po zabudowie musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

      - Zabudowa pojazdu musi być objęta gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

- …. (min. 24) miesiące - gwarancja na zabudowę i wyposażenie
      pojazdu (z wyłączeniem pkt. VI. 2. 2) ),

- …. (min. 24) miesiące - gwarancja na instalację elektryczną (w tym sygnalizację uprzywilejowania w ruchu drogowym) oraz oklejenie pojazdu,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

      - Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej zabudowy pojazdu.

      - Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje 
o wystąpieniu wady faksem na nr ……………………, lub pocztą elektroniczną na adres:………………………

      - Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

      - Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

      - Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji na zabudowę.

      - Naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt. 1 i 2 realizowane będą bezpłatnie w miejscu użytkowania pojazdu. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania naprawy w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

VII.	WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.  Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

  - Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

  - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, 
w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

  - Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty (sporządzone w języku polskim):

- książkę gwarancyjną zabudowy,

- wykaz wyposażenia,

- instrukcję obsługi zabudowy pojazdu i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:

- konstrukcją, obsługa i serwisem pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia,

- wymaganych terminów przeglądów okresowych, specyfikacji olejów 
i płynów eksploatacyjnych,

- bezpiecznym użytkowaniem i obsługą zabudowy pojazdu,

- dokument potwierdzający przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego przed pierwszą rejestracją, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,

- dokument potwierdzający przeprowadzenie badania technicznego pojazdu ze wskazaną jego masą własną po zabudowie wydane przez uprawnioną stację kontroli pojazdów,

- dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

SPECYFIKACJA TECHNIZCNA - OPCJA NR 1

Wymagania dotyczące sprzętu informatycznego dla Notebooka w ilości 2 sztuk.

| NOTEBOOK W ofercie do umowy wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry |
|  | Procesor | Bazowa częstotliwość co najmniej 1.6 GHz Pamięć cache co najmniej 4MB Liczba obsługiwanych wątków co najmniej 4 Liczba rdzeni co najmniej 4 Obsługiwana wielkość pamięci RAM co najmniej 32GB Współczynnik TDP maksymalnie 65W |
|  | Dysk twardy | Co najmniej 500 GB w technologii SSD |
|  | Pamięć | Co najmniej 8 GB, co najmniej 1szt. gniazd pamięci wolna (w celu ewentualnej rozbudowy) |
|  | Ilość banków pamięci | Co najmniej 2 gniazda |
|  | Rozszerzenia pamięci | Możliwość rozszerzenia co najmniej do 16GB |
|  | Przekątna ekranu LCD | Przekątna co najmniej 15,6” cali |
|  | Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna |
|  | Opis rozdzielczości wew. ekranu | Co najmniej 1920x1080 |
|  | Karta graficzna | Z obsługą technologii co najmniej Directx11, co najmniej shader model 5.0. |
|  | Karta dźwiękowa | Wbudowana karta dźwiękowa, głośniki wbudowane. |
|  | Napędy optyczne | DVDDL(+/-R+/-RW), oprogramowanie do nagrywania w jęz. polskim |
|  | Urządz. wskazujące | Tabliczka dotykowa |
|  | Zasilanie bateryjne | Bateria co najmniej 4-cell lub 3-cell w przypadku gdy ze specyfikacji komputera przenośnego wynika, iż długość pracy z wykorzystaniem baterii wynosi min. 10 godzin |
|  | Zewnętrzne porty wbudowane we-wy | Co najmniej 2 porty USB 3.0, 1 port DP lub HDMI, 1 port RJ-45 LAN, 1 czytnik kart, wbudowany mikrofon, 1 port VGA. |
|  | Technologie bezprzewodowe | Karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN co najmniej 802,11b/g/n, co najmniej bluetooth |
|  | Zasilanie | Zasilacz zewnętrzny 230V |
|  | Kamera | Kamera internetowa wbudowana co najmniej 0,3Mpix |
|  | System operacyjny | Zgodny z punktem A wymagań dotyczących oprogramowania. (informacje pod tabelką) |
|  | Klawiatura | Pełnowymiarowa, podświetlana klawiatura |
|  | Masa z akumulatorem bez torby | Nie więcej niż 3 kg |
|  | Wbudowany czytniki | Co najmniej 1x czytnik kart pamięci |
|  | Czytnik zewnętrzny | Zewnętrzny czytnik kart chipowych zgodny z CyptoTech Omnikey 3921 |
|  | Karta sieciowa | Wbudowana co najmniej Gigabit Ethernet |
|  | Mysz laserowa | Mysz laserowa bezprzewodowa, interfejs USB, rozdzielczość co najmniej 1000 dpi, wyposażona w jedną baterie AA, nanoodbiornik USB nie dłuższy niż 22 mm |

Inne informacje:

A.  Wymagania dotyczące oprogramowania:

System operacyjny:

1.	Licencja musi umożliwiać zainstalowanie systemu operacyjnego współpracującego z aktualnie funkcjonującym w polskiej Policji systemem uwierzytelniania BTUU.

2.	Licencja musi umożliwiać zainstalowanie stabilnej wersji systemu operacyjnego danego producenta.

3.	Zamawiający ze względu na szczególne uwarunkowania wynikające z konfiguracji stanowisk komputerowych przeznaczonych do budowy PSTD nie dopuszcza zaoferowania systemów operacyjnych w wersji „Home”.

4.	Możliwość instalacji zarówno wersji 64 lub 32 bitowej.

B. SŁOWNIK POJĘĆ:

BTUU - Bezpieczny Tryb Uwierzytelniania Użytkowników. PSTD – Policyjna Sieć Transmisji Danych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPCJA NR 2

| URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE |  |
| --- | --- |
| W ofercie do umowy wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
| Nazwa | Wymagane parametry |
| Urządzenie wielofunkcyjne | Technologia druku: atramentowa kolorowa - Wielofunkcyjność: drukowanie, drukowanie bezprzewodowe skanowanie, kopiowanie Format oryginału: A4 Format kopii: A4 Prędkość drukowania: co najmniej 15 str./min str/min monochromatycza 10 str./min str/min kolor Druk_dwustronny: Automatyczny druk dwustronny (A4, A5, B5, Letter – papier zwykły) Podajniki papieru: - podajnik o pojemności min. 100 arkuszy (80 g/m2), - Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń) maksymalnie 15 s Rozdzielczość drukowania: co najmniej 4800 × 1200 dpi Czas wydruku pierwszej strony: Kopiowanie wielokrotne: do 99 kopii Urządzenie musi być wyposażone w panel wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim. Integracja z aplikacjami zewnętrznymi poprzez ekran dotykowy urządzenia. Obsługa papieru 64-105 g/m2 Podajnik dokumentów: automatyczny dwustronny, taca podająca na co najmniej 100 ark. 80 g/m2 Interfejsy: Bluetooth USBHi-Speed(PortB)Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n-ZabezpieczeniaWi-Fi:WPA-PSK,WPA2-PSK,WEP,hasło_administratora Pasmo częstotliwości bezprzewodowej sieci LAN: 2,4 GHz |

Załącznik 1 Ł do specyfikacji technicznej

Radiotelefon przewoźny w ukompletowaniu rozłącznym

| Lp. | Cechy radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu kamuflowanym do montażu rozłącznego wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
| 1.1 | Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks |
| 1.2 | Moduł BLUETOOTH wewnętrzny lub zewnętrzny |
| 1.3 | Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy |
| 1.4 | Czytelny wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 2 wiersze), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym |
| 1.5 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków |
| 1.6 | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału |
| 1.7 | Programowe ograniczanie czasu nadawania |
| 1.8 | Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego |
| 1.9 | Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych |
| 1.10 | Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania |
| 1.11 | Wbudowany odbiornik GPS |
| 1.12 | Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej) |
| 1.13 | Programowalny adres IP radiotelefonu |
| 1.14 | Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: - zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci - zdalny monitoring - zdalne zablokowanie radiotelefonu - zdalne odblokowanie radiotelefonu |
| 1.15 | Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym |
| 1.16 | Możliwość maskowania w trybie cyfrowym – ARC4 (40 bitów) |
| 1.17 | Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów |
| 1.18 | Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych |
| 1.19 | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski |
| 1.20 | Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.21 | Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.22 | Złącze akcesoryjne – umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp. |
| 1.23 | Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania |
| 1.24 | Gniazdo antenowe VHF, gniazdo do anteny zewnętrznej GPS |
| 1.25 | Głośnik wbudowany w panel sterujący |
| 1.26 | Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym |
| 1.27 | Menu radiotelefonu w języku polskim |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |
| 2.1 | Pasmo częstotliwości pracy 148÷174 MHz |
| 2.2 | Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E) Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos) |
| 2.3 | Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz |
| 2.4 | Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |
| 3.1 | Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym) |
| 3.2 | Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale |
| 3.3 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości  2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.4 | Stabilność częstotliwości +/- 2,0 ppm. |
| 3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) |
| 3.6 | Łączne zniekształcenia modulacji  5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 3.7 | Odstęp od zakłóceń min. 40 dB |
| 3.8 | Moc emitowana na kanałach sąsiednich - 60dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.9 | Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, dotyczy również odbiornika |
| 3.10 | Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |
| 4.1 | Czułość analogowa nie gorsza niż 0,35 V przy SINAD wynoszącym 12 dB. Czułość cyfrowa 5% BER/0,3 V |
| 4.2 | Współczynnik zawartości harmonicznych  5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) |
| 4.4 | Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.5 | Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB. Dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.6 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W |
| 4.7 | Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 5 | Parametry GPS- dla 5 satelitów przy mocy sygnału –130 dBm |
| 5.1 | Czas do pierwszego określenia pozycji po włączeniu  1min. |
| 5.2 | Czas do pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania  10 s |
| 5.3 | Dokładność lepsza niż 10 m |
| 6 | Antena GPS |
| 6.1 | Antena GPS do umieszczenia wewnątrz pojazdu. Kabel instalacji GPS dostosowana do oferowanego pojazdu zakończony złączem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu. |
| 7 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy |
| 7.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O -250  +550C |
| 7.2 | Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -300  +600C |
| 7.3 | Minimalny zakres temperatury składowania – 400 +650C |
| 7.4 | Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 54 |
| 7.5 | Odporność na przepięcia (ESD) zgodnie z normą IEC 801-2 KV |
| 8 | Wymagania uzupełniające |
| 8.1 | Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1 |
| 8.2 | Deklaracja zgodności |
| 9 | Wyposażenie radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu do montażu rozdzielnego (kamuflowanego) |
| 9.1 | Radiotelefon |
| 9.2 | Zestaw do rozdzielnej instalacji zespołu nadawczo-odbiorczego i manipulatora radiotelefonu, który musi się składać co najmniej z niezbędnego przewodu o długości dostosowanej do oferowanego pojazdu oraz adapterów, uchwytów. Instalacja radiotelefonu w wersji rozdzielnej musi zapewnić takie same funkcjonalności radiotelefonu jak w wersji standardowej, tzn. przy bezpośrednim scaleniu manipulatora z zespołem nadawczo-odbiorczym. |
| 9.3 | Mikrofon kamuflowany z przewodem o długości dostosowanej do oferowanego pojazdu. i elementami mocującymi oraz kompletnym złączem umożliwiającym podłączenie mikrofonu do złącza akcesoriów radiotelefonu |
| 9.4 | Mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT |
| 9.5 | Głośnik zewnętrzny |
| 9.6 | Przycisk PTT kamuflowany z przewodem o długości dostosowanej do oferowanego pojazdu i elementami mocującymi |
| 9.7 | Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe. |
| 9.8 | Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim |
| 9.10 | Zestaw do programowania i strojenia 1 szt. |
| 9.11 | Antena GPS wraz z ukompletowaniem zgodnym z pkt.6 (w przypadku anteny zintegrowanej antena nie jest wymagana) |
| 9.12 | Antena radiotelefonu - Zakres częstotliwości VHF min 164÷174 MHz – radiotelefon przewoźny. - Polaryzacja pionowa. - Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω. - Parametr WFS  2 (w całym paśmie pracy). - Zysk energetyczny ≥ 0 dB względem anteny ¼ Λ - Moc maksymalna min. 50W. - Przewód antenowy dostosowany do oferowanego pojazdu - Diplexer umożliwiający podłączenie radia UKF i VHF (tylko w przypadku pojazdów nieoznakowanych) Dopuszcza się zastosowanie anteny zintegrowanej z GPS |