Załącznik nr 1.1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.	CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu typu furgon. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „pojazd”.

II.	DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.).

1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów   oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.)

III.	PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.

IV.	ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany będzie przy zakupach pojazdów realizowanych przez KWP w Poznaniu.

V.	WYMAGANIA STANDARDOWE

      - WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1	Przeznaczenie pojazdu

Pojazd wykorzystywany będzie przez Policję do realizacji zadań służbowych.

1.2	Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

    - Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

- w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

- przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

- przy prędkości wiatru do 20 m/s,

- przy wilgotności względnej powietrza do 98% (przy temperaturze +25oC),

- intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

    - Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

    - Przechowywania na wolnym powietrzu,

    - Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

  - Wymagania formalne

    - Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. UE.L.2007.263.1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie postępowania przetargowego.

    - Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

    - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

    - Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób, co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

### 1.4	Wymagania techniczne dla pojazdu

1.4.1	Wymagania techniczne dla nadwozia

- Pojazd kategorii M1 o nadwoziu całkowicie przeszklonym o poszyciu wykonanym z metalu, z liczbą miejsc siedzących dla 7 osób.

- Pojazd musi posiadać:

        - parę drzwi bocznych skrzydłowych (przednie i tylne) po obu stronach pojazdu,

        - drzwi boczne przeszklone przesuwne po prawej stronie pojazdu.

        - klapę przestrzeni bagażowej unoszoną do góry.

- Wszystkie drzwi przeszklone.

- Rozstaw osi nie mniejszy niż 3200 mm (według danych z pkt. 4 świadectwa zgodności WE).

- Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5 100 mm (według danych z  pkt. 5 świadectwa zgodności WE).

- Wysokość pojazdu nie mniejsza niż 1800 mm i nie większa niż 2000 mm (według danych z  pkt. 7 świadectwa zgodności WE).

- Dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 3500 kg (według danych z  pkt. 16.1 świadectwa zgodności WE).

1.4.2	Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

- Silnik czterosuwowy spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt. 47 świadectwa zgodności WE).

- Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1 950 cm3 (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE).

- Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 110 kW (według danych 
z pkt. 27 świadectwa zgodności WE).

    - Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony, w co najmniej:

      - układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,

      - asystent siły hamowania,

      - rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu.

1.4.4	Wymagania techniczne dla układu kierowniczego

- Wspomaganie układu kierowniczego.

- Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach.

1.4.5	Wymagania techniczne dla układu napędowego

- System stabilizacji toru jazdy.

- Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.

- Automatyczna skrzynia biegów.

1.4.6	Wymagania techniczne dla kół jezdnych

- Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.

- Komplet 4-ech kół z ogumieniem letnim i felgami ze stopów lekkich z fabrycznej oferty producenta pojazdów.

- Komplet 4 kół z oponami śniegowymi (zimowymi) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Opony śniegowe (zimowe) muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (z późn. zm.).

- Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (felga + opona) identyczne z kołami opisanymi w pkt. 1.4.6.2. lub koło dojazdowe.

- Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.

- Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

    - Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej.

      - Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).

1.4.8	Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu.

- Przedział I (kierowcy)

1.4.8.1.1 Dwa pojedyncze fotele wyposażone w podłokietniki (fotel kierowcy wyposażony w prawy podłokietnik, fotel pasażera wyposażony w lewy podłokietnik).

1.4.8.1.2 Poduszki gazowe przednie i boczne.

1.4.8.1.3 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi bocznych.

1.4.8.1.4 Komplet dywaników gumowych z oferty producenta.

1.4.8.1.5 Wewnętrzne lusterko wsteczne.

- Przedział II (pasażerski).

        - Dwa pojedyncze siedzenia umieszczone: jeden przy prawych drzwiach przesuwnych, drugi przy lewej ścianie naprzeciwko drzwi przesuwnych (II rząd siedzeń). Siedzenia muszą mieć możliwość ustawienia (bez użycia narzędzi) przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

        - Trzy siedzenia pojedyncze lub w formie kanapy – III rząd siedzeń

        - Wszystkie siedzenia posiadające funkcję przesuwania: przód-tył po całej długości przedziału pasażerskiego z możliwością blokowania w dowolnym miejscu (system szynowy).

        - Stolik środkowy wielofunkcyjny, rozkładany, zamocowany z wykorzystaniem systemu szynowego w podłodze przedziału.

        - Oświetlenie przedziału.

- Pozostałe wyposażenie.

        - Radioodtwarzacz z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

        - Klimatyzacja sterowana manualnie lub elektronicznie/automatycznie.

        - Oddzielne punkty nawiewu układu klimatyzacji i wentylacji dla przedziału I i II.

        - Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.

        - Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu z pilotami do sterowania centralnym zamkiem.

        - Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

        - Szyba tylnej klapy podgrzewana, ze spryskiwaczem i wycieraczką.

        - Apteczka samochodowa.

        - Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 
1 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP

        - Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ,

        - Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a)	podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu,

b) klucz do kół,

c) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora,

        - Poziom paliwa w zbiorniku powyżej rezerwy.

### Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu.

Wykonawca przedstawi propozycję dostępnych stonowanych ciemnych kolorów lakierów z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru kolorów lakierów spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy.

VI. GWARANCJA WYKONAWCY

1.	Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

2.     Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

1) min. 24 miesiące - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę;

2) min. 36 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą;

3) min. 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia;

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

3.	Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń,
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

4.	Warunki gwarancji wynikające z umowy muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

5.	Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje
o wystąpieniu wady pocztą elektroniczną na adres mailowy:  ………………………… .

6.	Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

7.	Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

8.	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

9.	Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- instalacji antenowych i zasilania;

- urządzeń łączności radiowej;

- urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;

- innego sprzętu służbowego.

10. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w każdym województwie. Wykaz autoryzowanych stacji obsługi stanowi załącznik nr …………… do umowy. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu. Zamawiający wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obsługi Wykonawcy w fazie podpisywania umowy.

VII.	WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Dokumenty wymagane od Wykonawców na etapie postępowania przetargowego oraz podpisywania umowy:

1. Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego – na etapie postępowania przetargowego.

2. Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi – w fazie podpisywania umowy.

3. Oświadczenie, że oferowany pojazd spełnia wymagania wskazane specyfikacji technicznej – na wezwanie Zamawiającego.

2.  Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdu.

  - Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

  - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

  - Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty:

- książkę gwarancyjną,

- wykaz wyposażenia,

- instrukcję obsługi pojazdu,

- kartę pojazdu,

- książkę przeglądów serwisowych,

- świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu.