Zał. nr 1 do ogłoszenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

  - Dyrektywa 2013/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylająca dyrektywę 94/25/WE (Dz. Urz. UE.L 2015 Nr 297).

  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)

- KOMPLETACJA ILOŚCIOWA

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą niżej opisane:

- skuter wodny – 2 szt. (jednakowej marki, modelu, kompletacji),

- przyczepa do przewozu dwóch skuterów – 1 szt.

- WYMAGANIA TECHNICZNE

- Przeznaczenie skutera

Skuter służyć będzie do patrolowania różnego rodzaju akwenów (m.in. wody stojące, wody płynące), podejmowania na pokład osób tonących, prowadzenia akcji ratunkowych w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osób np. w przypadku powodzi.

Przyczepa musi umożliwić jednoczesny transport, wodowanie i podjęcie dwóch skuterów bezpośrednio z akwenu.

- Warunki eksploatacji

  - Skuter będzie eksploatowany w dzień, w każdych warunkach pogodowych.

  - Skuter będzie transportowany z wykorzystaniem specjalistycznej przyczepy transportowej przystosowanej do tego typu skuterów.

  - W sezonie nawigacyjnym skuter przechowywany będzie bezpośrednio na akwenie, na wolnym powietrzu, a w okresie zimowym pod wiatą lub w pomieszczeniu garażowym nie ogrzewanym.

- Wymagania formalne

  - Skuter musi posiadać świadectwo klasy łodzi PRS (lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości), lub świadectwo zgodności CE na zgodność z Dyrektywą 2013/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylająca dyrektywę 94/25/WE (Dz. Urz. UE.L 2015 Nr 297). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru skutera.

  - Wszystkie elementy łodzi oraz jej wyposażenia podlegające obowiązkowi oceny zgodności muszą być oznaczone odpowiednim znakiem np. CE,

### Wymagania techniczne dla kadłuba

  - Przystosowany do transportu 3 osób.

  - Masa skutera z silnikiem (bez paliwa) max. 380 kg na podstawie danych technicznych producenta.

  - Długość całkowita kadłuba od 3,30 m do 4,00 m włącznie na podstawie danych technicznych producenta.

  - Kadłub łodzi wykonany z laminatu.

  - Skuter wyposażony w min. 1 bakistę, chroniącą wnętrze co najmniej przed zachlapaniem.

- Wymagania techniczne dla jednostki napędowej i instalacji paliwowej

  - Skuter musi być wyposażony w silnik o zapłonie iskrowym, czterosuwowy o mocy min. 150 KM, 4 – cylindrowym. Musi posiadać efektywny bieg wsteczny.

  - Silnik musi być wyposażony w rozrusznik elektryczny załączany zdalnie stacyjką z miejsca sternika. Kluczyki do stacyjki (min 2 szt.) muszą być wyposażone w nietonące breloki (min 2 szt.).

- Sygnalizacja uprzywilejowania łodzi

  - Do kadłuba skutera, muszą być zamontowane min. 4 błyskowe, kierunkowe lampy LED             o niebieskiej barwie światła oraz głośnik o mocy min. 30 W wysyłającym sygnały dźwiękowe         o modulowanym tonie, spełniające wymagania określone w Regulaminie 65 EKG ONZ. Rozmieszczenie lamp musi zapewnić ich widoczność wokół skutera. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu zgodności z Regulaminem 65 EKG ONZ musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie oceny projektu modyfikacji skutera.

W fazie przygotowania modyfikacji skutera Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania w rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczących modyfikacji.

  - Na konsoli sternika zamontowany manipulator umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem uprzywilejowania odporny na warunki w jakich będzie eksploatowany skuter.

  - Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania musi spełniać następujące warunki:

        - włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

        - musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

        - włączenie lampy ostrzegawczej musi być sygnalizowane lampką kontrolną na pulpicie sterowniczym,

- Kolorystyka skutera i jego oznakowanie

Preferowana kolorystyka skutera to kolor srebrny, niebieski, szary, czarny. Skuter musi być oznakowany białym odblaskowym napisem POLICJA na niebieskim tle, na obydwu burtach, oraz mniejszymi białymi odblaskowymi napisami POLICJA na niebieskim tle na dziobie i rufie. Dodatkowo Wykonawca oznaczy skuter numerami białymi numerami rejestracyjnymi. Wykonawca zaproponuje rozmieszczenie oznakowania i uzyska od Zamawiającego akceptację w tym zakresie.

- Wykaz dodatkowego wyposażenia dla każdego skutera.

  - Rzutka ratownicza z liną o długości min. 25 m – szt. 1,

  - Lina cumownicza czarna, wykonana z tworzywa sztucznego, niezatapialna o długości min. 5 m i średnicy min. 5 mm – szt. 1,

  - Gaśnica proszkowa ABC lub BC o masie środka gaśniczego 2 kg – szt. 2, posiadająca certyfikat CNBOP – wraz z odpowiednimi uchwytami zainstalowanymi na skuterze.

  - Pokrowiec postojowy (plandeka) zabezpieczająca skuter.

- Przyczepa podłodziowa dostosowana do przewozu jednocześnie dwóch skuterów, wyposażona w klucz do kół, koło zapasowe zamocowane w przedniej jej części oraz pasy w ilości pozwalającej na skuteczne zabezpieczenie skuterów podczas transportu. Ponadto przyczepa musi być wyposażona we wciągarkę dla każdego skutera, umożliwiającą załadunek przyczepy bezpośrednio z wody. Przyczepa musi konstrukcyjnie pozwalać na obsługę łodzi podczas wodowania. Przyczepa musi być wyposażona w ramkę pod tablicę rejestracyjną.

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

  - Instruktaż:

Wykonawca przeprowadzi na swój koszt, na terenie pow. poznańskiego, w miejscu i terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego (w terminie do 14 dni po odbiorze przedmiotu zamówienia) instruktaż teoretyczny i praktyczny dla przedstawicieli użytkowników z zakresu obsługi skuterów. Instruktaż będzie przeprowadzony z wykorzystaniem dostarczonych skuterów oraz będzie zawierał wodowanie i podejmowanie skuterów na akwenie. Czas instruktażu musi wynieść min. 4 godziny zegarowe. Zamawiający pokryje koszty transportu przedstawicieli użytkowników natomiast wszystkie inne koszty związane z instruktażem pokrywa Wykonawca. Instruktaż zostanie przeprowadzony dla 4 przedstawicieli użytkowników.

- Warunki gwarancji

  - Skuter musi być objęty gwarancją na podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne oraz wyposażenie (w tym oznakowanie i uprzywilejowanie) na okres min. 12 miesięcy liczony od daty odbioru przez Zamawiającego bez limitu motogodzin.

11.2

Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, takie jak np: oleje, żarówki, płyny eksploatacyjne i inne.

11.3 Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej skutera.

11.4 Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną pocztą elektroniczną reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady na adres  ……………..

11.5 Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek i uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

11.6 Termin gwarancji musi ulegać przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu naprawy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej.

11.7 Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji będzie biegł na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

- Dokumenty wymagane na etapie odbioru przedmiotu zamówienia (dokumenty sporządzone w języku polskim)

  - Książki gwarancyjne skuterów i przyczepy.

  - Wykaz wyposażenia dodatkowego wraz z kartami gwarancyjnymi,

  - Instrukcja obsługi skuterów i przyczepy wraz z wyposażeniem,

  - Książka przeglądów serwisowych,

  - Wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane przyczepy nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania przyczepy,

  - Świadectwo klasy łodzi PRS (lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości), lub świadectwo zgodności CE na zgodność z Dyrektywą 94/25 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994 z późn. zm.), kategoria konstrukcyjna „C”,