Załącznik nr 1.1  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Nie dopuszcza się zastosowania:

- materiałów innych niż wskazane w opisie,

- konstrukcji stelaży biurek, przystawek i stołów z innych niż wskazane ;

- materiałów tapicerskich o innym składzie niż wskazany, dopuszcza się tolerancję składu materiału tapicerskiego +/- 10% - dot. krzeseł;

- innego niż wskazany gatunku drewna , ze względu na fakt, że każdy gatunek drewna wraz z upływem czasu zmienia swój kolor i proces ten jest różny u różnych gatunków drewna,

- innej niż wskazana szerokości i głębokości szaf, a w zakresie wysokości wymagana jest jednakowa wysokość szaf aktowych i aktowo-odzieżowych  przewidzianych do umieszczenia w tych samych  pomieszczeniach.

W przypadku pozostałych mebli, o których mowa w niniejszy opisie (nie dot. szaf aktowych i aktowo-odzieżowych oraz krzeseł) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów ±0,2% chyba, że w treści opisu szczegółowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

W przypadku krzeseł – dot. pozycji nr 6 (F1), 8 (K1), 9 (K2), 10 (K3) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie siedziska ±5%.

Kolorystyka zastosowanych płyt meblowych we wszystkich meblach ma być jednakowa, tj. dekor płyty zastosowany w szafach, kontenerach, biurkach, stołach itd. ma być jednakowy niezależnie od grubości płyty. Wskazanym dekorem płyty jest Brzoza Ojców R35013 wg próbnika Pfleiderer lub Wiąz R3219 wg próbnika Pfleiderer. Kolorystyka wszystkich widocznych elementów konstrukcji metalowych i ich łączeń zastosowanych we wszystkich meblach ma być jednakowa, tj. wszystkie  stelaże biurek, przystawek, stołów maja być malowane proszkowo na kolor zbliżony do RAL 9006 - satynowa szarość.

Wzornik dekoru płyty:

Brzoza                       Wiąz

Kolorystyka, kształt i forma uchwytów meblowych zastosowanych w meblach posiadających fronty z płyt meblowych ma być zbieżna kolorystycznie z elementami metalowymi stelaży tj. malowane proszkowo na kolor RAL 9006 – satynowa szarość lub uchwyty metalowe, zabezpieczone galwanicznie – kolor chrom matowy. Rozstaw mocowań uchwytów min. 128 mm.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe (modułowe), seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę, posiadają takie same wymiary oraz funkcjonalność.

| Lp | Symbol | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1 | Biurko kancelaryjne prostokątne na 4 nogach z dostawką, szer. 160cm gł. 60cm wysokość 74cm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo . Podstawa: 4 nogi metalowe, okrągłe o przekroju fi 50 mm, malowane proszkowo,. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu, średnica montażowa przelotu – 80 mm, montowana po lewej stronie blatu. Od strony frontowej biurko wyposażone w panel dolny. Wymiary panelu: szerokość 1460mm, wysokość 340 mm. • Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. • Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. • Panel licuje się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi Mebel musi posiadać dokumenty: Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka) Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz.U.Nr 148, poz.973) Dostawka prostokątna szer. 80cm gł. 60cm wysokość 74cm - Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm . Łączenie z blatem biurka za pomocą blach montażowych Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - półka na klawiaturę; miejsce montażu wskazuje użytkownik - podstawkę na kółkach, na której można ustawić komputer. | 112 szt. |
| 2 | B2 | Biurko kancelaryjne prostokątne na 4 nogach, szer. 160cm gł. 60cm wysokość 74cm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo . Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okrągłe o przekroju fi 50 mm. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu, średnica montażowa przelotu – 80 mm, montowana po lewej stronie blatu. Od strony frontowej biurko wyposażone w panel dolny. Wymiary panelu: szerokość 1460mm, wysokość 340 mm. • Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. • Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. • Panel licuje się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi Mebel musi posiadać dokumenty: Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka) Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz.U.Nr 148, poz.973) Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - półka na klawiaturę; miejsce montażu wskazuje użytkownik - podstawkę na jednostkę centralną na kółkach | 4 szt. |
| 3 | B3 | Biurko kancelaryjne prostokątne na 4 nogach, szer. 180cm gł. 80cm wysokość 74cm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo . Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okrągłe o przekroju fi 50 mm. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu, średnica montażowa przelotu – 80 mm, montowana po lewej stronie blatu. Od strony frontowej biurko wyposażone w panel dolny. Wymiary panelu: szerokość 1660mm, wysokość 340 mm. • Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. • Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. • Panel licuje się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi Mebel musi posiadać dokumenty: Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka) Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz.U.Nr 148, poz.973) Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - półka na klawiaturę; miejsce montażu wskazuje użytkownik - podstawkę na jednostkę centralną na kółkach | 4 szt. |
| 4 | B4 | Stół prostokątny na 4 nogach, szer. 80cm gł. 80cm wysokość 74cm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż stołu metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo . Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okrągłe o przekroju fi 50 mm. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Mebel musi posiadać dokumenty: Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka) Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz. U. Nr 148, poz.973) | 13 szt. |
| 5 | B5 | Stół prostokątny na 4 nogach, szer. 140cm gł. 80cm wysokość 74cm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż stołu metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okrągłe o przekroju fi 50 mm. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Mebel musi posiadać dokumenty: Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka) Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz. U. Nr 148, poz.973) | 5 szt. |
| 6 | F1 | Krzesło pracownicze, obrotowe na kółkach, o wymiarach: o Szerokość siedziska 500 mm o Głębokość siedziska 430 mm o Szerokość oparcia 465 mm o Wysokość siedziska regulowana od poziomu 435mm w zakresie min. +130mm o Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska na poziomie 455mm – wynosi 970 mm. o Średnica pięcioramiennej podstawy 645 mm o Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie +70mm. Krzesło posiada: • Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną. Siedzisko- szkielet wykonany ze sklejki bukowej o gr.10,5mm i obłożony gąbką wylewaną. Osłona siedziska w kolorze czarnym wykonana z polipropylenu. Oparcie- szkielet wykonany ze sklejki bukowej o grubości 9mm i obłożony gąbką wylewaną. Osłona siedziska wykonana z czarnego polipropylenu. Na oparciu od strony użytkownika występuje poprzeczne żebrowanie na całej wysokości, umożliwiające cyrkulację powietrza pomiędzy plecami użytkownika a oparciem. • Element łączący oparcie i siedzisko, całkowicie zamaskowany w obudowie z tworzywa w kolorze czarnym (obudowa identyczna jak osłony oparcia i siedziska • Podstawę pięcioramienną, wykonaną z czarnego tworzywa sztucznego • Podnośnik gazowy z płynną regulacją wysokości, z osłoną tworzywową. • Mechanizm synchroniczny, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1, umożliwiający swobodne kołysanie się. Maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 19st.przy 8st. odchylenia siedziska. Regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Blokada siedziska i oparcia w 5-ciu pozycjach. Regulacja wysokości oparcia (10 zapadek, 6cm). Funkcja anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika. • Kółka fi 50 mm. Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: • Ścieralność: min. 150 000 cykli Martindale • Trudnopalność: wg EN 1021-1 i 2 (papieros, zapałka) • Skład: 100% Poliester, • Gramatura: 250 g/m2 Atesty: • Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973) • Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335, EN 1022 | 118 szt. |
| 7 | F2 | Fotel do dyżurki do pracy w trybie 24/7 Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym powinien posiadać: - wysokość całkowita liczona do krańca zagłówka przy położeniu siedziska na poziomie 450 mm – wynosi min.1140mm do max.1270mm - wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 450 mm w zakresie min. + 8 cm - szerokość siedziska 490-520 mm - głębokość siedziska 450-470 mm - oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną o bardzo wysokiej wytrzymałości na ścieranie (min. 500 000 cykli Martindale) Oparcie zintegrowane z wyprofilowanym stałym zagłówkiem. - kubełek wykonany ze sklejki bukowej o grubości min. 12 mm składający się z min. 8 warstw i gąbki ciętej. - Podstawa pięcioramienna ze stali malowanej proszkowo lub z aluminium polerowanego lub stali chromowanej - Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na twardą powierzchnię - Podłokietniki stałe. - Mechanizm Duetto Multiblock - możliwość swobodnego kołysania się - oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 - możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach - Anti –Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika - płynna regulacja wysokości krzesła Wymagane dokumenty: - atest wytrzymałościowy zgodnie z normą PN EN 1335, PN EN 1022 | 4 szt. |
| 8 | K1 | Krzesło konferencyjne Krzesło konferencyjne stacjonarne na 4 nogach o wymiarach: -szerokość siedziska: 475mm mierzona w najszerszym miejscu. -całkowita wysokość: krzesła 820mm -głębokość siedziska: 415mm -wysokość oparcia: 350mm -możliwość składowania w stosie max. 10 szt. - Krzesło konferencyjne na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem. - Nogi i wsporniki oparcia wykonane są ze stalowej rury owalnej 30x15x1.3 mm, poprzeczki ramy wykonano z rury stalowej fi 18x1.5mm. Rama pokryta farbą proszkowa w kolorze czarnym. - Siedzisko: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr. 4.6 mm oklejony formatka gąbki o gęst.25kg/m3 – gr. 30 mm. Osłona siedziska wykonana z tworzywa sztucznego. - Oparcie: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr 4.6 mm oklejony formatka gąbki o gęst.21kg/m3 – gr.25 mm. Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego. Stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni. Parametry tkaniny obiciowej: Skład: 100% poliester Gramatura: 250g/m2 Odporność na ścieranie: min. 150 000 cykli Martindalea Trudnozapalność: wg.EN 1021 1&2 Krzesło powinno posiadać następujące atesty i certyfikaty - Atest wytrzymałościowy: EN16139, EN1728, EN1022 - Protokół oceny ergonomicznej | 97 szt. |
| 9 | K2 | Zestaw 5 siedziskowy złożony z ławki 3 osobowa i ławki 2 siedziskowej tapicerowana na siedzisku - szerokość każdego siedziska równa szerokości oparcia 410 mm, - Odstęp między siedziskami: 120 mm, - wysokość siedziska 450 mm, - całkowita wysokość zestawu 850 mm, - głębokość siedziska 420 mm. - całkowita szerokość zestawu – 2570 mm. (szerokość zestawu 3-os 1550 , 2-os 1020) - głębokość całkowita 563 mm. Zestaw posiada: - Siedziska i oparcia wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5 mm. wyposażonej w nakładki tapicerskie siedziska , oparcie sklejkowe. - Sklejka pokryta laminatem z widoczną boczną krawędzią w naturalnym kolorze drewna. Krawędzie zabezpieczone woskiem. - Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. - Konstrukcję wykonaną z rury fi 22 mm, malowaną na kolor alu (RAL9006). - Wszystkie łączenia estetyczne. - Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne. - Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. - Nogi wyposażone w stopki tworzywowe do twardych powierzchni. - Kolorystyka: sklejka bukowa pokryta laminatem - do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. - Ławka tapicerowana tkaniną o parametrach: • Ścieralność: min. 150 000 cykli Martindale • Trudnopalność: wg EN 1021-1 i 2 (papieros, zapałka) • Skład: 100% Poliester, • Gramatura: 250 g/m2 Ławka musi posiadać : Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z normą: EN 16139 | 1 kpl |
| 10 | K3 | Krzesło konferencyjne na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz podłokietnikiem ze składanym drewnianym pulpitem. Nogi i wsporniki oparcia wykonane są ze stalowej rury owalnej 30x15x1.3 mm, poprzeczki ramy wykonano z rury stalowej fi 18x1.5mm. Rama pokryta farbą proszkową w kolorze Alu. Siedzisko: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr. 4.6 mm oklejony formatka gąbki o gęst.25kg/m3 – gr. 30 mm. Osłona siedziska wykonana z tworzywa sztucznego. Oparcie: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr 4.6 mm, oklejony formatka gąbki o gęst. 21kg/m3 – gr.25 mm. Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego. Podłokietnik: gięty pręt stalowy fi 12mm, wykończony poliuretanem Pulpit wykonany jest ze sklejki bukowej o grubości 10.5 mm , opcjonalnie dla prawo lub leworęcznych Stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni Podstawowe wymiary: Całkowita wysokość :820 mm Wysokość siedziska: 470mm Szerokość siedziska: 475 mm Głębokość siedziska: 415 mm Wymiary pulpitu: 355x283 mm. Krzesło musi posiadać : Atest wytrzymałościowy: EN16139, EN1728, EN1022 | 20 szt. |
| 11 | P1 | Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 432 mm, głębokość 600 mm, wysokość: 600 mm, z Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. - Kontener posiada piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. - Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. - Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach. - Top górny nachodzi na szuflady i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. - Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. - Szuflady na prowadnicach rolkowych. - Kontener wyposażony w 4 kółka fi 40 mm, w tym 2 z hamulcem. - Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kontener musi posiadać dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, - Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe | 120 szt. |
| 12 | SZA1 | Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny są wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców zastosowano płytę hdf . Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają są sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych. Szafa jest wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu to 128mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości zawartej w przedziale 50 - 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Wymagane dokumenty- szafa posiada: - certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2 - atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową | 75 szt. |
| 13 | SZA2 | Szafa ubraniowo- aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1895 mm - Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. - Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty HDF min. 2,5mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. - Półka konstrukcyjna wykonana z płyty grubości min. 18 mm, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. - Wewnątrz szafy podział na szerokości (w pionie – pod półką konstrukcyjną) na dwie części. Jedna część o szer. min.562 mm przeznaczona na garderobę i wyposażoną w wysuwany teleskopowy wieszak, mocowany pod półką konstrukcyjną, druga przeznaczona na akta i wyposażona w min. 3 półki z regulacją wysokości w 5 pozycjach, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem - Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 3 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, długość uchwytu 128mm, mocowany na 2 śrubach. - Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. - Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. - Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: System klucza matki - Wymagane dokumenty: - certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2 - atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 68 szt. |
| 14 | SZA4 | Regał o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości w przedziale 50-60 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od jego wnętrza . Regał musi posiadać dokumenty: o certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 o atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla) | 2 szt. |

1. W ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy ramowej Wykonawca dostarczy próbniki tkanin dla poszczególnych krzeseł i foteli oraz ustali z Zamawiającym kolorystykę wszystkich mebli oraz tapicerki krzeseł i foteli. Preferowane kolory tapicerki to odcienie szarości, niebieskiego oraz czarny, natomiast wybarwienie okleiny to brzoza i wiąz lub równoważne.

2. Okres gwarancji minimum 36 miesięcy.