Załącznik nr 4D do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia część nr 4 po zmianach z dnia 21.08.2019 r.

- Wymagania dotyczące urządzeń:

- Urządzenia radiokomunikacyjne muszą być fabrycznie nowe (nie dostarczane wcześniej w innych projektach/zamówieniach na terenie UE) i pochodzić z legalnego oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie UE. W przypadku dostawy sprzętu pochodzącego z innego niż polski kanału dystrybucyjnego dostarczone urządzenia muszą być objęte nie gorszym niż na terenie Polski wsparciem producenta, w szczególności w zakresie: gwarancji, oprogramowania (firmware) odpowiedniego dla terenu Polski, dostępu do serwisu i wsparcia gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

- Oferowane urządzenia na dzień składania ofert wykonawczych nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania 
z produkcji lub sprzedaży. Wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualną deklarację CE (Conformité Européenne).

- Zestaw zdalnego sterowania radiotelefonami DMR – 30 sztuk

(zestawy do posiadanych przez KWP w Poznaniu radiotelefonów: DM4601/DM4601e, MD785/MD785i)

| 1 | Cechy ogólne |
| --- | --- |
|  | Zestaw zdalnego sterowania składa się z 2 części manipulacyjnych (zwanych dalej „Manipulatorami 1” i „2”) oraz sterownika podłączonego do części nadawczo-odbiorczej radiotelefonu (zwanej dalej „N/o radiotelefonu”). |
|  | Dwa manipulatory oraz część N/o radiotelefonu muszą umożliwiać połączenie poprzez sieć IP. |
|  | „Manipulator 1” ma mieć funkcjonalność oryginalnego manipulatora radiotelefonu tzn. posiadać, co najmniej przycisk PTT, mikrofon, głośnik oraz ma wyświetlać aktualny kanał pracy radiotelefonu, umożliwiać zmianę kanału/grupy/strefy, posiadać regulację głośności, możliwość obsługi min. 4 przycisków programowalnych radiotelefonu. |
|  | „Manipulator 2” może być tożsamy z „Manipulatorem 1” lub mieć minimum: przycisk PTT, mikrofon, głośnik i regulację głośności. |
|  | „Manipulator 2” musi mieć możliwość instalacji w odległości od „Manipulatora 1” od 1 m do 20 m. |
|  | „Manipulator 2” może być podłączony do „Manipulatora 1” dedykowanym kablem lub jako osobne urządzenie, które łączy się do części N/o radiotelefonu poprzez sieć IP. |
|  | Rozwiązanie musi umożliwiać nagrywanie korespondencji – tzn. posiadać wyjście z obu manipulatorów do podłączenia rejestratora (wymagany poziom sygnału wyjściowego audio powinien mieścić się w zakresie od 0,2V do 0,5V) lub aplikację, która łączy się z radiotelefonem poprzez sieć IP i rejestruje całą korespondencję - odbieraną i nadawaną. |
|  | „Manipulator 1” lub „Manipulator 2” musi posiadać sygnalizację pracy modułu N/o radiotelefonu z akumulatora, przy zaniku napięcia 230V. |
|  | Adres IP oraz maska podsieci dla manipulatora 1 oraz bloku N/o muszą być konfigurowalne w pełnym zakresie. |
|  | Instrukcja użytkowania w języku polskim na płycie CD/DVD lub pendrive oraz w postaci papierowej. |
|  | Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia teoretycznego w wymiarze 3 godzin oraz praktycznego w wymiarze 3 godzin, po przekazaniu sprzętu Zamawiającemu. |
|  | Załączona podstawowa instrukcja serwisowa |