Nr sprawy ZZP-2380-67/2019

Zał. nr 1.1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

I.	CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla autobusu, o liczbie miejsc siedzących   	min. 42 łącznie z kierowcą i pilotem. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „Pojazd”.

II.	DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.	Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)

2.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 	technicznych 	pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z 	późn. zm.).

3.	Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i 	Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych 	do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 	Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 	Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i 	straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594).

III.	WYMAGANIA STANDARDOWE

1.	WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1	Przeznaczenie pojazdu

Pojazd będzie wykorzystywany przez Policję do realizacji zadań służbowych.

1.2	Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

1.2.1	Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w 	polskiej strefie klimatycznej:

a) w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

c) przy prędkości wiatru do 20 m/s,

d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze  +25oC ),

e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

1.2.2	Jazdy po drogach twardych i gruntowych.

1.2.3	Przechowywania na wolnym powietrzu.

1.2.4	Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3	Wymagania formalne

1.3.1	Pojazd musi posiadać homologację dla pojazdu kategorii M3 /Autobus klasy III wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U UE.L.2007.263.1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (kopia homologacji lub świadectwa zgodności WE pojazdu lub kopia świadectwa zgodności WE II stopnia) musi być przedstawiony przez Wykonawcę na etapie składania oferty przetargowej.

1.3.2   	Pojazd musi posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie warunku dodatkowego  dla autobusu 	o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h (TEMPO 100). Dokument potwierdzający spełnienie ww. 	wymogu, musi być przedstawiony przez Wykonawcę na etapie odbioru pojazdu.

1.3.3	Dostarczany pojazd musi mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być 	potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

1.3.4	W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej 	Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych 	dokumentów, 	w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym 	np. protokołów z badań).

1.4 	Wymagania techniczne dla pojazdu

1.4.1	Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1	 Pojazd kategorii M3/Autobus klasy III.

1.4.1.2	  Pojazd dwuosiowy.

1.4.1.3	  Pojazd przystosowany do przewozu min. 42 osób łącznie z kierowcą i pilotem.

1.4.1.4	 Przeszklony przedział pasażerski, szyby boczne termoizolacyjne, przyciemnione do maksymalnej 	  wartości oferowanej przez producenta pojazdu. Zamawiający nie dopuszcza opcji oklejania szyb.

1.4.1.5	  Izolacja dźwiękowo - termiczna wnętrza całego pojazdu.

1.4.1.6	  Wysokość całkowita nie większa niż 3 800 mm (według danych z pkt 7 świadectwa zgodności WE).

1.4.1.7	  Długość całkowita pojazdu 12 000 mm – 12 500 mm (według danych z pkt 5 świadectwa zgodności 	  WE).

1.4.1.8	  Szerokość całkowita nie większa niż 2 550 mm (według danych z pkt 6 świadectwa zgodności WE).

1.4.1.9	  Dwoje drzwi – otwierane na zewnątrz (co najmniej przednie przeszklone z szybą podwójną lub  	  podgrzewaną) zamontowane po prawej stronie autobusu sterowane automatycznie z miejsca 	   kierowcy lub zdalnie z opcją ich indywidualnego otwarcia i zamknięcia.

1.4.1.10 Pojemność bagażnika podpodłogowego min, 6,0 m3 (zgodnie z deklaracją producenta)

1.4.2	   Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

1.4.2.1	  Silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro VI.

1.4.2.2   Pojemność skokowa silnika spalinowego nie mniejsza niż 10 500 cm3 (według danych z pkt.25

świadectwa zgodności WE).

1.4.2.3   Maksymalna moc netto silnika spalinowego nie mniejsza niż 290 kW (według danych z pkt. 2 	   	  świadectwa zgodności WE).

1.4.2.4   Pojemność zbiornika/ów paliwa nie mniejsza niż 450 dm3 paliwa (wg deklaracji producenta).

1.4.2.5   Pojazd musi spełniać warunki dodatkowe dla autobusów o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h.

1.4.3	   Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony w:

a) układ zapobiegający blokowaniu kół,

b) asystent hamowania,

c) rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu.

d) urządzenie długotrwałego hamowania.

1.4.4 	  Warunki techniczne dla układu kierowniczego i zawieszenia:

1.4.4.1	  Wspomaganie układu kierowniczego.

1.4.4.2   Kierownica umieszczona z lewej strony.

1.4.4.3   Zawieszenie pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości nadwozia.

1.4.4.4   Zawieszenie przedniej osi niezależne.

1.4.4.5   Elektroniczny układ poziomowania nadwozia.

1.4.4.6   Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach góra-dół, przód-tył.

1.4.5	  Wymagania techniczne dla układu napędowego

1.4.5.1	   Przeniesienie napędu na oś tylną.

1.4.5.2	   Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.

1.4.5.3	   Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.

1.4.5.4    Tylna oś napędowa wyposażona w koła bliźniacze.

1.4.6 	  Wymagania techniczne dla kół jezdnych

1.4.6.1   Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym wyposażone w dedykowane 	   kołpaki.

1.4.6.2  Tarcze kół z ogumieniem letnim z bieżnikiem niekierunkowym (w tym pełnowymiarowe koło  zapasowe) z fabrycznej oferty producenta – 7 szt.

1.4.6.3	 Tarcze kół  z ogumieniem zimowym (śniegowym) – 6 szt. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej 	  nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 	  (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem  efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów.

1.4.6.4	   Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 1.4.6.2 oraz  	   1.4.6.3 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE.

1.4.6.5	   Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od terminu odbioru danej partii pojazdów.

1.4.6.6	   Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon 	 	   bieżnikowanych.

1.4.7.       Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1.4.7.1	   Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 24 V

1.4.7.2    Pojazd musi być wyposażony w światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdów,  	  posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami 	   zespolonymi.

1.4.7.3	   Szyba po lewej stronie kierowcy opuszczana i podnoszona elektrycznie oraz ogrzewana.

1.4.7.4    Szyba przednia ogrzewana elektrycznie.

1.4.7.5    Roleta/ty szyby przedniej sterowane elektrycznie.

1.4.7.6     Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane – w kolorze nadwozia.

1.4.7.7     Dodatkowe lusterka szerokokątne i krawężnikowe.

1.4.7.8     Oświetlenie LED przestrzeni bagażowej – sterowane z miejsca kierowcy.

1.4.7.9     Oświetlenie LED komory silnika.

1.4.7.10  Wszystkie miejsca dla pasażerów w pojeździe muszą posiadać indywidualne oświetlenie z    możliwością włączania i wyłączania przez poszczególnych pasażerów. Musi istnieć możliwość wyłączenia oświetlenia przez kierowcę.

1.4.7.11   Oświetlenie przy stopniach bocznych – wejściowych (progowe).

1.4.7.12   Kamera cofania z podglądem zamontowanym w miejscu umożliwiającym obserwację przez 	   	     kierowcę.

1.4.8	     Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu

1.4.8.1	 Fotel kierowcy amortyzowany, z pełną regulacją, wyposażony w trzypunktowe pasy     bezpieczeństwa oraz poduszkę/podparcie odcinka lędźwiowego, regulowany zagłówek oraz podłokietnik z prawej strony.

1.4.8.2     Fotele pasażerskie z zintegrowanymi zagłówkami, z regulacją -  3 punktowe pasy bezpieczeństwa, 	     podłokietnik, z możliwością regulacji kąta odchylenia oparcia, fotele zewnętrzne rozsuwane na   	     boki. Fotele muszą być wyposażone w rozkładane stoliki z miejscem na kubek, siatki na 	  	     prasę (kieszenie), regulowane podnóżki.

1.4.8.3      Składany fotel pilota wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.

1.4.8.4   Tapicerka wszystkich foteli łatwa do utrzymania w czystości, w ciemnym, stonowanym kolorze z oferty handlowej producenta. Wzory i kolory tapicerki Wykonawca przestawi w momencie podpisywania umowy ramowej.   Dopuszcza się tapicerkę dzieloną.

1.4.8.5      Ściany i sufit wyłożone miękką tapicerką.

1.4.8.6    Podłoga pojazdu pokryta powłoką zapewniająca odpowiednią przyczepność (antypoślizgową) i 	     trwałość oraz łatwą do utrzymania w czystości.

1.4.8.7      Podesty pod fotele na całej długości pojazdu z równomiernie rozłożonym oświetleniem przejścia 	     włączanym przez kierowcę.

1.4.8.8      2 (dwa) luki dachowe w dachu pojazdu, spełniające rolę wyjść awaryjnych otwierane ręcznie lub 	     automatycznie.

1.4.8.9      Materiałowe zasłony okien bocznych

1.4.9.10    Półki na bagaż podręczny.

1.4.8.11   W przedniej części pojazdu co najmniej jedna skrytka zamykana na kluczyk, zamontowana na 	      półce przeznaczonej na  bagaż podręczny.

1.4.8.12    Układ klimatyzacji sterowany elektronicznie/automatycznie dla przestrzeni kierowcy oraz 	 	     przestrzeni pasażerskiej z nawiewem dla poszczególnych pasażerów oraz możliwością regulacji 	     intensywności nawiewu.

1.4.8.13    Niezależny od pracy silnika agregat grzewczy o wydajności pozwalającej na utrzymanie w czasie

jazdy  w przestrzeni pasażerskiej temperaturę dodatnią + 15° C przy temperaturze zewnętrznej 	      ujemnej - 10° C,  z nawiewami po prawej i lewej stronie pojazdu.

1.4.8.14    Lusterko wsteczne wewnętrzne.

1.4.8.15    Tachograf cyfrowy z legalizacją dla 2 kierowców.

1.4.8.16    Tempomat  adaptacyjny.

1.4.8.17    Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu.

1.4.8.18   Drzwi/klapy przestrzeni bagażowej z blokadą w pozycji otwartej, otwierane pneumatycznie, 	      sterowane z miejsca kierowcy.

1.4.8.19    Oświetlenie przedziału pasażerskiego, włączane i wyłączane przełącznikiem przez kierowce 	 	     zamontowanym w miejscu umożliwiającym jego sprawną obsługę.

1.4.8.20    Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych przedziału pasażerskiego.

1.4.8.21    Zamek centralny sterowany pilotem obejmujący drzwi/klapy bagażnika.

Immobilizer.

1.4.8.22    Autoalarm (z funkcją ochrony wnętrza oraz przestrzeni bagażowej i komory silnika).

1.4.8.23    Zestaw audio – video w skład którego wchodzi co najmniej:

a) radio odtwarzacz  DVD/CD/MP3/DivX  wyposażony w co najmniej wejścia USB oraz SD,

b) tuner telewizji naziemnej,

c)  dwa monitory LCD/LED min. 17 cali lub jeden monitor 22 cale zamontowany z przodu  	  	            autokaru i drugi 15 cali zamontowany przy drzwiach środkowych.

d) ponadto powinna istnieć możliwość podłączenia laptopa (minimum za pomocą łączy  	 	            komputerowych HDMI) z   monitorem LCD.

e) równomierne nagłośnienie przedziału pasażerskiego – min. 12 głośników.

f)  2 sztuki mikrofonów zamontowanych w miejscu umożliwiającym łatwą obsługę przez    	   	            kierowcę i pilota bezprzewodowe lub z dedykowanymi gniazdami zasilającymi.

1.4.8.24    Lodówka o pojemności min 20 litrów umieszczona z przodu pojazdu.

1.4.8.25    Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą 	 	      znajdować się żadne napisy.

1.4.8.26   Wykładzina/dywany w środkowym tunelu, wokół fotela kierowcy oraz w lukach bagażowych 	      (typu „sztuczna trawa” w kolor zostanie określony przez zamawiającego po podpisaniu umowy)

1.4.8.27    Przetwornica napięcia 24V/230 V min. 3500 W – włączana z miejsca kierowcy.

1.4.8.28    Wszystkie miejsca dla pasażerów w pojeździe muszą  posiadać gniazda USB

1.4.9	      Kolorystyka pojazdu.

1.4.9.1	  Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 4 stonowanych kolorów lakierów (w tym    srebrny) z oficjalnej oferty handlowej producenta /importera pojazdów. Zamawiający dokona  wyboru lakierów spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakierów w oficjalnym katalogu producenta / importera pojazdu i dostarczy do Zamawiającego w dniu podpisania umowy.

1.4.10	      Wymagania dla wyposażenia pojazdów

1.4.10.1    W skład wyposażenia pojazdu musi wchodzić:

1.4.10.2    Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 6 kg posiadająca 	      odpowiedni certyfikat CNBOP – 2 sztuki.

1.4.10.3     Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:

- opatrunek osobisty wodoszczelny – „W” nowy wzór – 2 sztuki,

- opatrunek osobisty wodoszczelny typu B – 2 sztuki,

- opatrunek pyłoszczelny typu A – 1 sztuka,

- bandaż osobisty zielony z ruchomą podściółką absorpcyjną o szer. 15 cm x 4,5 cm 
– 1 sztuka,

- opatrunek koagulacyjny do tamowania bardzo silnych krwotoków umieszczony 
w jałowej gazie – 1 sztuka,

- gaza opatrunkowa jałowa 1 m² –  2 sztuki,

- chusta trójkątna – 2 sztuki,

- opatrunek hydrożelowy schładzający na oparzenia 12 cm x 24 cm – 1 sztuka,

- opatrunek hydrożelowy schładzający na oparzenia 22 cm x 28 cm – 1 sztuka,

- opatrunek hydrożelowy schładzający 12 cm x 24 cm – 1 sztuka,

- opatrunek hydrożelowy na twarz – 1 sztuka,

- kompresy gazowe 9 cm x 9 cm (3 szt w 1 opakowaniu) – 2 opakowania,

- siatka opatrunkowa typu Codofix nr 3 (lub równoważne) – 1 sztuka,

- siatka opatrunkowa typu Codofix nr 6 (lub równoważne) – 1 sztuka,

- opaska elastyczna 4 m x 12 cm – 2 sztuki,

- opaska dziana 4 m x 10 cm – 4 sztuki,

- plaster bez opatrunku 2 cm x 5 m – 2 sztuki,

- plaster 1 m x 6 cm z opatrunkiem – 2 sztuki,

- opatrunek wentylowy z zastawką jednokierunkową na rany kłute, postrzałowe klatki piersiowej – 1 sztuka,

- kołnierze ortopedyczne dwuczęściowe, dla dorosłych w dwóch rozmiarach – 2 sztuki,

- prosta szyna typu SAM SPLINT (lub równoważne) – długość 91 cm – 2 sztuki,

- maska do sztucznego oddychania z filtrem, zastawką i ustnikiem – 1 sztuka,

- koc izotermiczny – 1 sztuka,

- nożyczki ratownicze – 1 sztuka,

- agrafka – 10 sztuk,

- rękawiczki ochronne, ratownicze, nitrylowe, jednorazowe użytku do pracy 
w zagrożeniu biologicznym i chemicznym – 5 par,

- rurki ustno-gardłowe, kodowane kolorami – 3 sztuki,

- płyn do dezynfekcji rąk 100 ml – 1 sztuka,

- bloker receptorów węchowych w postaci żelu – 10 saszetek,

- torba transportowa koloru granatowego oznakowanego krzyżem św. Andrzeja, z możliwością przenoszenia w ręku i na ramieniu – 1 sztuka.

Asortyment apteczki musi posiadać min. 12 miesięczny termin przydatności do użycia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu.

1.4.10.4    Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.

1.4.10.5    Minimum 4 wybijaki szyb samochodowych z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa 		      mocowanych na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych.

1.4.10.6    Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

- podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,

- klucz do kół,

- klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.

- sztuki klinów pod koła.

1.4.10.7    Wykonawca musi zapewnić miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia 	 	      pojazdu gwarantujące ich nieprzemieszczanie się podczas jazdy pojazdem.

1.4.10.8    2 sztuki kamizelek odblaskowych ostrzegawczych (zgodnych z PN EN 471+A1:2008).

1.8	    Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

1.8.1	    Pojazd po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użycia.

1.8.2	    Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu 	    w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego w warunkach atmosferycznych spotykanych 	     w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.

2.	    WARUNKI GWARANCJI

2.1	Okres gwarancji pojazdu - minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów  lub z limitem min. 180 000 km. licząc od dnia odbioru pojazdu.