Zał. nr 1.1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KP Poznań WILDA

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Nie dopuszcza się zastosowania:

- materiałów innych niż wskazane w opisie,

- konstrukcji stelaży biurek, przystawek i stołów z innych niż wskazane elementów;

- materiałów tapicerskich o innym składzie niż wskazany, dopuszcza się tolerancję składu materiału tapicerskiego +/- 10%;

- innego niż wskazany gatunku drewna , ze względu na fakt, że każdy gatunek drewna wraz z upływem czasu zmienia swój kolor i proces ten jest różny u różnych gatunków drewna.

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli drewnianych i metalowych ±0,2% chyba, że w treści opisu szczegółowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów ±5% na wszystkie krzesła tj. poz.16, 17, 18 i 19 chyba, że w treści opisu szczegółowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Kolorystyka zastosowanych płyt meblowych we wszystkich meblach ma być jednakowa, tj. dekor płyty zastosowany w szafach, kontenerach, biurkach, stołach itd. ma być jednakowy niezależnie od grubości płyty. Wskazanym dekorem płyty jest Akacja Light H1277 wg próbnika EGGER.  Wyjątek stanowią meble przeznaczone do gabinetów Komendanta i jego Zastępców oraz Naczelników i ich Zastępców , które w celu podkreślenia reprezentacyjnego wizerunku należy uszlachetnić poprzez zastosowanie ciemniejszego laminatu Wiąz R3219 wg próbnika Pfleiderer

Kolorystyka wszystkich widocznych elementów konstrukcji metalowych i ich łączeń zastosowanych we wszystkich meblach ma być jednakowa, tj. wszystkie szafy metalowe, stelaże biurek, przystawek, stołów, stolików, regałów maja być malowane proszkowo na kolor zbliżony do RAL 9006 - satynowa szarość.

Wzornik dekoru płyty:

Akacja                       Wiąz

Kolorystyka, kształt i forma uchwytów meblowych zastosowanych w meblach posiadających fronty z płyt meblowych ma być zbieżna kolorystycznie z elementami metalowymi stelaży tj. malowane proszkowo na kolor RAL 9006 – satynowa szarość lub uchwyty metalowe, zabezpieczone galwanicznie – kolor chrom matowy. Rozstaw mocowań uchwytów min. 128 mm.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy mebli wykonywanych wg indywidualnych projektów jak zabudowy kuchenne, recepcyjne itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.

| Lp | Symbol | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | B1 | Biurko kancelaryjne prostokątne na 4 nogach, szer. 160cm gł. 80cm wys. 74cm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo . Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okrągłe o przekroju fi 50 mm. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Od strony frontowej biurko wyposażone w panel dolny. Wymiary panelu: szerokość 146cm, wysokość 34cm. • Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. • Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. • Panel licuje się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi Mebel musi posiadać dokumenty: Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka) Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz.U.Nr 148, poz.973) | 19 szt. |
| 2. | B2 | Biurko kancelaryjne prostokątne na 4 nogach, szer. 140cm gł. 70cm wys. 74cm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo . Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okrągłe o przekroju fi 50 mm. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Od strony frontowej biurko wyposażone w panel dolny. Wymiary panelu: szerokość 126cm, wysokość 34cm. • Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. • Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. • Panel licuje się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi Mebel musi posiadać dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 - Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka) - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz. U. Nr 148, poz.973) | 3 szt. |
| 3. | B3 | Biurko kancelaryjne prostokątne na 4 nogach, szer. 140cm gł. 80cm wys. 74cm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo . Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okrągłe o przekroju fi 50 mm. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Od strony frontowej biurko wyposażone w panel dolny. Wymiary panelu: szerokość 126cm, wysokość 34cm. • Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. • Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. • Panel licuje się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi Mebel musi posiadać dokumenty: Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka) Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz.U.Nr 148, poz.973) | 91 szt |
| 4. | D1 | Dostawka prostokątna do biurka B3 – szerokość 100cm, głębokość 60cm, wysokość 74cm Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm. Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników. | 5 szt. |
| 5. | B4 | Biurko menadżerskie o wymiarach: szerokość: 200cm, głębokość: 100cm, wysokość: 74cm. Blat prostokątny, wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS w kolorze blatu. W blacie 1 przelotka kablowa tworzywowa po lewej stronie blatu. Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa o szerokości dopasowanej do szerokości biurka i głębokości 400 mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika . Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju 50x25mm i grubości ścianki 2mm. Podstawa: 2 nogi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej klasy E1 , każda grubości 50 mm, oklejonej obrzeżem w kolorze nogi. Każda posiada niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnątrz nogi. Rama blatu mocowana do wzmocnienia nogi. Nogi wyposażone w stopki fi 35 mm, pozwalające na regulację poziomu + 10 mm. Biurko wyposażone w: - kanał kablowy z tworzywa poziomy, wymiar: długość: 20 cm, szerokość: 40 cm. W komplecie 3 szt. modułu. - przelotkę kablową z tworzywa . - dostawkę prostokątną o wymiarach: szerokość: 100cm, głębokość: 60cm, wysokość: 74cm. Blat prostokątny wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem w kolorze blatu. Rama: prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju 50x25mm i grubości ścianki 2mm. Dostawka montowana do ramy biurka za pomocą teleskopowych ramion, montowana do ramy głównej biurka. Dostawka jest montowana rozłącznie do ramy biurka. Podstawa: 1 noga płytowa, grubości 50 mm, oklejona obrzeżem w kolorze nogi. Noga posiada niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnątrz nogi. Rama blatu jest mocowana do wzmocnienia nogi. Noga wyposażona w stopki fi 35 mm, pozwalające na regulację poziomu + 10 mm. Panel dolny frontowy do biurka, o wymiarach: szerokość dopasowana do szerokości biurka, wysokość 36,5cm. Budowa: Panel wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej klasy E1 grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem w kolorze płyty. Panel montowany do ramy biurka za pomocą trzech metalowych uchwytów . Każdy uchwyt posiada możliwość regulacji pionowania panelu niezależnie od biurka, regulacja z użyciem klucza imbusowego. Mebel musi posiadać dokumenty: Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla) Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z normą 527-1, 527-2 Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz. 973). | 3 szt. |
| 6. | B5 | Biurko pod komputer na 4 nogach , szer. 100cm gł. 80cm wys. 74cm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo . Podstawa: 4 nogi metalowe, okrągłe o przekroju fi 50 mm, malowane proszkowo,. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu, średnica montażowa przelotu – 80 mm, montowana po lewej stronie blatu. Od strony frontowej biurko wyposażone w panel dolny. Wymiary panelu: szerokość 86cm, wysokość 34cm. • Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. • Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. • Panel licuje się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi Mebel musi posiadać dokumenty: Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka) Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz. U. Nr 148, poz.973) Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - półka na klawiaturę wykonana z plastiku o wymiarach szer.550mm, gł.265mm, wys.37mm.; miejsce montażu wskazuje użytkownik, - podstawkę na jednostkę centralną na kółkach | 2 szt. |
| 7. | S1 | Stół konferencyjny ramowy o wymiarach 200x90 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o średnicy fi50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. | 1 szt |
| 8. | S2 | Stół konferencyjny ramowy o wymiarach 180x90 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o średnicy fi50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. | 2 szt. |
| 9. | G | Godło za szybą w ramie PCV koloru złotego: Wymiary: 40cm x 30cm | 11 szt. |
| 10. | SZM1 | Szafa ubraniowa 180cmx80cmx50cm wykonana w całości z blachy minimum 0,5mm na podstawie ze stałym siedziskiem i listwami z drewna podwyższająca wysokość o 39cm (180cm+39cm) Wymiary zewnętrzne : (219cm x 80cm x 50cm)±10cm Meble wykonane z blachy 0,5mm przy zastosowaniu specjalnych profili wzmacniających w konstrukcji szafy. Wieniec górny, ściany boczne i tylna wyposażone w otwory, które dają możliwość montażu dodatkowego wyposażenia w postaci skośnych daszków, półek, haczyków, uchwytów bez naruszania mechanicznego korpusu szafy i powłoki farby. Drzwi o wymiarach gabarytowych 171,6cmx34,9cmx1,8cm, posiadające perforację w postaci otworów przemysłowych dających możliwość dobrej cyrkulacji powietrza, nie mniej niż 110cm2 na drzwi, a także nadające charakter mebla estetycznego, a nie przemysłowego. Szafa wyposażona w zamek w systemie master key z dwoma kluczykami, ryglujący w 1 pkt z kombinacją minimum 3000 numerów. Szafa malowana proszkowo w kolorach z palety ral minimum 15 do wyboru. Każda komora wyposażona w półkę, drążek, dwa wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lusterko, wizytownik. W komorze znajduje się przegroda asymetryczna do oddzielenia odzieży czystej od brudnej. Szafa na podstawie metalowej wykonanej z profili zamkniętych 2,5cmx2,5cm o grubości 1,5mm. Wyposażona w siedzisko z listew drewnianych. Podstawa spawana, nie dopuszcza się podstaw, które mają nogi przykręcane. Podstawa montowana na stałe z szafą przy zastosowaniu śrub i gniazd z gwintem wewnętrznym. Wymagane dokumenty: -atest higieniczny na farbę, która wykorzystana jest do malowania szafy -produkt spełnia wymagania zawarte w normie: PN-EN 14073-2 ,PN-EN 14749 | 75 szt. |
| 11. | SZM2 | Szafa gospodarcza BHP Wieniec dolny oraz górny szafy gospodarczej wykonany z blachy o grubości 1,0 mm, a wieniec dolny, jako element najbardziej narażony na korozję, dodatkowo ocynkowany. Pozostałe elementy, takie jak drzwi i półki, wykonane z blachy o grubości 0,8 mm. W tylnej części szafy wykonane otwory wentylacyjne, dzięki czemu zapewniona jest prawidłowa cyrkulacja powietrza w szafie. Wewnątrz szafy znajdują się dwa segmenty – lewy, z wydzielonymi czterema półkami oraz prawy wysoki. Ponadto brak ścianki rozdzielającej u dołu umożliwia przechowywanie w szafie wiadra czy misek. Szafa zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem cylindrycznym o podwójnym ryglowaniu (u dołu oraz u góry). Wymiary szer. 60cm, gł. 50cm, wys. 180cm | 2 szt. |
| 12. | Z | Okrągły zegar ścienny, Wymiary: min. fi 25cm x 4 cm, z przejrzystymi i dużymi cyframi w kolorze czarnym lub ciemnoszarym, na białym tle, wskazówkowy z sekundnikiem, przejrzysty cyferblat, wyposażony w pokrętło, które pozwoli nastawić aktualny czas, posiadający uchwyt do zawieszania. Mechanizm QUARTZ. Rama zegara w kolorze srebrnym. | 5 szt. |
| 13. | R1 | Regał metalowy malowany popielaty 200cm x 100cm x 58cm , wtykowo zaciskowy z udźwigiem półki minimum 100kg Regał wyposażony w 4 słupy nośne zakończone plastikowymi stopkami, nie rysującymi powierzchni. Słupy wykonane z kątownika 38x38mm z perforacją co 78mm, z nośnością 1250kg na regał Posiada 5 półek wykonanych z blachy grubości 0,8mm z minimalnym udźwigiem na półkę 100kg., z podwójnym zagięciem i otworem kompatybilnym z zaczepem słupa nośnego. Słupy nośne w jednym kawałku, wyklucza się zastosowanie słupów składających się z dwóch mniejszych, wtykanych w siebie i stanowiących jeden słup nośny. Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta potwierdzająca udźwig półki na podstawie przeprowadzonej próby obciążeniowej | 13 szt. |
| 14. | R2 | Regał metalowy malowany popielaty 200cm x 91cm x 40cm , wtykowo zaciskowy z udźwigiem półki minimum 100kg Regał wyposażony w 4 słupy nośne zakończone plastikowymi stopkami, nie rysującymi powierzchni. Słupy wykonane z kątownika 38x38mm z perforacją co 78mm, z nośnością 1250kg na regał Posiada 5 półek wykonanych z blachy grubości 0,8mm z minimalnym udźwigiem na półkę 100kg., z podwójnym zagięciem i otworem kompatybilnym z zaczepem słupa nośnego. Słupy nośne w jednym kawałku, wyklucza się zastosowanie słupów składających się z dwóch mniejszych, wtykanych w siebie i stanowiących jeden słup nośny. Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta potwierdzająca udźwig półki na podstawie przeprowadzonej próby obciążeniowej | 29 szt. |
| 15. | R3 | Regał metalowy malowany popielaty 250cm x 110cm x 58cm , wtykowo zaciskowy z udźwigiem półki minimum 100kg Regał wyposażony w 4 słupy nośne zakończone plastikowymi stopkami, nie rysującymi powierzchni. Słupy wykonane z kątownika 38x38mm z perforacją co 78mm, z nośnością 1250kg na regał Posiada 5 półek wykonanych z blachy grubości 0,8mm z minimalnym udźwigiem na półkę 100kg., z podwójnym zagięciem i otworem kompatybilnym z zaczepem słupa nośnego. Słupy nośne w jednym kawałku, wyklucza się zastosowanie słupów składających się z dwóch mniejszych, wtykanych w siebie i stanowiących jeden słup nośny. Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta potwierdzająca udźwig półki na podstawie przeprowadzonej próby obciążeniowej | 17 szt. |
| 16. | K1 | Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach z podłokietnikami i tapicerowanym siedziskiem. - całkowita wysokość 83cm. - wysokość siedziska 45,5cm. - szerokość siedziska 42cm. - szerokość całkowita 55cm - szerokość oparcia 42cm. - głębokość siedziska 45cm. -całkowita głębokość krzesła 56,5cm. Budowa. Siedzisko i oparcie w formie kubełka wykonane ze sklejki bukowej ośmiowarstwowej, o grubości 10,5 mm. Sklejka barwiona, lakierowana Na siedzisku krzesło posiada tapicerowaną nakładkę Podstawa 4 nogi metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9006, konstrukcja z rury fi 18x2 mm. Podłokietniki otwarte do tyłu, zintegrowane z ramą. Nakładka wykonana ze sklejki bukowej, pokryta pianką i tapicerowana Wszystkie łączenia estetyczne. - Sztaplowanie do 4 sztuk w słupku lub do 10szt na wózku. Stopki z tworzywa do twardych powierzchni. - Stopki do powierzchni twardych wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, - Krzesło, jako zabezpieczenie w czasie sztaplowania, posiada zamocowane do ramy dystanse z elastomeru Kolorystyka- sklejka bukowa - 10 kolorów do wyboru ze wzornika producenta. Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: • Ścieralność:150 000 cykli Martindale • Trudnopalność: wg EN 1021-1 i 2 (papieros, zapałka) • Skład: 100% Poliester, • Gramatura: 250 g/m2 Krzesło musi posiadać : - atest wytrzymałościowy- zgodnie z PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022 - atest higieniczny | 18 szt. |
| 17. | K2 | Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach bez podłokietników. Wymiary krzesła: - całkowita wysokość 83cm. - wysokość siedziska 45,5cm. - szerokość siedziska 42cm. - głębokość siedziska 45cm. -całkowita głębokość krzesła 56,5cm. Budowa. Siedzisko i oparcie w formie kubełka wykonane ze sklejki bukowej ośmiowarstwowej, o grubości 10,5 mm. Podstawa 4 nogi metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9006, konstrukcja z rury fi 18x2 mm. Wszystkie łączenia estetyczne. - Sztaplowanie do 4 sztuk w słupku lub do 10szt na wózku. Stopki z tworzywa do twardych powierzchni. - Krzesło, jako zabezpieczenie w czasie sztaplowania, posiada zamocowane do ramy dystanse z elastomeru Kolorystyka- sklejka bukowa - 10 kolorów do wyboru ze wzornika producenta. Krzesło musi posiadać : - atest wytrzymałościowy- zgodnie z PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022 - atest higieniczny | 82 szt. |
| 18. | K3 | Krzesło plastikowe o parametrach: - Krzesło na metalowych nóżkach z wyraźnie profilowanym siedziskiem i oparciem wykonanym z polipropylenu o błyszczącej strukturze; - Nóżki krzesła metalowe o przekroju okrągłym, malowane proszkowo na kolor ALU., ustawione pod kątem zgodnym ze zdjęciem poglądowym; - Plastikowy kubełek krzesła wykonany jest z trwałego, błyszczącego polipropylenu, który ma wyfrezowane otwory, wzór zgodny ze zdjęciem poglądowym; - Krzesło można sztaplować (układać jedno w drugim), min. 6 sztuk; - Wymagany – atest wytrzymałościowy; - Wymiary zgodne z rysunkiem. | 8 szt. |
| 19. | F1 | Fotel obrotowy gabinetowy z wysokim wyprofilowanym oparciem, regulowanym zagłówkiem i regulowanymi podłokietnikami – posiadający wymiary: Wysokość całkowita regulowana (nie uwzględniając zagłówka) – 111,5-121cm; Wysokość siedziska regulowana- 40,5 cm -49 cm; Głębokość siedziska – 46cm; Szerokość siedziska – 51cm. Fotel posiada: Siedzisko i oparcie na bazie formatki sklejkowej, pokryte pianką ciętą w całości tapicerowane. Oparcie i siedzisko wyprofilowane, zapewniające komfort użytkowania . Zagłówek zintegrowany z oparciem, tapicerowany. Podstawę pięcioramienną z polerowanego aluminium fi.700mm, wykonaną w formie jednolitego odlewu. Kółka o średnicy fi.65 mm do twardych powierzchni . Podłokietniki regulowane z tapicerowanymi nakładkami. Możliwość swobodnego kołysania się. Oparcie odchylające się z siedziskiem synchronicznie w stosunku 2:1. Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach. Płynna regulacja wysokości krzesła. Dopuszczalne maksymalne obciążenie krzesła – do 150 kg. Kolorystyka: skóra naturalna barwiona na wskroś - do wyboru 9 kolorów ze wzornika producenta. Wymagane dokumenty: - atest bezpieczeństwa i wytrzymałości zgodnie z PN-EN 1335, - atest stateczności zgodnie z PN-EN 1022 | 3 szt. |
| 20. | ZR1 | Zabudowa recepcyjna o wymiarach całkowitych: szerokość 150cm, głębokość 30cm wysokość 110 cm. Blat i nogi lady wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Lada powinna posiadać stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie +15 mm. Front poprowadzony do ziemi, nadający sztywność konstrukcji, pełniący jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Lada zakończona ruchomym, podnoszonym blatem podawczym umożliwiającym przechodzenie . Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie: Przed przystąpieniem do realizacji konieczne jest uzgodnienie wymiarów oraz ostateczny wygląd zabudowy z użytkownikiem . | 2 szt. |
| 21. | ZR2 | Zabudowa recepcyjna o wymiarach całkowitych: szerokość 200cm, głębokość 30cm wysokość 110 cm. Blat i nogi lady wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Lada powinna posiadać stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie +15 mm. Front poprowadzony do ziemi, nadający sztywność konstrukcji, pełniący jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Lada zakończona ruchomym, podnoszonym blatem podawczym umożliwiającym przechodzenie . Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie: Przed przystąpieniem do realizacji konieczne jest uzgodnienie wymiarów oraz ostateczny wygląd zabudowy z użytkownikiem . | 1 szt. |
| 22. | SZM3 | Metalowa szafka na klucze, min. 100 miejsc na klucze, zamek na klucz, w komplecie 100 zawieszek na klucze, wymiary: 30cm x 23cm x 7,8cm | 6 szt. |
| 23. | SZA1 | Szafa ubraniowo- aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm - Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty; - Korpus, front wykonany z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane są z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty HDF min. 2,5mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus ze sobą skręcone (nieklejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy; - Półka konstrukcyjna wykonana z płyty grubości min. 18 mm, głębokość półki min. 34 cm, półka oklejona z każdej strony; - Wewnątrz szafy podział na szerokości (w pionie – pod półką konstrukcyjną) na dwie części. Jedna część o szer. min.56,2 cm przeznaczona na garderobę i wyposażoną w wysuwany teleskopowy wieszak, mocowany pod półką konstrukcyjną, druga przeznaczona na akta i wyposażona w min. 3 półki z regulacją wysokości w 5 pozycjach, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem; - Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st.; - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową; - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach; - Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi; - Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 5,0-6,0 cm; - Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta; - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe - system klucza matki - Wymagane dokumenty: - certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 - atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 1 szt. |
| 24. | SZA2 | Szafa ubraniowa 2-drzwiowa 80cm x 60cm x 189,5cm Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Korpus i front wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty hdf. • Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcane, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. • Półka wykonana z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm, wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min.51 cm, półka oklejona z każdej strony. • Pod półką zamontowany metalowy, chromowany drążek na ubrania. • Szafa wyposażona w zawiasy –4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. • Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. • Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o długość 12,8 cm, mocowany na 2 śrubach. • Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami łamanymi. • Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości 5,5 cm. • Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15 mm. • Dodatkowe funkcje użytkowe - System klucza matki Wymagane dokumenty: - certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 - atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla) | 25 szt. |
| 25. | SZA3 | Szafa ubraniowa gabinetowa 2-drzwiowa Szafa ubraniowa gabinetowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 183,9 cm Korpus, top, front i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone. Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą się cicho zamykać. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi. Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki ). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty. Półka płytowa z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, do której przymocowany jest wieszak teleskopowy. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, Uchwyt mocowany poziomo, w jednej linii z zamkiem. Szafa na stelażu metalowym wykonany z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowany proszkowo . Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licujący się z drzwiami szafy. Szafa musi posiadać dokumenty: Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 14073-2 Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla) | 3 szt. |
| 26. | SZA4 | Szafa ubraniowa 1-drzwiowa 40cmx60cmx189.5cm Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Korpus i front wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty hdf • Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcane, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy; • Półka wykonana z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm, wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min.51 cm, półka oklejona z każdej strony; • Pod półką zamontowany metalowy, chromowany drążek na ubrania; • Szafa wyposażona w zawiasy – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. • Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o długość 12,8 mm, mocowany na 2 śrubach; • Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami łamanymi; • Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm; • Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15 mm; • Dodatkowe funkcje użytkowe - System klucza matki • Wymagane dokumenty: - certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla). | 5 szt. |
| 27. | SZA5 | Szafy do przechowywania i sortowania dokumentów. Szafa w swojej górnej części posiada 12 półek, które można dowolnie przestawiać co 25 mm, aby dostosować ich wysokość do wielkości przechowywanego dokumentu. W środkowej części zainstalowana wysuwana półka, która poprowadzona jest na bardzo wytrzymałych prowadnicach, która może posłużyć jako pomocny pulpit. Na dole szafki część aktowa z jedną półką przestawną, która pomieści segregatory oraz dokumenty. Część aktowa zamykana na zamek zabezpieczający. Korpus, front i wieniec dolny są wykonane z płyty grubości min. 18 mm o klasie higieniczności E1, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy z płyty hdf . Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nieklejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wymiary Szerokość: 100 cm, Głębokość: 43,5 cm, Wysokość: 199 cm Przed przystąpieniem do realizacji konieczne jest uzgodnienie wymiarów oraz ostateczny wygląd szafy z użytkownikiem . Zdjęcie poglądowe: | 1 szt. |
| 28. | P1 | Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 43,2 cm, głębokość 60 cm, wysokość: 60 cm, z Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera; - Kontener posiada piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych; - Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady; - Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 12,8 cm, mocowany na 2 śrubach; - Top górny nachodzi na szuflady i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację; - Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika; - Szuflady na prowadnicach rolkowych; - Kontener wyposażony w 4 kółka fi 40 mm, w tym 2 z hamulcem; - Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kontener musi posiadać dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, - Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe) | 103szt. |
| 29. | P2 | Kontener stacjonarny o wymiarach: szerokość 43,2 cm, głębokość 60 cm, wysokość 74 cm - Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty; - Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera; - Kontener posiada piórnik wykonany z tworzywa i 4 szuflady o wkładach plastikowych; - Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady; - Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 12,8 cm, mocowany na 2 śrubach; - Top górny nachodzi na szuflady i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację; - Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. - Szuflady na prowadnicach rolkowych; - Metalowe stopki poziomujące w zakresie +15 mm; - Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kontener musi posiadać dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe). | 58 szt. |
| 30. | P3 | Kontener mobilny gabinetowy o wymiarach: szerokość 43,2cm, głębokość 60cm, wysokość 57,5cm Budowa: Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm - wszystkie elementy są wykonane z tej samej grubości płyty. Kontener posiada piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach metalowych. Szuflady bez uchwytów, funkcję uchwytu pełni 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady nachodzi na top kontenera. Szuflada ma fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania separatorów. Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflad 80%. Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady metalowej. W celu zachowania większej wytrzymałości kontenera, 4 kółka są mocowane jednocześnie do boku i wieńca dolnego. Średnica kółek fi35mm, Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Dodatkowe funkcje użytkowe: Szuflady z cichym domykiem. System klucza matki. Możliwość wymiany samej wkładki zamka. Kontener musi posiadać dokumenty: Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 14073-2; Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla). | 3 szt. |
| 31. | SZA6 | Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny są wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy z płyty hdf . Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają są ze sobą skręcone (nieklejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 35cm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych. Szafa jest wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu 12,8cm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 5,5 cm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Wymagane dokumenty: - certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2; - atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową. | 12 szt. |
| 32. | SZA7 | Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, gł. 44,5cm, wysokość 82,5cm Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty HDF min. 2,5mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy; - Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 1 półkę; - Szafa wyposażona w zawiasy – 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st; - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową; - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o długość 12,8 cm, mocowany na 2 śrubach; - Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi; - Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości 5,5 cm; - Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15 mm. Szafa musi posiadać dokumenty: - certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; - atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla). | 45 szt. |
| 33. | SZA8 | Szafa aktowa częściowo zamykana drzwiami płytowymi Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5cm. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Pozostałe krawędzie półek oklejone obrzeżem 1mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty 12 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy. Szafa posiada część zamkniętą drzwiami skrzydłowymi pełnymi –do wysokości 2OH, oraz część półkową, zawierającą 3 przestrzenie na segregatory zamykana drzwiami szklanymi. Drzwi płytowe posiadają dwa zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową. Drzwi szklane wykonane z 6mm szkła hartowanego, przeźroczystego. Każde drzwi wyposażone w dwa zawiasy na skrzydło. Drzwi szklane wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie, bez zamka. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 5,5 cm. Wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty dolne o długości 12,8 cm. 5 przestrzeni na segregatory. Wymagane dokumenty: Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, Atest higieniczny lub raport z badań, na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | 1 szt. |
| 34. | SZA9 | Regał o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 5,5 cm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od jego wnętrza . Regał musi posiadać dokumenty: - certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 - atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla) | 3 szt. |
| 35. | SZA10 | Szafa gabinetowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 111,7cm Front, top i korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą sie cicho zamykać. Szafa posiada minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi. Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty. Półki płytowe z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo . Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy. Szafa musi posiadać dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 14073-2 - Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla) | 5 szt. |
| 36. | SZA11 | Szafa gabinetowa z drzwiami szklanymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 111,7 cm Korpus, top i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. Front – szkło satynowane, bezpieczne o grubości 6 mm. Szafa posiadająca półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, montowane poziomo. Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo . Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy. Szafa posiada 3 przestrzenie na segregatory. Szafa musi posiadać dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 14073-2 - Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla) | 1 szt. |
| 37. | SZM4 | Szafa metalowa 80cmx43,5cmx199cm ze skarbczykiem Szafa metalowa, 2-drzwiowa, bezklasowa z 3 półkami oraz skarbczykiem, wyposażona ergonomiczny płaski uchwyt klamkowy z wbudowanym zamkiem w kpl. 2 klucze. Półki wykonane z blachy o grubości minimum 0,8 mm z możliwością regulacji wysokości zawieszenia co 25 mm. Minimalne obciążenie półki 50 kg. Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy stalowej o grubości 0,7 mm, drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym w 2 pkt. Zawiasy wewnętrzne, kat otwarcia drzwi wynosi 120 stopni. Szafa wyposażona w regulatory do poziomowania. Szafa malowana proszkowo w kolorach z palety ral minimum 15 do wyboru. Wymagane dokumenty: -atest higieniczny na farbę, która wykorzystana jest do malowania szafy -deklaracja producenta świadcząca, że meble jest wykonywany zgodnie z polskimi normami | 49 szt. |
| 38. | SZM5 | Szafa metalowa 80cmx43,5cmx199cm bez skarbczyka Szafa metalowa, 2-drzwiowa, bezklasowa z 4 półkami , wyposażona ergonomiczny płaski uchwyt klamkowy z wbudowanym zamkiem w kpl. 2 klucze. Półki wykonane z blachy o grubości minimum 0,8 mm z możliwością regulacji wysokości zawieszenia co 25 mm. Minimalne obciążenie półki 50 kg. Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy stalowej o grubości 0,7 mm, drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym w 2 pkt. Zawiasy wewnętrzne, kat otwarcia drzwi wynosi 120 stopni. Szafa wyposażona w regulatory do poziomowania. Szafa malowana proszkowo w kolorach z palety ral minimum 15 do wyboru. Wymagane dokumenty: -atest higieniczny na farbę, która wykorzystana jest do malowania szafy -deklaracja producenta świadcząca, że meble jest wykonywany zgodnie z polskimi normami | 1 szt. |
| 39. | SZM6 | Szafa metalowa sd1/S1 wymiar 185cmx60cmx44cm ze skarbczykiem, 3-półki Szafy przeznaczone do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „tajne”. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości: 3 mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczona przed korozją. Szafa wyposażona w zamek kluczowy kl. A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem Drzwi szafy klasy S1 blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy 20 mm i przekroju 314 mm2 i rozstawie maksymalnym 670 mm (rozstaw zależny od wymiarów szafy) oraz stałym ryglem przyzawiasowym. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg. Zawiasy wewnętrzne. Kąt otwarcia drzwi w szafach w klasie S1 wynosi 90 stopni Wymagane dokumenty: - certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania dokumentów poufnych, zastrzeżonych, Typ 1 (wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r .Dz.U. z 19.06.2012r. poz.683 w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych – zał.nr 2 cz.I,II,III) - certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania dokumentów niejawnych zgodnie z normą europejską PN-EN 14450, klasa S1. - certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania broni i amunicji według rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni amunicji. | 21 szt. |
| 40. | SZM7 | Szafa przeznaczona do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne”. Klasa A 190cm x 100cm x 40cm Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 1 mm, nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczona przed korozją. Wyposażone w zamek kluczowy mechaniczny kl. A wg normy EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. W standardzie do zamka dwa klucze. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg. Szafa posiada 4 półki przestawne Zawiasy wewnętrzne . Wymagane dokumenty: - certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania dokumentów tajnych zgodnie z zarządzeniem NR57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r (zał.nr 1 pkt.8). - certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania dokumentów tajnych zgodnie z zarządzeniem NR46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r., klasa A.(zał.nr 4 pkt. 8) - certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania dokumentów poufnych, zastrzeżonych, Typ 1 (wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r .Dz.U. z 19.06.2012r. poz.683 w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych – zał. nr 2 cz.I ,II, III) | 3 szt. |
| 41. | SZM8 | Szafa metalowa sd1/S1 wymiar:150cmx60cmx44cm ze skarbczykiem, 3-półki Szafy przeznaczone do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „tajne”. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości: 3 mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczona przed korozją. Szafa wyposażona w zamek kluczowy kl. A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. Drzwi szafy klasy S1 blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy 20 mm i przekroju 314 mm2 i rozstawie maksymalnym 670 mm (rozstaw zależny od wymiarów szafy) oraz stałym ryglem przyzawiasowym. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg. Zawiasy wewnętrzne. Kąt otwarcia drzwi w szafach w klasie S1 wynosi 180 stopni Wymagane dokumenty: - certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania dokumentów poufnych, zastrzeżonych, Typ 1 (wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r .Dz.U. z 19.06.2012r. poz.683 w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych – zał.nr 2 cz.I,II,III) - certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania dokumentów niejawnych zgodnie z normą europejską PN-EN 14450, klasa S1. - certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania broni i amunicji według rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni amunicji. | 1 szt. |
| 42. | SZM9 | Szafa metalowa 20 skrytkowa Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z perforacją. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm, drzwi o sztywności odpowiadającej grubości blachy 0,8mm. Zgrzewana konstrukcja szafy wykonana z profili zamkniętych zwiększająca sztywność konstrukcji. Wymiary szafy: - wysokość 180cm - szerokość 120cm - głębokość 50cm | 1 szt. |
| 43. | SZM10 | Szafy przeznaczone do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne”. Klasa A 150cm x 70cm x 40cm Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 1 mm, nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczona przed korozją. Wyposażone w zamek kluczowy mechaniczny kl. A wg normy EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. W standardzie do zamka dwa klucze. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg. Zawiasy wewnętrzne . Wymagane dokumenty: - certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania dokumentów tajnych zgodnie z zarządzeniem NR57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r (zał.nr 1 pkt.8). - certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania dokumentów tajnych zgodnie z zarządzeniem NR46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013r., klasa A.(zał.nr 4 pkt. 8) - certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania dokumentów poufnych, zastrzeżonych, Typ 1 (wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r .Dz. U. z 19.06.2012r. poz.683 w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych – zał. nr 2 cz. I ,II, III) | 3 szt. |
| 44. | SZM13 | Sejf posiadający Certyfikat klasy S1 zgodnie z normą PN-EN 14450 zezwalający na przechowywanie broni palnej, amunicji . Wyposażenie podstawowe: - Uchwyt na 4 sztuki broni długiej oraz uchwyt na 2 wyciory - 2 półki ruchome oraz 3 pudełka na akcesoria na drzwiach - Skrytka pionowa zamykana zamkiem cylindrycznym - Sejf posiada w dnie 2 otwory służący do jego zamocowania do podłoża. Parametry: Wysokość zew./wew. - 125/124,4 cm Szerokość zew./wew. - 50/49,4 cm Głębokość zew./wew. - 35/25 cm Liczba broni – 4 szt. Wymagane dokumenty: - certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania dokumentów niejawnych zgodnie z normą europejską PN-EN 14450, klasa S1. - certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania dokumentów poufnych, zastrzeżonych, Typ 1 (wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r .Dz.U. z 19.06.2012r. poz.683 w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych – zał.nr 2 cz.I,II,III) - certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania broni i amunicji według rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Zamknięcie realizowane zamkiem kluczowym klasy A z 2 kluczami w komplecie, klucze o długości 95 mm. | 1 szt. |
| 45. | S3 | Stół prostokątny na 4 nogach, szer. 160cm gł. 80cm wysokość 74cm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż stołu metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okrągłe o przekroju fi 50 mm. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Mebel musi posiadać dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2; - Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka); - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz. U. Nr 148, poz.973). | 6 szt. |
| 46. | S4 | Stół kwadratowy na 4 nogach, szer. 80cm gł. 80cm wys. 74cm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż stołu metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okrągłe o przekroju fi 50 mm Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację wysokości w zakresie + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Mebel musi posiadać dokumenty: Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka) Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz. U. Nr 148, poz.973) | 4 szt. |
| 47. | ZS1 | Zabudowa socjalna szerokości 2,4mb (komplet) w szafie z roletą Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości do 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe. Blat długości 1,8mb o grubości minimum 2,8 cm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe w kolorze blatu. Przestrzeń pomiędzy szafkami górnymi a szafkami dolnymi na całej długości blatu zamykana żaluzją. Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli. W skład zabudowy wchodzą : - Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny Minimalna szer. podbudowy 450.00 mm Rozmiar odpływu 3 1/2'' Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne) brak Długość produktu - 780.00 mm; Szerokość produktu - 435.00 mm; Długość dużej komory - 360.00 mm; Szerokość dużej komory - 355.00 mm; Głębokość dużej komory - 140.00 mm; Ilość komór 1; Długość wycięcia - 760.00 mm; Szerokość wycięcia - 415.00 mm; Wycięcie wg szablonu nie; Położenie ociekacza model odwracalny; Bateria zlewozmywakowa Typ Stała wylewka Głowica ceramiczna Ø 40 Rodzaj baterii wysokociśnieniowa Sterowanie dźwignia mieszacza z boku Wymiar otworu montażowego Ø 35 mm Całkowita wysokość 350.00 mm Wysokość do końca wylewki 265.00 mm Zasięg wylewki 170.00 mm Obrót wylewki w stopniach 360 ° - - Chłodziarka pod zabudowę z wewnętrznym zamrażalnikiem Klasa klimatyczna: N ST Czynnik chłodzący: R600a Poziom hałasu [dB]- max 43 Ilość agregatów: 1 Zdolność utrzymywania temp. [h) min. 10 Możliwość przełożenia drzwi Chłodziarka podblatowa Wymiary: (szer. x wys. x gł.): 59 x 82 x 54.3 cm Pojemność netto chłodziarki/zamrażarki: min. 100l / 17l Klasa energetyczna: A+ Zużycie energii [kWh/24h]: max 0.5 Zużycie energii [kWh/rok]: max 185 Sterowanie: Mechaniczne Chłodziarka: Rozmrażanie, Automatyczne Ilość półek: 2 Rodzaj półek: Szklane Regulacja półek Pojemnik na owoce i warzywa Wyposażenie: 3 balkoniki na drzwiach Zamrażarka Klasa zamrażania **** Zdolność zamrażania [kg/24h]: min 2 Wymiary Wysokość [cm]: 82, Szerokość [cm]: 59, Głębokość [cm]: 54.3 - Zmywarka do zabudowy z funkcją TimeManager i wskaźnikiem Beam on floor. Podstawowe dane techniczne Efektywność suszenia (2010/30/EC):A Efektywność zmywania (2010/30/EC):A Liczba kompletów IEC (2010/30/EC):9 Deklarowany program (2010/30/EC) :Eco 50 Wymiary w zabudowie (G x S) [mm]:818x450x550 Wymiary WxSzxG [mm]:818x446x550 Wymagany bezpiecznik [A]:10 Programy: 5, temperatury: 4 Instalacja: do zabudowy Beam on floor - dwukolorowy wskaźnik pracy zmywarki wyświetlany na podłodze Programy zmywarki: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, intensywny 70°, QuickPlus 60°, płukanie i wstrzymanie Wskaźniki: dwukolorowy Beam on floor, sygnał dźwiękowy, opóźnienie startu 1-24 h, Mój Ulubiony, wybrany program, dodatkowe płukanie, sól, TimeManager, XtraDry Automatyczne wyłączanie Wskaźnik czasu pozostałego Zawiasy ślizgowe SENSORCONTROL: wykrywa stopień zabrudzenia i odpowiednio dobiera poziom zużycia wody. Wskaźniki soli i nabłyszczacza Górny kosz z funkcją FlexiLift Regulowany górny kosz, także z pełnym załadunkiem Górny kosz: składane uchwyty na filiżanki Dolny kosz: 2 składane stojaki na naczynia Kosz na sztućce Zabezpieczenie przed zalaniem Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie zabudowy kuchennej ] | 1 kpl |
| 48. | Ł1 | Ławka do szatni 120cmx44cmx46cm. (szer./gł./wys.) stelaż wykonany z profili zamkniętych i blach stalowych oraz elementy ze sklejki lub płyty meblowej drewnopodobnej + PCV, nogi zakończone stopkami z regulacją wysokości. | 8 szt. |
| 49. | KO | Kosz ażurowy kwadratowy na odpady o parametrach: Główne informacje: Szerokość: 27 cm; Głębokość: 27 cm; Wysokość: 35 cm. Główne cechy produktu - Kosz ażurowy wykonany ze stali - Wybarwienie: powłoka proszkowa w kolorze srebrnym Opis produktu stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa | 113 szt. |
| 50. | W1 | Wieszak ubraniowy z miską na parasole w kolorze czarnym • Stalowa konstrukcja wieszaka składa się z: - podstawy wieszaka wykonanej z rury fi22x1.5 mm; - stojak główny wykonany jest z rury fi35 x1.2 mm; - ramiona długie wieszaka wykonane są z rury fi 18 x1.5; - ramię krótkie wieszaka wykonane jest z rury fi 12x1.0 mm; - obręcz stalowa wykonana jest z pręta fi8 mm; - miska na parasole wykonana jest z tworzywa sztucznego. • Stopki i zaślepki z tworzywa sztucznego Podstawowe wymiary: • Całkowita wysokość: ok. 186 cm; • Średnica podstawy: fi 60 cm. | 17 szt. |
| 51. | W2 | Wieszak ścienny o wymiarach szer. 50cm wys.160cm Wykonany z płyty wiórowej gr.18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażony w 3 potrójnych haczyków metalowych do zawieszania odzieży oraz półkę na czapki. | 42 szt. |
| 52. | LB | Lampka na biurko z płynną regulacją świecenia LED 10W ROZMIAR: L155*W220*H944mm, dł. kabla 1,33m MOC: 10W NAPIĘCIE: AC100-240V POBÓR PRĄDU: 550mA CZĘSTOTLIWOŚĆ: 50/60 Hz BARWA: 6000K-3300K ILOŚĆ LUMENÓW: 600lm ŻYWOTNOŚĆ: 50000 h Zdjęcie poglądowe: | 108 szt. |
| 53. | SZA12 | Regał otwarty wiszący o wymiarach: szerokość 160cm, głębokość 25cm, wysokość 38cm. Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny oraz półka wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Półka dzieli regał na dwie równe części. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. | 20 szt. |
| 54. | W3 | Mobilny wieszak do szatni na kółkach z hamulcem, malowany proszkowo. Konstrukcja do montażu. Wyposażony 20 szt. haków o szerokości 2 cm. Kolor RAL9006. wys.175cm, szer.150cm, gł.61cm | 1 szt. |
| 55. | SBK | Sejf do przechowywania broni krótkiej w klasie S1 spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji Wymiary zewnętrzne: wys. 16cm, szer. 31cm, gł. 18cm Wymiary wewnętrzne: wys. 15,4cm, szer. 30,4cm, gł. 11,5cm. Wymagane dokumenty:. - certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania wartości pod nadzorem zgodnie z normą PN-EN 14450, klasa S1. - certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji i do przechowywania Broni palnej i amunicji zgodnie z wymogami KT/101/IMP/2008.. Opis produktu:. - Do przechowywania min. gotówki, papierów wartościowych, biżuterii, broni palnej, amunicji itp. - Przystosowany do montażu w meblach lub ścianie, może być również stosowany jako sejf wolnostojący, po uprzednim przymocowaniu go do podłoża. - Korpus wykonany z wysokiej jakości blachy o grubości 3 [mm] i podwyższonej odporności. - Wzmocniona płyta drzwi z dodatkową osłoną mechanizmu ryglowego i zamka. - Solidne rygle o średnicy 20 [mm]. - Zabezpieczenie z manganu chroniące przed przewierceniem rygli. - Wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego sejfu - po wycięciu zawiasów. - Drzwi z zawiasowaniem wewnętrznym o kącie otwarcia 100st. - Sejf malowany trwałymi powłokami z lakierów proszkowych. Wyposażenie podstawowe:. - Kotwienie: dwa otwory ø 10 mm w dnie. Kotwy nie są dołączone do wyrobu i nie stanowią elementu wyposażenia podstawowego; - Atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma, dwupiórowymi kluczami; - Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną.. | 140 szt. |

1.  W ciągu 5 dni roboczych, licząc od podpisania umowy Wykonawca ustali z Zamawiającym kolorystykę wszystkich mebli oraz tapicerki krzeseł i foteli  z użytkownikiem. Zamawiający preferuje kolory tapicerki: odcienie szarego, beżu, brązu lub czarny, natomiast  sklejki: akacja, wiąz lub równoważny.

2. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia samodzielnych pomiarów w miejscu dostawy i montażu mebli ponieważ podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi lub przed przystąpieniem do realizacji  uzgodnić z użytkownikiem wymiary.

3. Osobą wyznaczoną do kontaktu z ramienia KPP Wilda jest Pan Dariusz Biernat  tel. kom. 501 190 649, w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Gwarancja na wszystkie dostarczone meble wynosi minimum 36 miesięcy.