Zał. nr 1.3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 3

- CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem zamówienia jest łódź motorowa kategorii R – 3 oraz  przyczepa podłodziowa. Przyjmuje się robocze oznaczenie łodzi: „R – 3”. Przyczepa musi umożliwić jednoczesny transport, wodowanie     i podjęcie łodzi bezpośrednio z akwenu.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji  (Dz. U. nr 84 poz. 724 z późn. zm.)

  - Dyrektywa 94/25 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994 z późn. zm.).

- PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako załącznik opisujący przedmiot 	zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.

- ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany będzie przy zakupach łodzi R – 3 realizowanych przez Komendę Wojewódzką 	 Policji w Poznaniu.

- WYMAGANIA TECHNICZNE

1.     Przeznaczenie łodzi R – 3

Łódź R–3 służyć będzie do patrolowania różnego rodzaju akwenów (m.in. wody stojące, wody płynące, rozlewiska popowodziowe), podejmowania na pokład osób tonących, prowadzenia akcji ratunkowych w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osób np. w przypadku powodzi.

2.	    Warunki eksploatacji

  - Łódź  będzie  eksploatowana  w dzień i w  nocy,  w  każdych  warunkach  pogodowych  na   wodzie w  rejonie 2 żeglugi według "Przepisów klasyfikacji i budowy łodzi motorowych" część I; "Zasady Klasyfikacji" - PRS, przy sile wiatru do 6° w skali Beauforta,

  - Łódź będzie transportowana z wykorzystaniem specjalistycznej przyczepy transportowej przystosowanej do tego typu łodzi.

  - W sezonie nawigacyjnym łódź przechowywana będzie bezpośrednio na akwenie, na wolnym powietrzu, a w okresie zimowym pod wiatą lub w pomieszczeniu garażowym nie ogrzewanym. Planuje się, że łódź będzie obsługiwana i naprawiana w policyjnych stacjach obsługi bądź w autoryzowanych stacjach producenta.

- Wymagania formalne

  - Łódź musi posiadać świadectwo klasy łodzi PRS (lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości), lub świadectwo zgodności CE na zgodność z Dyrektywą 94/25 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994 z późn. zm.), kategoria konstrukcyjna „C”, co najmniej w rejonach żeglugi i warunkach hydrometeorologicznych określonych w niniejszym opracowaniu. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru łodzi.

  - Wszystkie elementy łodzi oraz jej wyposażenia podlegające obowiązkowi oceny zgodności muszą być oznaczone odpowiednim znakiem np. CE,

### Wymagania techniczne dla kadłuba

  - Załoga + (pasażerowie + ładunek dodatkowy) = 2 + (3 + 25 kg,). Dla celów obliczeniowych należy przyjąć masę każdej osoby 90 kg.

  - Masa łodzi z silnikiem (bez paliwa) max. 600 kg na podstawie danych technicznych producenta.

  - Długość całkowita kadłuba od 4,50 m do 5,00 m na podstawie danych technicznych producenta.

  - Kadłub łodzi, spawany, musi być wykonany z morskiego aluminium.

  - Kadłub ślizgowy typu „V”

  - Po obu burtach łodzi muszą być zamontowane uchwyty lub relingi, w sposób umożliwiający trzymanie się załoganta lub pasażera przebywającego na pokładzie.

  - Na rufie musi być zamontowana składana drabinka, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwiająca wejście do wody oraz wyjście z wody na pokład.

- Wymagania techniczne dla zabudowy pokładu

  - Łódź oraz wszystkie elementy zabudowy i wyposażenia łodzi muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający skaleczenie lub zranienie (bez ostrych krawędzi).

  - Łódź musi być wyposażona w konsolę sterową umieszczoną po prawej stronie pokładu                   z siedziskiem i przeźroczystą owiewką wykończoną ramką o przekroju koła, ze stali nierdzewnej biegnącej wokół szyby. Ramka musi spełniać funkcję handrelingu.

  - Po lewej stronie sternika musi być siedzisko dla pasażera z zamontowaną konsolą wraz z przeźroczystą owiewką wykończoną ramką o przekroju koła ze stali nierdzewnej biegnącej wokół szyby. Ramka musi spełniać funkcję handrelingu.

  - Siedzenia muszą być skierowane w stronę dziobu oraz muszą być wykonane z materiału wodoodpornego.

  - Przy konsolach muszą być zamontowane uchwyty na butelkę PET o pojemności 1,5 l.

  - Ciąg komunikacyjny wzdłuż łodzi musi zapewniać sprawne i bezpieczne przemieszczanie się z dziobu na rufę i odwrotnie.

  - Pokład łodzi musi być płaski, sztywny, antypoślizgowy.

- Wymagania techniczne dla jednostki napędowej i instalacji paliwowej

  - Łódź musi być przystosowana do napędu silnikiem przyczepnym o zapłonie iskrowym, czterosuwowym o mocy min. 40 KM. Musi posiadać efektywny bieg wsteczny, trymer oraz dobrą sterowność podczas żeglugi.

  - Silnik musi być wyposażony w rozrusznik elektryczny załączany zdalnie stacyjką z miejsca sternika. Kluczyki do stacyjki (min 2 szt.) muszą być wyposażone w nietonące breloki (min 2 szt.).

  - Jednostka napędowa musi być dostarczona w następującym ukompletowaniu:

    - silnik z aluminiową śrubą napędową,

    - manetka, z możliwością sterowania obrotami silnika oraz biegami przekładni,

    - sygnalizator dźwiękowy sygnalizujący przekroczenie dopuszczalnej temperatury silnika oraz spadku ciśnienia oleju,

    - koło sterowe z instalacją umożliwiającą sterowanie silnikiem

    - obrotomierz obrotów wału korbowego silnika wraz z licznikiem motogodzin

  - Montaż silnika i wymienionego powyżej oprzyrządowania dokonywany będzie przez wykonawcę łodzi. Łódź musi posiadać właściwie przygotowane miejsca montażu oprzyrządowania związanego z silnikiem oraz kanały i przepusty do przeprowadzenia cięgien sterowania i przewodów elektrycznych, pozwalające na łatwy montaż i demontaż tych elementów.

  - Sposób zamocowania silnika do pawęży musi uwzględniać skuteczne zabezpieczenie go przed demontażem przez osoby niepowołane (kradzieżą).

  - Łódź musi być wyposażona w zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności min. 30 dm3 wyposażony we wskaźnik poziomu paliwa i zawór odpowietrzający. Musi przy tym istnieć możliwość łatwego (prostego) demontażu zbiornika w celu okresowego oczyszczenia.

  - Przewód paliwowy łączący silnik ze zbiornikiem musi być zakończony szybkozłączkami z zaworami odcinającymi. Na przewodzie musi być zamontowana ręczna pompa paliwa (primer bulb).

- Wymagania techniczne dla układu sterowania łodzią

  - Zakłada się kierowanie łodzią poprzez skręcanie silnika za pomocą koła sterowego. Koło sterowe musi być powleczone antypoślizgowym, wodoodpornym tworzywem sztucznym. Elementy układu sterowniczego łodzi muszą być zamontowane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do nich, np. w celu wymiany lub naprawy.

  - Łódź musi charakteryzować dobra sterowność i stateczność kursowa w całym zakresie prędkości, zarówno przy ruchu do przodu jak i ruchu wstecz,

- Stateczność i niezatapialność.

  - Łódź musi być stateczna (stabilna) w każdych warunkach pływania (przy pływaniu szybkim i wolnym, na fali, w dryfie, przy manewrach z różnymi prędkościami i podejmowaniu osoby tonącej).

  - Łódź musi być niezatapialna w myśl pkt. 3.5 załącznika nr 1 do dyrektywy 94/25 WE.

- Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

  - Wykonawca łodzi zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych w łodzi urządzeń elektrycznych i elektronicznych i wyposaży łódź w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator, i alternator.

  - Źródłem energii elektrycznej będzie alternator o napięciu znamionowym 12 V, stanowiący integralny zespół jednostki napędowej oraz połączony z nim akumulator o prądzie rozruchowym i pojemności wynikającej z bilansu energetycznego. Akumulator musi być przeznaczony do użytku w łodziach i musi znajdować się w ukompletowaniu łodzi.

  - Wszystkie obwody (poza rozruchu i ładowania) muszą być zabezpieczone bezpiecznikami automatycznymi.

  - Rozdział energii elektrycznej musi odbywać się z konsoli przy stanowisku manewrowym. Na konsoli  muszą być umieszczone również podświetlane wskaźniki pracy silnika oraz inne niezbędne do rozdziału energii elektrycznej wyłączniki i lampki sygnalizacyjne (w sposób umożliwiający dostęp do nich w celu dokonania naprawy lub wymiany). Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu odcinający całkowicie napięcie na łodzi.

  - Wszystkie wskaźniki i wyłączniki montowane na desce rozdzielczej muszą być wodoodporne i dobrze widoczne z miejsca sternika.

  - Łódź musi mieć przygotowane wyjście elektryczne pod montaż urządzenia sygnalizacyjno-dźwiękowego.

    - Łódź musi być wyposażona w następujące urządzenia elektryczne:

        - światła sygnałowo-pozycyjne,

        - podświetlane wskaźniki zamontowane na konsoli, dobrze widoczne (nie mogą być zasłaniane przez koło sterowe lub jakikolwiek inny element wyposażenia, podświetlany wskaźnik poziomu paliwa (w przypadku zastosowania stacjonarnego zbiornika paliwa), wskaźniki pracy silnika (obrotomierz, licznik motogodzin)

10.		Wykaz świateł sygnałowo-pozycyjnych łodzi R – 3, światła nawigacyjne:

| Lp. | Nazwa i kolor świateł | Przedział widzialności | Kąt widzenia w płaszczyźnie poziomej | Ilość i rozmieszczenie świateł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Światło rufowe |  |  |  |  |
| 1. | Białe | od 3,9 km do 5,3 km | 360° widoczne dookoła widnokręgu | Jedno umieszczone nie niżej niż 1 m nad światłami burtowymi |
| Światła burtowe z jednej latarni, w osi statku na dziobie |  |  |  |  |
| 3. | Zielone dla prawej burty | od 3,2 km do 5 km | 112,5° od linii dziobu do 22,5° poza trawers burty na której jest umieszczone |  |
| 4. | Czerwone dla lewej burty |  | 112,5° od linii dziobu do 22,5° poza trawers burty na której jest umieszczone |  |

11.		  Wykaz wyposażenia ruchomego łodzi R-3

  - Koło ratunkowe z atestem PRS (Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie odbioru łodzi.), z liną o długości min.30 m - szt. 1,

  - Wiosło kanadyjskie drewniane (pagaj) dostosowane do masy łodzi. – szt. 1,

  - Pagaj – bosak, teleskopowy, aluminiowy, długość 1500-2000 mm – szt. 1,

  - Rzutka ratownicza z liną o długości min. 25 m – szt. 1,

  - Kotwica dostosowana do masy łodzi – szt. 1,

  - Lina kotwiczna biała, wykonana z tworzywa sztucznego, niezatapialna o długości min. 25 m i średnicy min. 12 mm – szt. 1,

  - Lina cumownicza czarna, wykonana z tworzywa sztucznego, niezatapialna o długości min.15 m   i średnicy min. 12 mm – szt. 2,

  - Czerpak do wylewania wody (nietonący) – szt. 1,

  - Lejek do nalewania paliwa (w przypadku zastosowania stacjonarnego zbiornika paliwa) – szt. 1,

  - Przyczepa podłodziowa dostosowana do masy łodzi wyposażona w klucz do kół, podnośnik dostosowany do wagi przyczepy wraz z łodzią, koło zapasowe zamocowane w przedniej jej części oraz pasy ściągające zabezpieczające łódź podczas transportu. Ponadto przyczepa musi być wyposażona w wciągarkę umożliwiającą załadunek przyczepy bezpośrednio z wody. Przyczepa musi konstrukcyjnie pozwalać na obsługę łodzi podczas wodowania. Przyczepa musi być wyposażona w ramkę pod tablice rejestracyjną.

  - Wykonawca w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi zaproponuje miejsca przewidziane do   transportu wyposażenia ruchomego zapewniające jej stabilność podczas pływania łodzią.

- Wymagania konstrukcyjne

  - Konstrukcja łodzi oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

  - Wszystkie zastosowane w konstrukcji łodzi oraz wyposażeniu powłoki ochronne muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

- Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania

  - Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy łodzi muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane:

- symbol lub numer producenta,

- numer kolejny wyrobu,

- rok produkcji.

  - Wszystkie elementy zabudowy łodzi, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące wyposażeniem łodzi, muszą być oznaczone tabliczkami z opisem słownym lub graficznym ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposób trwały.

- Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

  - Łódź musi być przystosowana do transportu środkami transportu kołowego                                   z wykorzystaniem przyczepy podłodziowej.

- Wymagania jakościowe

  - Łódź musi być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

  - Instrukcja obsługi łodzi musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi łodzi.

  - Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

  - Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach.

  - Elementy zewnętrzne i wewnętrzne łodzi nie mogą posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania łodzi.

  - Konstrukcja łodzi musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.

  - Gaśnica proszkowa ABC lub BC o masie środka gaśniczego 2 kg – szt. 1, posiadająca certyfikat CNBOP

  - Zabudowa łodzi nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia łodzi związanych z bezpieczeństwem użytkowania.

- Warunki gwarancji

  - Łódź z przyczepą objęta jest gwarancją, bez limitu przebiegu, na okres min. 24 miesięcy,  liczony od daty odbioru przez Zamawiającego.

  - Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, takie jak np: oleje, żarówki, płyny eksploatacyjne i inne.

  - Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej łodzi.

  - Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady na adres: ………………@………………...

  - Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

  - Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek i uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

  - Termin gwarancji musi ulegać przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu naprawy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej.

  - Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętych gwarancją, termin gwarancji będzie biegł na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

  - Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w łodzi:

        - instalacji antenowych i zasilania;

        - urządzeń łączności radiowej,

        - urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

        - innego sprzętu służbowego.

  - Naprawy w ramach gwarancji określonej w pkt 1.1 realizowane będą przez Wykonawcę w miejscach użytkowania poszczególnych łodzi wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego (na terenie Polski). W przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa do wykonania w tych miejscach, będzie ona przeprowadzana w autoryzowanych stacjach obsługi Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu łodzi do miejsca wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania łodzi.

18.    Dokumenty wymagane na etapie odbiorów łodzi (dokumenty sporządzone w języku

polskim wymagane do łodzi)

18.1   Książka gwarancyjna

18.2   Wykaz wyposażenia dodatkowego wraz z kartami gwarancyjnymi,

18.3   Instrukcja obsługi łodzi wraz z wyposażeniem,

18.4   Książka przeglądów serwisowych

18.5   Katalog części zamiennych silnika i układu napędowego,

18.6 Wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane przyczepy nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania przyczepy podłodziowej,

18.7 Świadectwo klasy łodzi PRS (lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości), lub świadectwo zgodności CE na zgodność z Dyrektywą 94/25 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994 z późn. zm.), kategoria konstrukcyjna „C”,