Załącznik  nr 1R do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla części nr 17

- Wykaz łączy dzierżawionych – część siedemnasta

| Lp. | Typ łącza | RELACJA | Okres dzierżawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - PP FAŁKOWO 62-262 FAŁKOWO 44A | od 01.05.2020 do 31.01.2023 |  |
|  | LEGENDA: XX Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

- Dzierżawione łącza wykorzystywane będą jako element sieci teletransmisyjnej w ramach Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112), Systemów Wspomagania Dowodzenia związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych 997 oraz zarządzania siłami i środkami Policji.

Łącza  mają zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość w zakresie  przekazywania informacji  pomiędzy jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz innych służb w ramach ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego.

Łącza mają zapewnić, również możliwość bezpiecznego przesyłania informacji niejawnych w ramach Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych (PSTDN) umożliwiająca przesyłanie informacji niejawnych do klauzuli POUFNE w Polsce oraz UE CONFIDENTIAL pomiędzy krajami Unii Europejskiej.

Z uwagi na powyższe uwarunkowania w zakresie  świadczenia usługi dzierżawy łączy, Wykonawca nie będzie instalował żadnych urządzeń radiowych na obiektach Zamawiającego, łącza dzierżawione mają być realizowane na całym przebiegu z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Wykonawca na własny koszt zapewni dostęp do obiektów Zamawiającego z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Łącze ma spełniać wymagania opisane w standardzie IEEE 802.3.

- Łącze ma być zrealizowane w warstwie drugiej ISO/OSI i być przezroczyste dla warstwy drugiej i warstw wyższych.

- Po stronie KWP łącze ma być zagregowane na interfejsie światłowodowym 1Gb Ethernet Single Mode (1310 nm) z wykorzystaniem technologii QinQ (standard IEEE 802.1ad ). Numeracja vlanów - 
w porozumieniu z Zamawiającym.

- Łącze po stronie lokalizacji PP ma być zakończone interfejsem miedzianym 10/100/1000 Base-T lub 10/100/ Base-T, 10/100 Full duplex Ethernet.

- Gwarantowana przepływność dwukierunkowa CIR łącza  do PP ma być, nie mniejsza niż 4 Mbit/s (przepływność maksymalna 20 Mbit/s)

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

- Minimalne MTU dla łącza po stronie PP – 1522 bajty (łącze ma umożliwiać przesyłanie pakietów danych o wielkości 1522 bajtów bez fragmentacji), w przypadku agregacji QinQ minimalne MTU dla łącza po stronie KWP wynosi 1526 bajtów.

- Łącze ma umożliwiać przenoszenie Vlan'ów .

- Łącze ma mieć możliwość przenoszenia protokołu CDP.

- Łącze po stronie PP ma być zakończone parą urządzeń teletransmisyjnych (routerem oraz przełącznikiem) zgodnymi z wymaganiami określonymi punktach  I. oraz III.  załącznika 1U opisu przedmiotu zamówienia.