Załącznik  nr 1U do SIWZ

Wymagania techniczno-funkcjonalne dla urządzeń teletransmisyjnych II:

      - Wymagania techniczno-funkcjonalne dla urządzenia teletransmisyjnego – routera :

- Urządzenie teletransmisyjne ma stanowić zakończenie łącza telekomunikacyjnego i ma być jego integralną częścią. Wykonawca zakończy łącze po stronie jednostki szczebla KP urządzeniem teletransmisyjnym spełniającym szczegółowe wymagania techniczno – funkcjonalne przedstawione w p. 2. Urządzenie teletransmisyjne będące zakończeniem łącza ma działać jako zintegrowany element wdrażanej w Policji sieci OST112 oraz systemu telefonii IP w ramach Systemu Zintegrowanej Komunikacji.

- Szczegółowe wymagania techniczne urządzenia teletransmisyjnego - routera:

- urządzenie ma być wyposażone w co najmniej 3 interfejsy WAN/LAN 10/100/1000 Mbit/s

- urządzenie ma posiadać co najmniej 2 porty SFP 1Gb/s

- urządzenie ma obsługiwać maksymalnie do 16GB pamięci RAM oraz do 16GB pamięci flash

- urządzenie ma zapewniać wydajność (aggregate throughput) min. 100 Mb/s z możliwością rozszerzenia do 300Mb/s

- urządzenie ma zapewniać obsługę protokołów: Routingu statycznego, OSPF, EIGRP, BGP, BGP Router Reflector, IS-IS, IGMPv3, IPSec, GRE, 802.1ag, 802.3ah, L2 VPN, L3 VPN, SIP, H.323, ETSI, Q.sig,ssh, http, snmp, ACL, NAT, DHCP, Radius, Tacacs+;

- urządzenie ma umożliwiać zestawianie tuneli IPSec i obsługę szyfrowania ruchu IP, IKE, GET VPN

- urządzenie musi umożliwiać realizację funkcji bramy głosowej VoIP ze wsparciem protokołów sygnalizacyjnych MGCP, H.323, SIP, realizację funkcji mostka do realizacji wielopunktowych połączeń telefonicznych VoIP oraz transkodera strumieni VoIP;

- urządzenie ma zapewniać współpracę z serwerem zestawiającym połączenia głosowe z wykorzystaniem standardów kodowania: G.711, G.729A lub G.723.1 (automatyczny wybór standardu kompresji głosu) oraz wideo z wykorzystaniem standardów kodowania H.261/263/264;

- urządzenie ma być zasilane ze źródła zmiennoprądowego 230V;

- urządzenie teletransmisyjne ma zapewniać poprawną współpracę z urządzeniami  pracującymi w sieci OST112, w tym  współpracować z protokołami komunikacyjnymi i kryptograficznymi (w szczególności EIGRP i GET VPN);

- urządzenie ma zapewniać poprawną współpracę z systemem nadzoru urządzeń sieci OST112;

- urządzenie ma zapewniać poprawną współpracę z wykorzystywaną w KWP Poznań platformą CUCM w wersji 12 pod kątem realizacji połączeń głosowych i połączeń wideo za pomocą protokołu H.323 i SIP;

- urządzenie teletransmisyjne ma być wyposażone w interfejs 4xFXS do obsługi 4 abonentów analogowych.

- Wykonawca dostarczy urządzenie na minimum czternaście dni przed terminem rozpoczęcia dzierżawy łącza.

- W trakcie dzierżawy łącza urządzenie teletransmisyjne zostanie dołączone do  centralnych systemów zarządzania i autoryzacji wdrożonych w ramach sieci OST112 oraz będzie zarządzane i administrowane  przez personel Zamawiającego.

- Urządzenie teletransmisyjne w trakcie dzierżawy łącza ma być serwisowane i naprawiane przez Wykonawcę.

- Po zakończeniu umowy wszystkie urządzenia brzegowe przechodzą na własność Zamawiającego. Wartość sprzętu musi zostać uwzględniona przez Wykonawcę w zaoferowanej cenie dzierżawy łączy.

- Całość dostarczanych urządzeń i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek EU.

- Całość dostarczanych urządzeń musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach. Przy dostawie Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie o spełnieniu powyższego wymogu. Oświadczenie musi zawierać miesiąc oraz rok produkcji sprzętu.

- Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 7 dni kalendarzowych od dostarczenia urządzeń, dostarczyć Zamawiającemu pismo wystawione przez producenta urządzeń lub oficjalnego przedstawiciela producenta na rynek polski potwierdzające zarejestrowanie urządzeń i licencji na Zamawiającego jako właściciela, oraz potwierdzenie gwarancji i wsparcia serwisowego producenta z SLA minimum 8x5xNBD upoważniające Zamawiającego do pobierania i aktualizacji oprogramowania.

- Standardowe wyposażenie (kabel konsolowy, uchwyty do montażu w szafie Rack, śruby, dokumentacja, itp.) dostarczone będą przez Wykonawcę wraz z urządzeniami.

      - Wymagania techniczno-funkcjonalne dla urządzenia teletransmisyjnego – przełącznika typ 1 :

1.	Urządzenie ma stanowić zakończenie łącza telekomunikacyjnego i ma być jego integralną częścią. Wykonawca zakończy łącze po stronie jednostki szczebla KP przełącznikiem spełniającym szczegółowe wymagania techniczno – funkcjonalne przedstawione w p. 2. Urządzenie będące zakończeniem łącza ma działać jako zintegrowany element wdrażanej w Policji sieci OST112 oraz systemu telefonii IP w ramach Systemu Zintegrowanej Komunikacji.

2.	Szczegółowe wymagania techniczne urządzenia teletransmisyjnego – przełącznika typ 1:

- wys. 1U z możliwością montażu w szafie 19"

- min. 48 portów Gigabit Ethernet RJ-45

- min. 4 porty 1 Gb SFP

- Szybkość przełączania zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów (przełącznik line-rate)

- pamięć flash min. 4 GB, pamięć DRAM min. 2 GB

- aktywna obsługa protokołów CDP lub LLDP w zakresie umożliwiającym poprawną współpracę z telefonami IP cisco  69xx, 99xx, 78xx i 88xx pod kątem zasilania PoE+ (w szczególności poprawne zasilenie telefonów Cisco 9971 z  dwoma przystawkami KEM i kamerą)

- obsługa Spanning Tree, PVRST+ oraz MSTP (802.1d, 802.1.w, 802.1.s)

- Obsługa LACP (802.3ad) do 8 grup

- Obsługa ramek jumbo (min. 9100 bajtów)

- obsługa 802.1Q VLAN, obsługa min. 1000 sieci VLAN jednocześnie

- obsługa 16.000 adresów MAC

- Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

- obsługa lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającej na kopiowaniu pojawiających się  a nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego (mechanizmy typu SPAN, RSPAN)

- Obsługa QoS - 8 kolejek dla ruchu wyjściowego, Strict Priority, klasyfikacja ruchu po MAC i IP zarówno  ródłowych jak i docelowych, policing, rate limiting

- Obsługa protokołów routingu: statyczny dla IPv4 i IPv6, dynamiczny IPv4/IPv6 – RIP, OSPF (1000 tras),   policy-based routing (PBR), protokół redundancji bramy – VRRP

- Zarządzanie za pomocą : SNMP v1, v2c, v3, port konsoli

- Możliwość zarządzania poprzez : www (http oraz HTTPS/SSL), Telnet, SSH, CLI (przez port szeregowy)

- Obsługa protokołu NTP

- Urządzenie wyposażone w port szeregowy (konsola), port USB do transferu plików do/z urządzenia

- Urządzenie wyposażone w wymienny zasilacz AC 230V

- obsługa PoE+ dostępna na wszystkich portach access do 30W na port z łącznym budżetem mocy dla PoE minimum  700W

- Obsługa IEEE 802.3az EEE (redukcja zużycia energii dla portów w stanie bezczynności)

- PoE dostępne na wszystkich portach access nawet podczas restartu przełącznika

- Możliwość instalacji zasilacza redundantnego AC 230V. Dla urządzeń z portami PoE+ wyposażonych w dwa zasilacze możliwość dostarczenia mocy 30W dla każdego z dostępnych portów PoE+

- Urządzenie wyposażone w redundantne moduły wentylatorów z możliwością pracy przy awarii jednego z nich

- Wykonawca dostarczy urządzenie na minimum czternaście dni przed terminem rozpoczęcia dzierżawy łącza.

- W trakcie dzierżawy łącza urządzenie teletransmisyjne zostanie dołączone do  centralnych systemów zarządzania i autoryzacji wdrożonych w ramach sieci OST112 oraz będzie zarządzane i administrowane  przez personel Zamawiającego.

- Urządzenie teletransmisyjne w trakcie dzierżawy łącza ma być serwisowane i naprawiane przez Wykonawcę.

- Po zakończeniu umowy wszystkie urządzenia brzegowe przechodzą na własność Zamawiającego. Wartość sprzętu musi zostać uwzględniona przez Wykonawcę w zaoferowanej cenie dzierżawy łączy.

- Całość dostarczanych urządzeń i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek EU.

- Całość dostarczanych urządzeń musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach. Przy dostawie Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie o spełnieniu powyższego wymogu. Oświadczenie musi zawierać miesiąc oraz rok produkcji sprzętu.

- Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 7 dni kalendarzowych od dostarczenia urządzeń, dostarczyć Zamawiającemu pismo wystawione przez producenta urządzeń lub oficjalnego przedstawiciela producenta na rynek polski potwierdzające zarejestrowanie urządzeń i licencji na Zamawiającego jako właściciela, oraz potwierdzenie gwarancji i wsparcia serwisowego producenta z SLA minimum 8x5xNBD upoważniające Zamawiającego do pobierania i aktualizacji oprogramowania.

- Standardowe wyposażenie (kabel konsolowy, uchwyty do montażu w szafie Rack, śruby, dokumentacja, itp.) dostarczone będą przez Wykonawcę wraz z urządzeniami.

III. Wymagania techniczno-funkcjonalne dla urządzenia teletransmisyjnego – przełącznika typ 2 :

- Urządzenie ma stanowić zakończenie łącza telekomunikacyjnego i ma być jego integralną częścią. Wykonawca zakończy łącze po stronie jednostki szczebla KP/PP przełącznikiem spełniającym szczegółowe wymagania techniczno – funkcjonalne przedstawione w p. 2. Urządzenie będące zakończeniem łącza ma działać jako zintegrowany element wdrażanej w Policji sieci OST112 oraz systemu telefonii IP w ramach Systemu Zintegrowanej Komunikacji.

- Szczegółowe wymagania techniczne urządzenia teletransmisyjnego – przełącznika typ 2:

- Typ i liczba portów:

- 48 portów 10/100/1000BaseT RJ-45 ze wsparciem dla IEEE 802.3at (PoE+)

- 2 porty uplink combo 1000BaseT RJ-45 lub SFP

- 2 dodatkowe porty Gigabit Ethernet SFP

- Moc dedykowana dla portów PoE/PoE+ zapewniająca zasilanie wszystkich 48 portów z mocą 15.4W

- Funkcje zarządzania energią:

- Zgodność z IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)

- Diody LED, które można wyłączyć, aby oszczędzać energię

- Wysokość urządzenia 1RU. Możliwość montażu w szafie rack 19”

- Zasilacz wbudowany – 230V AC

- Wydajność przełącznika line-rate zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów:

- Szybkość przełączania – 77,38 Mpps (dla pakietów 64-bajtowych)

- Przepustowość – 104 Gbps

- Bufor pakietów – 24Mb

- Pamięć flash – 256MB; pamięć DRAM – 512MB

- Tablica adresów MAC o wielkości 16k wpisów

- Obsługa ramek jumbo o wielkości 9216 bajtów

- Obsługa funkcji DHCP Server, DHCP relay, DHCP Option 82

- aktywna obsługa protokołów CDP lub LLDP w zakresie umożliwiającym poprawną współpracę z telefonami IP cisco  69xx, 99xx, 78xx i 88xx pod kątem zasilania PoE+ (w szczególności poprawne zasilenie telefonów Cisco 9971 z  dwoma przystawkami KEM i kamerą)

- Obsługiwane funkcje L2:

- Obsługa protokołów IEEE 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MST

- Mechanizmy bezpieczeństwa dla STP – BPDU Guard, STP Root Guard

- Obsługa IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)

- 4000 sieci VLAN IEEE 802.1Q

- Funkcja Voice VLAN

- VLAN gościnny (Guest VLAN)

- Q-in-Q VLAN

- Obsługiwane funkcje L3:

- Routing statyczny IPv4 i IPv6

- Do 1000 tras statycznych oraz 128 interfejsów IP

- Funkcje bezpieczeństwa:

- Podstawowe funkcje bezpieczeństwa L2 - port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard

- IPv6 First Hop Security – w tym RA guard, DHCPv6 guard

- Obsługa IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisywania sieci VLAN

- Web-based authentication

- Ochrona przed atakami DoS

- Kontrola sztormów broadcast, multicast, unknown unicast

- Obsługa list ACL - 512 reguł (źródłowy/docelowy adres MAC; źródłowy/docelowy adres IP, numer portu TCP/UDP)

- Private VLAN Edge – możliwość izolowania ruchu pomiędzy portami należącymi do tego samego VLANu z możliwością komunikacji z portem nadrzędnym (uplink)

- Funkcje QoS:

- 8 kolejek sprzętowych per port

- Obsługiwane mechanizmy kolejkowania – kolejka priorytetowa (Strict Priority) oraz Weighted Round-Robin (WRR)

- Obsługa IEEE 802.1p CoS i DSCP

- Klasyfikacja ruchu w oparciu o listy ACL

- Możliwość automatycznego przypisywania parametrów QoS i bezpieczeństwa w zależności od typu urządzenia dołączonego do przełącznika

- Unidirectional Link Detection (UDLD) - monitorowanie połączeń fizycznych w celu wykrycia połączeń jednokierunkowych spowodowanych nieprawidłowym okablowaniem lub uszkodzeniem okablowania/portu

- Loopback Detection – niezależny od STP mechanizm wykrywania pętli, polegający na wysyłaniu specjalnych pakietów na portach z uruchomionym mechanizmem ochrony

- Funkcje zarządzania:

- Dedykowany port konsoli

- Zarzadzanie poprzez CLI (interfejs komend) oraz interfejs web (https)

- Telnet, SSHv2

- Port USB

- Obsługa protokołów RADIUS i TACACS+

- SNMP v2c/v3; 4 grupy RMON (history, statistics, alarms, events)

- Możliwość przechowywania dwóch wersji firmware

- Secure Copy (SCP) - bezpiecznie przesyłanie plików do i z przełącznika

- Port i VLAN mirroring

- Tekstowy plik konfiguracyjny z możliwością edycji off-line

- Wykonawca dostarczy urządzenie na minimum czternaście dni przed terminem rozpoczęcia dzierżawy łącza.

- W trakcie dzierżawy łącza urządzenie teletransmisyjne zostanie dołączone do  centralnych systemów zarządzania i autoryzacji wdrożonych w ramach sieci OST112 oraz będzie zarządzane i administrowane  przez personel Zamawiającego.

- Urządzenie teletransmisyjne w trakcie dzierżawy łącza ma być serwisowane i naprawiane przez Wykonawcę.

- Po zakończeniu umowy wszystkie wszystkie urządzenia brzegowe przechodzą na własność Zamawiającego. Wartość sprzętu musi zostać uwzględniona przez Wykonawcę w zaoferowanej cenie dzierżawy łączy.

- Całość dostarczanych urządzeń i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek EU.

- Całość dostarczanych urządzeń musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach. Przy dostawie Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie o spełnieniu powyższego wymogu. Oświadczenie musi zawierać miesiąc oraz rok produkcji sprzętu.

- Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 7 dni kalendarzowych od dostarczenia urządzeń, dostarczyć Zamawiającemu pismo wystawione przez producenta urządzeń lub oficjalnego przedstawiciela producenta na rynek polski potwierdzające zarejestrowanie urządzeń i licencji na Zamawiającego jako właściciela, oraz potwierdzenie gwarancji i wsparcia serwisowego producenta z SLA minimum 8x5xNBD upoważniające Zamawiającego do pobierania i aktualizacji oprogramowania.

- Standardowe wyposażenie (kabel konsolowy, uchwyty do montażu w szafie Rack, śruby, dokumentacja, itp.) dostarczone będą przez Wykonawcę wraz z urządzeniami.

IV. UWAGI

Użyte przez Zamawiającego, w opisie przedmiotu zamówienia, dla oznaczenia materiałów, urządzeń, oprogramowań, licencji, systemów technicznych i innych elementów opisu: znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę o których mowa w art. 29 ust. 3 uPzp, oraz normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp zwane dalej łącznie „sformułowaniami ograniczającymi’’ stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny, technologiczny lub estetyczny i we wszystkich przypadkach ich użycia dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowań, licencji, systemów technicznych i innych elementów równoważnych, zwanych dalej „rozwiązaniami równoważnymi”. Określone materiały, urządzenia, oprogramowania, licencje, systemy techniczne i inne elementy opisu przy pomocy „sformułowań ograniczających" mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi o nie gorszych właściwościach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych, technologicznych lub estetycznych przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy i kompatybilności. Użycie „sformułowań ograniczających” nie ma na celu preferowania danego producenta lub jego produktu lecz służy jedynie wskazaniu na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy nie gorsze od wyspecyfikowanych. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych 
w dokumentacji wykonawczej. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych materiałów, urządzeń, oprogramowań, licencji i systemów technicznych. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych właściwościach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych, technologicznych lub estetycznych niż wskazane w SIWZ.