Zał. nr 1.2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DLA

POJAZDU W POLICYJNEJ WERSJI FURGON „ETDiE”

- PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrób poprzez określenie wymagań, jakie musi spełniać:

- w zakresie wymagań technicznych i bezpieczeństwa użytkowania,

- w odniesieniu do wymaganej dokumentacji technicznej, badań i metodologii badań, oznakowania oraz oznaczenia wyrobu.

II. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna stanowi opis przedmiotu zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.

III. DOKUMENTY ODNIESIENIA

  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594).

IV.	CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu w policyjnej wersji furgon „ETDiE”. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu - „Pojazd”.

V.	WYMAGANIA STANDARDOWE

      - WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1	Przeznaczenie pojazdu

Pojazd przeznaczony jest do wykonywania przez policjantów służby Ruchu Drogowego zadań w zakresie kontroli stanu technicznego poruszających się po drogach pojazdów. W jego wnętrzu zakładane jest wykonywanie podstawowych czynności służbowych takich jak kontrola osób i pojazdów oraz sporządzanie dokumentacji służbowej.

1.2	Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

    - Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

- w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

- przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

- przy prędkości wiatru do 20 m/s,

- przy wilgotności względnej powietrza do 98% (przy temperaturze +25oC),

- intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

    - Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

    - Przechowywania na wolnym powietrzu,

    - Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

  - Wymagania formalne

1.3.1	Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

1.3.2  	Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części 
i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U UE.L.2007.263.1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

1.3.3	Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności.  Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

1.3.4  Pojazd w zakresie uprzywilejowania i oznakowania musi spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

1.3.5	Pojazd musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie zmian jego dopuszczalnej ładowności, dopuszczalnej masy całkowitej lub liczby miejsc, oraz o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

1.3.6	Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujące światło koloru niebieskiego i czerwonego muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

1.3.7	Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

1.3.8	W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

1.3.9	Przed przystąpieniem do zabudowy pojazdu oraz w trakcie jej trwania Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczących zabudowy pojazdu.

1.3.10	Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego  
w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

### 1.4	Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.4.1	Wymagania techniczne dla nadwozia

- Pojazd kategorii N1 z liczbą miejsc siedzących dla 3 osób.

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w zakresie 3200 kg do 3500 kg.

- Ładowność nie mniejsza niż 1000 kg (według deklaracji producenta pojazdu lub generalnego przedstawiciela w Polsce).

- Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5 200 mm i nie większa niż  
5 500 mm (według danych z  pkt. 5 świadectwa zgodności WE).

- Długość przestrzeni ładunkowej do przegrody mierzona po podłodze nie mniejsza niż 2 800 mm – (według deklaracji producenta pojazdu lub generalnego przedstawiciela w Polsce).

- Wysokość w zakresie 2200 mm do 2500 mm (według danych z pkt. 7 świadectwa zgodności WE).

- Liczba miejsc siedzących w pierwszym rzędzie siedzeń (w tym kierowcy): 3.

- Pojazd wyposażony w drzwi zewnętrzne:

- przednie boczne, skrzydłowe, przeszklone po obu stronach pojazdu,

- boczne przesuwne znajdujące się po prawej stronie nadwozia z blokadą w pozycji otwartej,

- tyłu nadwozia nieprzeszklone, dwuskrzydłowe, symetryczne, otwierane na boki pod kątem minimum 170o, wyposażone w ograniczniki otwarcia drzwi z blokadą położenia skrzydeł co najmniej przy kącie 90o.

1.4.2	Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

- Silnik spalinowy min. 4-cylindrowy (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (według danych 
z pkt 22 świadectwa zgodności WE), czterosuwowy spełniający normę emisji spalin Euro 6 lub Euro VI na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu.

- Pojemność skokowa silnika nie mniejsza niż 1 950 cm3 (według danych 
z pkt 25 świadectwa zgodności WE).

- Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 120 kW (według danych 
z pkt. 27 świadectwa zgodności WE).

    - Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony, w co najmniej:

- układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,

- asystent siły hamowania,

- rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu.

1.4.4	Wymagania techniczne dla układu kierowniczego

- Wspomaganie układu kierowniczego.

- Regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w jednej płaszczyźnie.

- Kierownica po lewej stronie.

1.4.5	Wymagania techniczne dla układu napędowego

- System stabilizacji toru jazdy.

- Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.

1.4.6	Wymagania techniczne dla kół jezdnych

- Koła jezdne na poszczególnych osiach pojedyncze z ogumieniem bezdętkowym.

- Komplet 5 kół (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) z ogumieniem wielosezonowym z homologacją zimową, na obręczach ze stopów lekkich z fabrycznej oferty producenta pojazdów.

- Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 1.4.6.2 musi być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego.

- Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni.

- Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

    - Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

      - Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).

      - Akumulator(y) o największej dostępnej pojemności i największym prądzie rozruchowym z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

      - Alternator(y) o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

1.4.8	Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu bazowego.

- Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla fotela kierowcy i siedzeń pasażera.

- Poduszki gazowe, przednie dla kierowcy i pasażera.

- Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich bocznych.

- Lusterka zewnętrzne ustawiane elektrycznie i podgrzewane.

- Światła przeciwmgłowe przednie posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi.

- Regulacja fotela kierowcy w płaszczyźnie przód – tył i góra – dół.

- Klimatyzacja z regulacją temperatury i intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym.

- Kamera cofania wyświetlająca na fabrycznym monitorze pokładowym obszar za pojazdem.

- Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony w zestaw głośnomówiący Bluetooth i co najmniej w 2 głośniki.

- Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy.

- Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu.

- Gniazdo zapalniczki (kabina kierowcy).

- Poziom paliwa powyżej rezerwy.

### Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu.

- Pojazd musi posiadać barwę nadwozia „srebrny metalizowany”, 
o parametrach określonych pkt. 1.5.9.1.

- Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być wykonane w kolorze ciemnym, łatwe w utrzymaniu w czystości.

### 1.5	Wymagania techniczne dla zabudowy

1.5.1	Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

- Wnętrze pojazdu musi składać się z trzech przedziałów:

- przedział  I   – kabina kierowcy,

- przedział  II  – przedział biurowy,

- przedział  III – przedział magazynowy.

- Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu łącznie 
5 (pięciu) osób:

        - przedział I – 3 (trzech) funkcjonariuszy w tym kierującego pojazdem,

        - przedział II – 2 (dwóch) funkcjonariuszy,

        - przedział III – wyposażenia.

Do celów obliczeniowych należy przyjąć masę każdego funkcjonariusza (w tym kierowcy) 95 kg.

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (badanie techniczne pojazdu ze wskazaną jego masą własną po zabudowie wydane przez uprawnioną stację kontroli pojazdów) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu. Wykonawca dołączy do pojazdu badanie techniczne pojazdu ze wskazaną jego masą własną po zabudowie wydane przez uprawnioną stację kontroli pojazdów.

- Wejście/dostęp z zewnątrz pojazdu do poszczególnych przedziałów musi być możliwe:

- przedział I –	drzwiami przednimi bocznymi, skrzydłowymi, przeszklonymi po obu stronach pojazdu,

- przedział II – drzwiami bocznymi przesuwnymi przeszklonymi (szyba otwierana uchylnie lub przesuwnie) znajdującymi się po prawej stronie nadwozia z blokadą w pozycji otwartej,

- przedział III – drzwiami tyłu nadwozia nieprzeszklonymi, dwuskrzydłowymi, symetrycznymi, otwieranymi na boki pod kątem minimum 170o, wyposażonymi w ograniczniki otwarcia drzwi z blokadą położenia skrzydeł co najmniej przy kącie 90o.

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu po dokonaniu zabudowy nie może być większa niż 3 500  kg oraz nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, na bazie którego została wykonana zabudowa.

- Wyposażenie wnętrza przedziałów I, II i III w tym elementy i urządzenia zamontowane w pojeździe muszą spełniać wymagania Regulaminu nr 21 EKG ONZ w zakresie badań nieniszczących.

Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy w fazie odbioru pojazdu.

- Wytrzymałość poszczególnych elementów i urządzeń zabudowy wraz               z mocowaniami, zamontowanych w pojeździe musi zapewnić pewne przytrzymanie podczas zadziałania opóźnienia o wartości co najmniej 10g w pięciu prostopadłych kierunkach: do przodu (X+), do tyłu (X-), w lewo (Y+), w prawo (Y-), pionowo (Z+).

Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy w fazie odbioru pojazdu.

- Zewnętrzne elementy wystające pojazdu, z wyłączeniem zewnętrznych lusterek wstecznych i zaczepów do holowania, muszą spełniać wymagania Regulaminu nr 26 EKG ONZ.

Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy w fazie odbioru pojazdu.

    - Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału I

- Przedział I musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie ledowe 
(min. 2 punkty świetlne, o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) 
o ciepłej barwie światła max. 3 500 K. Miejsce umocowania źródeł światła musi zapewniać kierowcy i dysponentowi możliwość czytania, sporządzania dokumentacji itp. Włączenie i wyłączenie oświetlenia przedziału I musi się odbywać za pośrednictwem przełącznika sterującego zainstalowanego w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego pojazdem.

- Przedział musi być wyposażony w wyłącznik główny zasilania odbiorników dodatkowych zabudowy, zainstalowany w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego pojazdem.

    - Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału II

      - Przedział musi być zaprojektowany i skonstruowany w sposób gwarantujący bezpieczny przewóz oraz możliwość prawidłowej realizacji zadań służbowych przez funkcjonariuszy. Zabudowa wnętrza nie może ograniczać wewnętrznej komunikacji w przedziale.

      - Przedział musi być oddzielony od przedziału I przegrodą o wysokości od 800 do 1000 mm mierzonej od podłogi przedziału.

      - Podłoga przedziału musi być pokryta ciemno szarą lub czarną powłoką zapewniającą odpowiednią przyczepność, trwałą i łatwą do utrzymania w czystości, połączoną szczelnie z zabudową ścian i innymi elementami zabudowy.

      - Sufit, ściany boczne, drzwi przesuwne muszą posiadać izolację akustyczną 
i termiczną. Elementy te muszą być pokryte ciemnymi, grafitowymi lub czarnymi, jednolitymi, bez wzorów, materiałami wykończeniowymi odpornymi na zużycie mechaniczne i łatwymi do utrzymania w czystości.

      - Przedział musi być wyposażony w 2 (dwa) jednakowe pokryte ciemnymi, grafitowymi lub czarnymi, jednolitymi, bez wzorów, materiałami wykończeniowymi odpornymi na zużycie mechaniczne i łatwymi do utrzymania w czystości, tapicerowanymi miejscami siedzącymi dla funkcjonariuszy zamontowanymi zgodnie z kierunkiem jazdy przy ścianie grodziowej z przedziałem III. Na oparciach wykonany haft stanowiący oznaczenie służby ruchu drogowego (wyróżnik litera „R”). Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne musi spełniać wymagania stawiane dla pojazdów kategorii M1 oraz być wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.

      - Przedział musi być wyposażony w 2 (dwa) pokryte ciemnymi, grafitowymi lub czarnymi, jednolitymi, bez wzorów, materiałami wykończeniowymi odpornymi na zużycie mechaniczne i łatwymi do utrzymania w czystości tapicerowanymi siedziskami zamontowanymi tyłem do kierunku jazdy przy ścianie grodziowej z przedziałem II.

      - Przedział II musi być wyposażony w dwa stoliki robocze w ciemnym, grafitowym lub czarnym kolorze dla funkcjonariuszy o długości min 600 mm oraz szerokości min 450 mm pod komputer typu laptop, przylegające do ścian bocznych w przedziale biurowym.

      - W ścianie oddzielającej przedział II i III przeznaczone miejsce do  zainstalowania urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka + kopiarka), o której mowa w pkt. 1.5.6.11 z możliwością przechowywania materiałów eksploatacyjnych.

      - Kaseta metalowa zamykana na klucz formatu A5, przymocowana na stałe do elementów zabudowy pojazdu (miejsce montażu zostanie ustalone przed przystąpieniem do zabudowy pojazdu).

      - Pomiędzy fotelami funkcjonariuszy szafka do wysokości podłokietników. Musi być przystosowana do przechowywania dokumentów formatu A4 wyposażona w min. 2 półki i 2 szuflady.

      - Wszystkie zamontowane w pojeździe meble muszą być wykonane ze  sklejki obustronnie laminowanej w ciemnym kolorze, dopuszczonej do stosowania w zabudowie pojazdów.

      - Przedział II musi być wyposażony w dodatkowy niezależny od silnika wspólny układ ogrzewania wnętrza o mocy, co najmniej 2 kW zasilany ze zbiornika paliwa pojazdu. Układ ogrzewania musi umożliwiać regulację temperatury i intensywności nawiewu. Układ ogrzewania nie może być montowany na zewnątrz pojazdu. Wydech układu ogrzewania musi być umieszczony pod pojazdem z lewej strony, a jego konstrukcja musi gwarantować nie przedostawanie się spalin do wnętrza pojazdu. Elementy wyposażenia elektrycznego pojazdu muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania. Musi istnieć możliwość użytkowania układu ogrzewania zarówno podczas postoju pojazdu jak również podczas jazdy.

      - Na lewej stronie przedziału II musi znajdować się otwór okienny (obejmujący swym zasięgiem również przedział III) wypełniony szybą o wymiarach nie mniejszych niż stosowane w fabrycznej ofercie producenta. Na prawej stronie przedziału II (za drzwiami suwanymi) musi znajdować się otwór okienny (obejmujący swym zasięgiem również przedział III) wypełniony szybą o wymiarach nie mniejszych niż stosowane w fabrycznej ofercie producenta. Wszystkie szyby przedziału muszą być trwale przyciemnione do wartości współczynnika przepuszczalności w zakresie 15 – 30 %.

      - System sterujący i nadzorujący instalacją elektryczną zabudowy pojazdu wyposażony w:

− wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu min. 7 cali umieszczony w przedziale biurowym, w miejscu łatwo dostępnym,

− funkcję włączania/wyłączania oraz regulacji natężenia oświetlenia wewnętrznego – rozproszonego w przedziale biurowym,

− funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego - punktowego w przedziale biurowym,

− funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego - rozproszonego w przedziale magazynowym wraz z sygnalizacją działania,

− funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania,

− funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny,

− funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu,

− funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwnych do przedziału biurowego oraz drzwi tylnych do przedziału magazynowego,

− funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatora bazowego oraz akumulatorów dodatkowych wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego,

− zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie,

− funkcję sterowania ogrzewaniem przedziału biurowego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. C (Celsjusza), w zakresie od 15 do 26 st. C,

− funkcję monitorowania prawidłowości działania odbiorników elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu oraz informowania o fakcie wystąpienia usterki w działaniu danego odbiornika.

      - Oświetlenie przedziału biurowego osiem lamp typu LED o świetle rozproszonym umieszczone w górnej części przedziału biurowego; dwie lampy załączane automatycznie po otwarciu drzwi przesuwnych pojazdu z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lampy po 5 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przesuwnych do przedziału biurowego.

Parametry lamp :

- barwa naturalna w przedziale 3800 – 4200 K,

- strumień świetlny min. 850 lm

- współczynnik oddawania barw CRI min. 80

– dwa reflektory punktowe typu LED nad miejscami pracy (tj. po jednym punkcie świetlnym nad każdym stolikiem pod laptopa) o strumieniu świetlnym min 250 lm.

    - Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału III

- Przedział III musi być oddzielony od przedziału II ścianą działową.

- Przedział musi być zaprojektowany i skonstruowany w sposób umożliwiający umieszczenie w nim, łatwy dostęp i obsługę oraz bezpieczny przewóz urządzeń i wyposażenia opisanego w specyfikacji technicznej.

- Zabudowa przedziału musi być wykonana ze sklejki obustronnie laminowanej w ciemnym kolorze, dopuszczonej do stosowania w zabudowie pojazdów, zabudowa musi jednocześnie posiadać izolację akustyczną i termiczną. Sposób wykonania zabudowy przedziału musi umożliwiać dokonywanie zmian aranżacji poszczególnych jej elementów bez konieczności demontażu całej konstrukcji.

- Przedział musi być wyposażony w system mocujący (uchwyty, taśmy) przeznaczony do mocowania wyposażenia, wymienionego w pkt. 1.5.6.1, 1.5.6.2, 1.5.6.3, 1.5.6.5, 1.5.6.8, 1.5.6.9, 1.5.6.12, 1.5.6.13, 1.5.6.14, 1.5.6.15, 1.5.6.16, 1.5.6.17, 1.5.6.18, 1.5.6.19, 1.5.6.20, 1.5.6.21 w taki sposób aby nie następowało jego przemieszczanie podczas jazdy, gwałtownego ruszania i hamowania a jednocześnie wyposażenie pozwalało się szybko wyjąć i włożyć.

- Oświetlenie przedziału magazynowego: dwie lampy typu LED o świetle rozproszonym umieszczone w górnej części przedziału biurowego załączane bezpośrednio po otwarciu drzwi z możliwością wyłączenia „na żądanie”, z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lamp po 5 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi tylnych do przedziału.

    - Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej.

- Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować z wyposażeniem pojazdu bazowego i zapewnić wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

- Pojazd w przedziale I w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy 
i dysponenta musi być zamontowane, co najmniej dwa gniazda zapalniczki z zaślepką o prądzie obciążenia min. 10 A (do zasilania lampy o której mowa w pkt 1.5.8.5), oraz dwa gniazda USB każde o prądzie obciążenia min. 2 A. Gniazdo USB musi być zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu.

- W przedziale II muszą być zamontowane 2 (dwa) dodatkowe gniazda zapalniczki z zaślepkami, o prądzie obciążenia min. 10 A, dwa gniazda USB o prądzie obciążenia min. 2 A.

- Pojazd musi być wyposażony w następujące instalacje oraz urządzenia elektryczne:

        - zespół dwóch dodatkowych bezobsługowych akumulatorów żelowych lub AGM (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) o łącznej pojemności min. 200 Ah

        - przetwornicę napięcia z 12 V DC na 230 V AC zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiającą uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V wraz z instalacją przyłączeniową umożliwiającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (komputer, urządzenie wielofunkcyjne, ładowanie urządzeń stanowiących wyposażenie pojazdu).

        - zewnętrzne przyłącze 230 V AC wraz z przedłużaczem bębnowym o długości min 20 m

        - instalację 12V DC wraz z gniazdami zasilającymi

        - instalację 230V AC wraz z gniazdami zasilającymi

        - oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne

- Dodatkowy zespół akumulatorów (opisany w pkt. 1.5.5.4 a) musi zasilać przy wyłączonym silniku pojazdu bazowego, wszystkie elementy zabudowy. Przy włączonym silniku pojazdu bazowego urządzenia łączności radiowej i urządzenia sygnalizacji uprzywilejowania muszą być zasilane z akumulatora fabrycznego (rozruchowego).

- Ładowanie akumulatora dodatkowego musi się odbywać z wykorzystaniem zewnętrznego przyłącza opisanego w pkt. 1.5.5.4 c) oraz z alternatora pojazdu podczas pracy silnika.

- Zewnętrzne przyłącze 230 V AC musi spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min IP 67 oraz być wbudowane w prawy lub lewy bok nadwozia pojazdu. Przyłącze wraz z przedłużaczem opisanym w pkt. 1.5.5.8 musi posiadać styk uziemiający. Ładowanie musi odbywać się za pomocą bezobsługowego, automatycznego układu ładowania dodatkowych akumulatorów. System będzie posiadał zabezpieczenie umożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V wraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.

- 6 szt. gniazd 230V w przedziale biurowym do zasilania urządzeń biurowych oraz 2 szt. w przedziale magazynowym.

- 2 szt. gniazda 12V w przedziale biurowym oraz 1 szt. w przedziale magazynowym.

- Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie zewnętrzne o świetle rozproszonym barwy białej składające się z 6 lamp LED, co najmniej 1100 lm każda, z obudową koloru czarnego. Lampy muszą być umieszczone po dwie z prawej i lewej strony oraz z tyłu nadwozia. Lampy muszą zapewnić równomierne oświetlenie przestrzeni wokół pojazdu.

- Przedział II musi posiadać okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie urządzenia wielofunkcyjnego i 2 laptopów oraz współpracę komputerów z urządzeniem wielofunkcyjnym.

- Wszystkie zastosowane gniazda muszą być koloru ciemnego, grafitowego lub czarnego a w przypadku montażu jedno obok drugiego, musi posiadać wspólną obudowę.

1.5.6    Wymagania techniczne dla dodatkowego wyposażenia pojazdu.

W skład wyposażenia pojazdu musi wchodzić:

- Zestaw pierwszej pomocy (apteczka R0 wraz ze spisem wyposażenia), 
w którego skład wchodzą, co najmniej:

| Lp. | Nazwa/rodzaj sprzętu | Jednostka miary | Liczba | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duży | szt. | 2 |  |
| 2 | Opatrunek taktyczny z elementem dociskowym | szt. | 2 |  |
| 3 | Opatrunek hemostatyczny na gazie | szt. | 2 |  |
| 4 | Opatrunek wentylowy z zastawką | szt. | 2 |  |
| 5 | Rękawiczki nitrylowe | para | 20 |  |
| 6 | Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK | szt. | 2 |  |
| 7 | Rurki ustno - gardłowe w różnych rozmiarach | kpl. | 1 | 8 szt. |
| 8 | Rurka nosowa - gardłowa (rozmiar:6 i 7) | szt. | 2 |  |
| 9 | Staza taktyczna typu CAT (co najmniej siódmej generacji) | szt. | 1 |  |
| 10 | Chusta trójkątna bawełniana | szt. | 2 |  |
| 11 | Kompresy z gazy jałowe 9 cm x 9 cm | opakowanie | 5 | 15 szt. |
| 12 | Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2 | szt. | 4 |  |
| 13 | Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 | szt. | 4 |  |
| 14 | Bandaż uciskowy niejałowy z zapinką 10 cm x 5 m | szt. | 4 |  |
| 15 | Bandaż podtrzymujący niejałowy 10 cm x 4 m | szt. | 4 |  |
| 16 | Plaster tkaninowy z opatrunkiem do cięcia 8 cm x 1 m | opakowanie | 2 |  |
| 17 | Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5 cm x 5 m | opakowanie | 2 |  |
| 18 | Elastyczna siatka opatrunkowa 3 cm x 1m | szt. | 1 |  |
| 19 | Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1m | szt. | 1 |  |
| 20 | Opatrunek hydrożelowy 10 cm x 10 cm | szt. | 2 |  |
| 21 | Opatrunek hydrożelowy 20 cm x 20 cm | szt. | 2 |  |
| 22 | Płyn do dezynfekcji ran, błony śluzowej i skóry 250 ml | szt. | 1 |  |
| 23 | Płyn do dezynfekcji rąk 250 ml | szt. | 1 |  |
| 24 | Szyna usztywniająca typu SPLINT 91 cm x 11 cm | szt. | 2 |  |
| 25 | Kołnierz ratowniczy dla dorosłych z możliwością regulacji wysokości | szt. | 1 |  |
| 26 | Kołnierz ratowniczy dla dzieci z możliwością regulacji wysokości | szt. | 1 |  |
| 27 | Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm | szt. | 2 |  |
| - 28 | - Nożyczki ratownicze | szt. | 1 |  |
| 29 | Młotek awaryjny do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów | szt. | 1 |  |

Torba transportowa do apteczki:

- wykonana z CORDURY,

- w kolorze granatowym,

- posiadająca certyfikowane elementy odblaskowe oraz napis POLICJA na odblaskowym pasie,

- z oznaczeniem w postaci białego krzyża na zielonym tle,

- posiadająca zamki YKK oraz nylonowe klamry,

- z możliwością przenoszenia w ręku i na ramieniu.

- Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 
2 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.

- Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.

- 4 zintegrowane urządzenia służące do rozbijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i poszczególnych pasażerów: 2 (dwa) szt. w przedziale I i  2(dwa) szt. w przedziale II.

- Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a)	podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu,

b)	klucz do kół,

c)	wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe,

d)	klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora.

- Stalowa, osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika 
i skrzyni biegów przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić dobre chłodzenie komory silnika.

- Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

- Pachołki drogowe biało – czerwone 4 szt.

- Parawan oględzinowy

        - parawan w formie czterech segmentów połączonych ze sobą

b) wymiary pojedynczego segmentu 1,60 m x 1,60 m,

c) stelaż z kompozytu,

d) kolor niebieski,

e) obrzeża każdego segmentu obszyte taśmą odblaskową,

f) oznaczenie służby w formie odblaskowego napisu „POLICJA”,

g) dodatkowe metalowe podstawy,

h) pokrowiec uszyty w formie walca, z zamkiem rozpinanym na całej długości z paskiem do transportu.

- Komputer osobisty (laptop) – 1 szt. o minimalnych parametrach:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | Bazowa częstotliwość co najmniej 1.6 GHz Pamięć cache co najmniej 6MB Liczba obsługiwanych wątków co najmniej 8 Liczba rdzeni co najmniej 4 Obsługiwana wielkość pamięci RAM co najmniej 32GB Współczynnik TDP maksymalnie 15W |
|  | Dysk twardy | Co najmniej 500 GB w technologii SSD |
|  | Pamięć | Co najmniej 8 GB, co najmniej 1szt. gniazd pamięci wolna (w celu ewentualnej rozbudowy) |
|  | Ilość banków pamięci | Co najmniej 2 gniazda |
|  | Rozszerzenia pamięci | Możliwość rozszerzenia co najmniej do 16GB |
|  | Przekątna ekranu LCD | Przekątna co najmniej 15,6” cali |
|  | Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna |
|  | Opis rozdzielczości wew. ekranu | Co najmniej 1920x1080 |
|  | Karta graficzna | Z obsługą technologii co najmniej Directx11, co najmniej shader model 5.0. |
|  | Karta dźwiękowa | Wbudowana karta dźwiękowa, głośniki wbudowane. |
|  | Napędy optyczne | DVDDL(+/-R+/-RW), oprogramowanie do nagrywania w jęz. Polskim, zamawiający dopuszcza napęd zewnętrzny typu slim |
|  | Urządz. wskazujące | Tabliczka dotykowa |
|  | Zasilanie bateryjne | Bateria co najmniej 4-cell lub 3-cell, długość pracy z wykorzystaniem baterii zadeklarowana przez producenta urządzenia musi wynosić co najmniej 10 godzin |
|  | Zewnętrzne porty wbudowane we-wy | Co najmniej 2 porty USB 3.0, 1 port DP lub HDMI, 1 port RJ-45 LAN, 1 czytnik kart, wbudowany mikrofon, 1 port VGA. |
|  | Technologie bezprzewodowe | Karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN co najmniej 802,11b/g/n, co najmniej bluetooth |
|  | Zasilanie | Zasilacz zewnętrzny 230V |
|  | Kamera | Kamera internetowa wbudowana co najmniej 0,3Mpix |
|  | System operacyjny | Zgodny z punktem A wymagań dotyczących oprogramowania. (informacje pod tabelką) |
|  | Klawiatura | Pełnowymiarowa, podświetlana klawiatura |
|  | Masa z akumulatorem bez torby | Nie więcej niż 3 kg |
|  | Wbudowany czytniki | Co najmniej 1x czytnik kart pamięci |
|  | Czytnik zewnętrzny | Zewnętrzny czytnik kart chipowych zgodny z CyptoTech Omnikey 3921 |
|  | Karta sieciowa | Wbudowana co najmniej Gigabit Ethernet |
|  | Mysz laserowa | Mysz laserowa bezprzewodowa, interfejs USB, rozdzielczość co najmniej 1000 dpi, wyposażona w jedną baterie AA, nanoodbiornik USB nie dłuższy niż 22 mm |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Torba dwukomorowa |

Wymagania dotyczące oprogramowania:

System operacyjny:

1.	Licencja musi umożliwiać zainstalowanie systemu operacyjnego współpracującego z aktualnie funkcjonującym w polskiej Policji systemem uwierzytelniania BTUU.

2.	Licencja musi umożliwiać zainstalowanie stabilnej wersji systemu operacyjnego danego producenta.

3.	Zamawiający ze względu na szczególne uwarunkowania wynikające z konfiguracji stanowisk komputerowych przeznaczonych do budowy PSTD nie dopuszcza zaoferowania systemów operacyjnych w wersji „Home”.

4.	Możliwość instalacji zarówno wersji 64 lub 32 bitowej

- Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner)

Wymagane parametry

Technologia druku: atramentowa kolorowa Wielofunkcyjność: drukowanie, drukowanie bezprzewodowe skanowanie, kopiowanie Format oryginału: A4 Format kopii: A4 Prędkość drukowania: co najmniej 15 str./min str/min monochromatycza 10 str./min str/min kolor Druk_dwustronny: Automatyczny druk dwustronny (A4, A5, B5, Letter – papier zwykły) Podajniki papieru: - podajnik o pojemności min. 100 arkuszy (80 g/m2), Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń) maksymalnie 15 s Rozdzielczość drukowania: co najmniej 4800 × 1200 dpi Czas wydruku pierwszej strony: Kopiowanie wielokrotne: do 99 kopii Urządzenie musi być wyposażone w panel wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim. Integracja z aplikacjami zewnętrznymi poprzez ekran dotykowy urządzenia. Obsługa papieru 64-105 g/m2 Podajnik dokumentów: automatyczny dwustronny, taca podająca na co najmniej 100 ark. 80 g/m2 Interfejsy: Bluetooth USBHi-Speed(PortB)Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n-ZabezpieczeniaWi-Fi:WPA-PSK,WPA2-PSK,WEP,hasło_administratora Pasmo częstotliwości bezprzewodowej sieci LAN: 2,4 GHz

- Zestaw znaków drogowych

        - odblaskowy znak A30 aluminiowy z napisem „WYPADEK‘’, o boku 400 mm, - 2 szt.,

        - odblaskowy znak B33 aluminiowy z napisem ,,30‘’ o średnicy 400 mm, - 2 szt.,

        - odblaskowy znak uniwersalny o symbolu C9 lub C10 aluminiowy o średnicy 400 mm, - 2 szt.,

        - odblaskowy znak B32e aluminiowy z napisem ,,KONTROLA DROGOWA” średnicy 400 mm, - 2 szt.,

- Świetlne dyski LED sygnalizacyjne o parametrach:

- zestaw 6 szt. o obudowie i świetle pomarańczowym,

- średnica dysku od 100 – 120 mm, grubość od 30 do 40 mm,

- klasa odporności min IP67,

- min. 8 trybów świecenia,

- każdy dysk posiada własne zasilanie akumulatorowe i włącznik,

- dysk musi posiadać magnes do zawieszenia,

- dysk jest niezatapialny,

- zestaw przechowywany w walizce służącej do transportu jak i ładowania dysków,

- możliwość ładowania napięciem 230 V i 12 V.

- Dymomierz

Urządzenie przenośne do badania stopnia zadymienia spalin (dymomierz). Urządzenie musi spełniać wymagania w zakresie zasad przeprowadzania Kontroli emisji spalin określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie Kontroli ruchu drogowego (Dz.U. nr 2141 ze zm.).

Wyposażenie:

- głowica z sondą do pomiaru zadymienia spalin do samochodów osobowych i ciężarowych w tym wyposażonych w system pionowego wylotu spalin o masie nie większej niż 7 kg,

- pirometr do bezdotykowego pomiaru temperatury,

- urządzenie musi być przystosowane do pracy w warunkach drogowych w temperaturze w minimalnym zakresie od + 5°C do + 40°C,

- urządzenie musi być wyposażone we własne źródło zasilania pozwalające na wykonanie co najmniej jednego pełnego badania,

- w zestawie musi znajdować się stacja dokująca pozwalająca na ładowanie urządzenia z instalacji elektrycznej pojazdu,

- konstrukcja urządzenia nie wymagająca kablowego połączenia między pomiarową głowica dymową a jednostką sterującą, możliwość dokonania pomiaru z wykorzystaniem łączności bezprzewodowej z odległości min. 25 metrów,

- urządzenie sterujące z oprogramowaniem i możliwością wykonania wydruków wyników pomiarów z wykorzystaniem urządzenia wielofunkcyjnego  z którym mowa w pkt 1.5.6.11,

- oprogramowanie urządzenia musi umożliwiać wprowadzenie dodatkowych limitów zadymienia spalin bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez użytkownika,

- urządzenie musi być dostarczone w kompletacji umożliwiającej kontrolę wszystkich pojazdów bez konieczności stosowania dodatkowych interfejsów do pomiaru prędkości obrotowej silnika,

- urządzeniu musi posiadać funkcje automatycznej kalibracji przed każdym pomiarem.

- Analizator spalin

Urządzenie przenośne do badania czystości spalin (analizator spalin) w pojazdach z silnikami zasilanymi benzyną, LPG i CNG. Urządzenie musi spełniać wymagania w zakresie zasad przeprowadzania Kontroli emisji spalin określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie Kontroli  ruchu drogowego (Dz.U. nr 2141 ze zm.). Urządzenie musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2016 poz. 815).

Wyposażenie:

- sonda do pomiaru spalin,

- sonda do pomiaru temperatury oleju,

- sonda pomiaru obrotów silnika,

- podświetlany wyświetlacz;

- urządzenie musi być przystosowane do pracy w warunkach drogowych w temperaturze w minimalnym zakresie od + 5°C do + 40°C,

- urządzenie z wyposażeniem (bez walizki transportowej) o masie nie większej niż 3 kg,

- urządzenie musi być wyposażone we własne źródło zasilania pozwalające na długotrwałą pracę,

- urządzenie musi posiadać w ukompletowaniu drukarkę przenośną, wyposażoną we własne źródło zasilania,

- urządzenie wraz z drukarką musi być wyposażone w ładowarkę zasilaną z instalacji elektrycznej pojazdu,

walizka lub torba transportowa

- Przyrząd do pomiaru przepuszczalności światła w szybach pojazdu (z własnym źródłem zasilania). Urządzenie musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. nr 40 poz. 275) i posiadać możliwość transmisji danych do komputera. Musi być poddany procedurze oceny zgodności i posiadać certyfikat CE. Minimalne parametry:

a) dokonywanie pomiarów na otwartej przestrzeni w porze dziennej i porze nocnej,

b) niezależne zasilanie z możliwością ładowania z instalacji elektrycznej pojazdu,

c) wartość mierzona – współczynnik przepuszczalności światła w procentach,

d) zakres pomiarowy od 0,0 % do 100%,

e) grubość mierzonej szyby co najmniej w zakresie od 0 mm do 10 mm,

f) masa urządzenia nie większa niż 1 kg,

g) walizka transportowa,

h) automatyczna kalibracja

- Wózek do mierzenia odległości

        - zakres pomiaru 0 – 9999 m,

        - dokładność pomiaru ± 1 % przebytej drogi,

        - rozdzielczość 0,01 m,

        - zliczanie postępowe,

        - zliczanie rewersyjne,

        - koło pomiarowe z oponą z gumy olejoodpornej i antypoślizgowej,

        - nóżka do parkowania,

        - futerał do transportu,

        - hamulec.

1.5.6.18 Lusterko z wysięgnikiem do badania podwozia pojazdu musi być wyposażone:

a)   w podświetlenie LED-owe,

b)  w akumulator do zasilania podświetlenia LED, umożliwiający min.3 godziny pracy bez ładowania. Ładowanie akumulatora misi być możliwe z instalacji elektrycznej pojazdu za pomocą gniazda o obciążeniu 12 V (typu „zapalniczka) oraz z gniazda o obciążeniu 230 V.

c)   lusterko wypukłe o wymiarach min. 300 mm x 300 mm,

d)  wózek na kółkach z uchwytem prowadzącym (teleskopowym) o długości min. 1200 mm.

1.5.6.19 Przymiar teleskopowy do mierzenia gabarytów pojazdów. Urządzenie musi spełniać wymogi określone w Dyrektywie 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31.03.2004r. w sprawie przyrządów pomiarowych i posiadać deklarację zgodności lub świadectwo legalizacji.

Wyposażenie:

a)   zakres pomiarowy co najmniej od 1,50 m do 5,00 m, z podziałem milimetrowym,

b) zbudowany z elementów teleskopowych, wykonanych z profili aluminiowych wyposażonych w śruby zaciskowe blokujące je w dowolnym położeniu,

c)   wbudowana poziomica podłużna dla odczytów poziomych,

d)   wbudowana libella

1.5.6.20 Zestaw do analizy czasu pracy kierowców Tachospeed, na który składają się:

a)   urządzenie do czytania wykresówek tachografu analogowego,

b)   urządzenie do pozyskiwania danych z tachografu cyfrowego,

c)   urządzenie do pozyskiwania danych z kart kierowców.

d)  oprogramowanie do analizy czasu procy kierowców. Oprogramowanie musi być dostarczone wraz z licencją nieograniczoną czasowo i bezpłatnymi aktualizacjami na okres co najmniej 24 m-cy z możliwością bezpłatnego przenoszenia pomiędzy stanowiskami.

1.5.6.21 Lampa warsztatowa LED musi posiadać co najmniej następujące parametry:

a) zasilanie akumulatorowe,

b) strumień świetlny min. 250 lm,

c) czas pracy przy pełnej mocy min. 2,5 godziny,

d) stopień ochrony min. IPX6,

e) ładowanie za pomocą dostarczonego kabla USB,

f) możliwość mocowania z wykorzystaniem haka i magnesu.

1.5.6.22 Lornetka – 2 szt. o parametrach:

- średnica obiektywu – min. 50 mm,

- powiększenie 10 x,

- pole widzenia w zakresie od 6 do 7o / 114 m / 1000 m,

- regulacja ostrości centralna + w jednym okularze,

- maksymalna masa 1000 g,

- soczewki asferyczne pokryte powłokami antyodblaskowymi,

- obrotowe gumowe muszle oczne,

- gumowane elementy korpusu.

1.5.6.23 Latarka LED akumulatorowa - 2 szt. - wykonana z trwałego materiału, odporna na warunki atmosferyczne (stopień ochrony min. IP 68), czas pracy min. 2 godziny w maksymalnym trybie świecenia, min. 3 tryby świecenia w tym błyskowy, min. 700 lumenów, możliwość ładowania z instalacji elektrycznej samochodu poprzez dedykowany uchwyt. Latarka wyposażona w nakładkę sygnalizacyjną koloru czerwonego służącą do kierowania ruchem.

1.5.7      Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej

- Pojazd musi być przystosowany do montażu dwóch radiotelefonów przewoźnych w wersji rozdzielnej.

- Radiotelefony muszą być dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę (specyfikacja radiotelefonu znajduje się w załączniku 2 Ł).

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji 1 manipulatora jednego radiotelefonu z pkt 1.5.7.1 w przedziale I, natomiast jednostki NO pod siedzeniem dysponenta lub w innym miejscu uwzględniając przestrzenne możliwości pojazdu. Wykonawca wskaże potencjalne miejsca montażu mikrofonogłośnika radiotelefonu w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dysponenta.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji drugiego manipulatora drugiego radiotelefonu z pkt 1.5.7.1 w przedziale II, natomiast jednostki NO pod siedzeniem dysponenta lub w innym miejscu uwzględniając przestrzenne możliwości pojazdu. Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu manipulatora radiotelefonu nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu. Wykonawca wskaże potencjalne miejsca montażu manipulatora i mikrofonogłośnika radiotelefonu w miejscu łatwo dostępnym dla funkcjonariuszy zajmujących fotele opisane w pkt. 1.5.3.6.

- Wykonawca musi wyposażyć pojazd w listwę bezpieczników (min. 4 punktów wyjściowych) z łączówkami połączeniowymi dla przewodów zasilających o przekroju min. 2,0 mm², przeznaczonych dla urządzeń łączności radiowej w okolicach konsoli środkowej, pod deską rozdzielczą, 
w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia zasilania łączności radiowej. Wykonawca zamontuje i podłączy do dwóch z bezpieczników na listwie kable zasilające od dostarczanych radiotelefonów.

- Wykonawca musi poprowadzić przewód zasilający o takich samych parametrach, kolorach i zabezpieczeniach, co w pkt 1.5.7.5 do przestrzeni bagażowej lub pod siedzenie albo w inne miejsce uwzględniając przestrzenne możliwości pojazdu, zakończony min. czteropunktową listwą bezpiecznikową z łączówkami połączeniowymi dla przewodów zasilających o przekroju min. 2,0 mm2 przeznaczonych dla rozłącznych urządzeń łączności radiowej. Listwa bezpiecznikowa musi być odpowiednio trwale oznakowana i opisana.

- Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do ww. listew przewód zasilający (minus czarny, plus czerwony) z 15 A zabezpieczeniem na plusie umieszczonym jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm od akumulatora).

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 100 W mocy dla ww. urządzeń łączności.

- Wykonawca zamontuje na dachu pojazdu dwie uniwersalne podstawy antenowe, których konstrukcja musi umożliwiać przykręcenie do niej promiennika anteny na pasmo VHF, 164÷174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W, impedancji 50 Ω lub promiennika anteny na pasmo UHF, 380÷430 MHz dla systemu „TETRA” z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥20 W, impedancji 50 Ω. Montaż wymienionych promienników nie może wiązać się z zastosowaniem różnego typu przejściówek lub innych elementów pośredniczących. Wykonawca zamontuje w pojeździe promienniki na pasmo VHF, 164÷174 MHz oraz dodatkowo doposaży każdy pojazd w dwa promienniki na pasmo UHF, 380÷430 MHz.

- Konstrukcja ww. anteny musi umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni. Parametry współczynnika SWR (WFS) dla anten musi wynosić ≤ 2 w całym zakresie częstotliwości.

- Anteny muszą być zainstalowane na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu lub (po uzgodnieniu z Zamawiającym) symetrycznie do niej.

- Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anteny. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach pracy 88MHz÷108 MHz, 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz, w pasmach częstotliwości pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy Bluetooth i GPS.

- Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej, a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.

- Miejsca prowadzenia instalacji dla łączności radiowej mają być łatwo dostępne, bez konieczności demontażu wyposażenia pojazdu.

- Wykonawca do pojazdu dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej. Ponadto instrukcję instalacji zgodną z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci nośnika CD oraz wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma być wykonana w języku polskim.

1.5.8	Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu.

- Pojazd musi być wyposażony w system uprzywilejowania w ruchu drogowym, w którego skład wchodzić muszą urządzenia określone w pkt. od 1.5.8.2 do 1.5.8.11.

- W przedniej i tylnej części pojazdu, nad szybą, pod linią załamania dachu (w przypadku tyłu pojazdu na drzwiach tylnych),  symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu muszą być umieszczone po dwie lampy niebieski ostrzegawcze LED, o barwie światła niebieskiej.

- Po obu stronach pojazdu, pod linią załamania dachu muszą być umieszczone po dwie niebieskie lampy ostrzegawcze LED o barwie światła niebieskiej, jedną lampę należy umieścić w skrajnej części tyłu nadwozia a druga na wysokości przednich drzwi bocznych przedziału I.

- W otworze drzwiowym przedziału III należy zamontować dodatkowe dwie lampy LED ostrzegawcze koloru niebieskiego. Lampy muszą być widoczne z tyłu pojazdu po otwarciu drzwi przedziału III. W przypadku działania świateł uprzywilejowania muszą się one samoczynnie załączać po otwarciu poszczególnych drzwi tyłu nadwozia.

- Pojazd musi posiadać lampę LED o barwie światła czerwonej z mocowaniem magnetycznym. Lampa musi posiadać przewód spiralny o długości w zakresie od 5 do 5,5 m w stanie rozciągniętym służące do ich zasilania z gniazd o których mowa w pkt. 1.5.5.2.

- W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej. Każda z lamp musi posiadać łącznie, co najmniej cztery diody LED o wysokiej światłości. Lampy muszą świecić naprzemiennie.

- Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą:

  - posiadać homologację,

  - być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu,

  - posiadać klosze wykonane z poliwęglanu,

  - być zamontowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu.

- Po zamontowaniu w pojeździe urządzenie emitujące ostrzegawcze sygnały uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi:

- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 105 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ. Wymóg musi być potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy w fazie odbioru pojazdu,

- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128. Wymóg musi być potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy w fazie odbioru pojazdu,

- spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 56 wg normy PN-EN 60529:2003. Wymóg musi być potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy w fazie odbioru pojazdu,

- Urządzenie, o którym mowa w pkt 1.5.8.9 musi ponadto posiadać funkcje:

  - wytwarzania, co najmniej 3 rodzajów dźwięków,

  - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail), z wykorzystaniem manipulatora oraz dodatkowo za pomocą klaksonu pojazdu,

  - sterowania lampami sygnalizacji świetlnej, o których mowa w pkt 1.5.8.2, 1.5.8.3, 1.5.8.4, 1.5.8.5 i 1.5.8.6.

  - rozgłaszania komunikatów i sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym,

  - sterowania oświetleniem pomocniczym.

- Urządzenie, o którym mowa w pkt 1.5.8.9 musi posiadać dodatkową funkcję szybkiego włączania sygnalizacji uprzywilejowania. Funkcja musi być realizowana za pomocą przełącznika (o min. wymiarach przycisku 30x30 mm lub Ø 30 mm) zamontowanego w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i być uruchamiana w  następujący sposób:

  - pierwsze wciśnięcie przełącznika musi włączać sygnalizację uprzywilejowania dźwiękową i świetlną w kolorze niebieskim,

  - drugie wciśnięcie przełącznika musi włączać jedynie sygnalizację uprzywilejowania świetlną w kolorze niebieskim,

  - trzecie wciśnięcie przełącznika musi całkowicie wyłączać sygnalizację uprzywilejowania.

Każda pozycja przełącznika musi być sygnalizowana innym kolorem świecenia się lampki kontrolnej umieszczonej w przełączniku lub w miejscu zapewniającym dobrą widoczność dla kierowcy i dysponenta.

- Głośnik urządzenia, musi być zamontowany w przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w przednim zderzaku. Sposób i miejsce montażu głośnika nie może ograniczać poziomu emitowanego dźwięku. Miejsce ingerencji w nadwozie pojazdu bazowego związane z montażem głośnika musi być od zewnętrznej strony osłonięte elementem maskującym (obudowa).

- We wnętrzu pojazdu w miejscu gwarantującym łatwą obsługę przez dysponenta i kierowcę musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie urządzeniem, 
o którym mowa w pkt. 1.5.8.7 i 1.5.8.8.

- Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

- włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

- musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

- włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

- włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła czerwonej musi pociągać za sobą włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej,

- włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

- działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

- przy zapalonych światłach dziennych włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie świateł mijania, a wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować powrót do funkcji świecenia świateł dziennych.

1.5.9	Wymagania techniczne dla kolorystyki i oznakowania pojazdu.

- Pojazd musi:

- posiadać barwę nadwozia „srebrny metalizowany”, o parametrach określonych w Tabeli 1. Wymóg musi być potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy przedstawionym w fazie odbioru pojazdu,

- być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Pojazd musi posiadać odblaskowy napis „POLICJA” barwy białej umieszczony z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu musi znajdować się na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tyłu na pasie wyróżniającym. Na obydwu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym musi być umieszczony wyróżnik „R” (oznaczenie pionu ruchu drogowego) oraz znak gwiazdy policyjnej.

- posiadać na wewnętrznej stronie drzwi przednich i tylnych dodatkowe elementy wykonane z foli odblaskowej w kolorze białym.

- Wykonawca przy tworzeniu oferty musi założyć, że:

- szerokość pasa wyróżniającego na każdym z boków pojazdu będzie wynosiła, co najmniej 300 mm,

- 	pas wyróżniający umieszczony z tyłu nadwozia będzie miał wymiary, które zapewnią maksymalne wykorzystanie powierzchni, co najmniej drzwi/klapy przestrzeni bagażowej poniżej dolnej krawędzi linii szyb,

- nieodblaskowa folia o barwie niebieskiej będzie maksymalnie wypełniała powierzchnię maski silnika pojazdu.

- dodatkowe elementy wykonane z foli odblaskowej w kolorze białym,
    o których mowa w lit c umieszczone na poszczególnych elementach
    nadwozia będą miały wymiary: dł. 500 mm, szer. 50 mm.

- Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą spełniać, co najmniej wymagania:

- punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji.  Wymóg musi być potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy przedstawionym w fazie odbioru pojazdu,

- punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16 oraz 4.17 Załącznika nr 8                             do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. 
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami). Wymóg musi być potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy przedstawionym w fazie odbioru pojazdu,

- parametry folii muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń powłoki lakierniczej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę.

- Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w Tabeli 2. Wymóg musi być potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy przedstawionym w fazie odbioru pojazdu.

Tabela 1

| Barwa materiału |  | Współrzędne punktów narożnych |  |  |  | Wartość współczynnika luminacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Srebrny metalik | X | 0,311 | 0,303 | 0,311 | 0,319 | 0,25 ÷ 0,43 |
|  | Y | 0,321 | 0,329 | 0,337 | 0,329 |  |

Tabela 2

| Barwa materiału |  | Współrzędne punktów narożnych |  |  |  | Minimalne wartości współczynnika luminacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Biała | X | 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 | 0,27 |
|  | Y | 0,355 | 0,305 | 0,325 | 0,375 |  |
| Niebieska | X | 0,078 | 0,150 | 0,210 | 0,137 | 0,01 |
|  | Y | 0,171 | 0,220 | 0,160 | 0,038 |  |

1.6	Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy

- W ramach konsultacji określonych w pkt. 1.3.9 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wstępnego planu zabudowy pojazdu uwzględniającego wymagania określone w specyfikacji technicznej i zawierającego wstępne schematy, rysunki oraz dane techniczne urządzeń przewidzianych do zabudowy.

- Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania 
i sterujące itp. musza być zamontowane w sposób, jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu bazowego. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych otworów w poszyciu zewnętrznym lub wewnętrznym pojazdu bazowego (np. w celu przeprowadzenia przewodów instalacji zasilającej lub sterującej), należy w taki sposób zaplanować i zaprojektować miejsca otworów, aby były one jak najmniej widoczne (skamuflowane).

- Podczas montażu poszczególnych elementów zabudowy pojazdu Wykonawca musi korzystać z fabrycznych lub dedykowanych elementów przewidzianych przez producenta danego urządzenia.

- Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania muszą zapewniać szczelność konstrukcji, wytrzymałość na zmienne warunki atmosferyczne oraz gwarantować odpowiednią jakość i estetykę wykonania.

- Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

- Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone 
z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji.

- Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej.

- W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów.

- Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.

- Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

- Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych.

- Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.

- Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

- Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.

- Wykonawca przy planowaniu zabudowy musi w pierwszej kolejności zakładać wykorzystanie wolnych przestrzeni w konstrukcji pojazdu bazowego takich jak: schowki, wnęki, itp. W przypadku braku możliwości zabudowy w wolnych przestrzeniach Wykonawca musi osłonić dodatkowe zamontowane elementy wyposażenia dedykowanymi metalowymi pokrywami gwarantującymi odpowiedni poziom wentylacji, możliwość serwisu oraz brak dostępu przez osoby nieuprawnione.

1.7	Wymagania konstrukcyjne.

- Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

- Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

- Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową 
i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń.

- Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

1.8        Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania

- Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz pojazdu:

        - tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały, co najmniej dane 
o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

        - tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie z kierowcą.

- Wszystkie urządzenia zamontowane, jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające, co najmniej następujące dane:

- symbol lub numer producenta,

- numer kolejny wyrobu,

- rok produkcji.

- Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące wyposażeniem pojazdu, muszą być oznaczone tabliczkami z opisem (słownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposób trwały.

1.9	Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

1.9.1	Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użycia.

1.9.2	Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.

1.9.3	Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego. Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach).

### 2. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

2.1 	Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

2.2 	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

3.1	Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu.

3.2 	Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

3.3 	Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach.

3.4	Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.

  - Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe. Elementy zabudowy oraz materiały zastosowane do zabudowy wnętrza pojazdu muszą spełniać wymagania w zakresie palności określone w Regulaminie 118 EKG ONZ.

  - Pojazd musi być wyposażony w apteczkę samochodową opisaną w pkt. 1.5.6.1.

3.7	Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego znajdującą się  w przedziale I lub II, o której mowa w  pkt 1.5.6.4.

3.8	Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania.

3.9	Wykonawca przeprowadzi na swój koszt, na terenie miasta Poznania, w ciągu 30 dni od odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia,    szkolenie dla przedstawicieli użytkowników końcowych z zakresu obsługi pojazdu wraz z zabudową, obsługi dodatkowego wyposażenia, jego instalacji, kalibracji oraz obsługi oprogramowania. Czas szkolenia musi wynieść min. 3 godziny zegarowe. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram i zakres szkolenia.

VI. GWARANCJA WYKONAWCY

      - Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa 
w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

      - Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

- …. (min. 36) miesięcy bez limitu kilometrów lub 36 miesięcy z limitem min. 100 000 km przebiegu - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę,

- …. (min. 36) miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą,

- …. (min. 36) miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia,

- …. (min. 36) miesięcy - gwarancja na całość zabudowy i wyposażenia
      pojazdu,

- …. (min. 60) miesięcy - gwarancja na oznakowanie pojazdu,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

      - W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dłuższe okresy gwarancji niż minimalne wymagane przez Zamawiającego na poszczególne elementy lub podzespoły pojazdu określone w pkt. 2 ppkt. 1 – 5, zostaną one uwzględnione w zawartej umowie, jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich skrócenia do okresów minimalnych wymaganych w postępowaniu przetargowym, indywidualnie dla każdego z dostarczonych pojazdów, 
a Wykonawca nie może wnosić roszczeń z tego tytułu.

      - Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, 
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, 
w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

      - Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

      - Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr ……………………, lub pocztą elektroniczną na adres:………………………

      - Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

      - Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

      - Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

      - Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji 
w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- instalacji antenowych i zasilania;

- urządzeń łączności radiowej;

- urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;

- innego sprzętu służbowego.

      - Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą bezpłatnie w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w każdym województwie. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

      - Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt. 4, 5 realizowane będą bezpłatnie w miejscu użytkowania pojazdu. W przypadku gdy przegląd lub naprawa jest niemożliwa do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przeglądów lub napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania przeglądu/naprawy oraz po wykonanym przeglądzie/naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

VII.	WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych:

  - Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego.

2.  Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

  - Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

  - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

  - Do pojazdu Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty (sporządzone w języku polskim):

- książkę gwarancyjną,

- wykaz wyposażenia,

- instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy 
i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:

- konstrukcją, obsługa i serwisem pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia,

- wymaganych terminów przeglądów okresowych, specyfikacji olejów 
i płynów eksploatacyjnych,

- bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu,

- kartę pojazdu,

- książkę przeglądów serwisowych,

- świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne  do zarejestrowania pojazdu,

- dokument potwierdzający przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego przed pierwszą rejestracją, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,

- dokument potwierdzający przeprowadzenie badania technicznego pojazdu ze wskazaną jego masą własną po zabudowie wydane przez uprawnioną stację kontroli pojazdów,

- dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

Załącznik 2 Ł

Radiotelefon przewoźny w ukompletowaniu rozłącznym

| Lp. | Cechy radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu kamuflowanym do montażu rozłącznego wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
| 1.1 | Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (tier II, Linked Capacity Plus) oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks. |
| 1.2 | Moduł BLUETOOTH wewnętrzny lub zewnętrzny |
| 1.3 | Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy |
| 1.4 | Czytelny wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 2 wiersze), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym |
| 1.5 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków |
| 1.6 | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału |
| 1.7 | Programowe ograniczanie czasu nadawania |
| 1.8 | Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego |
| 1.9 | Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych |
| 1.10 | Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania |
| 1.11 | Wbudowany odbiornik GPS |
| 1.12 | Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej) |
| 1.13 | Programowalny adres IP radiotelefonu |
| 1.14 | Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: - zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci - zdalny monitoring - zdalne zablokowanie radiotelefonu - zdalne odblokowanie radiotelefonu |
| 1.15 | Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym |
| 1.16 | Możliwość maskowania w trybie cyfrowym – ARC4 (40 bitów) |
| 1.17 | Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów |
| 1.18 | Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych |
| 1.19 | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski |
| 1.20 | Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.21 | Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym (potencjometrem) lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.22 | Złącze akcesoryjne – umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp. |
| 1.23 | Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania |
| 1.24 | Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnętrznej GPS |
| 1.25 | Głośnik wbudowany w panel sterujący |
| 1.26 | Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym |
| 1.27 | Menu radiotelefonu w języku polskim |
| 1.28 | Możliwość pracy w systemie przemiennikowym z włączoną funkcją „Ograniczonego dostępu do systemu z kluczem RAS” |
| 1.29 | Możliwość programowania drogą radiową (OTAP) |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |
| 2.1 | Pasmo częstotliwości pracy 148÷174 MHz |
| 2.2 | Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E) Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos) |
| 2.3 | Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz |
| 2.4 | Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |
| 3.1 | Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym) |
| 3.2 | Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale |
| 3.3 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości  2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.4 | Stabilność częstotliwości +/- 0,5 ppm. |
| 3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) |
| 3.6 | Łączne zniekształcenia modulacji  5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 3.7 | Odstęp od zakłóceń min. 40 dB |
| 3.8 | Moc emitowana na kanałach sąsiednich  60dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.9 | Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, dotyczy również odbiornika |
| 3.10 | Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |
| 4.1 | Czułość analogowa nie gorsza niż 0,18 V przy SINAD wynoszącym 12 dB. Czułość cyfrowa 5% BER/0,16 V |
| 4.2 | Współczynnik zawartości harmonicznych  5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) |
| 4.4 | Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.5 | Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB. Dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.6 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W |
| 4.7 | Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 5 | Parametry GPS- dla 5 satelitów przy mocy sygnału –130 dBm |
| 5.1 | Czas do pierwszego określenia pozycji po włączeniu  1min. |
| 5.2 | Czas do pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania  10 s |
| 5.3 | Dokładność lepsza niż 10 m |
| 6 | Wyposażenie dla radiotelefonów przewoźnych w ukompletowaniu kamuflowanym – zestaw do montażu rozdzielnego i antena kamuflowana. |
| 6.1 | Antena GPS do umieszczenia wewnątrz pojazdu. Kabel instalacji GPS (długość min. 5m) zakończony złączem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu. |
| 7 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy |
| 7.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O -250  +550C |
| 7.2 | Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -300  +600C |
| 7.3 | Minimalny zakres temperatury składowania – 400  +650C |
| 7.4 | Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 54 |
| 7.5 | Odporność na przepięcia (ESD) zgodnie z normą IEC 801-2 KV |
| 8 | Wymagania uzupełniające |
| 8.1 | Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1 |
| 8.2 | Radiotelefony powinny posiadać najnowsze wersje oprogramowania i konfiguracji |
| 8.3 | Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim |
| 8.4 | Deklaracja zgodności |
| 9. | Wyposażenie radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu do montażu rozdzielnego (kamuflowanego) |
| 9.1 | Radiotelefon |
| 9.2 | Zewnętrzny przycisk PTT z przewodem o długości min. 5m oraz niezbędnymi elementami mocującymi i złączem umożliwiającym podłączenie do radiotelefonu. |
| 9.3 | Zewnętrzny mikrofon kamuflowany z przewodem o długości min. 5m oraz niezbędnymi elementami mocującymi i złączem umożliwiającym podłączenie do radiotelefonu. |
| 9.4 | Zestaw do rozdzielnej instalacji zespołu nadawczo-odbiorczego i manipulatora radiotelefonu, który musi się składać co najmniej z niezbędnego przewodu długości min. 5m oraz adapterów, uchwytów. Instalacja radiotelefonu w wersji rozdzielnej musi zapewnić takie same funkcjonalności radiotelefonu jak w wersji standardowej, tzn. przy bezpośrednim scaleniu manipulatora z zespołem nadawczo-odbiorczym. |
| 9.5 | Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe. |
| 9.6 | Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim |
| 9.7 | W przypadku dostarczenia innych radiotelefonów niż powszechnie stosowane w Policji, zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym strojenie i programowanie dostarczonego radiotelefonu 20 kompletów do całego zadania. |
| 9.8 | Antena GPS wraz z ukompletowaniem zgodnym z pkt.6 |
| 9.9 | Antena radiotelefonu - Zakres częstotliwości VHF min 164÷174 MHz – radiotelefon przewoźny. - Polaryzacja pionowa. - Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω. - Parametr WFS  2 (w całym paśmie pracy). - Zysk energetyczny ≥ 0 dB względem anteny ¼ Λ - Moc maksymalna min. 50W. - Przewód antenowy dostosowany do oferowanego pojazdu Dopuszcza się zastosowanie anteny zintegrowanej z GPS |