# Załącznik  nr 1A do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1

- Wykaz łączy dzierżawionych – część pierwsza

| Lp. | TYP ŁĄCZA | RELACJA | Okres dzierżawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …. Mbit/s | KPP OSTRÓW WLKP.63-400 UL. ODOLANOWSKA 19 (serwerownia) - OSTRÓW WLKP. 63-400 UL. DEMBIŃSKIEGO 14 (pom. techniczne na najwyższej kondygnacji) | od 01.12.2020 do 31.05.2023 |  |
|  | LEGENDA: X Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

- Wykonawca w związku z realizacją umowy nie będzie instalował żadnych urządzeń radiowych na obiektach Zamawiającego.

- Wykonawca na własny koszt zapewni dostęp do poszczególnych obiektów Zamawiającego z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Łącze ma być zakończone interfejsami miedzianymi 10/100/1000 Base-T lub 10/100/ Base-T, 10/100 Full duplex Ethernet.

- Gwarantowana przepływność  każdego łącza CIR ma być, nie mniejsza niż 2 Mbit/s (przepływność maksymalna 10 Mbit/s)

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

- Łącze ma umożliwiać przesyłanie pakietów danych o wielkości 1522 bajtów bez fragmentacji. Łącze ma umożliwiać przenoszenie Vlan w danej relacji dla minimum 100 urządzeń Zamawiającego (dla różnych adresów MAC).

- Łącze ma być zrealizowane w warstwie drugiej ISO/OSI i być przezroczyste dla warstwy drugiej i warstw wyższych.

8.   Łącze ma być doposażone w urządzenia zgodne z wymaganiami określonymi w  załącznika 1K opisu przedmiotu zamówienia.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla tymczasowego łącza w technologii radiowej

- Wykonawca dopuszcza świadczenie usługi drogą radiową jako łącza tymczasowego.

- Świadczenie usługi za pośrednictwem łącza tymczasowego jest dopuszczone do czasu uruchomienia właściwego łącza podstawowego w technologii światłowodowej.

- Zamawiający dopuszcza uruchomienie łączy w technologii światłowodowej w terminie późniejszym niż 01.12.2020r. . Jednocześnie wymaga uruchomienia w tej relacji łącza tymczasowego 
w aktualnie eksploatowanym przez Zamawiającego standardzie i świadczenie usług od 01.12.2020 r. do czasu uruchomienia łącza światłowodowego w danej relacji, jednak nie dłuższej niż do 01.09.2021 r.

- Wykonawca zaoferuje dla każdej relacji łącza cenę za łącze docelowe - światłowodowe. W przypadku uruchomienia łącza tymczasowego na danej relacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 50 % kwoty miesięcznej dzierżawy łącza docelowego brutto .

- Wykonawca musi zapewnić pracę urządzeń radiowych w paśmie licencjonowanym klasy operatorskiej. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z projektem instalacyjnym przyznane przez UKE częstotliwości radiowe lub kserokopię wniosku o przydzielenie częstotliwości z nadaną przez UKE numeracją.

- Zamawiający dopuszcza możliwości posadowienia niepenetrujących elementów konstrukcyjnych urządzeń łącza radiowego na budynkach będących w trwałym zarządzie Policji.

- Instalacja elementów konstrukcyjnych łącza radiowego na budynkach nie będących własnością Policji wymaga uzyskania zgody właściciela obiektu, które to wykonawca musi przedstawić wraz 
z projektem instalacyjnym.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w każdej lokalizacji, dla której przewidziano budowę łącza radiowego

- Zamawiający nie dopuszcza budowy lub instalacji konstrukcji masztowej wolnostojącej na działce należącej do Policji oraz na elewacji budynku.

- W przypadku doprowadzenia przez Wykonawcę usługi do obiektu Zamawiającego dla więcej niż jednej relacji za pomocą łączy w technologii radiowej, Zamawiający wymaga zastosowania jednej wspólnej instalacji antenowej dla wszystkich łączy zestawianych drogą radiową przez Wykonawcę do tego obiektu.

- Zamawiający wymaga prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających wewnątrz budynków Zamawiającego w szachtach lub korytach kablowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie do prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających  kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie dla potrzeb instalacji antenowej łącza radiowego masztów Zamawiającego.

- Urządzenia łącza radiowego nie mogą zakłócać pracy urządzeń Zamawiającego oraz pogarszać zasięgów łączności radiowej Zamawiającego.

- Wykonawca dla poszczególnych obiektów Zamawiającego musi opracować projekty instalacyjne urządzeń łącza radiowego przewidzianych do instalacji na tych obiektach zawierające rysunki i opis konstrukcji antenowych, linii sygnałowych, zasilających i odgromowych oraz urządzeń aktywnych. Projekty te muszą uzyskać akceptację Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Łączności 
i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu

- Dla konstrukcji antenowych przewidywanych do umieszczenia na obiektach Zamawiającego, z wyjątkiem lekkich konstrukcji wsporczych do 3m, Wykonawca musi wykonać ekspertyzy wytrzymałościowe potwierdzające możliwość umieszczenia ich na konstrukcji budynku, podpisane przez uprawnionego projektanta. Ekspertyzy Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Wraz z projektem instalacyjnym Wykonawca musi przedstawić obliczenia wykonane zgodnie ze zaleceniem ITU-R P.530 potwierdzające spełnienie wymaganego poziomu dostępności łącza.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dla urządzeń łącza radiowego strefową ochronę przeciwprzepięciową. Projekt strefowej ochrony przeciwprzepięciowej Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym. Zamawiający dopuszcza następujące wartości szczytowe w strefie dla udarów prądowych o kształcie 8μs/20μs: - przepięcia w instalacji elektrycznej – 2,5 kV, przepięcia w liniach przesyłu sygnału (przewód-ziemia) – 1 kV,

- Projekty instalacyjne dla poszczególnych obiektów wymagają akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga aby usługa dzierżawy łącza była dostępna niezależnie od przerw w dostawie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres minimum jednej godziny od wystąpienia przerwy w dostawie energii.

- Wykonawca musi zapewnić służbom technicznym Zamawiającego możliwość dostępu do danych statystycznych i utrzymaniowych łącza radiowego między innymi takich jak parametry transmisyjne.

- Wykonawca zaproponuje testy do sprawdzenia poprawności działania łączy, testy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Łącze musi być zgłoszone do odbioru minimum 72 godziny przed planowanym przeprowadzeniem testów odbiorczych.

- Wykonawca wykona pomiary i testy wszystkich przedmiotowych łączy oraz dostarczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela protokół.

- Po wykonaniu pomiarów i testów, łącze będzie podlegać obserwacji przez 24 godziny pod kątem poprawnej pracy w sieci OST112 i ewentualnych występujących na nim błędów.

- Celem zapewnienia właściwej jakości usług Wykonawca dostarczy do każdej lokalizacji dedykowany dla dzierżawionego łącza sprzęt.

Przekazanie sprzętu nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danej relacji.

Załącznik  nr 1B do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2

- Wykaz łączy dzierżawionych – część druga

| Lp. | TYP ŁĄCZA | RELACJA | Okres dzierżawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …. Mbit/s | KPP PLESZEW 63-300 UL. KOCHANOWSKIEGO 6 (serwerownia) - CENTRUM OHP PLESZEW 63-300 AL.WOJSKA POLSKIEGO 21 (pom. techniczne na najwyższej kondygnacji ) | od 01.12.2020 do 31.05.2023 |  |
|  | LEGENDA: X Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

- Wykonawca w związku z realizacją umowy nie będzie instalował żadnych urządzeń radiowych na obiektach Zamawiającego.

- Wykonawca na własny koszt zapewni dostęp do poszczególnych obiektów Zamawiającego z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Łącze ma być zakończone interfejsami miedzianymi 10/100/1000 Base-T lub 10/100/ Base-T, 10/100 Full duplex Ethernet.

- Gwarantowana przepływność  każdego łącza CIR ma być, nie mniejsza niż 2 Mbit/s (przepływność maksymalna 10 Mbit/s)

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

- Łącze ma umożliwiać przesyłanie pakietów danych o wielkości 1522 bajtów bez fragmentacji. Łącze ma umożliwiać przenoszenie Vlan w danej relacji dla minimum 100 urządzeń Zamawiającego (dla różnych adresów MAC.

- Łącze ma być zrealizowane w warstwie drugiej ISO/OSI i być przezroczyste dla warstwy drugiej i warstw wyższych.

- Łącze ma być doposażone w urządzenia zgodne z wymaganiami określonymi w  załącznika 1K opisu przedmiotu zamówienia.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla tymczasowego łącza w technologii radiowej

- Wykonawca dopuszcza świadczenie usługi drogą radiową jako łącza tymczasowego.

- Świadczenie usługi za pośrednictwem łącza tymczasowego jest dopuszczone do czasu uruchomienia właściwego łącza podstawowego w technologii światłowodowej.

- Zamawiający dopuszcza uruchomienie łączy w technologii światłowodowej w terminie późniejszym niż 01.12.2020r. . Jednocześnie wymaga uruchomienia w tej relacji łącza tymczasowego 
w aktualnie eksploatowanym przez Zamawiającego standardzie i świadczenie usług od 01.12.2020 r. do czasu uruchomienia łącza światłowodowego w danej relacji, jednak nie dłuższej niż do 01.09.2021 r.

- Wykonawca zaoferuje dla każdej relacji łącza cenę za łącze docelowe - światłowodowe. W przypadku uruchomienia łącza tymczasowego na danej relacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 50 % kwoty miesięcznej dzierżawy łącza docelowego brutto .

- Wykonawca musi zapewnić pracę urządzeń radiowych w paśmie licencjonowanym klasy operatorskiej. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z projektem instalacyjnym przyznane przez UKE częstotliwości radiowe lub kserokopię wniosku o przydzielenie częstotliwości z nadaną przez UKE numeracją.

- Zamawiający dopuszcza możliwości posadowienia niepenetrujących elementów konstrukcyjnych urządzeń łącza radiowego na budynkach będących w trwałym zarządzie Policji.

- Instalacja elementów konstrukcyjnych łącza radiowego na budynkach nie będących własnością Policji wymaga uzyskania zgody właściciela obiektu, które to wykonawca musi przedstawić wraz 
z projektem instalacyjnym.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w każdej lokalizacji, dla której przewidziano budowę łącza radiowego

- Zamawiający nie dopuszcza budowy lub instalacji konstrukcji masztowej wolnostojącej na działce należącej do Policji oraz na elewacji budynku.

- W przypadku doprowadzenia przez Wykonawcę usługi do obiektu Zamawiającego dla więcej niż jednej relacji za pomocą łączy w technologii radiowej, Zamawiający wymaga zastosowania jednej wspólnej instalacji antenowej dla wszystkich łączy zestawianych drogą radiową przez Wykonawcę do tego obiektu.

- Zamawiający wymaga prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających wewnątrz budynków Zamawiającego w szachtach lub korytach kablowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie do prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających  kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie dla potrzeb instalacji antenowej łącza radiowego masztów Zamawiającego.

- Urządzenia łącza radiowego nie mogą zakłócać pracy urządzeń Zamawiającego oraz pogarszać zasięgów łączności radiowej Zamawiającego.

- Wykonawca dla poszczególnych obiektów Zamawiającego musi opracować projekty instalacyjne urządzeń łącza radiowego przewidzianych do instalacji na tych obiektach zawierające rysunki i opis konstrukcji antenowych, linii sygnałowych, zasilających i odgromowych oraz urządzeń aktywnych. Projekty te muszą uzyskać akceptację Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Łączności 
i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu

- Dla konstrukcji antenowych przewidywanych do umieszczenia na obiektach Zamawiającego, z wyjątkiem lekkich konstrukcji wsporczych do 3m, Wykonawca musi wykonać ekspertyzy wytrzymałościowe potwierdzające możliwość umieszczenia ich na konstrukcji budynku, podpisane przez uprawnionego projektanta. Ekspertyzy Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Wraz z projektem instalacyjnym Wykonawca musi przedstawić obliczenia wykonane zgodnie ze zaleceniem ITU-R P.530 potwierdzające spełnienie wymaganego poziomu dostępności łącza.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dla urządzeń łącza radiowego strefową ochronę przeciwprzepięciową. Projekt strefowej ochrony przeciwprzepięciowej Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym. Zamawiający dopuszcza następujące wartości szczytowe w strefie dla udarów prądowych o kształcie 8μs/20μs: - przepięcia w instalacji elektrycznej – 2,5 kV, przepięcia w liniach przesyłu sygnału (przewód-ziemia) – 1 kV,

- Projekty instalacyjne dla poszczególnych obiektów wymagają akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga aby usługa dzierżawy łącza była dostępna niezależnie od przerw w dostawie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres minimum jednej godziny od wystąpienia przerwy w dostawie energii.

- Wykonawca musi zapewnić służbom technicznym Zamawiającego możliwość dostępu do danych statystycznych i utrzymaniowych łącza radiowego między innymi takich jak parametry transmisyjne.

- Wykonawca zaproponuje testy do sprawdzenia poprawności działania łączy, testy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Łącze musi być zgłoszone do odbioru minimum 72 godziny przed planowanym przeprowadzeniem testów odbiorczych.

- Wykonawca wykona pomiary i testy wszystkich przedmiotowych łączy oraz dostarczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela protokół.

- Po wykonaniu pomiarów i testów, łącze będzie podlegać obserwacji przez 24 godziny pod kątem poprawnej pracy w sieci OST112 i ewentualnych występujących na nim błędów.

- Celem zapewnienia właściwej jakości usług Wykonawca dostarczy do każdej lokalizacji dedykowany dla dzierżawionego łącza sprzęt.

Przekazanie sprzętu nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danej relacji.

Załącznik  nr 1C do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3

- Wykaz łączy dzierżawionych – część trzecia

| Lp. | TYP ŁĄCZA | RELACJA | Okres dzierżawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANALOG-TF | KPP CHODZIEŻ 64-800 UL.WIOSNY LUDÓW 14 (serwerownia) - FIRMA NOWY DOM Holding Sp. J. CHODZIEŻ 64-800, UL. TADEUSZA SIEJAKA 29 (kontener techniczny operatora GSM "Polkomtel" przy wieży kratownicowej 50 m.) | od 01.12.2020 do 31.05.2023 |  |
|  | LEGENDA: ANALOG-TF | ŁĄCZE TELEFONICZNE ANALOGOWE |  |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

- Wykonawca w związku z realizacją umowy nie będzie instalował żadnych urządzeń radiowych na obiektach Zamawiającego.

- Wykonawca na własny koszt zapewni dostęp do poszczególnych obiektów Zamawiającego z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Parametry techniczne łączy muszą być zgodne z niżej wymienionymi normami: PN-ETSI EN 300 448 V1.2.1:2002U.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla tymczasowego łącza w technologii radiowej

- Wykonawca dopuszcza świadczenie usługi drogą radiową jako łącza tymczasowego.

- Świadczenie usługi za pośrednictwem łącza tymczasowego jest dopuszczone do czasu uruchomienia właściwego łącza podstawowego w technologii światłowodowej.

- Zamawiający dopuszcza uruchomienie łączy w technologii światłowodowej w terminie późniejszym niż 01.12.2020r. . Jednocześnie wymaga uruchomienia w tej relacji łącza tymczasowego 
w aktualnie eksploatowanym przez Zamawiającego standardzie i świadczenie usług od 01.12.2020 r. do czasu uruchomienia łącza światłowodowego w danej relacji, jednak nie dłuższej niż do 01.09.2021 r.

- Wykonawca zaoferuje dla każdej relacji łącza cenę za łącze docelowe - światłowodowe. W przypadku uruchomienia łącza tymczasowego na danej relacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 50 % kwoty miesięcznej dzierżawy łącza docelowego brutto .

- Wykonawca musi zapewnić pracę urządzeń radiowych w paśmie licencjonowanym klasy operatorskiej. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z projektem instalacyjnym przyznane przez UKE częstotliwości radiowe lub kserokopię wniosku o przydzielenie częstotliwości z nadaną przez UKE numeracją.

- Zamawiający dopuszcza możliwości posadowienia niepenetrujących elementów konstrukcyjnych urządzeń łącza radiowego na budynkach będących w trwałym zarządzie Policji.

- Instalacja elementów konstrukcyjnych łącza radiowego na budynkach nie będących własnością Policji wymaga uzyskania zgody właściciela obiektu, które to wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w każdej lokalizacji, dla której przewidziano budowę łącza radiowego

- Zamawiający nie dopuszcza budowy lub instalacji konstrukcji masztowej wolnostojącej na działce należącej do Policji oraz na elewacji budynku.

- W przypadku doprowadzenia przez Wykonawcę usługi do obiektu Zamawiającego dla więcej niż jednej relacji za pomocą łączy w technologii radiowej, Zamawiający wymaga zastosowania jednej wspólnej instalacji antenowej dla wszystkich łączy zestawianych drogą radiową przez Wykonawcę do tego obiektu.

- Zamawiający wymaga prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających wewnątrz budynków Zamawiającego w szachtach lub korytach kablowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie do prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających  kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie dla potrzeb instalacji antenowej łącza radiowego masztów Zamawiającego.

- Urządzenia łącza radiowego nie mogą zakłócać pracy urządzeń Zamawiającego oraz pogarszać zasięgów łączności radiowej Zamawiającego.

- Wykonawca dla poszczególnych obiektów Zamawiającego musi opracować projekty instalacyjne urządzeń łącza radiowego przewidzianych do instalacji na tych obiektach zawierające rysunki i opis konstrukcji antenowych, linii sygnałowych, zasilających i odgromowych oraz urządzeń aktywnych. Projekty te muszą uzyskać akceptację Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu

- Dla konstrukcji antenowych przewidywanych do umieszczenia na obiektach Zamawiającego, z wyjątkiem lekkich konstrukcji wsporczych do 3m, Wykonawca musi wykonać ekspertyzy wytrzymałościowe potwierdzające możliwość umieszczenia ich na konstrukcji budynku, podpisane przez uprawnionego projektanta. Ekspertyzy Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Wraz z projektem instalacyjnym Wykonawca musi przedstawić obliczenia wykonane zgodnie ze zaleceniem ITU-R P.530 potwierdzające spełnienie wymaganego poziomu dostępności łącza.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dla urządzeń łącza radiowego strefową ochronę przeciwprzepięciową. Projekt strefowej ochrony przeciwprzepięciowej Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym. Zamawiający dopuszcza następujące wartości szczytowe w strefie dla udarów prądowych o kształcie 8μs/20μs: - przepięcia w instalacji elektrycznej – 2,5 kV, przepięcia w liniach przesyłu sygnału (przewód-ziemia) – 1 kV,

- Projekty instalacyjne dla poszczególnych obiektów wymagają akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga aby usługa dzierżawy łącza była dostępna niezależnie od przerw w dostawie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres minimum jednej godziny od wystąpienia przerwy w dostawie energii.

- Wykonawca musi zapewnić służbom technicznym Zamawiającego możliwość dostępu do danych statystycznych i utrzymaniowych łącza radiowego między innymi takich jak parametry transmisyjne.

- Wykonawca zaproponuje testy do sprawdzenia poprawności działania łączy, testy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Łącze musi być zgłoszone do odbioru minimum 72 godziny przed planowanym przeprowadzeniem testów odbiorczych.

- Wykonawca wykona pomiary i testy wszystkich przedmiotowych łączy oraz dostarczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela protokół.

- Po wykonaniu pomiarów i testów, łącze będzie podlegać obserwacji przez 24 godziny pod kątem poprawnej pracy w sieci OST112 i ewentualnych występujących na nim błędów.

- Celem zapewnienia właściwej jakości usług Wykonawca dostarczy do każdej lokalizacji dedykowany dla dzierżawionego łącza sprzęt.

- Przekazanie sprzętu nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danej relacji.

Załącznik  nr 1D do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4

- Wykaz łączy dzierżawionych – część czwarta

| Lp. | TYP ŁĄCZA | RELACJA | Okres dzierżawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …. Mbit/s | KPP CZARNKÓW 64-700 UL. KOŚCIUSZKI 89 (serwerownia) - CZARNKÓW-GÓRA KRZYŻOWA UL. HARCERSKA (pom. techniczne w budynku przy podstawie wieży widokowej U.G. Czarnków) | od 01.12.2020 do 31.05.2023 |  |
|  | LEGENDA: X Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

- Wykonawca w związku z realizacją umowy nie będzie instalował żadnych urządzeń radiowych na obiektach Zamawiającego.

- Wykonawca na własny koszt zapewni dostęp do poszczególnych obiektów Zamawiającego z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Łącze ma być zakończone interfejsami miedzianymi 10/100/1000 Base-T lub 10/100/ Base-T, 10/100 Full duplex Ethernet.

- Gwarantowana przepływność  każdego łącza CIR ma być, nie mniejsza niż 2 Mbit/s (przepływność maksymalna 10 Mbit/s)

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

- Łącze ma umożliwiać przesyłanie pakietów danych o wielkości 1522 bajtów bez fragmentacji. Łącze ma umożliwiać przenoszenie Vlan w danej relacji dla minimum 100 urządzeń Zamawiającego (dla różnych adresów MAC).

7.   Łącze ma być zrealizowane w warstwie drugiej ISO/OSI i być przezroczyste dla warstwy drugiej i warstw wyższych.

8.   Łącze ma być doposażone w urządzenia zgodne z wymaganiami określonymi w  załącznika 1K opisu przedmiotu zamówienia.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla tymczasowego łącza w technologii radiowej

- Wykonawca dopuszcza świadczenie usługi drogą radiową jako łącza tymczasowego.

- Świadczenie usługi za pośrednictwem łącza tymczasowego jest dopuszczone do czasu uruchomienia właściwego łącza podstawowego w technologii światłowodowej.

- Zamawiający dopuszcza uruchomienie łączy w technologii światłowodowej w terminie późniejszym niż 01.12.2020r. . Jednocześnie wymaga uruchomienia w tej relacji łącza tymczasowego

w aktualnie eksploatowanym przez Zamawiającego standardzie i świadczenie usług od 01.12.2020 r. do czasu uruchomienia łącza światłowodowego w danej relacji, jednak nie dłuższej niż do 01.09.2021 r.

- Wykonawca zaoferuje dla każdej relacji łącza cenę za łącze docelowe - światłowodowe. W przypadku uruchomienia łącza tymczasowego na danej relacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 50 % kwoty miesięcznej dzierżawy łącza docelowego brutto .

- Wykonawca musi zapewnić pracę urządzeń radiowych w paśmie licencjonowanym klasy operatorskiej. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z projektem instalacyjnym przyznane przez UKE częstotliwości radiowe lub kserokopię wniosku o przydzielenie częstotliwości z nadaną przez UKE numeracją.

- Zamawiający dopuszcza możliwości posadowienia niepenetrujących elementów konstrukcyjnych urządzeń łącza radiowego na budynkach będących w trwałym zarządzie Policji.

- Instalacja elementów konstrukcyjnych łącza radiowego na budynkach nie będących własnością Policji wymaga uzyskania zgody właściciela obiektu, które to wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w każdej lokalizacji, dla której przewidziano budowę łącza radiowego

- Zamawiający nie dopuszcza budowy lub instalacji konstrukcji masztowej wolnostojącej na działce należącej do Policji oraz na elewacji budynku.

- W przypadku doprowadzenia przez Wykonawcę usługi do obiektu Zamawiającego dla więcej niż jednej relacji za pomocą łączy w technologii radiowej, Zamawiający wymaga zastosowania jednej wspólnej instalacji antenowej dla wszystkich łączy zestawianych drogą radiową przez Wykonawcę do tego obiektu.

- Zamawiający wymaga prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających wewnątrz budynków Zamawiającego w szachtach lub korytach kablowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie do prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających  kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie dla potrzeb instalacji antenowej łącza radiowego masztów Zamawiającego.

- Urządzenia łącza radiowego nie mogą zakłócać pracy urządzeń Zamawiającego oraz pogarszać zasięgów łączności radiowej Zamawiającego.

- Wykonawca dla poszczególnych obiektów Zamawiającego musi opracować projekty instalacyjne urządzeń łącza radiowego przewidzianych do instalacji na tych obiektach zawierające rysunki i opis konstrukcji antenowych, linii sygnałowych, zasilających i odgromowych oraz urządzeń aktywnych. Projekty te muszą uzyskać akceptację Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu

- Dla konstrukcji antenowych przewidywanych do umieszczenia na obiektach Zamawiającego, z wyjątkiem lekkich konstrukcji wsporczych do 3m, Wykonawca musi wykonać ekspertyzy wytrzymałościowe potwierdzające możliwość umieszczenia ich na konstrukcji budynku, podpisane przez uprawnionego projektanta. Ekspertyzy Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Wraz z projektem instalacyjnym Wykonawca musi przedstawić obliczenia wykonane zgodnie ze zaleceniem ITU-R P.530 potwierdzające spełnienie wymaganego poziomu dostępności łącza.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dla urządzeń łącza radiowego strefową ochronę przeciwprzepięciową. Projekt strefowej ochrony przeciwprzepięciowej Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym. Zamawiający dopuszcza następujące wartości szczytowe w strefie dla udarów prądowych o kształcie 8μs/20μs: - przepięcia w instalacji elektrycznej – 2,5 kV, przepięcia w liniach przesyłu sygnału (przewód-ziemia) – 1 kV,

- Projekty instalacyjne dla poszczególnych obiektów wymagają akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga aby usługa dzierżawy łącza była dostępna niezależnie od przerw w dostawie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres minimum jednej godziny od wystąpienia przerwy w dostawie energii.

- Wykonawca musi zapewnić służbom technicznym Zamawiającego możliwość dostępu do danych statystycznych i utrzymaniowych łącza radiowego między innymi takich jak parametry transmisyjne.

- Wykonawca zaproponuje testy do sprawdzenia poprawności działania łączy, testy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Łącze musi być zgłoszone do odbioru minimum 72 godziny przed planowanym przeprowadzeniem testów odbiorczych.

- Wykonawca wykona pomiary i testy wszystkich przedmiotowych łączy oraz dostarczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela protokół.

- Po wykonaniu pomiarów i testów, łącze będzie podlegać obserwacji przez 24 godziny pod kątem poprawnej pracy w sieci OST112 i ewentualnych występujących na nim błędów.

- Celem zapewnienia właściwej jakości usług Wykonawca dostarczy do każdej lokalizacji dedykowany dla dzierżawionego łącza sprzęt.

- Przekazanie sprzętu nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danej relacji.

Załącznik  nr 1E do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5

- Wykaz łączy dzierżawionych – część piąta

| Lp. | TYP ŁĄCZA | RELACJA | Okres dzierżawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …. Mbit/s | KPP ZŁOTÓW 77-400 AL. PIASTA 49 (serwerownia) - WIEŻA CIŚNIEŃ 77-400 ZŁOTÓW UL. WODOCIĄGOWA 1A (szafka techniczna stojąca na najwyższym podeście wieży ciśnień) | od 01.12.2020 do 31.05.2023 |  |
|  | LEGENDA: X Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

- Wykonawca w związku z realizacją umowy nie będzie instalował żadnych urządzeń radiowych na obiektach Zamawiającego.

- Wykonawca na własny koszt zapewni dostęp do poszczególnych obiektów Zamawiającego z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Łącze ma być zakończone interfejsami miedzianymi 10/100/1000 Base-T lub 10/100/ Base-T, 10/100 Full duplex Ethernet.

- Gwarantowana przepływność  każdego łącza CIR ma być, nie mniejsza niż 2 Mbit/s (przepływność maksymalna 10 Mbit/s)

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

- Łącze ma umożliwiać przesyłanie pakietów danych o wielkości 1522 bajtów bez fragmentacji. Łącze ma umożliwiać przenoszenie Vlan w danej relacji dla minimum 100 urządzeń Zamawiającego (dla różnych adresów MAC).

- Łącze ma być zrealizowane w warstwie drugiej ISO/OSI i być przezroczyste dla warstwy drugiej i warstw wyższych.

8.     Łącze ma być doposażone w urządzenia zgodne z wymaganiami określonymi w  załącznika 1K opisu przedmiotu zamówienia.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla tymczasowego łącza w technologii radiowej

- Wykonawca dopuszcza świadczenie usługi drogą radiową jako łącza tymczasowego.

- Świadczenie usługi za pośrednictwem łącza tymczasowego jest dopuszczone do czasu uruchomienia właściwego łącza podstawowego w technologii światłowodowej.

- Zamawiający dopuszcza uruchomienie łączy w technologii światłowodowej w terminie późniejszym niż 01.12.2020r. . Jednocześnie wymaga uruchomienia w tej relacji łącza tymczasowego 
w aktualnie eksploatowanym przez Zamawiającego standardzie i świadczenie usług od 01.12.2020 r. do czasu uruchomienia łącza światłowodowego w danej relacji, jednak nie dłuższej niż do 01.09.2021 r.

- Wykonawca zaoferuje dla każdej relacji łącza cenę za łącze docelowe - światłowodowe. W przypadku uruchomienia łącza tymczasowego na danej relacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 50 % kwoty miesięcznej dzierżawy łącza docelowego brutto .

- Wykonawca musi zapewnić pracę urządzeń radiowych w paśmie licencjonowanym klasy operatorskiej. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z projektem instalacyjnym przyznane przez UKE częstotliwości radiowe lub kserokopię wniosku o przydzielenie częstotliwości z nadaną przez UKE numeracją.

- Zamawiający dopuszcza możliwości posadowienia niepenetrujących elementów konstrukcyjnych urządzeń łącza radiowego na budynkach będących w trwałym zarządzie Policji.

- Instalacja elementów konstrukcyjnych łącza radiowego na budynkach nie będących własnością Policji wymaga uzyskania zgody właściciela obiektu, które to wykonawca musi przedstawić wraz
 z projektem instalacyjnym.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w każdej lokalizacji, dla której przewidziano budowę łącza radiowego

- Zamawiający nie dopuszcza budowy lub instalacji konstrukcji masztowej wolnostojącej na działce należącej do Policji oraz na elewacji budynku.

- W przypadku doprowadzenia przez Wykonawcę usługi do obiektu Zamawiającego dla więcej niż jednej relacji za pomocą łączy w technologii radiowej, Zamawiający wymaga zastosowania jednej wspólnej instalacji antenowej dla wszystkich łączy zestawianych drogą radiową przez Wykonawcę do tego obiektu.

- Zamawiający wymaga prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających wewnątrz budynków Zamawiającego w szachtach lub korytach kablowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie do prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających  kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie dla potrzeb instalacji antenowej łącza radiowego masztów Zamawiającego.

- Urządzenia łącza radiowego nie mogą zakłócać pracy urządzeń Zamawiającego oraz pogarszać zasięgów łączności radiowej Zamawiającego.

- Wykonawca dla poszczególnych obiektów Zamawiającego musi opracować projekty instalacyjne urządzeń łącza radiowego przewidzianych do instalacji na tych obiektach zawierające rysunki i opis konstrukcji antenowych, linii sygnałowych, zasilających i odgromowych oraz urządzeń aktywnych. Projekty te muszą uzyskać akceptację Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Łączności 
i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu

- Dla konstrukcji antenowych przewidywanych do umieszczenia na obiektach Zamawiającego, z wyjątkiem lekkich konstrukcji wsporczych do 3m, Wykonawca musi wykonać ekspertyzy wytrzymałościowe potwierdzające możliwość umieszczenia ich na konstrukcji budynku, podpisane przez uprawnionego projektanta. Ekspertyzy Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Wraz z projektem instalacyjnym Wykonawca musi przedstawić obliczenia wykonane zgodnie ze zaleceniem ITU-R P.530 potwierdzające spełnienie wymaganego poziomu dostępności łącza.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dla urządzeń łącza radiowego strefową ochronę przeciwprzepięciową. Projekt strefowej ochrony przeciwprzepięciowej Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym. Zamawiający dopuszcza następujące wartości szczytowe w strefie dla udarów prądowych o kształcie 8μs/20μs: - przepięcia w instalacji elektrycznej – 2,5 kV, przepięcia w liniach przesyłu sygnału (przewód-ziemia) – 1 kV,

- Projekty instalacyjne dla poszczególnych obiektów wymagają akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga aby usługa dzierżawy łącza była dostępna niezależnie od przerw w dostawie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres minimum jednej godziny od wystąpienia przerwy w dostawie energii.

- Wykonawca musi zapewnić służbom technicznym Zamawiającego możliwość dostępu do danych statystycznych i utrzymaniowych łącza radiowego między innymi takich jak parametry transmisyjne.

- Wykonawca zaproponuje testy do sprawdzenia poprawności działania łączy, testy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Łącze musi być zgłoszone do odbioru minimum 72 godziny przed planowanym przeprowadzeniem testów odbiorczych.

- Wykonawca wykona pomiary i testy wszystkich przedmiotowych łączy oraz dostarczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela protokół.

- Po wykonaniu pomiarów i testów, łącze będzie podlegać obserwacji przez 24 godziny pod kątem poprawnej pracy w sieci OST112 i ewentualnych występujących na nim błędów.

- Celem zapewnienia właściwej jakości usług Wykonawca dostarczy do każdej lokalizacji dedykowany dla dzierżawionego łącza sprzęt.

- Przekazanie sprzętu nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danej relacji.

Załącznik  nr 1F do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla części nr 6

- Wykaz łączy dzierżawionych – część szósta

| Lp. | TYP ŁĄCZA | RELACJA | Okres dzierżawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANALOG-TF | PP UJŚCIE 64-850 UL. STASZICA 8 (serwerownia) - UJŚCIE Pawilon handlowy OSIEDLE GÓRNE 3 (szafa techniczna w budynku) | od 01.12.2020 do 31.05.2023 |  |
|  | LEGENDA: ANALOG-TF | ŁĄCZE TELEFONICZNE ANALOGOWE |  |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

- Wykonawca w związku z realizacją umowy nie będzie instalował żadnych urządzeń radiowych na obiektach Zamawiającego.

- Wykonawca na własny koszt zapewni dostęp do poszczególnych obiektów Zamawiającego z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Parametry techniczne łączy muszą być zgodne z niżej wymienionymi normami: PN-ETSI EN 300 448 V1.2.1:2002U.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla tymczasowego łącza w technologii radiowej

- Wykonawca dopuszcza świadczenie usługi drogą radiową jako łącza tymczasowego.

- Świadczenie usługi za pośrednictwem łącza tymczasowego jest dopuszczone do czasu uruchomienia właściwego łącza podstawowego w technologii światłowodowej.

- Zamawiający dopuszcza uruchomienie łączy w technologii światłowodowej w terminie późniejszym niż 01.12.2020r. . Jednocześnie wymaga uruchomienia w tej relacji łącza tymczasowego 
w aktualnie eksploatowanym przez Zamawiającego standardzie i świadczenie usług od 01.12.2020 r. do czasu uruchomienia łącza światłowodowego w danej relacji, jednak nie dłuższej niż do 01.09.2021 r.

- Wykonawca zaoferuje dla każdej relacji łącza cenę za łącze docelowe - światłowodowe. W przypadku uruchomienia łącza tymczasowego na danej relacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 50 % kwoty miesięcznej dzierżawy łącza docelowego brutto .

- Wykonawca musi zapewnić pracę urządzeń radiowych w paśmie licencjonowanym klasy operatorskiej. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z projektem instalacyjnym przyznane przez UKE częstotliwości radiowe lub kserokopię wniosku o przydzielenie częstotliwości z nadaną przez UKE numeracją.

- Zamawiający dopuszcza możliwości posadowienia niepenetrujących elementów konstrukcyjnych urządzeń łącza radiowego na budynkach będących w trwałym zarządzie Policji.

- Instalacja elementów konstrukcyjnych łącza radiowego na budynkach nie będących własnością Policji wymaga uzyskania zgody właściciela obiektu, które to wykonawca musi przedstawić wraz 
z projektem instalacyjnym.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w każdej lokalizacji, dla której przewidziano budowę łącza radiowego

- Zamawiający nie dopuszcza budowy lub instalacji konstrukcji masztowej wolnostojącej na działce należącej do Policji oraz na elewacji budynku.

- W przypadku doprowadzenia przez Wykonawcę usługi do obiektu Zamawiającego dla więcej niż jednej relacji za pomocą łączy w technologii radiowej, Zamawiający wymaga zastosowania jednej wspólnej instalacji antenowej dla wszystkich łączy zestawianych drogą radiową przez Wykonawcę do tego obiektu.

- Zamawiający wymaga prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających wewnątrz budynków Zamawiającego w szachtach lub korytach kablowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie do prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających  kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie dla potrzeb instalacji antenowej łącza radiowego masztów Zamawiającego.

- Urządzenia łącza radiowego nie mogą zakłócać pracy urządzeń Zamawiającego oraz pogarszać zasięgów łączności radiowej Zamawiającego.

- Wykonawca dla poszczególnych obiektów Zamawiającego musi opracować projekty instalacyjne urządzeń łącza radiowego przewidzianych do instalacji na tych obiektach zawierające rysunki i opis konstrukcji antenowych, linii sygnałowych, zasilających i odgromowych oraz urządzeń aktywnych. Projekty te muszą uzyskać akceptację Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Łączności 
i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu

- Dla konstrukcji antenowych przewidywanych do umieszczenia na obiektach Zamawiającego, z wyjątkiem lekkich konstrukcji wsporczych do 3m, Wykonawca musi wykonać ekspertyzy wytrzymałościowe potwierdzające możliwość umieszczenia ich na konstrukcji budynku, podpisane przez uprawnionego projektanta. Ekspertyzy Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Wraz z projektem instalacyjnym Wykonawca musi przedstawić obliczenia wykonane zgodnie ze zaleceniem ITU-R P.530 potwierdzające spełnienie wymaganego poziomu dostępności łącza.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dla urządzeń łącza radiowego strefową ochronę przeciwprzepięciową. Projekt strefowej ochrony przeciwprzepięciowej Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym. Zamawiający dopuszcza następujące wartości szczytowe w strefie dla udarów prądowych o kształcie 8μs/20μs: - przepięcia w instalacji elektrycznej – 2,5 kV, przepięcia w liniach przesyłu sygnału (przewód-ziemia) – 1 kV,

- Projekty instalacyjne dla poszczególnych obiektów wymagają akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga aby usługa dzierżawy łącza była dostępna niezależnie od przerw w dostawie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres minimum jednej godziny od wystąpienia przerwy w dostawie energii.

- Wykonawca musi zapewnić służbom technicznym Zamawiającego możliwość dostępu do danych statystycznych i utrzymaniowych łącza radiowego między innymi takich jak parametry transmisyjne.

- Wykonawca zaproponuje testy do sprawdzenia poprawności działania łączy, testy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Łącze musi być zgłoszone do odbioru minimum 72 godziny przed planowanym przeprowadzeniem testów odbiorczych.

- Wykonawca wykona pomiary i testy wszystkich przedmiotowych łączy oraz dostarczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela protokół.

- Po wykonaniu pomiarów i testów, łącze będzie podlegać obserwacji przez 24 godziny pod kątem poprawnej pracy w sieci OST112 i ewentualnych występujących na nim błędów.

- Celem zapewnienia właściwej jakości usług Wykonawca dostarczy do każdej lokalizacji dedykowany dla dzierżawionego łącza sprzęt.

- Przekazanie sprzętu nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danej relacji.

Załącznik  nr 1G do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla części nr 7

- Wykaz łączy dzierżawionych – część siódma

| Lp. | Typ łącza | RELACJA | Okres dzierżawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP KOŹMINEK 62-840 PL.WOLNOŚCI 15 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 2 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP GRABÓW n/PROSNĄ 63-520 UL. KOLEJOWA 5D | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 3 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP RASZKÓW 63-440 UL. OSTROWSKA 26 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 4 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP OPATÓWEK 62-860 UL. PONIATOWSKIEGO 1 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 5 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP STAWISZYN 62-820 UL. ZAMKOWA 5 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 6 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP ODOLANÓW 63-430 UL. SÓJKI 10 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 7 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP GOLINA 62-590 UL. KOLEJOWA 11A | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 8 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP DOBRA 62-730 UL. DEKERTA 29 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 9 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP KŁODAWA 62-650 UL. JULIANA TUWIMA 15 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 10 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP KLECZEW 62-540 PL. KOŚCIUSZKI 7/2 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 11 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP ŚLESIN 62-561 UL. POLNA 1 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 12 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP MOSINA 62-050 UL. KOLEJOWA 9 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 13 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP TARNOWO PODGÓRNE 62-080 UL. 23 PAŹDZIERNIKA 29 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 14 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP ROGOŹNO 64-610 UL. KRZYŻANIAKA 4 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 15 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP KOMORNIKI 62-052 UL. STAWNA 3 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 16 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP PNIEWY 62-045 UL. KONIŃSKA 31 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 17 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP KÓRNIK 62-035 UL. POZNAŃSKA 66 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 18 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP LUBOŃ 62-031 UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 42 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 19 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP POBIEDZISKA 62-010 UL. TYSIĄCLECIA 9 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 20 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP PUSZCZYKOWO 62-040 UL. POZNAŃSKA 74 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 21 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP BUK 64-320 UL. WAGNERA 14 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 22 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP KOSTRZYN 62-025 UL. PÓŁWIEJSKA 1 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 23 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP MUROWANA GOŚLINA 62-095 UL. MOSTOWA 6 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 24 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP SUCHY LAS 62-002 UL. POZIOMKOWA 5 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 25 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP OPALENICA 64-330 UL.ZAMKOWA 2 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 26 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP TRZEMESZNO 62-240 UL. 22 STYCZNIA 4A | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 27 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP CZERNIEJEWO 62-250 PL. 21 STYCZNIA 2 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 28 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP KŁECKO 62-270 UL. ARMII POZNAŃ 3 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 29 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP SIERAKÓW 64-410 UL. 8 STYCZNIA 16 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 30 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP WITKOWO 62-230 UL. KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH 14 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 31 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP ZBĄSZYN 64-360 UL. 17 STYCZNIA 60 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 32 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP DOPIEWO 62-070 UL. ŁĄKOWA 1 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 33 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - PP KOŁACZKOWO 62-306 UL. PLAC REYMONTA 1 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 34 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP TRZCIANKA 64-980 UL.ROOSEVELTA 10 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 35 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP JASTROWIE 64-915 UL. 1 MAJA 13 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 36 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP OKONEK 64-965 UL. LIPOWA 44A | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 37 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP KRZYŻ WLKP.64-761 UL. SIKORSKIEGO 10 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 38 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP SKOKI 62-085 UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 15 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
| 39 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP KRAJENKA 77-430 UL. DOMAŃSKIEGO 9 | od 01.12.2020 do 30.09.2022 | w opcji do 31.01.2023 |
|  | LEGENDA: XX Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

- Dzierżawione łącza wykorzystywane będą jako element sieci teletransmisyjnej w ramach Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112), Systemów Wspomagania Dowodzenia związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych 997 oraz zarządzania siłami i środkami Policji.

Łącza  mają zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość w zakresie  przekazywania informacji  pomiędzy jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz innych służb w ramach ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego.

Łącza mają zapewnić, również możliwość bezpiecznego przesyłania informacji niejawnych w ramach Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych (PSTDN) umożliwiająca przesyłanie informacji niejawnych do klauzuli POUFNE w Polsce oraz UE CONFIDENTIAL pomiędzy krajami Unii Europejskiej.

Z uwagi na powyższe uwarunkowania w zakresie  świadczenia usługi dzierżawy łączy, Wykonawca nie będzie instalował żadnych urządzeń radiowych na obiektach Zamawiającego, łącza dzierżawione mają być realizowane na całym przebiegu z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Wykonawca na własny koszt zapewni dostęp, z wykorzystaniem infrastruktury kablowej, do obiektów Zamawiającego.

- Łącza mają spełniać wymagania opisane w standardzie IEEE 802.3.

- Łącza mają być zrealizowane w warstwie drugiej ISO/OSI i być przezroczyste dla warstwy drugiej i warstw wyższych.

- Po stronie KWP łącza mają być zagregowane na dwóch interfejsach światłowodowych Ethernet Single Mode (1310 nm) z wykorzystaniem technologii QinQ (standard IEEE 802.1ad ). Podział lokalizacji na interfejsy w KWP oraz numeracja vlanów - w porozumieniu z Zamawiającym.

- Łącza po stronie KP mają być zakończone interfejsami miedzianymi 10/100/1000 Base-T lub 10/100/ Base-T, 10/100 Full duplex Ethernet.

- Gwarantowana przepływność dwukierunkowa CIR każdego łącza  do KP ma być, nie mniejsza niż 10 Mbit/s (przepływność maksymalna 30 Mbit/s)

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

- Minimalne MTU dla łącza po stronie KP – 1522 bajty (łącze ma umożliwiać przesyłanie pakietów danych o wielkości 1522 bajtów bez fragmentacji), w przypadku agregacji QinQ minimalne MTU dla łącza po stronie KWP wynosi 1526 bajtów.

- Łącza mają umożliwiać przenoszenie Vlan'ów w danej relacji.

- Łącze mają mieć możliwość przenoszenia protokołu CDP.

- Łącza po stronie KP (Komisariatów Policji) i PP (Posterunku Policji) za wyjątkiem KP Komorniki, KP Pniewy, KP Luboń i KP Dopiewo mają być zakończone  urządzeniami teletransmisyjnymi zgodnymi z wymaganiami określonymi w  załącznika 1I opisu przedmiotu zamówienia.  Dla KP Komorniki, KP Pniewy, KP Luboń i KP Dopiewo Zamawiający zabezpieczy urządzenie teletransmisyjne z własnych zasobów sprzętowych.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla tymczasowego łącza w technologii radiowej

- Wykonawca dopuszcza świadczenie usługi drogą radiową jako łącza tymczasowego.

- Świadczenie usługi za pośrednictwem łącza tymczasowego jest dopuszczone do czasu uruchomienia właściwego łącza podstawowego w technologii światłowodowej.

- Zamawiający dopuszcza uruchomienie łączy w technologii światłowodowej w terminie późniejszym niż 01.12.2020r. . Jednocześnie wymaga uruchomienia w tej relacji łącza tymczasowego 
w aktualnie eksploatowanym przez Zamawiającego standardzie i świadczenie usług od 01.12.2020 r. do czasu uruchomienia łącza światłowodowego w danej relacji, jednak nie dłuższej niż do 01.09.2021 r.

- Wykonawca zaoferuje dla każdej relacji łącza cenę za łącze docelowe - światłowodowe. W przypadku uruchomienia łącza tymczasowego na danej relacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 50 % kwoty miesięcznej dzierżawy łącza docelowego brutto .

- Wykonawca musi zapewnić pracę urządzeń radiowych w paśmie licencjonowanym klasy operatorskiej. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z projektem instalacyjnym przyznane przez UKE częstotliwości radiowe lub kserokopię wniosku o przydzielenie częstotliwości z nadaną przez UKE numeracją.

- Zamawiający dopuszcza możliwości posadowienia niepenetrujących elementów konstrukcyjnych urządzeń łącza radiowego na budynkach będących w trwałym zarządzie Policji.

- Instalacja elementów konstrukcyjnych łącza radiowego na budynkach nie będących własnością Policji wymaga uzyskania zgody właściciela obiektu, które to wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w każdej lokalizacji, dla której przewidziano budowę łącza radiowego

- Zamawiający nie dopuszcza budowy lub instalacji konstrukcji masztowej wolnostojącej na działce należącej do Policji oraz na elewacji budynku.

- W przypadku doprowadzenia przez Wykonawcę usługi do obiektu Zamawiającego dla więcej niż jednej relacji za pomocą łączy w technologii radiowej, Zamawiający wymaga zastosowania jednej wspólnej instalacji antenowej dla wszystkich łączy zestawianych drogą radiową przez Wykonawcę do tego obiektu.

- Zamawiający wymaga prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających wewnątrz budynków Zamawiającego w szachtach lub korytach kablowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie do prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających  kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie dla potrzeb instalacji antenowej łącza radiowego masztów Zamawiającego.

- Urządzenia łącza radiowego nie mogą zakłócać pracy urządzeń Zamawiającego oraz pogarszać zasięgów łączności radiowej Zamawiającego.

- Wykonawca dla poszczególnych obiektów Zamawiającego musi opracować projekty instalacyjne urządzeń łącza radiowego przewidzianych do instalacji na tych obiektach zawierające rysunki i opis konstrukcji antenowych, linii sygnałowych, zasilających i odgromowych oraz urządzeń aktywnych. Projekty te muszą uzyskać akceptację Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu

- Dla konstrukcji antenowych przewidywanych do umieszczenia na obiektach Zamawiającego, z wyjątkiem lekkich konstrukcji wsporczych do 3m, Wykonawca musi wykonać ekspertyzy wytrzymałościowe potwierdzające możliwość umieszczenia ich na konstrukcji budynku, podpisane przez uprawnionego projektanta. Ekspertyzy Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Wraz z projektem instalacyjnym Wykonawca musi przedstawić obliczenia wykonane zgodnie ze zaleceniem ITU-R P.530 potwierdzające spełnienie wymaganego poziomu dostępności łącza.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dla urządzeń łącza radiowego strefową ochronę przeciwprzepięciową. Projekt strefowej ochrony przeciwprzepięciowej Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym. Zamawiający dopuszcza następujące wartości szczytowe w strefie dla udarów prądowych o kształcie 8μs/20μs: - przepięcia w instalacji elektrycznej – 2,5 kV, przepięcia w liniach przesyłu sygnału (przewód-ziemia) – 1 kV,

- Projekty instalacyjne dla poszczególnych obiektów wymagają akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga aby usługa dzierżawy łącza była dostępna niezależnie od przerw w dostawie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres minimum jednej godziny od wystąpienia przerwy w dostawie energii.

- Wykonawca musi zapewnić służbom technicznym Zamawiającego możliwość dostępu do danych statystycznych i utrzymaniowych łącza radiowego między innymi takich jak parametry transmisyjne.

- Wykonawca zaproponuje testy do sprawdzenia poprawności działania łączy, testy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Łącze musi być zgłoszone do odbioru minimum 72 godziny przed planowanym przeprowadzeniem testów odbiorczych.

- Wykonawca wykona pomiary i testy wszystkich przedmiotowych łączy oraz dostarczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela protokół.

- Po wykonaniu pomiarów i testów, łącze będzie podlegać obserwacji przez 24 godziny pod kątem poprawnej pracy w sieci OST112 i ewentualnych występujących na nim błędów.

- Celem zapewnienia właściwej jakości usług Wykonawca dostarczy do każdej lokalizacji dedykowany dla dzierżawionego łącza sprzęt.

- Przekazanie sprzętu nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danej relacji.

Załącznik  nr 1H do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla części nr 8

- Wykaz łączy dzierżawionych – część ósma

| Lp. | Typ łącza | RELACJA | Okres dzierżawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP KOŹMIN WLKP. 63-720 UL. STĘSZEWSKIEGO 1 | od 01.12.2020 do 31.01.2023 |  |
| 2 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP NOWE SKALMIERZYCE 63-460 UL. KALISKA 29 | od 01.12.2020 do 31.01.2023 |  |
| 3 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP RYCHWAŁ 62-570 UL. SPORTOWA 1A | od 01.12.2020 do 31.01.2023 |  |
| 4 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP SOMPOLNO 62-610 UL. 11 LISTOPADA 17 | od 01.12.2020 do 31.01.2023 |  |
| 5 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP STARE MIASTO 62-571 UL. TOPOLOWA 1 | od 01.12.2020 do 31.01.2023 |  |
| 6 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP TULISZKÓW 62-740 UL. ZAREMBY 4 | od 01.12.2020 do 31.01.2023 |  |
| 7 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP SWARZĘDZ 62-020 UL. GRUDZIŃSKIEGO 30A | od 01.12.2020 do 31.01.2023 |  |
| 8 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP WRONKI 64-510 UL. DWORCOWA 11 | od 01.12.2020 do 31.01.2023 |  |
| 9 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP STĘSZEW 62-060 UL. POZNAŃSKA 19 | od 01.12.2020 do 31.01.2023 |  |
| 10 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP CZERWONAK 62-004 UL. LEŚNA 3 | od 01.12.2020 do 31.01.2023 |  |
| 11 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP RAKONIEWICE 64-067 UL. GRODZISKA 16 | od 01.12.2020 do 31.01.2023 |  |
| 12 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP WYRZYSK 89-300 UL. KOŚCIUSZKI 17 | od 01.12.2020 do 31.01.2023 |  |
| 13 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP MARGONIN 64-830 UL. KOŚCIELNA 14 | od 01.12.2020 do 31.01.2023 |  |
| 14 | … Mbit/s | KWP POZNAŃ 60-844 UL. KOCHANOWSKIEGO 2A - KP WIELEŃ 64-730 UL. JANA PAWŁA II NR 16 | od 01.12.2020 do 31.01.2023 |  |
|  | LEGENDA: XX Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

      - Dzierżawione łącza wykorzystywane będą jako element sieci teletransmisyjnej w ramach Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112), Systemów Wspomagania Dowodzenia związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych 997 oraz zarządzania siłami i środkami Policji.

Łącza  mają zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość w zakresie  przekazywania informacji  pomiędzy jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz innych służb w ramach ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego.

Łącza mają zapewnić, również możliwość bezpiecznego przesyłania informacji niejawnych w ramach Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych (PSTDN) umożliwiająca przesyłanie informacji niejawnych do klauzuli POUFNE w Polsce oraz UE CONFIDENTIAL pomiędzy krajami Unii Europejskiej.

Z uwagi na powyższe uwarunkowania w zakresie  świadczenia usługi dzierżawy łączy, Wykonawca nie będzie instalował żadnych urządzeń radiowych na obiektach Zamawiającego, łącza dzierżawione mają być realizowane na całym przebiegu z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Wykonawca na własny koszt zapewni dostęp, z wykorzystaniem infrastruktury kablowej, do obiektów Zamawiającego.

- Łącza mają spełniać wymagania opisane w standardzie IEEE 802.3.

- Łącza mają być zrealizowane w warstwie drugiej ISO/OSI i być przezroczyste dla warstwy drugiej i warstw wyższych.

- Po stronie KWP łącza mają być zagregowane na dwóch interfejsach światłowodowych Ethernet Single Mode (1310 nm) z wykorzystaniem technologii QinQ (standard IEEE 802.1ad ). Podział lokalizacji na interfejsy w KWP oraz numeracja vlanów - w porozumieniu z Zamawiającym.

- Łącza po stronie KP mają być zakończone interfejsami miedzianymi 10/100/1000 Base-T lub 10/100/ Base-T, 10/100 Full duplex Ethernet.

- Gwarantowana przepływność dwukierunkowa CIR każdego łącza  do KP ma być, nie mniejsza niż 10 Mbit/s (przepływność maksymalna 30 Mbit/s)

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

- Minimalne MTU dla łącza po stronie KP – 1522 bajty (łącze ma umożliwiać przesyłanie pakietów danych o wielkości 1522 bajtów bez fragmentacji), w przypadku agregacji QinQ minimalne MTU dla łącza po stronie KWP wynosi 1526 bajtów.

- Łącza mają umożliwiać przenoszenie Vlan'ów w danej relacji.

- Łącze mają mieć możliwość przenoszenia protokołu CDP.

- Łącza po stronie KP (Komisariatów Policji) mają być zakończone  urządzeniami teletransmisyjnymi zgodnymi z wymaganiami określonymi w  załącznika 1I opisu przedmiotu zamówienia.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla tymczasowego łącza w technologii radiowej

- Wykonawca dopuszcza świadczenie usługi drogą radiową jako łącza tymczasowego.

- Świadczenie usługi za pośrednictwem łącza tymczasowego jest dopuszczone do czasu uruchomienia właściwego łącza podstawowego w technologii światłowodowej.

- Zamawiający dopuszcza uruchomienie łączy w technologii światłowodowej w terminie późniejszym niż 01.12.2020r. . Jednocześnie wymaga uruchomienia w tej relacji łącza tymczasowego 
w aktualnie eksploatowanym przez Zamawiającego standardzie i świadczenie usług od 01.12.2020 r. do czasu uruchomienia łącza światłowodowego w danej relacji, jednak nie dłuższej niż do 01.09.2021 r.

- Wykonawca zaoferuje dla każdej relacji łącza cenę za łącze docelowe - światłowodowe. W przypadku uruchomienia łącza tymczasowego na danej relacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 50 % kwoty miesięcznej dzierżawy łącza docelowego brutto .

- Wykonawca musi zapewnić pracę urządzeń radiowych w paśmie licencjonowanym klasy operatorskiej. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z projektem instalacyjnym przyznane przez UKE częstotliwości radiowe lub kserokopię wniosku o przydzielenie częstotliwości z nadaną przez UKE numeracją.

- Zamawiający dopuszcza możliwości posadowienia niepenetrujących elementów konstrukcyjnych urządzeń łącza radiowego na budynkach będących w trwałym zarządzie Policji.

- Instalacja elementów konstrukcyjnych łącza radiowego na budynkach nie będących własnością Policji wymaga uzyskania zgody właściciela obiektu, które to wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w każdej lokalizacji, dla której przewidziano budowę łącza radiowego

- Zamawiający nie dopuszcza budowy lub instalacji konstrukcji masztowej wolnostojącej na działce należącej do Policji oraz na elewacji budynku.

- W przypadku doprowadzenia przez Wykonawcę usługi do obiektu Zamawiającego dla więcej niż jednej relacji za pomocą łączy w technologii radiowej, Zamawiający wymaga zastosowania jednej wspólnej instalacji antenowej dla wszystkich łączy zestawianych drogą radiową przez Wykonawcę do tego obiektu.

- Zamawiający wymaga prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających wewnątrz budynków Zamawiającego w szachtach lub korytach kablowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie do prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających  kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie dla potrzeb instalacji antenowej łącza radiowego masztów Zamawiającego.

- Urządzenia łącza radiowego nie mogą zakłócać pracy urządzeń Zamawiającego oraz pogarszać zasięgów łączności radiowej Zamawiającego.

- Wykonawca dla poszczególnych obiektów Zamawiającego musi opracować projekty instalacyjne urządzeń łącza radiowego przewidzianych do instalacji na tych obiektach zawierające rysunki i opis konstrukcji antenowych, linii sygnałowych, zasilających i odgromowych oraz urządzeń aktywnych. Projekty te muszą uzyskać akceptację Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu

- Dla konstrukcji antenowych przewidywanych do umieszczenia na obiektach Zamawiającego, z wyjątkiem lekkich konstrukcji wsporczych do 3m, Wykonawca musi wykonać ekspertyzy wytrzymałościowe potwierdzające możliwość umieszczenia ich na konstrukcji budynku, podpisane przez uprawnionego projektanta. Ekspertyzy Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Wraz z projektem instalacyjnym Wykonawca musi przedstawić obliczenia wykonane zgodnie ze zaleceniem ITU-R P.530 potwierdzające spełnienie wymaganego poziomu dostępności łącza.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dla urządzeń łącza radiowego strefową ochronę przeciwprzepięciową. Projekt strefowej ochrony przeciwprzepięciowej Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym. Zamawiający dopuszcza następujące wartości szczytowe w strefie dla udarów prądowych o kształcie 8μs/20μs: - przepięcia w instalacji elektrycznej – 2,5 kV, przepięcia w liniach przesyłu sygnału (przewód-ziemia) – 1 kV,

- Projekty instalacyjne dla poszczególnych obiektów wymagają akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga aby usługa dzierżawy łącza była dostępna niezależnie od przerw w dostawie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres minimum jednej godziny od wystąpienia przerwy w dostawie energii.

- Wykonawca musi zapewnić służbom technicznym Zamawiającego możliwość dostępu do danych statystycznych i utrzymaniowych łącza radiowego między innymi takich jak parametry transmisyjne.

- Wykonawca zaproponuje testy do sprawdzenia poprawności działania łączy, testy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Łącze musi być zgłoszone do odbioru minimum 72 godziny przed planowanym przeprowadzeniem testów odbiorczych.

- Wykonawca wykona pomiary i testy wszystkich przedmiotowych łączy oraz dostarczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela protokół.

- Po wykonaniu pomiarów i testów, łącze będzie podlegać obserwacji przez 24 godziny pod kątem poprawnej pracy w sieci OST112 i ewentualnych występujących na nim błędów.

- Celem zapewnienia właściwej jakości usług Wykonawca dostarczy do każdej lokalizacji dedykowany dla dzierżawionego łącza sprzęt.

- Przekazanie sprzętu nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danej relacji.

Załącznik  nr 1I do SIWZ

Wymagania techniczno-funkcjonalne dla urządzenia teletransmisyjnego I:

- Urządzenie teletransmisyjne ma stanowić zakończenie łącza telekomunikacyjnego i ma być jego integralną częścią. Wykonawca zakończy łącze po stronie jednostki szczebla KP urządzeniem teletransmisyjnym Cisco ISR (np. z serii 43xx, 29xx , 28xx) VSEC/K9 z modułem 4x FXS (np. VIC3-4FXS/DID lub odpowiednikiem) lub urządzeniem równoważnym spełniającym szczegółowe wymagania techniczno – funkcjonalne przedstawione w p. 2. Urządzenie teletransmisyjne będące zakończeniem łącza ma działać jako zintegrowany element wdrażanej w Policji sieci POL600 oraz systemu telefonii IP w ramach Systemu Zintegrowanej Komunikacji.

- Szczegółowe wymagania techniczne urządzenia teletransmisyjnego:

- urządzenie teletransmisyjne ma być wyposażone w co najmniej 2 interfejsy WAN/LAN RJ-45 10/100/1000 Mbit/s;

- urządzenie teletransmisyjne ma zapewniać obsługę protokołów : Routingu statycznego, OSPF, EIGRP, BGP, BGP Router Reflector, IS-IS, IGMPv3, IPSec, GRE, 802.1ag, 802.3ah, L2 VPN, L3 VPN, SIP, H.323, ETSI, Q.sig,ssh, http, snmp, ACL, NAT, DHCP, Radius, Tacacs+;

- urządzenie ma umożliwiać zestawianie tuneli IPSec i obsługę szyfrowania ruchu IP, IKE, GET VPN,

- urządzenie teletransmisyjne musi umożliwiać realizację funkcji bramy głosowej VoIP ze wsparciem protokołów sygnalizacyjnych MGCP, H.323, SIP, realizację funkcji mostka do realizacji wielopunktowych połączeń telefonicznych VoIP oraz transkodera strumieni VoIP;

- urządzenie teletransmisyjne ma zapewniać współpracę z serwerem zestawiającym połączenia głosowe z wykorzystaniem standardów kodowania: G.711, G.729A lub G.723.1 (automatyczny wybór standardu kompresji głosu) oraz wideo 
z wykorzystaniem standardów kodowania H.261/263/264,

- urządzenie teletransmisyjne ma być zasilane ze źródła zmiennoprądowego 230V,

- urządzenie teletransmisyjne ma zapewniać poprawną współpracę z urządzeniami  pracującymi w sieci OST112, w tym  współpracować z protokołami komunikacyjnymi i kryptograficznymi (w szczególności EIGRP  i GET VPN),

- urządzenie teletransmisyjne ma zapewniać poprawną współpracę z systemem nadzoru urządzeń sieci OST112,

- urządzenie teletransmisyjne ma zapewniać poprawną współpracę z wykorzystywaną w KWP Poznań platformą CUCM 
w wersji 8.6 pod kątem realizacji połączeń głosowych i połączeń wideo za pomocą protokołu H.323,

- urządzenie teletransmisyjne ma być wyposażone w interfejs 4xFXS do obsługi 4 abonentów analogowych

- urządzenie teletransmisyjne ma zapewniać wydajność Fast/CEF switching na poziomie >300 PPS  (>150 Mb/s),

- Wykonawca uruchomi i skonfiguruje urządzenie teletransmisyjne w stopniu podstawowym umożliwiającym Zamawiającemu sprawdzenie poprawności działania łącza, skonfigurowanie docelowe urządzenia teletransmisyjnego oraz  podłączenie do niego innych urządzeń przez personel Zamawiającego, na minimum czternaście dni przed terminem rozpoczęcia dzierżawy łącza.

- W trakcie dzierżawy łącza urządzenie teletransmisyjne zostanie dołączone do  centralnych systemów zarządzania i autoryzacji wdrożonych w ramach sieci OST112 oraz będzie zarządzane i administrowane  przez personel Zamawiającego.

- Urządzenie teletransmisyjne w trakcie dzierżawy łącza ma być serwisowane i naprawiane przez Wykonawcę.

Załącznik  nr 1J do SIWZ

Wymagania techniczno-funkcjonalne dla urządzeń teletransmisyjnych II:

      - Wymagania techniczno-funkcjonalne dla urządzenia teletransmisyjnego – routera :

- Urządzenie teletransmisyjne ma stanowić zakończenie łącza telekomunikacyjnego i ma być jego integralną częścią. Wykonawca zakończy łącze po stronie jednostki szczebla KP urządzeniem teletransmisyjnym spełniającym szczegółowe wymagania techniczno – funkcjonalne przedstawione w p. 2. Urządzenie teletransmisyjne będące zakończeniem łącza ma działać jako zintegrowany element wdrażanej w Policji sieci OST112 oraz systemu telefonii IP w ramach Systemu Zintegrowanej Komunikacji.

- Szczegółowe wymagania techniczne urządzenia teletransmisyjnego - routera:

- urządzenie ma być wyposażone w co najmniej 3 interfejsy WAN/LAN 10/100/1000 Mbit/s

- urządzenie ma posiadać co najmniej 2 porty SFP 1Gb/s

- urządzenie ma obsługiwać maksymalnie do 16GB pamięci RAM oraz do 16GB pamięci flash

- urządzenie ma zapewniać wydajność (aggregate throughput) min. 100 Mb/s z możliwością rozszerzenia do 300Mb/s

- urządzenie ma zapewniać obsługę protokołów: Routingu statycznego, OSPF, EIGRP, BGP, BGP Router Reflector, IS-IS, IGMPv3, IPSec, GRE, 802.1ag, 802.3ah, VRF Lite, L3 VPN, SIP, H.323, ETSI, Q.sig,ssh, http, snmp, ACL, NAT, DHCP, Radius, Tacacs+;

- urządzenie ma umożliwiać zestawianie tuneli IPSec i obsługę szyfrowania ruchu IP, IKE, GET VPN

- urządzenie musi umożliwiać realizację funkcji bramy głosowej VoIP ze wsparciem protokołów sygnalizacyjnych MGCP, H.323, SIP, realizację funkcji mostka do realizacji wielopunktowych połączeń telefonicznych VoIP oraz transkodera strumieni VoIP;

- urządzenie ma zapewniać współpracę z serwerem zestawiającym połączenia głosowe z wykorzystaniem standardów kodowania: G.711, G.729A lub G.723.1 (automatyczny wybór standardu kompresji głosu) oraz wideo z wykorzystaniem standardów kodowania H.261/263/264;

- urządzenie ma być zasilane ze źródła zmiennoprądowego 230V;

- urządzenie teletransmisyjne ma zapewniać poprawną współpracę z urządzeniami  pracującymi w sieci OST112, w tym  współpracować z protokołami komunikacyjnymi i kryptograficznymi (w szczególności EIGRP i GET VPN);

- urządzenie ma zapewniać poprawną współpracę z systemem nadzoru urządzeń sieci OST112;

- urządzenie ma zapewniać poprawną współpracę z wykorzystywaną w KWP Poznań platformą CUCM w wersji 12 pod kątem realizacji połączeń głosowych i połączeń wideo za pomocą protokołu H.323 i SIP;

- urządzenie teletransmisyjne ma być wyposażone w interfejs 4xFXS do obsługi 4 abonentów analogowych.

- Wykonawca dostarczy urządzenie na minimum czternaście dni przed terminem rozpoczęcia dzierżawy łącza.

- W trakcie dzierżawy łącza urządzenie teletransmisyjne zostanie dołączone do  centralnych systemów zarządzania i autoryzacji wdrożonych w ramach sieci OST112 oraz będzie zarządzane i administrowane  przez personel Zamawiającego.

- Urządzenie teletransmisyjne w trakcie dzierżawy łącza ma być serwisowane i naprawiane przez Wykonawcę.

- Po zakończeniu umowy wszystkie urządzenia brzegowe przechodzą na własność Zamawiającego. Wartość sprzętu musi zostać uwzględniona przez Wykonawcę w zaoferowanej cenie dzierżawy łączy.

- Całość dostarczanych urządzeń i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek EU.

- Całość dostarczanych urządzeń musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach. Przy dostawie Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie o spełnieniu powyższego wymogu. Oświadczenie musi zawierać miesiąc oraz rok produkcji sprzętu.

- Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 7 dni kalendarzowych od dostarczenia urządzeń, dostarczyć Zamawiającemu pismo wystawione przez producenta urządzeń lub oficjalnego przedstawiciela producenta na rynek polski potwierdzające zarejestrowanie urządzeń i licencji na Zamawiającego jako właściciela, oraz potwierdzenie gwarancji i wsparcia serwisowego producenta z SLA minimum 8x5xNBD upoważniające Zamawiającego do pobierania i aktualizacji oprogramowania.

- Standardowe wyposażenie (kabel konsolowy, uchwyty do montażu w szafie Rack, śruby, dokumentacja, itp.) dostarczone będą przez Wykonawcę wraz z urządzeniami.

      - Wymagania techniczno-funkcjonalne dla urządzenia teletransmisyjnego – przełącznik :

1.	Urządzenie ma stanowić zakończenie łącza telekomunikacyjnego i ma być jego integralną częścią. Wykonawca zakończy łącze po stronie jednostki szczebla KP przełącznikiem spełniającym szczegółowe wymagania techniczno – funkcjonalne przedstawione w p. 2. Urządzenie będące zakończeniem łącza ma działać jako zintegrowany element wdrażanej w Policji sieci OST112 oraz systemu telefonii IP w ramach Systemu Zintegrowanej Komunikacji.

2.	Szczegółowe wymagania techniczne urządzenia teletransmisyjnego – przełącznika typ 1:

- wys. 1U z możliwością montażu w szafie 19"

- min. 48 portów Gigabit Ethernet RJ-45

- min. 4 porty 1 Gb SFP

- Szybkość przełączania zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów (przełącznik line-rate)

- pamięć flash min. 4 GB, pamięć DRAM min. 2 GB

- aktywna obsługa protokołów CDP lub LLDP w zakresie umożliwiającym poprawną współpracę z telefonami IP cisco  69xx, 99xx, 78xx i 88xx pod kątem zasilania PoE+ (w szczególności poprawne zasilenie telefonów Cisco 9971 z  dwoma przystawkami KEM i kamerą)

- obsługa Spanning Tree, PVRST+ oraz MSTP (802.1d, 802.1.w, 802.1.s)

- Obsługa LACP (802.3ad) do 8 grup

- Obsługa ramek jumbo (min. 9100 bajtów)

- obsługa 802.1Q VLAN, obsługa min. 1000 sieci VLAN jednocześnie

- obsługa 16.000 adresów MAC

- Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

- obsługa lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającej na kopiowaniu pojawiających się  a nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego (mechanizmy typu SPAN, RSPAN)

- Obsługa QoS - 8 kolejek dla ruchu wyjściowego, Strict Priority, klasyfikacja ruchu po MAC i IP zarówno  ródłowych jak i docelowych, policing, rate limiting

- Obsługa protokołów routingu: statyczny dla IPv4 i IPv6, dynamiczny IPv4/IPv6 – RIP, OSPF (1000 tras),   policy-based routing (PBR), protokół redundancji bramy – VRRP

- Zarządzanie za pomocą : SNMP v1, v2c, v3, port konsoli

- Możliwość zarządzania poprzez : www (http oraz HTTPS/SSL), Telnet, SSH, CLI (przez port szeregowy)

- Obsługa protokołu NTP

- Urządzenie wyposażone w port szeregowy (konsola), port USB do transferu plików do/z urządzenia

- Urządzenie wyposażone w wymienny zasilacz AC 230V

- obsługa PoE+ dostępna na wszystkich portach access do 30W na port z łącznym budżetem mocy dla PoE minimum  700W

- Obsługa IEEE 802.3az EEE (redukcja zużycia energii dla portów w stanie bezczynności)

- PoE dostępne na wszystkich portach access nawet podczas restartu przełącznika

- Możliwość instalacji zasilacza redundantnego AC 230V. Dla urządzeń z portami PoE+ wyposażonych w dwa zasilacze możliwość dostarczenia mocy 30W dla każdego z dostępnych portów PoE+

- Urządzenie wyposażone w redundantne moduły wentylatorów z możliwością pracy przy awarii jednego z nich

- Wykonawca dostarczy urządzenie na minimum czternaście dni przed terminem rozpoczęcia dzierżawy łącza.

- W trakcie dzierżawy łącza urządzenie teletransmisyjne zostanie dołączone do  centralnych systemów zarządzania i autoryzacji wdrożonych w ramach sieci OST112 oraz będzie zarządzane i administrowane  przez personel Zamawiającego.

- Urządzenie teletransmisyjne w trakcie dzierżawy łącza ma być serwisowane i naprawiane przez Wykonawcę.

- Po zakończeniu umowy wszystkie urządzenia brzegowe przechodzą na własność Zamawiającego. Wartość sprzętu musi zostać uwzględniona przez Wykonawcę w zaoferowanej cenie dzierżawy łączy.

- Całość dostarczanych urządzeń i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek EU.

- Całość dostarczanych urządzeń musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach. Przy dostawie Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie o spełnieniu powyższego wymogu. Oświadczenie musi zawierać miesiąc oraz rok produkcji sprzętu.

- Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 7 dni kalendarzowych od dostarczenia urządzeń, dostarczyć Zamawiającemu pismo wystawione przez producenta urządzeń lub oficjalnego przedstawiciela producenta na rynek polski potwierdzające zarejestrowanie urządzeń i licencji na Zamawiającego jako właściciela, oraz potwierdzenie gwarancji i wsparcia serwisowego producenta z SLA minimum 8x5xNBD upoważniające Zamawiającego do pobierania i aktualizacji oprogramowania.

- Standardowe wyposażenie (kabel konsolowy, uchwyty do montażu w szafie Rack, śruby, dokumentacja, itp.) dostarczone będą przez Wykonawcę wraz z urządzeniami.

III. UWAGI

Użyte przez Zamawiającego, w opisie przedmiotu zamówienia, dla oznaczenia materiałów, urządzeń, oprogramowań, licencji, systemów technicznych i innych elementów opisu: znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę o których mowa w art. 29 ust. 3 uPzp, oraz normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp zwane dalej łącznie „sformułowaniami ograniczającymi’’ stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny, technologiczny lub estetyczny i we wszystkich przypadkach ich użycia dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowań, licencji, systemów technicznych i innych elementów równoważnych, zwanych dalej „rozwiązaniami równoważnymi”. Określone materiały, urządzenia, oprogramowania, licencje, systemy techniczne i inne elementy opisu przy pomocy „sformułowań ograniczających" mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi o nie gorszych właściwościach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych, technologicznych lub estetycznych przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy i kompatybilności. Użycie „sformułowań ograniczających” nie ma na celu preferowania danego producenta lub jego produktu lecz służy jedynie wskazaniu na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy nie gorsze od wyspecyfikowanych. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych 
w dokumentacji wykonawczej. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych materiałów, urządzeń, oprogramowań, licencji i systemów technicznych. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych właściwościach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych, technologicznych lub estetycznych niż wskazane w SIWZ.

# Załącznik nr 1K do SIWZ - Wymagania techniczno-funkcjonalne dla zestawu zdalnego sterowania radiotelefonem DMR:

- Urządzenie radiowe ma stanowić zakończenie łącza radiokomunikacyjnego i ma być jego integralną częścią. Wykonawca zakończy łącze po stronie lokalizacji wyniesionej urządzeniem sterownik TRX SGM5ES lub równoważnym spełniającym szczegółowe wymagania techniczno – funkcjonalne dla sterownika przedstawione w p. 2., a po stronie jednostki szczebla KPP dwoma manipulatorami TRX SGM5E Klient lub urządzeniami równoważnymi spełniającym szczegółowe wymagania techniczno – funkcjonalne dla manipulatorów przedstawione w p. 2. Radiotelefon do zestawu dostarczy Zamawiający.

- Szczegółowe wymagania techniczne zestawu zdalnego sterowania radiotelefonem DMR:

Zestaw zdalnego sterowania do posiadanych przez KWP w Poznaniu radiotelefonów: Motorola DM4601/DM4601e, Hytera MD785/MD785i.

Zestaw zdalnego sterowania składa się z 2 części manipulacyjnych (zwanych dalej „Manipulatorami 1” i „2”) oraz sterownika podłączonego do części nadawczo-odbiorczej radiotelefonu (zwanej dalej „N/o radiotelefonu”).

Dwa manipulatory oraz część N/o radiotelefonu muszą umożliwiać połączenie poprzez sieć IP.

„Manipulator 1” ma mieć funkcjonalność oryginalnego manipulatora radiotelefonu tzn. posiadać, co najmniej przycisk PTT, mikrofon, głośnik oraz ma wyświetlać aktualny kanał pracy radiotelefonu, umożliwiać zmianę kanału/grupy/strefy, posiadać regulację głośności, możliwość obsługi min. 4 przycisków programowalnych radiotelefonu.

„Manipulator 2” może być tożsamy z „Manipulatorem 1” lub mieć minimum: przycisk PTT, mikrofon, głośnik i regulację głośności.

„Manipulator 2” musi mieć możliwość instalacji w odległości od „Manipulatora 1” od 1 m do 20 m. Zestaw musi pracować bez sprzężenia akustycznego podczas nadawania z któregokolwiek manipulatora.

„Manipulator 2” może być podłączony do „Manipulatora 1” dedykowanym kablem lub jako osobne urządzenie, które łączy się do części N/o radiotelefonu poprzez sieć IP.

Rozwiązanie musi umożliwiać nagrywanie korespondencji – tzn. posiadać wyjście z obu manipulatorów do podłączenia rejestratora (wymagany poziom sygnału wyjściowego audio powinien mieścić się w zakresie od 0,2V do 0,5V) lub aplikację, która łączy się z radiotelefonem poprzez sieć IP i rejestruje całą korespondencję - odbieraną i nadawaną. Zamawiający dopuszcza nagrywanie korespondencji radiowej z manipulatorów poprzez protokół IP na istniejącym rejestratorze NetCRR2 firmy DGT zainstalowanym w jednostce szczebla KPP. Wymieniony rejestrator musi zostać wówczas doposażony w niezbędną ilość licencji do rejestracji korespondencji radiowej.

„Manipulator 1” lub „Manipulator 2” musi posiadać sygnalizację pracy modułu N/o radiotelefonu z akumulatora, przy zaniku napięcia 230V.

Adres IP oraz maska podsieci dla manipulatora 1 oraz bloku N/o muszą być konfigurowalne w pełnym zakresie.