Załącznik  nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYKAZ, ILOŚCI

CZĘŚĆ NR 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw odczynników do identyfikacji osobniczej w systemie 16 loci STR wraz ze standardem wielkości | Zestaw do identyfikacji osobniczej Amp FISTR NGM PCR Amplification Kit lub równoważny tj. taki który umożliwi uzyskanie w 100% porównywalnych wyników w każdym z badanych loci: - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora ABI PRISM 3500 w następujących loci: - znakowanych barwnikiem 6FAM: D10S1248, VWA, D16S539, D2S1338 - znakowanych barwnikiem VIC: amelogenina, D8S1179, D21S11, D18S51 - znakowanych barwnikiem NED: D22S1045, D19S433, TH01, FGA - znakowanych barwnikiem PET: D2S441, D3S1358, D1S1656, D12S391 - pozwalający uzyskać w wymienionych loci amplikony o długości nie więcej niż 368 par zasad - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną, mieszaninę znakowanych fluorescencyjnie primerów) kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli, - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem posiadanych aparatów ABI PRISM 3500, - walidowany do identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i aplikacjach medycyny sądowej, - wystarczający na 200 reakcji (testów) w objętości reakcyjnej 25μl, konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników | Op. | 7 |
| 2. | Zestaw odczynników do identyfikacji osobniczej w systemie 17 loci STR chromosomu Y STR wraz ze standardem wielkości | Zestaw do identyfikacji osobniczej AmpFISTR Yfiler kit lub równoważny: - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora ABI PRISM 3500 w następujących loci: - znakowanych barwnikiem 6FAM: DYS456, DYS389I/II, DYS390 - znakowanych barwnikiem VIC: DYS458, DYS19, DYS385a/b - znakowanych barwnikiem NED: DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392 - znakowanych barwnikiem PET: Y GATA H4, DYS437, DYS 438, DYS448 - pozwalający uzyskać w wymienionych loci amplikony o długości nie więcej niż 340 par zasad - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR, (kontrolę ludzkiego męskiego DNA o stężeniu 0,1 ng/µl, o zdefiniowanym haplotypie w zakresie analizowanych loci, , kontrolę ludzkiego żeńskiego DNA o stężeniu 10 ng/µl, o zdefiniowanym haplotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem posiadanych aparatów ABI PRISM 3500 oprogramowaniem GeneMapper ID-X, - walidowany do identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i aplikacjach medycyny sądowej, - wystarczający na 100 reakcji (testów) w objętości reakcyjnej 25μl, konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników | Op. | 1 |
| 3. | Odczynnik Anode Buffer Container 3500 Series | - stosowany do sekwenatora kapilarnego ABI PRISM 3500, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu elektroforezy kapilarnej - w opakowaniu przygotowanym do bezpośredniego zainstalowania na aparacie po uprzednim usunięciu folii zabezpieczającej - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 4 szt. - wyposażony w elektroniczny kod umożliwiający rozpoznanie produktu przez sekwenator AB 3500 Genetic Analyzer HID,] | Op. | 2 |
| 4. | Odczynnik Cathode Buffer Container 3500 Series | - stosowany do sekwenatora kapilarnego ABI PRISM 3500, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu elektroforezy kapilarnej - w kontenerze składającym się z dwóch oddzielnych pojemników: lewego prawego przewidzianego na katodowy bufor do elektroforezy, prawego umożliwiającego przemycie kapilar i usuwanie zużytego polimeru pomiędzy iniekcjami - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 4 szt. ] - wyposażony w elektroniczny kod umożliwiający rozpoznanie produktu przez sekwenator AB 3500 Genetic Analyzer HID, | Op. | 2 |
| 5. | POP-4 Polymer 3500 Series 384 Runs | Polimer POP-4TM Performance Optimized Polymer 3500 Series lub równoważny : - rodzaj polimeru stosowanego w sekwenatorze kapilarnym ABI PRISM 3500 do wypełnienia kapilar, gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej - do wypełnienia kapilar posiadanego aparatu AB 3500 Genetic Analyzer HID, - w woreczku gotowym do zamontowania w wymienionym aparacie, - wyposażony w elektroniczny kod umożliwiający rozpoznanie produktu przez sekwenator AB 3500 Genetic Analyzer HID, - konfekcjonowany fabrycznie – 1 sztuka w opakowaniu. | Op. | 4 |
| 6. | HI-DI Formamide 4 x 5ml | Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany): - o przewodnictwie poniżej 30 μS, - stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących, - gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie AB 3500 genetic Analyzer HID - optycznie neutralny, - konfekcjonowany fabrycznie – opakowanie: 4 torebki po 5 ml | Op. | 1 |
| 7. | Conditioning Reagent 3500 Series | Płyn Conditioning Reagent 3500 Series lub równoważny : - do płukania pompy posiadanego aparatu AB 3500 Genetic Analyzer HID, - w woreczku gotowym do zamontowania w wymienionym aparacie, - wyposażony w elektroniczny kod umożliwiający rozpoznanie produktu przez sekwenator AB 3500 Genetic Analyzer HID, - konfekcjonowany fabrycznie – 1 sztuka w opakowaniu. | Op. | 4 |
| 8 | FG, Capillary Array 8-Cap 36 cm RUO | Kapilary 3500 Capillary Array 36 cm lub równoważny : - zestaw 8 kapilar w jednym elemencie gotowym do zamontowania w posiadanym aparacie AB 3500 Genetic Analyzer HID, - wyposażony w elektroniczny kod umożliwiający rozpoznanie produktu przez sekwenator AB 3500 Genetic Analyzer HID, - konfekcjonowany fabrycznie – 1 sztuka w opakowaniu. | Op. | 2 |
| 9. | Septa 96 Well Ruo 3500 | Gumowe zamknięcie płytki, stosowane do sekwenatora kapilarnego 3500 Series. - kompatybilne do mikropłytek reakcyjnych MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate, - konfekcjonowane fabrycznie – 20 sztuk w opakowaniu. | Op. | 2 |
| 10. | MicroAmp 96 Well Reaction Plate (no barcode) | Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne: - z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, - optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, - kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700 , automatycznego podajnika próbek posiadanego aparatu AB 3500 Genetic Analyzer HID, aparatu 7500 Real-Time PCR Systems - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, - konfekcjonowane fabrycznie, po 10 sztuk w opakowaniu. | Op. | 10 |
| 11. | Septa Cathode Buffer 3500 Series | Septa 3500 Series Cathode Buffer Container lub równoważny: - 2 rodzaje pokrywek kompatybilnych do pojemników buforu elektroforetycznego Cathode Buffer Container 3500 Series, - konfekcjonowane fabrycznie – po 10 sztuk każdego rodzaju w opakowaniu. | Op. | 3 |
| 12. | MicroAmp reaction Tubes 0,2ml (w opak 1000szt) | Probówki stosowane w reakcji PCR o objętości 0,2 ml z wypukłym wieczkiem lub rownoważne: - cienkościenne przeznaczone i zapewniające właściwe warunki temperaturowe do prowadzenia reakcji PCR - z dnem o kształcie stożkowym zapewniającym prawidłowe dopasowanie probówek do gniazd posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700 - czyste do PCR, wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR - wykonane z polipropylenu, z dokładnym uszczelnieniem, łatwe w otwieraniu, autoklawowane - z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem zapobiegającym dotykaniu wewnętrznej powierzchni pokrywki - z zawiasem ustalającym położenie pokrywki - z załączonym lub dostępnym certyfikatem testowania - konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniu 1000 sztuk | Op. | 4 |
| 13. | Optical Adhesive Covers 100/Pkg | Foliowe zamknięcie płytki do reakcji Real Time. - zestaw przykrywek-naklejek do płytek 96 dołkowych zalecanych przez producenta aparatu do posiadanego aparatu Real Time PCR Systems 7500 - konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniu 100 sztuk | Op. | 1 |

CZĘŚĆ NR 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki filtracyjne Microcon-100 100/op MRCF0R100 | Mikrofiltracyjne zestawy do oczyszczania DNA, Microcon 100 lub równoważne: - z których każdy składa się z dwóch probówek o pojemności 1,5 ml i pasującej do nich kolumny filtracyjnej o pojemności do 500 μl, wyposażonej w membranę YM 100, - do użycia z wykorzystaniem techniki wirowania, - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, - pozwalające na użycie siły wirowania do 14000 x g, - dające możliwość zawieszenia DNA w objętości od 20 µl do 200 μl wody lub buforu TE, - konfekcjonowane fabrycznie, po 100 zestawów w opakowaniu (dopuszcza się inny sposób konfekcjonowania) | Op. | 5 |

CZĘŚĆ NR 3

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki „Filtertips” 0,1-10µl M, 40mm (w opak. 10 statywów x 96 szt.) | Końcówki do pipet : - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - wyposażone w filtr wewnętrzny w postaci filtra dwufazowego, - o pojemności 0,1 μl, – 10 μl, - o długości 40 mm (± 2 mm), - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research i Eppendorf Research Plus o objętościach nastawnych 0,1 – 2,5 μl, i 0,5 – 10 μl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych – w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek. | Op. | 6 |
| 2. | Końcówki „Filtertips” 2-100µl , 53mm. (w opak. 10 statywów x 96 szt.) | Końcówki do pipet : - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - wyposażone w filtr wewnętrzny w postaci filtra dwufazowego, - o pojemności 2 μl, – 100 μl, - o długości 53 mm (± 2 mm), - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research i Eppendorf Research Plus o objętościach nastawnych 10 – 100 μl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych – w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek. | Op. | 5 |
| 3. | Końcówki „Filtertips” 50-1000µl, 76mm (w opak. 10 statywów x 96 szt.) | Końcówki do pipet : - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - wyposażone w filtr wewnętrzny w postaci filtra dwufazowego, - o pojemności 50 μl, – 1000 μl, - o długości 76 mm (± 2 mm), - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research i Eppendorf Research Plus o objętościach nastawnych 100 – 1000 μl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych – w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek. | Op. | 5 |
| 4. | Probówki ‘’safe-lock’’ poj. 1,5ml w op. 1000 szt | Probówki o poj. 1,5 ml: - stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, - zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, zewnętrznie płaskimi, wyposażonymi w zatrzaski typu „safe-lock” (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysoko temperaturowych inkubacji i wirowania 30000 obr./min.), - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - z podziałką miary objętości na ściance probówki, - o kształcie stożka probówki takim, który po wciśnięciu jednej probówki w drugą (stożek probówki wkładany jest w otwór drugiej takiej samej probówki) powstaje zestaw dwóch probówek, z których wieczko górnej nie ulegnie urwaniu podczas wirowania 9000 obr./min w posiadanych wirówkach Eppendorf – MiniSpin i typ Centrifuge 5430 i Sigma typ 1- 15, - konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu. | Op. | 5 |
| 5. | Probówki ‘’safe lock’’ poj. 2ml w op. 1000 szt | Probówki o poj. 2,0 ml: - okrągłodenne, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, - zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, zewnętrznie płaskimi, wyposażonymi w zatrzaski typu „safe-lock” (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysoko temperaturowych inkubacji i wirowania 25000 obr./min.), - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - z podziałką miary objętości na ściance probówki, - konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu. | Op. | 3 |

CZĘŚĆ NR  4

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papierki testowe do ujawniania kwaśnej fosfatazy | Szybkie testy kontaktowe PHOSPHATESMO KM lub równoważne: - stosowane w kryminalistyce do ujawniania śladów spermy, - w postaci hermetycznie zafoliowanych, gotowych do użycia papierków testowych o wymiarach ok. 15 x 30 mm - „świeże” (pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej) oraz zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie ( do wykrywania śladów zawartości spermy w śladach biologicznych), - konfekcjonowane fabrycznie, po 25 sztuk, w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i datą ważności. | Op. | 5 |
| 2. | Testy paskowe do ujawniania krwi | Szybkie testy kontaktowe HEMOPHAN Test lub równoważne: - stosowane w kryminalistyce do enzymatycznego ujawniania śladów krwi metodą kontaktową (dotykową), - w postaci gotowych do użycia jednowskaźnikowych pasków testowych, - dające barwną reakcję enzymatyczną w obecności hemoglobiny, - o wysokiej czułości (wykrywalność od poziomu 5 erytrocytów w 1 µl próbki), - „świeże” (pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej) oraz utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowej zawartości krwi w śladach biologicznych), - konfekcjonowane fabrycznie, po 50 sztuk, w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i datą ważności. | Op. | 20 |
| 3. | Testy do oznaczania specyficznego antygenu prostaty (PSA) | Testy ilościowe PSA Semiquant PSM 400 lub równoważne: - w postaci gotowych do użycia płytek immunochromatograficz-nych, stosowane w kryminalistyce do immunochromatogra-ficznego ujawniania i ilościowej oceny zawartości spermy w śladach biologicznych, - wysoce specyficzne dla spermy ludzkiej, - o wysokiej czułości (≤2 ng PSA/ ml próbki), - „świeże” (pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej) i zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowej zawartości PSA w śladach biologicznych), - jednostkowo hermetycznie zafoliowane, opatrzone numerem serii i datą ważności, - konfekcjonowane fabrycznie, po 40 sztuk (testów) w opakowaniu, opatrzonym numerem serii i datą ważności | Op. | 1 |
| 4. | Testy do oznaczania amylazy | Test do ujawniania śliny RSIDTM SALIVA lub równoważny : - produkowany dla celów medycy sadowej i kryminalistyki, - służący do ujawniania zaschniętych śladów śliny na różnych powierzchniach, - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 25 testów | Op. | 1 |

- Oferowane materiały, z uwagi na ich specjalistyczne przeznaczenie, muszą być oryginalnymi, katalogowymi produktami, fabrycznie pakowanymi i spełniającymi wszystkie wymagania szczegółowe Zamawiającego  określone w tabeli poniżej, w tym wszystkie określone liczbowo parametry. Zamawiający dopuszcza wykonywanie dostaw materiałów w opakowaniach o mniejszej zawartości danego towaru, ale tylko wówczas, gdy bez naruszenia  oryginalnych  opakowań  fabrycznych, łączna ilość towaru ( wyrażona wagowo, objętościowo lub w  liczbie sztuk) będzie jednakowa z wymaganą  przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, nie później niż w dniu dostawy, kart charakterystyki dla każdego odczynnika.

- Dostarczony  towar będzie  podlegał odbiorowi ilościowemu i jakościowemu.

- W przypadku stwierdzenia przez bezpośrednich użytkowników /LK KWP w Poznaniu/, że  jakość odczynników nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ, Wykonawca w ramach reklamacji zobowiązany jest  do wymiany  towaru  na wolny od wad w ciągu 7 dni,  liczonych od dnia uznania reklamacji, Wykonawca dokona dostawy  przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko.

- Realizacja umowy nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy przez okres 6 miesięcy. (będzie realizowana  sukcesywnie  wg potrzeb Zamawiającego w terminie 21 dni od chwili złożenia pisemnego zamówienia)

- Wykonawca dostarczy  przedmiot zamówienia, który będzie  posiadał datę ważności co najmniej 6 miesięcy    licząc  od  dnia  dostarczenia towaru.

- Wykonawca udzieli 6 miesięcznej  gwarancji  na towary będące przedmiotem zamówienia.

- Termin płatności  wynosi do 30 dni od dnia dostarczenia  prawidłowo  sporządzonej faktury VAT.