numer sprawy ZZP-2380-40/2013

OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

- Stacja robocza z oprogramowaniem – 8 kompletów

| Lp. | Nazwa produktu | Wymagane parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | x86, wersja BOX z wentylatorem, co najmniej dwurdzeniowy dedykowany do pracy z poniższą płytą główną i pamięcią operacyjną. | 1 szt. |
| 2 | Płyta główna | mATX lub ATX, co najmniej 2 szt. gniazd pamięci, dwukanałowa obsługa pamięci, maksymalna pojemność pamięci co najmniej 16 GB, co najmniej 2x PCI, co najmniej 1xPCI-Express x16, co najmniej SATA 4 kanałów, co najmniej 4x USB, co najmniej 1xCOM, co najmniej 2xPS/2, zintegrowana: audio, k. sieciowa co najmniej 10/100/1000, zintegrowana karta graficzna, bios płyty głównej nie starszy niż 6 miesięcy | 1 szt. |
| 3 | Pamięć | 1x 8 GB, co najmniej 1 szt. gniazd pamięci wolna (w celu ewentualnej rozbudowy) | 1 szt. |
| 4 | Twardy dysk | Co najmniej 500 GB, co najmniej 16 MB cache, co najmniej Serial ATA II, 7200 obr/min. Dysk twardy systemowy podzielony na dwie partycje w proporcji 60% i 40%. | 1 szt. |
| 5 | Obudowa | Liczba slotów 3.5" zew. co najmniej 1, liczba slotów 5.25" co najmniej 2, co najmniej 2xUSB na przednim panelu obudowy, zasilacz o mocy co najmniej 400W, zasilacz wyposażony w wentylator chłodzący o średnicy co najmniej 120mm, kabel zasilający. | 1 szt. |
| 6 | Klawiatura | Klawiatura, klasyczny układ klawiszy , klawisz ENTER w kształcie odwróconej litery L „╝”, złącze PS/2 lub USB. | 1 szt. |
| 7 | Monitor LCD | Podświetlenie LED, co najmniej 21,5”, co najmniej 1920x1080, jasność co najmniej 200 cd/m2, czas reakcji 5ms lub krótszy, kąty widzenie co najmniej 160°(poziom)/160°(pion), co najmniej 3 lata gwarancji, wyposażony co najmniej w złącze analogowe 1xD-Sub 15 pin. | 1 szt. |
| 8 | Mysz z podkładką | optyczna , co najmniej 3 przyciski (w tym jeden ukryty w rolce), złącze PS/2 lub USB, + podkładka pod mysz optyczną! | 1 szt. |
| 9 | System operacyjny | Zgodny z punktem A wymagań dotyczących oprogramowania. | 1 szt. |
| 10 | Napęd optyczny DVD RW | Zapis płyt dwuwarstwowych DVD+/-R/RW, w komplecie oprogramowanie do nagrywania w języku polskim. | 1 szt. |
| 11 | Czytnik kart mikroprocesorowych | Czytnik kart mikroprocesorowych jako urządzenie wewnętrzne (wbudowane) komputera podłączony przez wewnętrzny port USB 2.0. Czytnik kart musi być zgodny ze standardem PC/SC. Czytnik musi posiadać certyfikat zgodności z Microsoft WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality Labs). Czytnik musi umożliwiać odczyt dostępnych na rynku kart kryptograficznych zgodnych z normą ISO-7816 a w szczególności umożliwiać współpracę z kartą w standardzie PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01.. Czytnik musi posiadać sygnalizacje optyczna (np. diodową) akceptacji karty, pracy z kartą. Czytnik współpracujący z CPSA - SCR333 lub równoważny. UWAGA: Zaoferowany czytnik kart elektronicznych musi być zgodny z BTUU funkcjonującym w Policyjnej Sieci Transmisji Danych. | 1 szt. |

- Drukarka laserowa sieciowa monochromatyczna –  10 sztuk

| Lp. | Nazwa produktu | Wymagane parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drukarka laserowa monochromatyczna | Prędkość drukowania co najmniej 35 str/min, rozdzielczość 1200/1200 dpi lub większa, czas pierwszego wydruku 7 sekund lub mniej. Pamięć RAM standard 32 MB lub większa, możliwość rozszerzenia pamięci do co najmniej 320 MB. Wyposażona w złącze USB 2.0. Drukarka wyposażona w automatyczny dupleks i kabel połączeniowy USB. Standardowy interfejs co najmniej USB 2.0 (Hi-Speed) i co najmniej FastEthernet (10/100BaseTX). Pojemność podajnika co najmniej 250 arkuszy. Procesor co najmniej 330 MHz. Maksymalne obciążenie miesięczne co najmniej 50 000 stron. Wydajność tonera standardowego lub tonera o podwyższonej wydajności dedykowanego przez producenta oferowanej drukarki, co najmniej 7200 stron przy 5% pokryciu. Wyposażona w toner o wydajności co najmniej 2000 stron przy 5% pokryciu. Waga drukarki wraz z tonerem startowym nie więcej niż 12kg. | 10 szt. |

3.	Laptop –  1 szt.

| Lp. | Nazwa produktu | Wymagane parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor | Procesor zgodny z x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, | 1 szt. |
|  | Dysk twardy | Co najmniej 320 GB SATA | 1 szt. |
|  | Pamięć | Co najmniej 8 GB, co najmniej 1 szt. gniazd pamięci wolna (w celu ewentualnej rozbudowy) | 1 szt. |
|  | Ilość banków pamięci | Co najmniej 2 gniazda | 1 szt. |
|  | Rozszerzenia pamięci | Możliwość rozszerzenia co najmniej do 16 GB | 1 szt. |
|  | Przekątna ekranu LCD | Przekątna co najmniej 15,6” cali | 1 szt. |
|  | Typ ekranu | Co najmniej wsparcie LED | 1 szt. |
|  | Opis rozdzielczości wew. ekranu | Co najmniej 1366 x 768 | 1 szt. |
|  | Karta graficzna | Z obsługą technologii co najmniej Directx 10 , co najmniej shader model 4.0. Wyposażona we własną pamięć co najmniej 1024MB. | 1 szt. |
|  | Karta dźwiękowa | Wbudowana karta dźwiękowa, głośniki wbudowane. | 1 szt. |
|  | Napędy optyczne | DVD DL (+/-R+/-RW), oprogramowanie do nagrywania w jęz. Polskim | 1 szt. |
|  | Urządz. wskazujące | Tabliczka dotykowa z przewijaniem | 1 szt. |
|  | Zasilanie | Co najmniej 6-cell | 1 szt. |
|  | Zewnętrzne porty wbudowane we-wy | Co najmniej 3 porty USB w tym co najmniej 2xUSB 3.0, 1x port VGA, 1x wyjście słuchawkowe, 1x wejście mikrofonu, 1x port RJ-45 LAN, 1x czytnik kart, wbudowany mikrofon. 1xHDMI | 1 szt. |
|  | Technologie bezprzewodowe | Karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN co najmniej 802,11b/g/n, co najmniej bluetooth. | 1 szt. |
|  | Zasilanie | Zasilacz zewnętrzny | 1 szt. |
|  | Kamera | Kamera internetowa wbudowana co najmniej 0,3 Mpix. | 1 szt. |
|  | System operacyjny | Zgodny z punktem A wymagań dotyczących oprogramowania. | 1 szt. |
|  | Klawiatura | Pełnowymiarowa klawiatura. Tabliczka dotykowa z wydzieloną strefą przewijania pionowego. | 1 szt. |
|  | Masa z akumulatorem bez torby | Nie więcej niż 2,5 kg | 1 szt. |
|  | Wbudowane czytniki | Co najmniej 1x czytnik kart. | 1 szt. |
|  | Karta sieciowa | Wbudowana co najmniej 1x Gbps(RJ45) | 1 szt. |
|  | Mysz optyczna | Mysz optyczna bezprzewodowa, interfejs USB, rozdzielczość co najmniej 1000 dpi, ergonomiczny kształt, wyposażona w jedną baterie AA, nanoodbiornik USB nie dłuższy niż 22mm lub krótszy. | 1szt. |

- Komputer biurowy z oprogramowaniem – 2 komplety

| Lp. | Nazwa produktu | Wymagane parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | x86, wersja BOX z wentylatorem, co najmniej dwurdzeniowy dedykowany do pracy z poniższą płytą główną i pamięcią operacyjną. | 1 szt. |
| 2 | Płyta główna | mATX lub ATX, co najmniej 2 szt. gniazd pamięci, dwukanałowa obsługa pamięci, maksymalna pojemność pamięci co najmniej 16 GB, co najmniej 2x PCI, co najmniej 1xPCI-Express x16, co najmniej SATA 4 kanałów, co najmniej 4x USB, co najmniej 1xCOM, co najmniej 2xPS/2, zintegrowana: audio, k. sieciowa co najmniej 10/100/1000, zintegrowana karta graficzna, bios płyty głównej nie starszy niż 6 miesięcy | 1 szt. |
| 3 | Pamięć | 1x 8 GB, co najmniej 1 szt. gniazd pamięci wolna (w celu ewentualnej rozbudowy) | 1 szt. |
| 4 | Twardy dysk | Co najmniej 500 GB, co najmniej 16 MB cache, co najmniej Serial ATA II, 7200 obr/min. Dysk twardy systemowy podzielony na dwie partycje w proporcji 60% i 40%. | 1 szt. |
| 5 | Obudowa | Liczba slotów 3.5" zew. co najmniej 1, liczba slotów 5.25" co najmniej 2, co najmniej 2xUSB na przednim panelu obudowy, zasilacz o mocy co najmniej 400W, zasilacz wyposażony w wentylator chłodzący o średnicy co najmniej 120mm, kabel zasilający. | 1 szt. |
| 6 | Klawiatura | Klawiatura, klasyczny układ klawiszy , klawisz ENTER w kształcie odwróconej litery L „╝”, złącze PS/2 lub USB. | 1 szt. |
| 7 | Monitor LCD | Podświetlenie LED, co najmniej 21,5”, co najmniej 1920x1080, jasność co najmniej 200 cd/m2, czas reakcji 5ms lub krótszy, kąty widzenie co najmniej 160°(poziom)/160°(pion), co najmniej 3 lata gwarancji, wyposażony co najmniej w złącze analogowe 1xD-Sub 15 pin. | 1 szt. |
| 8 | Mysz z podkładką | optyczna , co najmniej 3 przyciski (w tym jeden ukryty w rolce), złącze PS/2 lub USB, + podkładka pod mysz optyczną! | 1 szt. |
| 9 | System operacyjny | Zgodny z punktem A wymagań dotyczących oprogramowania. | 1 szt. |
| 10 | Napęd optyczny DVD RW | Zapis płyt dwuwarstwowych DVD+/-R/RW, w komplecie oprogramowanie do nagrywania w języku polskim. | 1 szt. |

5.	Skaner  –  1 szt.

| Lp. | Nazwa produktu | Wymagane parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płaski kolorowy skaner obrazów z modułem TPU | Rozdzielczość optyczna: główna co najmniej 6 400 dpi x dodatkowa 9 600 dpi., Kolory Wewnętrznie: co najmniej 48-bitowe kolory (281,5 biliona kolorów), Zewnętrznie: co najmniej 48-bitowe kolory, interfejs co najmniej Hi-Spied USB 2.0, wyposażony w program do skanowania i przyciski funkcyjne. Metoda podskanowania: stałe dokumenty i ruchoma karetka. | 1 szt. |

6.	Skaner  –  2 szt.

| Lp. | Nazwa produktu | Wymagane parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skaner szczelinowy do dokumentów | Prędkość skanowania (ADF, A4) co najmniej do 25 str./min i 50 obrazów/min (200 dpi, tryb czarno-biały, skala szarości, kolorowy). Rozdzielczość skanowania optyczna co najmniej 600 dpi, kodowanie koloru co najmniej 48-bitowe wewnętrzne/24-bitowe zewnętrzne. Skalowanie od 1 do 999% co 1% Pojemność automatycznego podajnika dokumentów standardowo, co najmniej 50 arkuszy (75 g/m²).Minimalnie: 50,8 x 73,6 mm (automatyczny podajnik dokumentów) Maksymalnie: 216 x 864 mm (automatyczny podajnik dokumentów). Formaty nośników, automatyczny podajnik papieru A4, A5, A6, A8, legal, wizytówki, identyfikatory i karty kredytowe, wstęga o długości do 864 mm. Waga dokumentu Minimalnie: 49 g/m²; Maksymalnie: 120 g/m². Wykrywanie sklejonych stron. Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów: skanowanie do folderu, skanowanie do poczty elektronicznej, skanowanie do kopiarki, skanowanie do aplikacji. Automatyczne usuwanie pustych stron, automatyczne prostowanie, automatyczna orientacja, automatyczne kadrowanie, wykrywanie kodów kreskowych, rozdzielanie partii, łączenie dokumentów. Format pliku zawierającego zeskanowany obraz PDF (z możliwością przeszukiwania tekstu, MRC, PDF/A); TIFF (jednostronnie, wiele stron, skompresowane: G3, G4, LZW); JPG; BMP; PNG; DOC; RTF; TXT; WPD; XLS; HTML; OPF; UNICODE; XML; XPS (tylko Windows® Vista). Dołączone oprogramowanie. | 2 szt. |

7.	Materiały informatyczne –   2965 sztuk

| Lp. | Nazwa produktu | Wymagane parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | x86 technologia 45 nm, co najmniej dwurdzeniowy, co najmniej cache L2 – 1MB, wersja BOX z wentylatorem, dedykowany do pracy z płytą główną z poz.2. | 40 szt. |
| 2 | Płyta główna | obsługa pamięci RAM: co najmniej dwa złącza pamięci w standardzie DDR3 1,5V dwukanałowa obsługa pamięci obsługa do 16GB pamięci włącznie obsługa modułów DDR3 2200/1333/1066/800MHz obsługa pamięci non-ECC układ graficzny: złącza graficzne na tylnym panelu: 1xVGA i 1xDVI-D obsługa rozdzielczości co najmniej 1920x1200 układ audio: obsługa standardu High Definition Audio złącze na płycie umożliwiające podłączenie panelu audio na obudowie komputera sieć LAN: wbudowana karta sieciowa 10/100/1000Mbit złącza rozszerzeń: 1xPCIe x16 3xPCIe x1 4xSATA 6xUSB 2.0/1.1 na tylnym panelu 4xUSB 2.0/1.1 wewnętrzne złącza pinowe BIOS: możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do BIOS oraz systemu możliwość wyłączenia funkcjonalności wyboru źródła ładowania systemu podczas wyświetlania ekranu POST, bios płyty głównej nie starszy niż 6 miesięcy. | 40 szt. |
| 3 | Pamięć operacyjna | DDR3 2GB 1333MHz | 40 szt. |
| 4 | Czytnik kart mikroprocesorowych | Czytnik kart mikroprocesorowych jako urządzenie zewnętrzne podłączony przez zewnętrzny port USB 2.0. Czytnik kart musi być zgodny ze standardem PC/SC. Czytnik musi posiadać certyfikat zgodności z Microsoft WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality Labs). Czytnik musi umożliwiać odczyt dostępnych na rynku kart kryptograficznych zgodnych z normą ISO-7816 a w szczególności umożliwiać współpracę z kartą w standardzie PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01. Czytnik współpracujący z CPSA – EZ100PU-USB lub równoważny. UWAGA: Zaoferowany czytnik kart elektronicznych musi być zgodny z BTUU funkcjonującym w Policyjnej Sieci Transmisji Danych. | 10 szt. |
| 5 | Dysk twardy SATA wew. 3,5” | Co najmniej 250 GB, co najmniej 16MB cache. | 30 szt. |
| 6 | Zasilacz ATX | 400W, PFC, 120mm | 50 szt. |
| 7 | Dysk twardy | SSD SATA 120GB | 5 szt. |
| 8 | Dysk twardy | 2,5" SATA 250GB | 10 szt. |
| 9 | Dysk twardy | zewnętrzny 2,5" 1TB USB3.0 | 5 szt. |
| 10 | Napęd optyczny wew. | DVD +/-RW, SATA + soft | 30 szt. |
| 11 | Zasilacz UPS | co najmniej 350VA co najmniej dwa złącza IEC320 C13 wraz z dołączonymi kablami zasilającymi w standardzie IEC320 C13/C14 o długości co najmniej 1,8m | 10 szt. |
| 12 | Przełącznik USB | w standardzie 4/1; 4 szt. złącza wejściowe USB 2.0/1.1; 1 szt. złącze wyjściowe USB 2.0/1.1, z przyciskiem przełączającym oraz funkcją hot-key | 10 szt. |
| 13 | Mysz | przewodowa, złącze USB, optyczna | 100 szt |
| 14 | Mysz | przewodowa, złącze PS/2, optyczna | 100 szt. |
| 15 | Klawiatura | przewodowa, złącze USB, pełnowymiarowa wraz z klawiaturą numeryczną | 100 szt |
| 16 | Klawiatura | przewodowa, złącze PS/2, pełnowymiarowa wraz z klawiaturą numeryczną | 100 szt |
| 17 | Czytnik kart chipowych | Czytnik kart mikroprocesorowych jako urządzenie wewnętrzne 2,5”, podłączony przez port USB 2.0. Czytnik kart musi być zgodny ze standardem PC/SC. Czytnik musi posiadać certyfikat zgodności z Microsoft WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality Labs). Czytnik musi umożliwiać odczyt dostępnych na rynku kart kryptograficznych zgodnych z normą ISO-7816 a w szczególności umożliwiać współpracę z kartą w standardzie PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01. Czytnik współpracujący z CPSA – EZ100PU-USB lub równoważny. UWAGA: Zaoferowany czytnik kart elektronicznych musi być zgodny z BTUU funkcjonującym w Policyjnej Sieci Transmisji Danych. | 20 szt. |
| 18 | Płyty CD-R opakowanie 100 szt. | 700MB | 100 op. |
| 19 | Płyty CD-RW opakowanie 100 szt. | 700MB | 10 op. |
| 20 | Płyty DVD+R opakowanie 100 szt. | 4,7GB, 16x | 20 op. |
| 21 | Płyty DVD-R opakowanie 100 szt. | 4,7GB, 16x | 20 op. |
| 22 | Płyty DVD+RW opakowanie 25 szt. | 4,7GB, 4x | 4 op. |
| 23 | Typ przedłużacz Standard | USB 1.0/1.1/2.0, długość co najmniej 180cm | 10 szt. |
| 24 | Papier termoczuły | 210x30m | 1000 szt. |
| 25 | Papier komputerowy skł. | 240x12x1 | 10 kart. |
| 26 | Papier komputerowy skł. | 240x12x2 (1+1) | 10 kart. |
| 27 | Papier komputerowy skł. | 240x12x3 (1+2) | 5 kart. |
| 28 | Papier komputerowy skł. | 240x12x4 (1+3) | 5 kart. |
| 29 | Papier komputerowy skł. | 240x12x5 (1+4) | 5 kart. |
| 30 | Papier komputerowy skł. | 375x12x1 | 5 kart. |
| 31 | Papier komputerowy skł. | 375x12x2 (1+1) | 5 kart. |
| 32 | Papier komputerowy skł. | 375x12x3 (1+2) | 5 kart. |
| 33 | Papier komputerowy skł. | 375x12x4 (1+3) | 5 kart. |
| 34 | Koperty do płyt CD/DVD | Koperty | 1000 szt. |
| 35 | Dyskietka op. 10 szt. | HD 1,44 | 5 op. |
| 36 | Listwa zasilająca | Długość przewodu zasilającego co najmniej 3m, liczba gniazd polskich typu E co najmniej 5, rodzaj bezpiecznika : zwłoczny, włącznik jednobiegunowy, podświetlany, ilość zabezpieczenia prądowego co najmniej 1. 1 | 10 szt. |
| 37 | Zasilacz | Przeznaczony do laptopów min. HP 6710b, zamawiający dopuszcza zamienniki. | 5 szt. |

8. 	Pamięć przenośna typu PenDrive – 20 sztuk

| Lp. | Nazwa produktu | Wymagane parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pamięć przenośna typu PenDrive | Interfejs USB 2.0, pojemność co najmniej 16 GB, prędkość odczytu co najmniej 22 MB/s, prędkość zapisu co najmniej 8 MB/s. PenDrive wyposażony w metalową końcówkę portu USB. | 20 szt. |
| 2 | Oznakowanie (grawerowanie) | Zgodne z punktem B wymagań dotyczących oznakowania pamięci typu PenDrive. | 20 szt. |

9.	Tablet –  1 szt.

| Lp. | Nazwa produktu | Wymagane parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor zgodny z x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, co najmniej dwurdzeniowy | 1 szt. |
| 2 | Ilość pamięci | Co najmniej 8 GB | 1 szt. |
| 3 | Pamięć RAM | Co najmniej 1 GB | 1 szt. |
| 4 | System operacyjny | Co najmniej Android 4.0 | 1 szt. |
| 5 | Wielkość | Co najmniej 7 cali | 1 szt. |
| 6 | Rozdzielczość | Co najmniej 600x1024 | 1 szt. |
| 7 | Typ ekranu | Co najmniej LCD, dotykowy | 1 szt. |
| 8 | Aparat fotograficzny | Co najmniej 3,2Mpix, zoom cyfrowy co najmniej 4x, drugi aparat co najmniej VGA | 1 szt. |
| 9 | Kamera | Rozdzielczość nagrywania co najmniej 1280x720 | 1 szt. |
| 10 | Wiadomości | Co najmniej SMS, MMS, E-mail, | 1 szt. |
| 11 | Transmisja danych | Co najmniej USB 2.0, Bluetooth 3.0, WiFi 802.11 a/b/g/n, Router WiFi | 1 szt. |
| 12 | Czytnik kart pamięci micro SD | Do 32GB lub większa | 1 szt. |
| 13 | Inne funkcje | Co najmniej: odbiornik GPS, Program nawigacyjny w zestawie, Tryb offline, Polifonia, Kalendarz, Kalkulator, Alarmy, przypomnienia, Budzik, czas na świecie, Widgety, Obsługiwane formaty plików audio MP3, WAV, eAAC+, Obsługiwane formaty wideo MP4, DivX, Xvid, FLV. | 1 szt. |

10.	Drukarka laserowa sieciowa kolorowa –  1 sztuka

| Lp. | Nazwa produktu | Wymagane parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drukarka laserowa kolorowa | Prędkość drukowania co najmniej 26 str/min kolor i 30 str/min mono, rozdzielczość 600/600 dpi lub większa, czas pierwszego wydruku kolor 8 sekund lub mniej i 7,5 sekund czarny lub mniej. Pamięć RAM standard 64 MB lub większa. Wyposażona w złącze USB 2.0. Drukarka wyposażona w automatyczny dupleks i kabel połączeniowy USB. Standardowy interfejs co najmniej USB 2.0 (Hi-Speed) i co najmniej FastEthernet (10/100BaseTX). Pojemność podajnika co najmniej 250 arkuszy. Procesor co najmniej 266 MHz. Maksymalne obciążenie miesięczne co najmniej 60 000 stron. Wydajność tonera (czarnego) standardowego lub tonera o podwyższonej wydajności dedykowanego przez producenta oferowanej drukarki, co najmniej 7 000 stron przy 5% pokryciu. Wydajność tonerów (cyan, magenta, yellow) standardowych lub tonerów o podwyższonej wydajności dedykowanych przez producenta oferowanej drukarki, co najmniej 5 000 stron przy 5% pokryciu, dla każdego z tonerów. Wyposażona w tonery o wydajności, każdy co najmniej 2000 stron przy 5% pokryciu. Waga drukarki wraz z tonerami startowymi nie więcej niż 22kg. Gwarancja co najmniej 36 m-cy. | 1 szt. |
| 2 | Pojemniki z tonerem | Pojemniki z tonerem przeznaczone dla drukarki laserowej kolorowej (pkt.10 poz.1), o wydajnościach nie niższych niż wskazane w pkt.10 poz. 1. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. | 1 kpl. |

A.  Wymagania dotyczące oprogramowania:

# System operacyjny

  - Licencja musi umożliwiać zainstalowanie systemu operacyjnego współpracującego z aktualnie funkcjonującym w polskiej Policji systemem uwierzytelniania BTUU.

  - Licencja musi umożliwiać zainstalowanie najnowszej stabilnej wersji systemu operacyjnego danego producenta.

  - Możliwość instalacji zarówno wersji 64 lub 32 bitowej.

  - Należy zainstalować wszystkie sterowniki i poprawki dostępne na dzień instalacji.

Zamawiający informuje, iż wszystkie dostarczone komputery będą objęte przez Zamawiającego w momencie instalacji ochroną antywirusową oprogramowania G-Data AntiVirus, na którą Zamawiający posiada licencje on-site.

B. Wymagania dotyczące oznakowania pamięci typu PenDrive:

Ze względu na obowiązujące przepisy w wielkopolskim garnizonie Policji dotyczące użytkowania pamięci przenośnych typu PenDrive, istnieje konieczność wykonania trwałego oznakowania pamięci indywidualnym numerem ewidencyjnym przypisanym do użytkownika. Oznakowanie wykonywane jest techniką grawerki laserowej na metalowej końcówce wtyku USB pamięci typu PenDrive. ( Fot. nr. 1). Wykonawca otrzyma od Zamawiającego informacje dotyczącą kolejnych numerów ewidencyjnych w dniu przekazania przez Zamawiającego zlecenia zamówienia partii towaru.

(Fot. nr. 1)

Realizacja zamówienia

- Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie na zasadach dostaw sukcesywnych realizowanych na podstawie dyspozycji Zamawiającego wyrażonej na piśmie i przesłanej Wykonawcy. Wielkość każdej partii przedmiotu umowy wynikać będzie z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego. Urządzenia i materiały informatyczne winny być dostarczone w dniu roboczym Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 14:30.

- Zamówienie przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w postaci faksu uważa się za skuteczne.

- Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczyć daną partie przedmiotu umowy na swój koszt do siedziby Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po otrzymaniu zamówienia od Zamawiającego w formie określonej w ust. 1 lub 2.

4)	Wykonawca potwierdza zobowiązania dotyczące gwarancji i serwisu:

1.  Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu i materiałów    informatycznych przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania danej partii przedmiotu umowy, za wyjątkiem drukarek laserowych dla których minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy;

2.	gwarancja obejmuje wszystkie awarie, wady i usterki oraz uszkodzenia ujawnione podczas eksploatacji sprzętu oraz oprogramowania w czasie jego użytkowania;

3.	zgłoszenia awarii, wad, usterek i uszkodzeń będą przekazywane przez przedstawiciela Zamawiającego w formie zgłoszeń serwisowych za pomocą telefonu, faksu, poczty elektronicznej lub listownie. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem;

4.	w dniu dostarczenia pierwszej partii przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania awarii w okresie trwania gwarancji, tj. formularz zgłoszenia oraz wykaz punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów). W przypadku jakichkolwiek zmian w/w danych, Wykonawca niezwłocznie poinformuje pisemnie o tym przedstawiciela Zamawiającego (dopuszczalny faks);

5.	Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia awarii, wad, usterek i uszkodzeń w terminie 14 dni od zgłoszenia;

6.	w okresie gwarancji, w przypadku awarii dysku twardego, uszkodzony dysk pozostanie

u Zamawiającego, a Wykonawca wymieni uszkodzony dysk na nowy na własny koszt.

SŁOWNIK POJĘĆ

CPSA – obecnie istniejący w Policji Centralny Policyjny System Autoryzacji, który zostanie zastąpiony systemem BTUU.

BTUU - Bezpieczny Tryb Uwierzytelniania Użytkowników.

PSTD – Policyjna Sieć Transmisji Danych.