Załącznik nr 1 do Siwz – ZZP-2380-45/2013

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PO ZMIANACH

- Do Wojewódzkiego Węzła Teleinformatycznego KWP w Poznaniu należy dostarczyć 12 szt. zarządzanych przełączników Ethernet z funkcją zasilania na potrzeby telefonii IP typu CISCO SF500-48P  lub równoważnych, spełniających szczegółowe wymagania techniczno – funkcjonalne wraz z wyposażeniem. Dostarczone przełączniki mają służyć do rozbudowy wdrożonego w Policji systemu telefonii IP w ramach Systemu Zintegrowanej Komunikacji, opartego o rozwiązania firmy Cisco (CUCM wraz z routerami, przełącznikami i terminalami IP z rodzin 6900 oraz 9900).

## Szczegółowe wymagania techniczno – funkcjonalne przełączników wraz z wyposażeniem:

Należy dostarczyć przełącznik CISCO SF500-48P  lub równoważny.

Za urządzenie równoważne uważa się takie, które spełnia następujące wymagania:

| L.p. | Parametry |
| --- | --- |
| 1 | Wysokość max 1RU |
| 2 | 48 portów min. Fast Ethernet 10/100 BaseT |
| 3 | min. 2 porty uplink 1Gb SFP |
| 4 | Port szeregowy RS-232 do komunikacji z urządzeniem |
| 5 | Obsługa PoE+ dostępna na wszystkich portach access (do 30W na port) z łącznym budżetem mocy dla PoE minimum 350W |
| 6 | Aktywna obsługa protokołów CDP lub LLDP w zakresie umożliwiającym poprawną współpracę z telefonami IP Cisco 69xx i 99xx pod kątem zasilania PoE+ (w szczególności poprawne zasilenie telefonów Cisco 9971 z dwoma przystawkami KEM i kamerą) |
| 7 | Funkcja auto MDI/MDIX dla wszystkich portów access |
| 8 | Obsługa Spanning Tree |
| 9 | Tablica MAC – min. 16 000 adresów |
| 10 | 802.1QVLAN, obsługa 4000 sieci VLAN |
| 11 | Port mirroring oraz vlan mirroring |
| 12 | Obsługa QoS |
| 13 | Obsługa SNMP v1, v2c, v3, |
| 14 | Możliwość zarządzania poprzez : www (http oraz HTTPS/SSL), Telnet, SSH, CLI (przez port szeregowy) |
| 15 | Obsługa protokołów SNTP, TFTP |

Wyposażenie każdego przełącznika:

- 12 patchcordów UTP cat.5e, dł. 1m, kolor zielony

- 12 patchcordów UTP cat.5e, dł. 2m, kolor zielony

- 12 patchcordów UTP cat.5e, dł. 3m, kolor zielony

- 12 patchcordów UTP cat.5e, dł. 5m, kolor zielony

- 1 patchcord światłowodowy LC/SC PC SM duplex, dł. 2m

- 1 moduł SFP (Mini-GBIC) 1Gb/s, SM, 1310nm, 10km, poprawnie współpracujący z 	oferowanym przełącznikiem

- niezbędne materiały instalacyjne do podłączenia i uruchomienia	(kabel zasilający, kabel 	do komunikacji szeregowej z urządzeniem, komponenty 	niezbędne do zamontowania 	urządzenia w szafie 19”).

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną  przełączników Ethernet w postaci pisemnej i elektronicznej (dokument lub dokumenty PDF) na nośniku CD lub DVD. Przez dokumentację techniczną rozumie się: instrukcję instalacji, konfiguracji i obsługi dostarczonych przełączników. Dokumentacja techniczna musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpłatnego powielania i rozpowszechniania otrzymanej dokumentacji dla potrzeb Policji.

4. Warunki równoważności.

4.1. W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia testów funkcjonalności zaoferowanych urządzeń. Testy będą miały na celu potwierdzenie spełniania przez oferowane urządzenia funkcjonalności wyszczególnionych w pkt. 2, wymaganych przez Zamawiającego. Kwestia wykazania równoważności zaoferowanych urządzeń spoczywa na Wykonawcy.

4.2. Przełącznik do wykonania testów zostanie dostarczony wraz z modułem SFP przez Wykonawcę.

4.3.	Testy równoważności zostaną przeprowadzone w czasie dni roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00, czas trwania testów nie może być dłuższy niż 1 dzień. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia testów w obecności wykonawcy.

4.4.	Miejsce przeprowadzenia testów - KWP w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, Poznań.

4.5.	Termin przeprowadzenia testów zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. Oferent zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia testów, nie później niż na dwa dni robocze przed proponowanym terminem.

4.6. Testy które będą przeprowadzone aby sprawdzić warunki równoważności oferowanych urządzeń:

a) sprawdzenie poprawności współpracy dostarczonego modułu SFP z przełącznikiem;

b) dołączenie do zaoferowanych urządzeń 2szt. telefonów IP Cisco 6945 (telefony udostępni Zamawiający) i sprawdzenie poprawności współpracy pod kątem PoE;

c) dołączenie do zaoferowanych urządzeń 2szt. telefonów IP Cisco 9951 (telefony udostępni Zamawiający) i sprawdzenie poprawności współpracy pod kątem PoE;

d) dołączenie do zaoferowanych urządzeń 2szt. telefonów IP Cisco 9971 z dwoma przystawkami KEM i kamerą (telefony udostępni Zamawiający) i sprawdzenie poprawności współpracy pod kątem PoE+;

e) konfiguracja mirroringu portów i sprawdzenie poprawności działania funkcjonalności za pomocą notebooka z oprogramowaniem wireshark;

4.7. Wynik testów będzie pozytywny jeżeli wszystkie testy wyszczególnione w

pkt. 4.6 a, b, c, d, e  potwierdzą zgodność z wymaganiami.

4.8. Wynik testów będzie negatywny jeżeli którykolwiek z testów wyszczególnionych w

pkt. 4.6 a, b, c, d, e  zakończy się wynikiem negatywnym.