Program funkcjonalno-użytkowy – zakres szczegółowy części nr 1

„Budowa   nowej   siedziby  Komendy  Powiatowej  Policji w Jarocinie”

1. WYKAZ  BUDYNKÓW  I  POMIESZCZEŃ :

a)  Budynek administracyjny Komendy Powiatowej Policji z salą odpraw i zespołem

pomieszczeń do ćwiczeń fizycznych i siłowni.(  3  kondygnacje  nadziemne;

pow. zabudowy 1500 m2, pow. użytkowa 2500- 2800 m2,  pow. biurowa 1000-1100 m2)

W skład poszczególnych części wejdą następujące pomieszczenia:

- Piwnica

- szatnia damska i męska dla pracowników wraz z węzłami sanitarnymi,

- suszarnia odzieży,

- wentylatornia,

- pomieszczenie techniczne siłowni,

- pomieszczenie techniczne Grupy Realizacyjnej,

- pomieszczenie techniczne przewodników psów służbowych,

- pomieszczenie techniczne  nieetatowych Oddziałów Prewencji,

- magazyn uzbrojenia,

- akumulatornia

- pomieszczenie techniczne Zespołu Obsługi Systemów Informacyjnych,

- pomieszczenie służbowe konserwatorów z węzłem sanitarnym,

- pomieszczenie techniczne Zespołu Utrzymania Czystości wraz z węzłem sanitarnym,

- kotłownia,

- pom. tech. Sekcji Ruchu Drogowego,

- toalety (ilość dostosowana do przepisów i układu funkcjonalnego),

- pom. socjalne i gospodarcze (ilość dostosowana do przepisów i układu funkcjonalnego)

- szatnia damska i męska z węzłami sanitarnymi (na użytek korzystających z siłowni),

- siłownia,

- sala do sportów walki z matą 8x8 m,

- magazyn sprzętu (przypisany do siłowni),

- pokój instruktorów,

- magazyny podręczne,

- Przyziemie

- pom. biurowe Wydziału Prewencji,

- pom. biurowe Wydziału Prewencji Nieletnich,

- pom. biurowe Naczelnika Wydziału Prewencji,

- pom. biurowe Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji,

- sekretariat Wydziału Prewencji,

- pom. biurowe Zastępcy Naczelnika Prewencji d.s. Ruchu Drogowego,

- pom. Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego,

- recepcja,

- pokój przyjęć  interesantów,

- izba dyżurna,

- pom. socjalne dyżurnych,

- pom. łączności specjalnej ,

- Pomieszczenia dla osób zatrzymanych (PdOZ)obejmujące:

. magazyny bielizny czystej, brudnej i zakaźnej,

. pokoje zatrzymanych (łącznie dla 6-8 osób ),

. pokój zatrzymanych do wytrzeźwienia (dla 3 osób),

. pokój Profosa,

. pokój sanitarny,

. pokój przygotowywania posiłków,

. pokój do wykonywania czynności z zatrzymanymi i podejrzanymi,

- toalety (ilość dostosowana do przepisów i układu funkcjonalnego),

- pom. gospodarcze i pokoje śniadaniowe (ilość dostosowana do układu funkcjonalnego),

I piętro

- składnica akt,

- pom. Zespołu Zaopatrzenia i Finansów,

- pom. Zespołu Organizacji Służby,

- pokój Dzielnicowych,

- pom. biurowe Kierownika Zespołu Dzielnicowych,

- sekretariat Komendy Powiatowej,

- pokój biurowy Komendanta Powiatowego,

- pokój biurowy Z-cy Komendanta Powiatowego,

- pokój biurowy Zespołu Kadr i Szkolenia,

- ODN,

- serwerownia,

- pom. informatyki i łączności,

- kancelaria tajna,

- pom. biurowe Pełnomocnika d.s. Informacji Niejawnych,

- kancelaria ogólna,

- toalety (ilość dostosowana do przepisów i układu funkcjonalnego),

- pom. socjalne i gospodarcze (ilość dostosowana do przepisów i układu funkcjonalnego),

II piętro

- pom. Zespołu Wykroczeń,

- Labolatorium Krminalistyczne,

- pom. biurowe Wydziału Kryminalnego,

- pokój przesłuchań,

- sekretariat Naczelnika Wydziału Kryminalnego,

- pokój biurowy Naczelnika Wydziału Kryminalnego,

- pokój biurowy Z-cy Naczelnika Wydziału Kryminalnego,

- pomieszczenie operacyjne,

- pokój okazań,

- poczekalnia,

- toalety (ilość dostosowana do przepisów i układu funkcjonalnego),

- pom. socjalne i gospodarcze (ilość dostosowana do przepisów i układu funkcjonalnego),

Lokalizacja dowolna

- sala narad i odpraw ( dla ok.80 osób),

b)  Budynek garażowy ze strzelnicą ćwiczebną  (1 kondygnacja nadziemna, pow. użytkowa

ok. 350 m2 , wysokość pomieszczeń min.  4,0m),

- 8 jednostanowiskowych pomieszczeń garażowych,

- toaleta,

- pomieszczenie techniczne do obsługi kulochwutu,

- strzelnica,

- magazyn tarcz,

- śluza,

- pomieszczenie do oczekiwania,

- pom. socjalne z punktem pomocy medycznej,

- wentylatornia.

c)  Budynek zaplecza technicznego mieszczącego agregat i myjnię ( 1 kondygnacja

nadziemna , pow. użytkowa  ok. 50 m2),

d)  Pawilon z 2 kojcami przenośnymi  dla  psów policyjnych.( pow. pod  kojce ok.10 m2,  pow. wybiegu  ok.120 m2)

Uwaga: budynki  „b” i „c” mogą tworzyć funkcjonalną  i  przestrzenną całość.

Jednostka planuje zatrudnienie 140 pracowników, zapewniając 81 stacjonarnych miejsc pracy, z czego18 to miejsca rotacyjne(stanowisko pracy, z którego korzysta więcej niż jeden pracownik).

2. PRZYŁĄCZA  I  INSTALACJE

Do budynku należy doprowadzić n/w przyłącza :

a) gazowe,

b) wodociągowe,

c) elektryczne,

Na terenie działki przewiduje się zlokalizowanie zbiornika na nieczystości płynne. Przyłączenie do kanalizacji przewidziano po jej rozbudowie.

Budynki KPP  w Jarocinie należy wyposażyć w n/w instalacje :

a) wodociągową,

b) kanalizacyjną,

c) wentylacyjną,

d) hydrantową,

e) centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

f) elektryczną, odgromową i teletechniczną, w tym:

- lampy ewakuacyjne w ciągach komunikacyjnych z własnym zasilaniem,

- stały agregat prądotwórczy z samostartem o mocy 30 kW wraz z SZR jako zapasowe

źródło zasilania dla potrzeb całego obiektu z siłownią napięcia gwarantowanego i UPS-em,

- sieć strukturalna kat.6A

- wczesnego wykrywania pożaru z centralką adresowalną,

- sygnalizacji włamaniowej i napadowej w części pomieszczeń (kancelaria tajna,  mag.

uzbrojenia , depozytów, skład. akt, węzeł teleinf., PdOZ, ODN)

- sygnalizacji przywoławczej w PdOZ,

- monitoringu wewnętrznego,

- domofonową.

W budynku  administracyjnym należy zaprojektować dźwig osobowo-towarowy.

Pozostałe budynki należy wyposażyć w instalacje wewnętrzne niezbędne do funkcjonowania obiektu doprowadzone z budynku administracyjnego.

3. ZAKRES OPRACOWANIA  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ

Dokumentacja techniczna wymaga następujących  opracowań branżowych:

- Projekt techniczny  budynku administracyjnego zawierający branże :

- architektura,

- konstrukcja,

- instalacje wod.-kan,

- instalacje c.o., c.w.u. z węzła cieplnego ( kolektor przygotowany zasilania dobudowy),

- wentylacja i klimatyzacja,

- instalacje elektroenergetyczne,

- instalacje teletechniczne,

- wyposażenie wnętrz ( w zakresie rozmieszczenia miejsc pracy oraz mebli i wyposażenia

części specjalnych objętych Księgą znaku i Księgą standaryzacji ;

- Projekt techniczny budowy  budynku  zaplecza technicznego i budynku garażowego

ze strzelnicą ćwiczebną  zawierający branże :

- architektura,

- konstrukcja,

- instalacje wod.-kan,

- instalacje c.o., c.w.u. (z kotłowni budynku administracyjnego),

- wentylacja ,

- instalacje elektroenergetyczne,

- technologia strzelnicy;

- Plan zagospodarowania terenu zawierający branże:

- drogową  ( nawierzchnie )

- konstrukcyjną ( ogrodzenie terenu )

- instalacje elektroenergetyczne ( oświetlenie terenu)

- tereny zieleni urządzonej.

Ukształtowanie  przestrzenne  i  zagospodarowanie  terenu  zgodnie z Decyzją Nr 12/2013

z dnia 11.06.2013r.  Burmistrza Jarocina o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego. .