„OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

- CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja usługi dostawy wraz z montażem sytemu monitoringu wizyjnego w pojazdach służbowych Policji w ilości 30 szt. Marki KIA CEE’D SW 2,0 CRDI, rok prod. od 2008.

- WYMAGANIA DLA URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO -  „SYSTEMU”

- Przeznaczenie

Rejestracja przebiegu służby w obrębie przedpola jazdy oraz za pojazdem.

- Warunki eksploatacji:

  - System będzie:

- użytkowany we wszystkich porach doby i roku, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

- użytkowany na drogach twardych i gruntowych

- przechowywany w pojazdach znajdujących się na wolnym powietrzu.

- Wymagania formalne.

  - Każdy rejestrator musi posiadać naniesiony w sposób trwały numer kolejny urządzenia lub numer seryjny producenta.

  - Zainstalowane urządzenia muszą posiadać Deklarację Zgodności CE.

  - Każdy dysk twardy musi posiadać naniesiony w sposób trwały numer kolejny urządzenia lub numer seryjny producenta.

  - Do każdego zainstalowanego urządzenia Wykonawca dostarczy dokument, stanowiący protokół odbioru montażu (załącznik nr 2 do umowy), zawierający co najmniej:

- Datę montażu

- Nr VIN pojazdu

- Nr rejestratora

- Nr dysku twardego

- Instrukcję użytkowania systemu.

- Nadany kod PIN dostępu do rejestratora

- Wymagania techniczne

  - Wymagania dla rejestratora:

Samochodowy (mobilny) w metalowej obudowie, wstrząsoodporny, z możliwością przyłączenia do 4 kamer (jednoczesna rejestracja) i dwóch mikrofonów. Zapis z szybkością min. 25 kl./s. i rozdzielczość HD1 dla min. dwóch kamer. Wbudowany czujnik przeciążeń. Dodatkowo możliwość zastosowania funkcji GPS rejestrującej min. datę, godzinę i prędkość. Możliwość zastosowania nośnika w postaci dysku twardego 2,5” SATA o pojemności 1 TB. Zasilanie 9-36V. Temperatura pracy -30 do + 70 0 C. Wyposażony w pilot zdalnego sterowania. Z wyjmowaną kieszenią dysku twardego wyposażoną w złącze USB oraz okablowanie. Dostęp do menu wyłącznie z pomocą kodu PIN.

4.2 Wymagania dla kamery frontowej, zwanej dalej „I”.

- Temperatura pracy -20 go + 60 0 C.

- Kolorowa z automatycznym przejściem w tryb czarno-biały przy spadku oświetlenia poniżej 1 lux

- Rozdzielczość 500 x 582

- System PAL

- Minimalne oświetlenie 0,05 lux

- Obiektyw z powłoką antyrefleksyjną

- Przetwornik 1/3 CCD

- Automatyczny balans bieli

- Podświetlenie IR

- Przesłona automatyczna

- 470 linii

  - Wymagania dla kamery tylnej, zwanej dalej „II”.

- Temperatura pracy -20 go + 60 0 C.

- Kolorowa z automatycznym przejściem w tryb czarno-biały przy spadku oświetlenia poniżej 1 lux

- Rozdzielczość 500 x 582

- System PAL

- Minimalne oświetlenie 0,05 lux

- Obiektyw z powłoką antyrefleksyjną

- Przetwornik 1/3 CCD

- Automatyczny balans bieli

- Podświetlenie IR

- Przesłona automatyczna

- 470 linii

  - Wymagania dla monitora.

- Przekątna ekranu 4,3”

- Kolorowy

  - Nośnik danych – Dysk Twardy SATA 2,5”.

- Pojemność 1 TB

- Prędkość obrotowa talerzy 7200 obr/min

- Pamięć cache min. 8MB

- Z systemem wstrząsoodpornym

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU MONTAŻU SYSTEMU

  - Rejestrator zamontowany w przedziale bagażnika, w sposób trwały, na oparciu tylnego fotela lub na podłodze bagażnika w lewym narożniku możliwie najbliżej oparcia tylnego fotela. Zamknięty dodatkowo w metalowej kasecie, umożliwiającej dostęp wyłącznie za pomocą kluczyka lub kłódki, przy zachowaniu niepowtarzalności kluczyków dla każdej kasety.

Każdy z kluczyków musi zostać w sposób trwały oznaczony numerem zgodnym z nadanym rejestratorowi, do którego został przyporządkowany, zgodnie z II ust. 3 pkt. 3.1.

  - Dodatkowo wszelkie połączenia kasety z miejscem jej mocowania muszą być oplombowane w sposób umożliwiający późniejsze stwierdzenie ewentualnej ingerencji.

  - Kamera „I” zamontowana wewnątrz pojazdu w środkowej górnej części szyby czołowej za lusterkiem wstecznym (mocowana do podsufitki), przy zachowaniu skierowania obiektywu zgodnie z kierunkiem jazdy.

  - Kamera „II” zamontowana wewnątrz pojazdu, na pokrywie bagażnika, za szybą.

  - Monitor zamontowany na desce rozdzielczej pojazdu, w części środkowej ( w obudowie umożliwiającej jego zamknięcie (składanie).

  - Odbiornik pilota zdalnego sterowania zamontowany na konsoli środkowej, deski rozdzielczej pojazdu.

  - Dodatkowo wyprowadzone instalacja umożliwiająca późniejsze podłączenie mikrofonu wewnątrz kabiny pojazdu, którego miejsce montażu musi umożliwiać rejestrację dźwięku w kabinie w możliwie najlepszej jakości.

  - Dodatkowo wyprowadzona instalacja umożliwiająca późniejsze podłączenie kolejnej kamery o kącie widzenia 360 0  w kabinie pojazdu w przedniej części podsufitki, w okolicy fabrycznego umiejscowienia oświetlenia wewnętrznego części pierwszej przedziału pasażerskiego.

  - Wszystkie prowadzone przewody muszą być zamaskowane, a zastosowane uchwyty pozbawione ostrych krawędzi, mogących powodować skaleczenie.

  - Wszystkie złącza przy kamerach muszą być zamaskowane w sposób uniemożliwiających ich przypadkowe rozłączenie.

  - Szczegóły w zakresie rozmieszczenia elementów składowych systemu oraz sposobu montażu systemu zostaną uzgodnione z Wykonawcą po zawarciu umowy.

- SPOSÓB DZIAŁANIA SYSTEMU

    - System monitoringu musi rozpoczynać pracę w momencie uruchomienia silnika i działać w sposób nieprzerwany (bez względu na późniejsze położenie kluczyka w stacyjce, a także opuszczenie pojazdu i jego zamknięcie) do chwili ewentualnego spadku napięcia akumulatora do progu granicznego, po którego przekroczeniu nie będzie możliwy ponowny rozruch silnika przy temperaturze otoczenia do -15 0 C.

    - W momencie powrotu napięcia do właściwego poziomu, urządzenie musi uruchamiać się automatycznie.

    - Do momentu celowego wyłączenia przez użytkownika lub gdy próg graniczny rozruchu silnika nie zostanie osiągnięty, system musi kontynuować pracę ciągłą 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu, po pierwszym uruchomieniu pojazdu.

    - Dodatkowo urządzenie, musi posiadać włącznik/wyłącznik systemu, umieszczony wewnątrz metalowej kasety, o której mowa w pkt III ust. 1.

    - Wszystkie urządzenia tego wymagające muszą zostać zabezpieczone bezpiecznikiem o odpowiedniej wartości.

    - Zainstalowany na desce rozdzielczej monitor musi uruchamiać się po zmianie położenia kluczyka w stacyjce na poz. „I” oraz wyłączać się po zmianie położenia kluczyka do poz. „0”.

- GWARANCJA

      - Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji na usługę montażu urządzeń.

      - Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia.

      - Otwieranie kasety i wyjmowanie kieszeni z dyskiem twardym przez Zamawiającego, nie może powodować utraty gwarancji.