WIELKOPOLSKI						 	Poznań, 2013-11-19

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU							     	Egz. poj.

ZZP 2380-151/2013

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego w pojazdach służbowych Policji

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. treści SIWZ. Zamawiający dokonuje wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ:

Pytanie 1

Dot. Opis przedmiotu zamówienia, rozdział II pkt. 4.2 oraz pkt. 4.3 – wymagania dla kamer: frontowej i tylnej:

W ppkt. i) powyższych wymagane jest „podświetlenie IR”. Zamontowanie takiej kamery w zgodności z pkt. 3 i 4 Rozdziału III uniemożliwi rejestrację obrazu za szybą w warunkach nocnych. Światło podczerwone z reflektora IR będzie odbijało się w szybie pojazdu przesłaniając całkowicie bądź częściowo obraz za nią. Czy w związku z tym, Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamer o podwyższonej czułości dzień/noc bez doświetlania podczerwienią (IR), które wyeliminują powyższe zakłócenia.

Pytanie 2

Dot. Opis przedmiotu zamówienia, rozdział IV pkt. 1.

Jeżeli system monitoringu w założeniu ma pracować nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę, to jaki cel ma uzależnienie rozpoczęcia pracy rejestratora od uruchomienia silnika?

Ponadto, proszę o precyzyjne określenie (w Voltach), jaki jest próg graniczny, po przekroczeniu którego nie będzie możliwy ponowny rozruch silnika przy temp. Otoczenia do -150C?

Nawet odpowiedni poziom napięcia akumulatorów nie może gwarantować bezproblemowego uruchomienia pojazdu. Firma nasza zaproponuje rejestrator z możliwością wyłączania z programowalnym czasem opóźnienia uzależnionego od sygnału ze stacyjki pojazdu. Dlatego też proponujemy zrezygnować z pracy rejestratora 24h na dobę.

Pytanie 3

Czy zamawiający zezwoli na zastosowanie kamery bez IR , ze względu na odbicie podczerwieni od szyby i oślepianie własnego obiektywu?

Pytanie 4

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości nagrania należy zastosować rejestrator,  który zapisuje minimum 12,5kl/s w jakości D1 dla każdej z kamer. Co jest lepszym rozwiązaniem niż zapis 25kl/s w jakości HD1 która jest o połowę gorsza. Prosimy o zmianę tego parametru.

Pytanie 5

Proponujemy zmianę koncepcji  wyłączania systemu. Proponujemy zastosowanie układu który wyłączy urządzenie po odpowiednim zaprogramowanym czasie. Czy zamawiający zezwala na takie rozwiązanie?

Pytanie 6

Czy rejestrator ma posiadać GPS , czy możliwość dostawienia go. Cena rejestratora z GPS zainstalowanym fabrycznie będzie niższa niż rozbudowa. Ponadto późniejsze dołożenie układów GPS spowoduje utratę gwarancji.

Pytanie 7

Czy zamawiający wymaga wbudowanego czujnika przeciążeń, czy tylko możliwość dostawienia czujnika zewnętrznego , który  aby działał prawidłowo musi być zainstalowany do elementu stałego , rejestrator posiada układy stabilizujące i antywstrząsowe i tym samym wbudowany czujnik działa nieprawidłowo.

Pytanie 8

Proponujemy zastosowanie do rejestratorów dysków SSD  512GB , dyski te są odporne na temperaturę i wstrząsy. Przy minusowych temperaturach konwencjonalne dyski zanim wystartują muszą osiągnąć minimalna temperaturę pracy co może potrwać nawet kilkadziesiąt minut a tym samym brak zapisu przy pierwszym uruchomieniu auta. Jak również zakupu kilku zestawów kieszeń + dysk w celu zapewnienia ciągłości pracy w razie konieczności zabrania dysku z rejestratora w celu zgrania materiału.

Pytanie 9

Proponujemy zastosowanie akumulatora rezerwowego 7Ah w celu stabilizacji pracy układu i wyeliminowanie ewentualnych zaników ciągłości nagrywania podczas rozruchu auta i spadku napięcia poniżej wartości kiedy następuje restart rejestratora.

Pytanie 10

Czy zamawiający na zastosowanie kamery o parametrach:

Kolorowa kamera wandaloodporna o wysokiej rozdzielczości, przetwornik 1/3” Sony CCD SUPER HAD II, układ DSP, rozdzielczość kolor:600TVL, B/W:650TVL, Wysoka czułość kamery 0,01Lux, obiektyw szerokokątny 2,8mm, elektroniczna funkcja dzień/noc, AGC,AES, BLC, HCL, migawka automatyczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem, wandaloodporna obudowa, bardzo małe wymiary bez wystających elementów, zasilanie 12V/3W, temp. pracy -20~ +50 stopni Celcjusza.

Kamera z automatyczna przesłona nie zdaje egzaminu w pojazdach ze względu na opóźnienie dostosowania parametrów przy szybkich zmianach warunków zewnętrznych takich jak jadące z naprzeciwka auta. Ponadto w naszych warunkach klimatycznych przy bardzo niskich temperaturach zimą, automatyka kamer nie działa poprawnie, działa z  opóźnieniem i bardzo często ulega  usterkom nie tylko ze względu na temperaturę a także na drgania i wibracje jakie występują w jadącym pojeździe

W odpowiedzi na powyższe zapytania Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

Rozdział II pkt 4 ppkt 4.1

„Samochodowy (mobilny) w metalowej obudowie, wstrząsoodporny, z możliwością przyłączenia do 4 kamer (jednoczesna rejestracja) i dwóch mikrofonów. Zapis z szybkością min. 12,5 kl./s. i rozdzielczość D1 dla każdej z kamer. Dodatkowo posiadać musi GPS rejestrujący min. datę, godzinę i prędkość. Możliwość zastosowania nośnika w postaci dysku twardego SSD o pojemności 512 GB . Zasilanie 9-36V. Temperatura pracy -30 do + 70 0 C. Wyposażony w pilot zdalnego sterowania. Z wyjmowaną kieszenią dysku twardego wyposażoną w złącze USB oraz okablowanie. Dostęp do menu wyłącznie z pomocą kodu PIN.”

Rozdział II pkt 4 ppkt 4.2

Wymagania dla kamery frontowej, zwanej dalej „I”.

- przetwornik 1/3” CCD

- kolorowa

- układ DSP,

- rozdzielczość kolor:600TVL, B/W:650TVL,

- 0,01Lux, obiektyw szerokokątny 2,8mm,

- elektroniczna funkcja dzień/noc,

- migawka automatyczna (1/50-1/10000),

- zabezpieczenie przed migotaniem,

- temp.pracy -20~ +50 0 C.

Rozdział II pkt 4 ppkt 4.3

Wymagania dla kamery tylnej, zwanej dalej „II”.

- przetwornik 1/3” CCD

- kolorowa

- układ DSP,

- rozdzielczość kolor:600TVL, B/W:650TVL,

- 0,01Lux, obiektyw szerokokątny 2,8mm,

- elektroniczna funkcja dzień/noc,

- migawka automatyczna (1/50-1/10000),

- zabezpieczenie przed migotaniem,

- temp.pracy -20~ +50 0 C

Rozdział II pkt 4 ppkt 4.5

Nośnik danych – Dysk Twardy SSD

- Pojemność 512 GB

Rozdział III  pkt 4

Kamera „II” zamontowana wewnątrz pojazdu, na krańcu tylnej części podsufitówki, w sposób taki, że nie będzie zmieniać swojego położenia przy podnoszeniu pokrywy bagażnika. Obiektyw skierowany ku szybie, do tyłu pojazdu

Rozdział III  pkt 7

Dodatkowo wyprowadzona instalacja umożliwiająca późniejsze podłączenie kolejnej kamery w kabinie pojazdu w górnej części prawego słupka A

Rozdział IV  pkt 1,2 i 3

    - System monitoringu musi rozpoczynać pracę w momencie uruchomienia silnika i działać w sposób nieprzerwany (bez względu na późniejsze położenie kluczyka w stacyjce, a także opuszczenie pojazdu i jego zamknięcie) uwzględniając możliwość czasowego zaprogramowania momentu automatycznego wyłączenia z opóźnieniem min. 8 h po unieruchomieniu silnika pojazdu.

    - W celu stabilizacji pracy systemu akumulatorem podtrzymującym o pojemności min. 7 Ah, zabudowanym wraz z rejestratorem w metalowej kasecie, o której mowa w pkt III ust. 1.

Wyk. w poj. egz.

Egz. umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i przesłano faksem do Wykonawców wg rozdzielnika.