„OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

- CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja usługi dostawy wraz z montażem sytemu monitoringu wizyjnego w pojazdach służbowych Policji w ilości 30 szt. Marki KIA CEE’D SW 2,0 CRDI, rok prod. od 2008.

- WYMAGANIA DLA URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO -  „SYSTEMU”

- Przeznaczenie

Rejestracja przebiegu służby w obrębie przedpola jazdy oraz za pojazdem.

- Warunki eksploatacji:

  - System będzie:

- użytkowany we wszystkich porach doby i roku, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

- użytkowany na drogach twardych i gruntowych

- przechowywany w pojazdach znajdujących się na wolnym powietrzu.

- Wymagania formalne.

  - Każdy rejestrator musi posiadać naniesiony w sposób trwały numer kolejny urządzenia lub numer seryjny producenta.

  - Zainstalowane urządzenia muszą posiadać Deklarację Zgodności CE.

  - Każdy dysk twardy musi posiadać naniesiony w sposób trwały numer kolejny urządzenia lub numer seryjny producenta.

  - Do każdego zainstalowanego urządzenia Wykonawca dostarczy dokument, stanowiący protokół odbioru montażu (załącznik nr 2 do umowy), zawierający co najmniej:

- Datę montażu

- Nr VIN pojazdu

- Nr rejestratora

- Nr dysku twardego

- Instrukcję użytkowania systemu.

- Nadany kod PIN dostępu do rejestratora

- Wymagania techniczne

  - Wymagania dla rejestratora:

Samochodowy (mobilny) w metalowej obudowie, wstrząsoodporny, z możliwością przyłączenia do 4 kamer (jednoczesna rejestracja) i dwóch mikrofonów. Zapis z szybkością min. 12,5 kl./s. i rozdzielczość D1 dla każdej z kamer. Dodatkowo posiadać musi GPS rejestrujący min. datę, godzinę i prędkość. Możliwość zastosowania nośnika w postaci dysku twardego SSD o pojemności 512 GB . Zasilanie 9-36V. Temperatura pracy -30 do + 70 0 C. Wyposażony w pilot zdalnego sterowania. Z wyjmowaną kieszenią dysku twardego wyposażoną w złącze USB oraz okablowanie. Dostęp do menu wyłącznie z pomocą kodu PIN.

4.2 Wymagania dla kamery frontowej, zwanej dalej „I”.

- przetwornik 1/3” CCD

- kolorowa

- układ DSP,

- rozdzielczość kolor:600TVL, B/W:650TVL,

- 0,01Lux, obiektyw szerokokątny 2,8mm,

- elektroniczna funkcja dzień/noc,

- migawka automatyczna (1/50-1/10000),

- zabezpieczenie przed migotaniem,

- temp.pracy -20~ +50 0 C.

  - Wymagania dla kamery tylnej, zwanej dalej „II”.

- przetwornik 1/3” CCD

- kolorowa

- układ DSP,

- rozdzielczość kolor:600TVL, B/W:650TVL,

- 0,01Lux, obiektyw szerokokątny 2,8mm,

- elektroniczna funkcja dzień/noc,

- migawka automatyczna (1/50-1/10000),

- zabezpieczenie przed migotaniem,

- temp.pracy -20~ +50 0 C.

  - Wymagania dla monitora.

- Przekątna ekranu 4,3”

- Kolorowy

  - Nośnik danych – Dysk Twardy SSD

- Pojemność 512 GB

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU MONTAŻU SYSTEMU

  - Rejestrator zamontowany w przedziale bagażnika, w sposób trwały, na oparciu tylnego fotela lub na podłodze bagażnika w lewym narożniku możliwie najbliżej oparcia tylnego fotela. Zamknięty dodatkowo w metalowej kasecie, umożliwiającej dostęp wyłącznie za pomocą kluczyka lub kłódki, przy zachowaniu niepowtarzalności kluczyków dla każdej kasety.

Każdy z kluczyków musi zostać w sposób trwały oznaczony numerem zgodnym z nadanym rejestratorowi, do którego został przyporządkowany, zgodnie z II ust. 3 pkt. 3.1.

  - Dodatkowo wszelkie połączenia kasety z miejscem jej mocowania muszą być oplombowane w sposób umożliwiający późniejsze stwierdzenie ewentualnej ingerencji.

  - Kamera „I” zamontowana wewnątrz pojazdu w środkowej górnej części szyby czołowej za lusterkiem wstecznym (mocowana do podsufitki), przy zachowaniu skierowania obiektywu zgodnie z kierunkiem jazdy.

  - Kamera „II” zamontowana wewnątrz pojazdu, na krańcu tylnej części podsufitówki, w sposób taki, że nie będzie zmieniać swojego położenia przy podnoszeniu pokrywy bagażnika. Obiektyw skierowany ku szybie, do tyłu pojazdu.

  - Monitor zamontowany na desce rozdzielczej pojazdu, w części środkowej ( w obudowie umożliwiającej jego zamknięcie (składanie).

  - Odbiornik pilota zdalnego sterowania zamontowany na konsoli środkowej, deski rozdzielczej pojazdu.

  - Dodatkowo wyprowadzona instalacja umożliwiająca późniejsze podłączenie kolejnej kamery w kabinie pojazdu w górnej części prawego słupka A.

  - Dodatkowo wyprowadzona instalacja umożliwiająca późniejsze podłączenie kolejnej kamery o kącie widzenia 360 0  w kabinie pojazdu w przedniej części podsufitki, w okolicy fabrycznego umiejscowienia oświetlenia wewnętrznego części pierwszej przedziału pasażerskiego.

  - Wszystkie prowadzone przewody muszą być zamaskowane, a zastosowane uchwyty pozbawione ostrych krawędzi, mogących powodować skaleczenie.

  - Wszystkie złącza przy kamerach muszą być zamaskowane w sposób uniemożliwiających ich przypadkowe rozłączenie.

  - Szczegóły w zakresie rozmieszczenia elementów składowych systemu oraz sposobu montażu systemu zostaną uzgodnione z Wykonawcą po zawarciu umowy.

- SPOSÓB DZIAŁANIA SYSTEMU

    - System monitoringu musi rozpoczynać pracę w momencie uruchomienia silnika i działać w sposób nieprzerwany (bez względu na późniejsze położenie kluczyka w stacyjce, a także opuszczenie pojazdu i jego zamknięcie) uwzględniając możliwość czasowego zaprogramowania momentu automatycznego wyłączenia z opóźnieniem min. 8 h po unieruchomieniu silnika pojazdu.

    - W celu stabilizacji pracy systemu akumulatorem podtrzymującym o pojemności min. 7 Ah, zabudowanym wraz z rejestratorem w metalowej kasecie, o której mowa w pkt III ust. 1.

    - Dodatkowo urządzenie, musi posiadać włącznik/wyłącznik systemu, umieszczony wewnątrz metalowej kasety, o której mowa w pkt III ust. 1.

    - Wszystkie urządzenia tego wymagające muszą zostać zabezpieczone bezpiecznikiem o odpowiedniej wartości.

    - Zainstalowany na desce rozdzielczej monitor musi uruchamiać się po zmianie położenia kluczyka w stacyjce na poz. „I” oraz wyłączać się po zmianie położenia kluczyka do poz. „0”.

- GWARANCJA

      - Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji na usługę montażu urządzeń.

      - Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia.

      - Otwieranie kasety i wyjmowanie kieszeni z dyskiem twardym przez Zamawiającego, nie może powodować utraty gwarancji.