ZZP-2380-158/2013

Załącznik nr 1 do SIWZ dla cz. 1

„OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

- CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla samochodu w policyjnej wersji osobowy nieoznakowany. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „nieoznakowany”.

- WYMAGANIA DLA SAMOCHODU BAZOWEGO PRZEZNACZONEGO POD ADAPTACJĘ

- Przeznaczenie pojazdu

Pojazd „nieoznakowany” przeznaczony jest do wykonywania przez Policję zadań operacyjnych i patrolowych. W jego wnętrzu będą wykonywane podstawowe czynności służbowe, w szczególności obejmujące: kontrolę dokumentów dotyczących osób i pojazdów, sporządzanie dokumentacji służbowej, przewożenie osób.

- Warunki eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdu.

  - Pojazd "nieoznakowany" będzie:

- użytkowany we wszystkich porach doby i roku, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

- jeździł po drogach twardych i gruntowych oraz w miarę potrzeby pokonywał krawężniki,

- przechowywany na wolnym powietrzu,

- myty w myjni automatycznej szczotkowej.

  - Przeglądy gwarancyjne, obsługi techniczne i naprawy bieżące w okresie gwarancji dostarczonych w ramach zamówienia pojazdów, będą wykonywane w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów oraz policyjnych stacjach obsługi pojazdów.

- Wymagania formalne.

  - Pojazdy „nieoznakowane” muszą posiadać homologację na pojazd wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub posiadać świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U L 263 z 09.10.2007, str. 1 z późn. zm.)

  - Pojazdy muszą posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego.

  - Pojazdy muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

  - Dostarczone pojazdy muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone w książce gwarancyjnej każdego z pojazdów.

  - Pojazdy muszą być dostarczone w jednej wersji homologacyjnej a także ukompletowane w identyczne i pochodzące od tych samych producentów  elementy zabudowy i wyposażenia. Powyższy zapis dotyczy także opon.

  - W celu potwierdzenia spełniania przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

  - Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania oferowanej wersji pojazdów bazowych w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowanych dla odbiorców indywidualnych.

  - Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu muszą spełniać Dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. „dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą Dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep”,

  - Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ,

- Wymagania techniczne

  - Wymagania dla nadwozia

    - Kategorii M 1, rodzaj nadwozia wielofunkcyjne (AF),

    - Para drzwi bocznych skrzydłowych po każdej stronie pojazdu. Drzwi tylne otwierane do góry,

    - Wszystkie drzwi przeszklone,

    - Dopuszczalna masa całkowita po dokonaniu adaptacji nie więcej niż 3500 kg,

    - Rozstaw osi minimum 2550 mm (według danych z pkt 3 wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt 4 świadectwa zgodności WE),

4.2 Silnik

4.2.1. O zapłonie iskrowym, 4-suwowy, spełniający normę emisji spalin EURO 5,

4.2.2. Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1550 cm3,

4.2.3. Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 102 kW (według danych z pkt 26 wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt 27 świadectwa zgodności WE),

4.2.4. Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 160 Nm,

  - Układ hamowania:

    - Wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS),

    - Układ hamowania wyposażony w system stabilizacji toru jazdy np. ESP lub równoważny

  - Układ kierowniczy:

4.4.1 Regulacja kolumny kierowniczej: góra-dół, przód-tył,

4.4.2 Wspomaganie układu kierowniczego.

  - Przenoszenie napędu:

    - Skrzynia biegów manualna, wyposażona w nie mniej niż 6 biegów do przodu,

    - Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 180 km/h.

  - Bezpieczeństwo:

    - Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących. Pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań i napinaczami dla foteli przednich,

    - Poduszki gazowe przednie dla kierowcy i dysponenta,

    - Poduszki gazowe boczne dla kierowcy i dysponenta,

    - Kurtyny gazowe boczne obejmujące swym działaniem przestrzeń przedziału I i II,

  - Koła:

    - Felgi stalowe lub ze stopów lekkich z ogumieniem letnim - szt. 5 (Zamawiający dopuszcza koło zapasowe dojazdowe),

    - Felgi stalowe lub ze stopów lekkich z ogumieniem zimowym - szt. 4. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania ogumienia całorocznego lub wielosezonowego,

    - W przypadku dostarczenia felg stalowych wymagane kołpaki do kół z fabrycznej gamy producenta pojazdu - szt. 4,

    - Zastosowane zespoły felga koła/ogumienie na poszczególnych osiach pojazdu muszą być zgodne z danymi z pkt. 32 wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt. 35 świadectwa zgodności WE.

    - Ogumienie musi być fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza ogumienia  bieżnikowanego.

    - Opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż 78 tygodni.

    - Fartuchy lub osłony przeciwbłotne na wszystkie koła pojazdu.

  - Wyposażenie elektryczne i elektroniczne:

    - Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-„ na masie),

    - Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować z wyposażeniem pojazdu bazowego oraz zapewniać wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa,

    - Pobór prądu z akumulatora przez systemy podtrzymania w czasie postoju pojazdu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach nie może przekraczać 200 mA,

    - Wykonawca pojazdu zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych w pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych (łącznie z odbiornikami urządzeń łączności i urządzeń uprzywilejowania w ruchu) i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator/akumulatory i alternator. Do wyliczeń należy przyjąć, iż w pojeździe poza wyposażeniem fabrycznym zamontowane zostaną urządzenia dodatkowe o mocy 100 W przewidziane do pracy ciągłej.

  - Wyposażenie dodatkowe:

    - Centralny zamek dla wszystkich drzwi pojazdu,

    - Kluczyk stacyjki musi otwierać co najmniej drzwi przednie lewe pojazdu oraz korek (klapkę) wlewu paliwa jeśli jest wyposażony w zamek,

    - Autoalarm wyposażony w co najmniej jeden czujnik ochrony wnętrza, sterowany fabrycznym pilotem centralnego zamka. Syrena urządzenia musi mieć własne zasilanie. Konstrukcja urządzenia musi być modułowa.

    - Sterowanie centralnym zamkiem oraz alarmem musi odbywać się przy pomocy fabrycznego kluczyka z zabudowanym pilotem w ilości 2 szt.

    - Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością blokowania otwierania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy

    - Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane,

    - Czujnik parkowania co najmniej z tyłu pojazdu,

    - Radioodbiornik z odtwarzaczem CD, wyposażony w co najmniej 2 głośniki zamontowane w przedziale I,

    - Klimatyzacja fabryczna (sterowana manualnie lub elektronicznie)

    - Szyba tylna podgrzewana,

    - Gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP w ilości 1 szt.

    - Koc gaśniczy,

    - Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z póź. zm.)

    - Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ,

    - Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa,

    - Komplet fabrycznych dywaników gumowych w przedziale I, II i III

    - Reflektor dalekosiężny /szperacz/ z żarówką H1 lub H3 o mocy min. 55 W, zasilany z gniazd wymienionych w pkt. 19, 20 i 21, z przewodem spiralnym o długości minimum 5 m w stanie rozciągniętym,

    - Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a) podnośnik samochodowy,

b) klucz do kół,

c) wkrętak dwustronny,

d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora,

    - Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:

- rękawice lateksowe	- 3 pary,

- nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań 	- 1 sztuka,

- opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm 	- 1 opakowanie (100 sztuk),

- bandaże dziane 2 m x 10 cm	- 5 sztuk,

- bandaże elastyczne 3 m x 15 cm	- 2 sztuki,

- woda utleniona (100 ml)	- 1 flakon,

- folia termoizolacyjna	- 1 sztuka,

- opatrunki hydrożelowe	- 3 sztuki,

- rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania)	- 1 sztuka,

- preparat dezynfekcyjny	- 1 sztuka.

    - Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008),

    - Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe.

  - Ergonomia:

Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra - dół) oraz fotela dysponenta co najmniej w jednej płaszczyźnie (przód – tył), regulacja oparcia foteli przednich w zakresie co najmniej pochylenia oparcia,

  - Rok produkcji pojazdu: 2013 r.

  - Pojazdy muszą posiadać ilość paliwa powyżej rezerwy.

  - Pojazdy muszą być dostarczone z zamontowanymi kołami z oponami zimowymi, o których mowa w pkt. 4.7.2.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ADAPTACJI POJAZDU BAZOWEGO

- Wyposażenie wnętrza pojazdu:

  - Pojazd „nieoznakowany” musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu łącznie 5 osób (w tym kierującego pojazdem),

  - Przyjmuje się umowny podział wnętrza pojazdu na trzy przedziały:

- przedział I – pierwszy rząd siedzeń przeznaczony dla kierującego pojazdem oraz przewozu jednego konwojenta,

- przedział II – drugi rząd siedzeń przeznaczony do przewozu trzech osób,

- przedział III – przestrzeń bagażowa.

  - Przedział I musi być wyposażony w lampkę punktową fabryczną umożliwiającą czytanie, sporządzanie dokumentacji. W przypadku braku fabrycznej lampki punktowej wymagane jest zamontowanie dodatkowego oświetlenia umożliwiającego czytanie, sporządzanie dokumentacji (z możliwością regulacji kąta padania światła),

  - Fotele w przedziale I muszą być wykonane z ciemnego materiału, łatwego do utrzymania w czystości,

  - Kanapa w przedziale II musi być wykonana z ciemnego materiału łatwego do utrzymania w czystości.

  - Drzwi przedziału II muszą być skonstruowane w sposób uniemożliwiający ich otwarcie od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu przez osoby do tego niepowołane. Ich zablokowanie i odblokowanie musi być możliwe przyciskiem sterującym znajdującym się w przedziale I w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dysponenta na konsoli środkowej. Przycisk sterujący musi działać jedynie przy włączonej stacyjce. Po wyłączeniu stacyjki stan blokady drzwi nie ulega zmianie. Zablokowanie i odblokowanie drzwi musi być możliwe także z zewnątrz za pomocą pilota. Ponadto musi istnieć możliwość otworzenia drzwi przedziału II z przedziału I w przypadku awarii układu elektrycznego pojazdu.

  - Gniazdo zapalniczki fabryczne o prądzie obciążenia min. 10 A, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu,

  - Dodatkowe dwa gniazda zapalniczki zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej o prądzie obciążenia min. 10 A, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu,

- Instalacja łączności radiowej.

  - Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu w kabinie kierowcy przynajmniej jednego z niżej wymienionych urządzeń:

  - radiotelefonu przewoźnego na pasmo VHF (147÷174 MHz) o przybliżonych wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 90 mm, głębokość 210 mm, masa ok. 1,7 kg.

  - radiotelefonu przewoźnego na pasmo UHF (380÷470 MHz) o przybliżonych wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 60 mm, głębokość 195 mm, masa ok. 1,8 kg lub adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo.

  - Radiotelefony przeznaczone są do pracy ciągłej, w trybach pracy: czuwania, odbioru i nadawania.

  - Instalację radiotelefonu należy przeprowadzić przy pomocy zestawu do montażu kamuflowanego w którego skład wchodzą przewód do połączenia panelu przedniego radiotelefonu z pozostałą częścią radiotelefonu, uchwyt do montażu panelu przedniego, interfejs panelu przedniego, interfejs radiotelefonu, śruby mocujące.

  - Panel przedni radiotelefonu zostanie zamontowany śrubami przy wykorzystaniu uchwytu do montażu panelu przedniego w schowku pojazdu

  - Pozostała część radiotelefonu zostanie zamontowana przy pomocy standardowego uchwytu będącego na wyposażeniu radiotelefonu w bagażniku pojazdu

  - Wykonawca zainstaluje w pojeździe:

a) przewody zasilające o przekroju min. 3,0 mm², przeznaczone dla zasilania urządzeń łączności radiowej. Przewód zasilający (dodatni) należy podłączyć do dodatniego zacisku akumulatora oraz musi on posiadać zabezpieczenie 25 A zainstalowane na przewodzie jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm). Przewód „ujemny” może być podłączony do karoserii pojazdu pod warunkiem, że punkt ten ma elektryczne połączenie z biegunem ujemnym akumulatora.

b) gniazdo bezpiecznikowe które musi być przystosowane do bezpieczników nożowych.

c) przewód połączeniowy panelu przedniego radiotelefonu z pozostałą częścią radiotelefonu

  - Zarówno przewód zasilający jak i gniazdo bezpiecznikowe muszą być zabezpieczone przed zwarciem do masy pojazdu oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi szczególnie w miejscu przeprowadzania przewodu przez otwory w karoserii. Wolny koniec przewodów zasilających musi być wyprowadzony w okolicach środkowej części konsoli od strony nóg pasażera. Zapas przewodów musi wynosić około 1,5 m i należy go zakończyć gniazdem typu „T”. Wolny wtyk typu „T” musi być wpięty w gniazdo.

  - Podczas układania kabli na poziomie podłogi lub pod progiem, należy przykryć kable specjalną osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi i stosowanymi zwykle w takich miejscach pokryciami ochronnymi. Między punktami przyłączy i mocowań musi być przewidziany o dostatecznej długości luźny kabel jako zapas.

  - Wykonawca zamontuje na dachu pojazdu uniwersalną podstawę antenową, której konstrukcja musi umożliwiać przykręcenie do niej promiennika anteny na pasmo VHF, 164÷174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W, impedancji 50 Ω lub promiennika anteny na pasmo UHF, 380÷400 MHz dla systemu „TETRA” z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥20 W, impedancji 50 Ω. Montaż wymienionych promienników nie może wiązać się z zastosowaniem różnego typu przejściówek lub innych elementów pośredniczących. Wykonawca zamontuje w pojeździe promiennik na pasmo VHF, 164÷174 MHz oraz dodatkowo doposaży każdy pojazd w promiennik na pasmo UHF, 380÷400 MHz.

  - Antena musi integrować w sobie także antenę systemu GPS.

  - Antena musi być zainstalowana na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

  - Miejsce przewidziane do instalacji anteny musi zapewniać odpowiednią przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować właściwą charakterystykę promieniowania anteny. Lokalizacja punktu instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu

  - Przewód antenowy o małym tłumieniu (<1,1 dB) i impedancji 50 Ω musi być doprowadzony w sposób niewidoczny, wykorzystując otwory i przestrzenie technologiczne pojazdu np. wnętrze słupka, chroniony na całej długości przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz źródłem ciepła.

  - Konstrukcja i sposób instalacji zewnętrznej anteny musi umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni – zgodnie z jej instrukcją (np. poprzez odkręcenie promiennika).

  - Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe anten.

  - Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej o napięciu znamionowym 12V DC z minusem na masie, a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.

  - Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.

  - Instalacja elektryczna i antenowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie zatytułowanym „Wskazówki dotyczące montażu w pojeździe nieoznakowanym” oraz z zaleceniami producentów anten oraz przewodów.

  - Wskazówki dotyczące montażu w pojeździe nieoznakowanym:

    - Wykonawca zainstaluje na dachu w osi symetrii pojazdu antenę dla pasma VHF i UHF z wymiennymi promiennikami. Antena musi posiadać zintegrowany moduł antenowy GPS.

    - Przy układania przewodów antenowych należy zwrócić uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości od instalacji elektrycznej i elektronicznej pojazdu lub właściwe ich odseparowanie.

    - Przy instalacji anteny należy zwrócić uwagę na prawidłowy kontakt (galwaniczny) elementów masowych z masą pojazdu.

    - Przewody antenowe o małym tłumieniu dla pasm VHF 164-174 MHz i pasma UHF 380 - 400 MHz, impedancji 50 Ω i zakresie temperatury pracy -35º C ÷ +80º C muszą być dostarczone i zainstalowane przez Wykonawcę. Przewody  należy zakończyć odpowiednio wtykami BNC dla VHF/UHF oraz SMA dla GPS.

    - Przewody antenowe należy doprowadzić do miejsca montażu radiotelefonu w bagażniku i pozostawić niezbędny zapas przewodów zasilających i sygnałowych tak, aby można bezproblemowo deinstalować i instalować radiotelefon.

    - Wykonawca dostarczy i zainstaluje antenę oraz wykona pomiar współczynnika fali stojącej VSWR dla 10 W mocy padającej dla f = 164 MHz i 174 MHz oraz  380 MHz i 400 MHz i przedstawi wykres charakterystyki pracy anteny dla ww. częstotliwości.

    - Dopuszcza się możliwość zainstalowania dwóch anten dla pasm VHF 164-174 MHz z modułem GPS i pasma UHF 380 - 400 MHz .

- Uprzywilejowanie w ruchu.

  - Pojazd „nieoznakowany” musi posiadać:

    - dwie tablice o barwie niebieskiej z białym napisem „POLICJA” wykonane z folii odblaskowej na podłożu z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm,

    - lampę typu LED (klosz lampy wykonany z tworzywa sztucznego) emitujące światło pulsacyjne barwy niebieskiej z mocowaniem magnetycznym, umożliwiającym jazdę z maksymalną prędkością pojazdu. Podstawa lampy nie może powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej.

    - w przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy należy zamontować, dwa dodatkowe światła uprzywilejowania (typu LED) barwy niebieskiej.

  - Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi zgodnie z Regulaminem 10 EKG ONZ:

    - wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku,

    - wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku,

    - być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

    - spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003.

  - We wnętrzu pojazdu być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym, które musi posiadać funkcje:

- wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

- przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

- sterowania sygnalizacją świetlną,

- sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

3.4. Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

3.4.1 włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

3.4.2 musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

3.4.3 włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

    - włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

    - działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

    - musi istnieć możliwość korzystania z urządzenia rozgłaszającego przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

- Kolorystyka i oznakowanie.

4.1 Wykonawca przedstawi wraz z ofertą propozycje kolorów, z których Zamawiający dokona wyboru.

4.2 Zderzaki lakierowane – w kolorze nadwozia.

- Wskazówki dotyczące montażu.

  - Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonie w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta,

  - Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji,

  - Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem                        z przewodami instalacji elektrycznej,

  - W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów.

  - Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami,

  - Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie,

  - Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania  elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych,

  - Śruby mocujące do blachy mogą być użyte tylko w takich miejscach, w których nie ma żadnego zagrożenia skaleczeniem ani nie istnieją żadne inne możliwości mocowania. Części obciążone mechanicznie należy umocować przy pomocy śrub łączących. Należy używać śrub i nakrętek w wykonaniu antykorozyjnym. Wszystkie śruby mocujące i nakrętki muszą być łatwo dostępne, aby zapewnić możliwość szybkiego demontażu elementów przymocowanych przy pomocy śrub i uchwytów,

  - Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej,

  - Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby                      w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie,

  - Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie                      ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów,

  - Wtyczki i gniazdka należy zamontować zgodnie z podanymi przez producenta wskazówkami dotyczącymi montażu i łączenia,

  - Wszystkie moduły i części specjalnego wyposażenia techniki policyjnej należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

- Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania.

6.1 Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz pojazdu:

- tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały co najmniej dane o producencie, typie roku produkcji oraz numerze fabrycznym pojazdu,

- tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie z kierowcą,

6.2 Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane:

- symbol lub numer producenta,

- numer kolejny wyrobu,

- rok produkcji.

  - Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące wyposażeniem pojazdu, muszą być oznaczone tabliczkami z opisem (słownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposób trwały.

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

  - Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu,

  - Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pojazdu muszą spełniać wymagania BHP,

  - Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały                   w widocznych miejscach,

  - Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu,

  - Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe. Elementy zabudowy oraz materiały zastosowane do zabudowy wnętrza pojazdu musza spełniać wymagania w zakresie palności wg Dyrektywy 95/28/WE.

  - Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia  pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania.