ZZP-2380-158/2013

Załącznik nr 1 do SIWZ dla cz. 2

„OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

- CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla samochodu w wersji 8 osobowej. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „furgon”.

- WYMAGANIA DLA SAMOCHODU FURGON

- Przeznaczenie pojazdu

Pojazd „furgon” przeznaczony jest do wykonywania przez Policję zadań operacyjnych i komunikacyjnych.

- Warunki eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdu.

  - Pojazd "furgon" będzie:

- użytkowany we wszystkich porach doby i roku, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

- jeździł po drogach twardych i gruntowych oraz w miarę potrzeby pokonywał krawężniki,

- przechowywany na wolnym powietrzu,

- myty w myjni automatycznej szczotkowej.

  - Przeglądy gwarancyjne, obsługi techniczne i naprawy bieżące w okresie gwarancji dostarczonych w ramach zamówienia pojazdu, będą wykonywane w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów oraz policyjnych stacjach obsługi pojazdów.

- Wymagania formalne.

  - Pojazd „furgon” musi posiadać homologację na pojazd wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub posiadać świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U L 263 z 09.10.2007, str. 1 z późn. zm.)

  - Dostarczony pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w książce gwarancyjnej.

  - Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania oferowanej wersji pojazdu w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowanych dla odbiorców indywidualnych.

- Wymagania techniczne

  - Wymagania dla nadwozia

    - Kategorii M 1, rodzaj nadwozia wielozadaniowe,

    - Drzwi boczne skrzydłowe po lewej i prawej stronie pojazdu. Drzwi boczne suwane po prawej stronie pojazdu. Drzwi tylne otwierane do góry,

    - Wszystkie drzwi przeszklone,

    - Dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 3500 kg,

    - Rozstaw osi minimum 3400 mm (według danych z pkt 3 wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt 4 świadectwa zgodności WE),

4.2 	Silnik

4.2.1. O zapłonie samoczynnym, spełniający normę emisji spalin EURO 5,

4.2.2. Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1950 cm3,

4.2.3. Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 103 kW (według danych z pkt 26 wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt 27 świadectwa zgodności WE),

4.2.4. Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 320 Nm,

  - Układ hamowania:

    - Wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS),

    - Układ hamowania wyposażony w system stabilizacji toru jazdy np. ESP lub równoważny

    - Układ zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania np. ASR lub równoważny

  - Układ kierowniczy:

4.4.1 Regulacja kolumny kierowniczej: góra-dół, przód-tył,

4.4.2 Wspomaganie układu kierowniczego.

  - Przenoszenie napędu:

    - Skrzynia biegów manualna, wyposażona w nie mniej niż 6 biegów do przodu,

    - Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 170 km/h.

  - Bezpieczeństwo:

    - Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących. Pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań i napinaczami dla foteli przednich,

    - Poduszki gazowe przednie dla kierowcy i dysponenta,

  - Układ siedzeń:

    - Pojazd „furgon” musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu łącznie 8 osób (w tym kierującego pojazdem),

    - Przyjmuje się umowny podział wnętrza pojazdu na trzy przedziały:

- przedział I – pierwszy rząd siedzeń przeznaczony dla kierującego pojazdem oraz pasażera,

- przedział II – drugi rząd siedzeń przeznaczony do przewozu trzech osób,

- przedział III – trzeci rząd siedzeń przeznaczony do przewozu trzech osób.

    - Fotele muszą być wykonane z ciemnego materiału, łatwego do utrzymania w czystości, kolor wnętrza (deska rozdzielcza, tapicerka drzwi) wykonane z ciemnego materiału.

  - Koła:

    - Felgi stalowe lub ze stopów lekkich z ogumieniem letnim - szt. 5 (w tym koło zapasowe),

    - W przypadku dostarczenia felg stalowych wymagane kołpaki do kół z fabrycznej gamy producenta pojazdu - szt. 4,

    - Zastosowane zespoły felga koła/ogumienie na poszczególnych osiach pojazdu muszą być zgodne z danymi z pkt. 32 wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt. 35 świadectwa zgodności WE.

    - Ogumienie musi być fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza ogumienia  bieżnikowanego.

    - Opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż 78 tygodni.

  - Wyposażenie elektryczne i elektroniczne:

    - Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-„ na masie),

    - Pobór prądu z akumulatora przez systemy podtrzymania w czasie postoju pojazdu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach nie może przekraczać 200 mA,

  - Wyposażenie dodatkowe:

    - Centralny zamek dla wszystkich drzwi pojazdu,

    - Kluczyk stacyjki musi otwierać co najmniej drzwi przednie lewe pojazdu oraz korek (klapkę) wlewu paliwa jeśli jest wyposażony w zamek,

    - Autoalarm wyposażony w co najmniej jeden czujnik ochrony wnętrza, sterowany fabrycznym pilotem centralnego zamka. Syrena urządzenia musi mieć własne zasilanie. Konstrukcja urządzenia musi być modułowa.

    - Sterowanie centralnym zamkiem oraz alarmem musi odbywać się przy pomocy fabrycznego kluczyka z zabudowanym pilotem w ilości 2 szt.

    - Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich

    - Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane,

    - Światła przeciwmgielne,

    - Tempomat,

    - Czujnik parkowania co najmniej z tyłu pojazdu,

    - Fabryczny radioodbiornik z odtwarzaczem CD, wyposażony w co najmniej 6 głośników zamontowane w przedziale I i II,

    - Fabryczne rolety przeciwsłoneczne w oknach dla II i III rzędu siedzeń,

    - Okna dla II rzędu siedzeń przesuwne,

    - Klimatyzacja fabryczna (sterowana manualnie lub elektronicznie)

    - Szyba tylna podgrzewana wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz,

    - Gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP w ilości 1 szt.

    - Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ,

    - Komplet fabrycznych dywaników gumowych w przedziale I, II i III

    - Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a) podnośnik samochodowy,

b) klucz do kół,

    - Apteczka samochodowa

    - Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe.

  - Ergonomia:

Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra - dół) oraz fotela dysponenta co najmniej w jednej płaszczyźnie (przód – tył), regulacja oparcia foteli przednich w zakresie co najmniej pochylenia oparcia, wyposażone w podłokietniki.

  - Rok produkcji pojazdu: 2013 r.

  - Pojazd musi posiadać ilość paliwa powyżej rezerwy.

- Kolorystyka i oznakowanie.

4.1 Wykonawca przedstawi wraz z ofertą propozycje kolorów, z których Zamawiający dokona wyboru.

4.2 Zderzaki i lusterka zewnętrzne lakierowane – w kolorze nadwozia.