DOSTAWA PARALIZATORÓW ELEKTRYCZNYCH NOWEJ GENERACJI

Z DWOMA GNIAZDAMI NA KARTRIDŻE INICJOWANE NIEZALEŻNIE OD SIEBIE

KARTRIDŻY TRENINGOWYCH, SZKOLENIOWYCH I BOJOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są paralizatory elektryczne nowej generacji z dwoma gniazdami na kartridże inicjowane niezależnie od siebie oraz kartridże treningowe, szkoleniowe i bojowe zgodnie z n/w opisem przedmiotu zamówienia

- Paralizatory elektryczne nowej generacji z dwoma gniazdami na kartridże inicjowane niezależnie od siebie

w ilości 9 kpl.

Warunki niezbędne jakie muszą spełniać paralizatory elektryczne :

  - Przeznaczenie i wymagania ogólne

- Paralizator elektryczny nowej generacji jest indywidualnym środkiem przymusu bezpośredniego, przeznaczonym

do obezwładniania osób i zwierząt.

- Paralizator musi cechować się wysoką skutecznością wobec osób znajdujących się pod wpływem alkoholu,

środków odurzających oraz o naturalnie podwyższonym progu odporności na ból.

- Efekt obezwładniający musi być uzyskiwany przez paralizator na drodze porażenia mięśni szkieletowych osoby

obezwładnianej.

- Paralizator musi charakteryzować się wysoką skutecznością w każdym sposobie użycia – poprzez wystrzelenie elektrod, przez bezpośrednie przyłożenie oraz w trybie mieszanym, także w przypadku obezwładniania osób odzianych w odzież (np. kurtka puchowa, kurtka skórzana, kożuch) o grubości nie mniejszej niż 25 mm.

- Paralizator nie może posiadać cech, które w rozumieniu ustawy o broni i amunicji, będą kwalifikować to urządzenie do broni palnej.

  - Warunki bezpieczeństwa

- Paralizator musi być w pełni bezpieczny dla użytkującej go osoby.

- Impulsy obezwładniające generowane przez paralizator nie mogą wywoływać trwałych obrażeń ciała ani rozstroju zdrowia u osoby obezwładnianej.

- Paralizator nie może zakłócać pracy, ani też powodować uszkodzenia elektronicznych urządzeń wspomagających stosowanych w medycynie (rozruszniki serca itp.), w przypadku użycia paralizatora wobec osoby posiadającej takie urządzenie.

- Wyrzucanie elektrod dystansowych z paralizatora nie może być następstwem zastosowania ładunku prochowego.

  - Warunki eksploatacji

- Paralizator musi zachować stałe parametry użytkowe w zakresie temperatur od -200C do +500C oraz być odporny na oddziaływanie czynników atmosferycznych i środowiskowych (deszcz, śnieg, duża wilgotność powietrza, silne nasłonecznienie, zapylenie, wibracje, pot ludzki itp.).

- Paralizator musi być odporny na oddziaływanie pola elektromagnetycznego generowanego w wyniku pracy urządzeń łącznościowych pozostających na wyposażeniu Policji (radiotelefon nasobny, radiotelefon samochodowy, telefon komórkowy itp.). Oddziaływanie pola nie może powodować jakichkolwiek negatywnych efektów, zwłaszcza automatycznego wytwarzania impulsów obezwładniających, bądź kasowania pamięci rejestratora.

- Paralizator musi być wykonany z materiałów charakteryzujących się wysoką odpornością mechaniczną.

  - Konstrukcja

- Urządzenie powinno zapewniać obezwładnienie w wariancie:

- dystansowym – polegającym na przekazywaniu impulsów obezwładniających za pośrednictwem elektrod (minimum      2 szt.) wystrzeliwanych z jednego lub więcej dołączonych do paralizatora pojemników (kartridży).

- dotykowym (kontaktowym) – polegającym na przekazywaniu impulsów obezwładniających z zamontowanym kartridżem gotowym do użycia bez konieczności jego odpinania lub wystrzeliwania, jak również bez kartridży umieszczonych w gniazdach.

- mieszanym – polegającym na przekazaniu impulsów obezwładniających za pośrednictwem elektrod wystrzelonych z kartridża (dystansowym) w połączeniu z jednoczesnym wariantem dotykowym za pośrednictwem elektrod (z tzw. przyłożenia).

- Paralizator musi być wyposażony w ergonomiczną rękojeść (chwyt) wykonaną w układzie zbliżonym do        stosowanego w klasycznej broni palnej krótkiej o kształcie i gabarytach zapewniających wygodne trzymanie w dłoni przez użytkownika.

- Konstrukcja chwytu oraz systemu wyzwalania sekwencji impulsów obezwładniających musi umożliwić użycie    paralizatora jedną ręką.

- Paralizator musi posiadać w części przedniej szkieletu dwa gniazda na kartridże inicjowane niezależnie od siebie.

- Paralizator musi być wyposażony w ogranicznik długości pojedynczej sekwencji impulsów obezwładniających. Czas  jej trwania nie może być dłuższy niż 5 (s.) przy czym wymagane jest by istniała możliwość przedłużenia, bądź skrócenia czasu jej trwania przez użytkownika.

- Paralizator musi być wyposażony w mechaniczne otwarte przyrządy celownicze oraz zintegrowane laserowe wskaźniki miejsca trafienia elektrod.

- Paralizator musi być wyposażony w bezpiecznik, uniemożliwiający przypadkowe, niezamierzone przez użytkownika, wyzwolenie impulsu obezwładniającego.

- Bezpiecznik (włącznik) urządzenia musi być łatwo dostępny dla osób prawo i lewo ręcznych.

- Paralizator musi posiadać taktyczne oświetlenie celu (latarka) – wymagane jest by istniała możliwość włączania/wyłączania go niezależnie od wskaźnika laserowego.

- Paralizator musi być wyposażony w kaburę przystosowaną do mocowania na pasie głównym.

- Konstrukcja kabury musi:

- uniemożliwiać uruchomienie paralizatora wewnątrz kabury,

- zabezpieczać paralizator przed wypadnięciem.

  - Zasięg działania

Efektywny zasięg paralizatora w dystansowym wariancie działania – nie mniejszy niż 7 metrów.

  - Zasilanie

- Paralizator musi być zasilany z baterii.

- Pojemność źródła zasilania musi umożliwiać wygenerowanie nie mniej niż 300 5-sekundowych sekwencji impulsów obezwładniających bez konieczności doładowania tego źródła.

  - System komunikacji paralizatora z urządzeniami zewnętrznymi i zapisu danych dotyczących użycia paralizatora

- Paralizator musi być wyposażony w cyfrowy rejestrator, zapisujący dane dotyczące jego użycia (data oraz czas                       i sposób użycia paralizatora) – dla minimum 200 (minimum 5 sek.) impulsów obezwładniających.

- Paralizator musi być wyposażony w system zabezpieczający przed zmianą danych zapisanych w wewnętrznej pamięci urządzenia.

- Nie może następować utrata zapisanych w pamięci rejestratora danych w przypadku braku zasilania.

  - Informacje dodatkowe

- Każdy paralizator musi posiadać, naniesiony w sposób trwały, indywidualny numer seryjny, który powinien być dodatkowo trwale zapisany w pamięci urządzenia.

- Każdy pojemnik (kartridż) zawierający wystrzeliwane elektrody, musi posiadać, naniesiony w sposób trwały, indywidualny numer seryjny.

- Paralizator musi być dopuszczony do użytkowania na terenie RP i posiadać Certyfikat CE.

  - Wymagania w zakresie ukompletowania

W skład kompletu paralizatora elektrycznego nowej generacji musi wchodzić:

- paralizator elektryczny w kolorze czarnym ze zintegrowanym wskaźnikiem laserowym,

- oświetlenie taktyczne – może być zintegrowane z paralizatorem,

- kabura twarda,

- bateria,

- instrukcja użytkowania i konserwacji (w języku polskim),

- informacja o punktach serwisowych (w języku polskim),

- karta gwarancyjna (w języku polskim).

  - Każdy paralizator nowej generacji musi posiadać gwarancję producenta w wymiarze co najmniej                                            12 miesięcy.

- Kartridże do paralizatora elektrycznego nowej generacji

- Kartridż o zasięgu 7,50 m do paralizatora elektrycznego nowej generacji w ilości 18 szt.

- Przeznaczenie:

- Kartridż przeznaczony jest do paralizatora elektrycznego i jest wykorzystywany w działaniach realizowanych przez funkcjonariuszy Policji.

- Działanie:

- Kartridż musi być wyposażony w 2 wystrzeliwane sterylne elektrody miotane za pomocą sprężonego gazu, których zadaniem jest  transmisja impulsów elektrycznych z paralizatora do rażonego celu.

- Zasięg 7,50 ± 0,5 m.

- Oznaczenia kartridża.

Każdy kartridż musi posiadać :

- indywidualny numer identyfikacyjny

- datę przydatności do użytku

- oznaczenie rodzaju kartridża

- Wymagania gwarancyjne:

Każdy kartridż musi posiadać gwarancję producenta w wymiarze co najmniej 24 miesiące.

- Kartridż szkoleniowy o zasięgu 4,50 m do paralizatora elektrycznego nowej generacji w ilości 24 szt.

- Przeznaczenie:

- Kartridż przeznaczony jest do paralizatora elektrycznego i jest wykorzystywany w działaniach realizowanych przez funkcjonariuszy Policji oraz przede wszystkim do celów szkoleniowych.

- Działanie:

- Kartridż musi być wyposażony w 2 wystrzeliwane sterylne elektrody miotane za pomocą sprężonego gazu,      których zadaniem jest  transmisja impulsów elektrycznych z paralizatora do rażonego celu.

- Zasięg 4,50 ± 0,5 m.

- Oznaczenia kartridża.

Każdy kartridż musi posiadać:

- indywidualny numer identyfikacyjny

- datę przydatności do użytku

- oznaczenie rodzaju kartridża

- Wymagania gwarancyjne:

Każdy kartridż musi posiadać gwarancję producenta w wymiarze co najmniej 24 miesiące.

- Kartridż treningowy do paralizatora elektrycznego nowej generacji w ilości 2 szt.

- Przeznaczenie:

- Kartridż przeznaczony jest do paralizatora elektrycznego i jest wykorzystywany do celów treningowych

- Działanie:

- Kartridż nie może być wyposażony w wystrzeliwane elektrody.

- Zasięg 0 m.

- Oznaczenia kartridża.

Każdy kartridż musi posiadać:

- oznaczenie rodzaju kartridża

- Wymagania gwarancyjne:

Każdy kartridż musi posiadać gwarancję producenta w wymiarze co najmniej 24 miesiące.