Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

| Szczegółowy opis przebiegu kanalizacji kablowej w relacji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zakończenie A: Nazwa użytkownika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Adres ul. Broniewskiego 12 ; Kępno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zakończenie B: Nazwa użytkownika: Komenda Powiatowa Policji Adres: Chojęcin-Szum 8a ; Kępno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.) Szczegóły w Zapytaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Szczegółowy opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Relacja |  |  |  |  |  | Długość [m] | Nr otworu | Zajętość otworu (w1, cz2) |
|  | Adres administracyjny (budynek/nr działki) | Oznaczenie studni | Adres administracyjny (budynek/nr działki) |  | Oznaczenie studni |  |  |  |  |
| 1 | Kępno, ul. Broniewskiego 12 | D1-5-7 | Kępno, ul. Broniewskiego |  | D1-5-6 |  | 51 | 1/1 | cz |
| 2 | Kępno, ul. Broniewskiego | D1-5-6 | Kępno, ul. Broniewskiego |  | D1-5-5 |  | 46 | 1/1 | cz |
| 3 | Kępno, ul. Broniewskiego | D1-5-5 | Kępno, ul. Broniewskiego |  | D1-5-4 |  | 15 | 1/1 | cz |
| 4 | Kępno, ul. Broniewskiego | D1-5-4 | Kępno, ul. Broniewskiego |  | D1-5-3 |  | 10 | 1/1 | cz |
| 5 | Kępno, ul. Broniewskiego | D1-5-3 | Kępno, ul. Broniewskiego |  | D1-5-2 |  | 49 | 1/1 | cz |
| 6 | Kępno, ul. Broniewskiego | D1-5-2 | Kępno, ul. Broniewskiego |  | D1-5-1 |  | 12 | 1/1 | cz |
| 7 | Kępno, ul. Broniewskiego | D1-5-1 | Kępno, ul. Broniewskiego/Kościuszki |  | D1-5 |  | 16 | 1/1 | cz |
| 8 | Kępno, ul. Broniewskiego/Kościuszki | D1-5 | Kępno, ul. Kościuszki |  | D1-6 |  | 27,3 | 1/1 | cz |
| 9 | Kępno, ul. Kościuszki | D1-6 | Kępno, ul. Kościuszki |  | D1-7 |  | 36,3 | 1/1 | cz |
| 10 | Kępno, ul. Kościuszki | D1-7 | Kępno, ul. Kościuszki |  | D1-8 |  | 27,7 | 1/1 | cz |
| 11 | Kępno, ul. Kościuszki | D1-8 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-9 |  | 44,3 | 1/1 | cz |
| 12 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-9 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-10 |  | 50 | 1/1 | cz |
| 13 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-10 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-11 |  | 54 | 1/1 | cz |
| 14 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-11 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-12 |  | 53 | 1/1 | cz |
| 15 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-12 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-13 |  | 27 | 1/1 | cz |
| 16 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-13 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-14 |  | 31 | 1/1 | cz |
| 17 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-14 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-15 |  | 59 | 1/1 | cz |
| 18 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-15 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-16 |  | 75 | 1/1 | cz |
| 19 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-16 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-17 |  | 15 | 1/1 | cz |
| 20 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-17 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-18 |  | 82 | 1/1 | cz |
| 21 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-18 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-19 |  | 90 | 1/1 | cz |
| 22 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-19 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-20 |  | 74 | 1/1 | cz |
| 23 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-20 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-21 |  | 82 | 1/1 | cz |
| 24 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-21 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-22 |  | 60 | 1/1 | cz |
| 25 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-22 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-23 |  | 28 | 1/1 | cz |
| 26 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-23 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-24 |  | 76 | 1/1 | cz |
| 27 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-24 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-25 |  | 82 | 1/1 | cz |
| 28 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-25 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-26 |  | 64 | 1/1 | cz |
| 29 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-26 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-27 |  | 49 | 1/1 | cz |
| 30 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-27 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-28 |  | 53 | 1/1 | cz |
| 31 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-28 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-29 |  | 10 | 1/1 | cz |
| 32 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-29 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-30 |  | 62 | 1/1 | cz |
| 33 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-30 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-31 |  | 59 | 1/1 | cz |
| 34 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-31 | Kępno, ul. Wrocławska |  | D1-32 |  | 18,7 | 1/1 | cz |
| 35 | Kępno, ul. Wrocławska | D1-32 | Chojęcin Szum |  | D1-33 |  | 102,5 | 1/1 | cz |
| 36 | Chojęcin Szum | D1-33 | Chojęcin Szum |  | D1-34 |  | 85,1 | 1/1 | cz |
| 37 | Chojęcin Szum | D1-34 | Chojęcin Szum |  | D1-35 |  | 93 | 1/1 | cz |
| 38 | Chojęcin Szum | D1-35 | Chojęcin Szum |  | D1-36 |  | 14 | 1/1 | cz |
| 39 | Chojęcin Szum | D1-36 | Chojęcin Szum 8A |  | D1-36-1 |  | 55 | 1/1 | cz |
| - Całkowita długość dzierżawionej kanalizacji wynosi: |  |  |  | 1937,9 |  | m |  |  |  |
| - Dla przebiegu podstawowego (dot. 1.1. – 1.2.): |  |  |  | 1937,9 |  | m |  |  |  |
| - Dla odgałęzienia I (dot. 1.6.): |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
| - Dla odgałęzienia N (dot. 1.10.): |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
| - Informacje dodatkowe: Otwory w ścianie studni wykonać nie uszkadzając konstrukcji ściany i istniejącej sieci telekomunikacyjnej na wysokości istniejących rur teletechnicznych. Wykonany otwór wyprawić zaprawą betonową. Kabel w studniach należy tak układać na uchwytach kablowych aby nie krzyżowały się z istniejącymi kablami z uwzględnieniem zapasu. Na kablu założyć przywieszki identyfikacyjne. W przypadku połączeń istniejących sieci z nowo-budowanym kablem poprzez rozgałęźniki lub elementy aktywne połączenia z siecią Operatora powinno być wykonane poza studnią TP. Wszelkie przyłącza powinny być wykonywane poza studniami TP. Do projektu technicznego należy dołączyć mapy ewidencyjne z zaznaczonymi elementami infrastruktury, do których nastąpi wejście/wyjście z kanalizacji teletechnicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wszelkie prace, jakie będą wykonywane przez Operatora lub podwykonawców działających w jego imieniu na Kanalizacji kablowej i/lub Kanalizacji pierwotnej TP, w częściowo zajętych otworach, muszą spełniać i być zgodne z wymaganiami nw. Norm Zakładowych TP i być wykonywane wyłącznie pod nadzorem pracowników TP: - ZN-96 TP S.A. – 011 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Ogólne wymagania techniczne; - ZN-96 TP S.A. – 012 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania; - ZN-96 TP S.A. – 013 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania; - ZN-96 TP S.A. – 022 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania; - ZN-96 TP S.A. – 023 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Studnie kablowe. Wymagania i badania; - oraz normami i dokumentami związanymi i wynikającymi z powyższych punktów oraz zmianami do nich. Powyższe Normy rozpowszechnia Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe, Zakład Informacji Naukowo-Technicznej, Adres: ul. Obrzeźna 7, 02-691 Warszawa, tel. 0 22 857 40 09, fax 0 22 857 99 86. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Warunkiem rozpoczęcia prac instalacyjnych jest zaakceptowanie przez TP projektu technicznego oraz podpisanie przez obie strony Umowy na dostęp do kanalizacji kablowej TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

w1 – wolna

cz2 – częściowo zajęta