OGŁOSZENIE

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ogłasza konkurs ofert na usługę dostawy i montaż sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu w pojazdach służbowych nieoznakowanych.

- Wykonawca będzie dokonywał sukcesywnego montażu sygnalizacji uprzywilejowania w pojazdach służbowych Policji, w ramach otrzymywanych zleceń.

- Szacunkowa ilość usług (montaży) – 15, w okresie 24- m-cy, w ramach zawartej umowy.

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – najniższa cena łączna.

- W skład zestawu sygnalizacji będą wchodzić homologowane elementy:

- Głośnik montowany za przednim zderzakiem w sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniami.

- Lampa błyskowa, magnetyczna LED

- Generator dźwięku (modulator) montowany wewnątrz pojazdu w sposób kamuflowany.

- Dwa gniazda zapalniczki 12 V, montowane na słupku A, po obu stronach pojazdu, w jego wnętrzu, w okolicach przestrzeni na nogi kierowcy i dysponenta. Dopuszczalne obciążenie elektryczne powinno być przewidziane do dołączonej lampy magnetycznej.

- Dwie lampy błyskowe typu LED, emitujące światło barwy niebieskiej, montowane za atrapą chłodnicy.

- Detektor lampy błyskowej

- Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu.

- Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ

- Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymogów musi być przedstawiony przez Wykonawcę każdorazowo, po zawarciu umowy, przy realizacji każdego montażu.

- Szczegóły dotyczące miejsca i sposobu montażu zostaną ustalone przed każdym montażem, w zależności od marki i modelu pojazdu.

- Do każdego zamontowanego zestawu urządzeń, wykonawca dołączy kartę gwarancyjną oraz udzieli na usługę montażu oraz dostarczone urządzenia min. 24 miesięcznej gwarancji.

- Oferty cenowe wraz z dopiskiem „montaż sygnalizacji uprzywilejowania” na zamkniętej kopercie, zgodnie z poniższym formularzem proszę składać w sekretariacie Wydziału Transportu KWP w Poznaniu, ul. Podolańska 52, do dnia 19.09.2014 r.

| Urządzenie: | Cena jednostkowa brutto: |
| --- | --- |
| Głośnik |  |
| Lampa błyskowa LED |  |
| Generator dźwięku |  |
| Gniazda zapalniczki |  |
| Lampy błyskowe LED (kpl. 2 szt.) |  |
| Detektor lampy błyskowej |  |
| Usługa montażu |  |
| Cena łączna zamontowania jednego zestawu: |  |

- Do oferty wykonawca dołączy kserokopie dokumentacji (faktury) wykonania min. trzech usług zgodnych z  przedmiotem niniejszego zamówienia.