PRACOWNIA DOKUMENTACJI

GEOLOGICZNYCH I GEOTECHNICZNYCH

60-169 Poznań, ul. Strzelińska 17, tel. /fax. 61 853-31-72, tel. kom. 602-52-80-37

REGON 631097904                                                              NIP 972-008-84-24

## OPINIA  GEOTECHNICZNA

dla ustalenia warunków gruntowo – wodnych

występujących w GNIEŹNIE,

przy ul. Jana Pawła II 2a,

w miejscu projektowanego budynku administracyjnego

Komendy Powiatowej Policji

|  | woj. wielkopolskie |
| --- | --- |

OBIEKT ZALICZONO DO DRUGIEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Opracował:

mgr Wojciech Gruntmejer

upr. geol. nr VII-1115

Poznań, grudzień 2010 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

TEKST str. 1 – 10 ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE - Mapa orientacyjna skala 1 : 10000 - Mapa dokumentacyjna skala 1 : 500 - Objaśnienia użytych znaków i symboli - Legenda do przekrojów - Przekroje geotechniczne I – VI skala 1 : 100250pion.poz.

- WSTĘP

| 1.1 Zleceniodawca: | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. J. Kochanowskiego 2a. |
| --- | --- |

Zlecenie: nr 250/N/2010 r., z dnia 25 listopada 2010 r.

| - Cel badań : | ustalenie warunków gruntowo – wodnych i parametrów geotechnicznych gruntów oraz ocena przydatności podłoża gruntowego i środowiska wodnego dla potrzeb zaprojektowania posadowień budynku administra-cyjnego. |
| --- | --- |

| 1.3 Podstawa prawna: | Rozporządzenie MSW i A, z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, z dnia 8 października 1998 r.) oraz polska norma PN-B-02479 – „Geotechnika – dokumentowanie geotechniczne – zasady ogólne”, 1998 r. |
| --- | --- |

| 1.4 Rodzaj inwestycji: | IV – kondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek administracyjny Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie; będzie to obiekt o kon-strukcji tradycyjnej, murowanej, posadowiony na żelbetowych ławach fundamentowych; głębokość ich sytuowania uzależniona jest od wyników badań zawartych w niniejszym opracowaniu; ponadto, przewiduje się budowę wiat garażowych oraz moder-nizację boksów i wybiegów dla psów. |
| --- | --- |

1.5  Prace terenowe

W celu udokumentowania warunków gruntowo – wodnych występujących w podłożu planowanej inwestycji, 29 listopada 2010 r. wykonano 6 wierceń badawczych, w tym 4 otwory wiertnicze o głębokości 8 m p.p.t. dla przyszłego budynku administracyjnego oraz 2 wiercenia o głębokości 4 m p.p.t. dla wiaty garażowej, o łącznym metrażu 40 m.

Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych w nawiązaniu do istniejących w terenie obiektów, w oparciu o mapę zasadniczą w skali 1 : 500.

Jej kserokopię otrzymano od Zleceniodawcy.

Niwelację geodezyjną powierzchni terenu w miejscach wykonanych badań nawiązano do reperów roboczych, za które przyjęto pokrywy wybranych studzienek telekomunikacyjnych oraz wybrane pikiety geodezyjne – opisane wysokościowo na załączonej mapie dokumentacyjnej, charakterystyczne rejony opiniowanego obszaru.

Rzędne ww. reperów odczytano z opisu przedstawionego na ww. mapie.

Zakres prac terenowych, tj. miejsca wierceń, ich ilość i głębokość, wykonano w oparciu o wcześniej przesłaną i zaakceptowaną przez Zleceniodawcę ofertę – kosztorys ww. robót oraz w oparciu o wymogi i zalecenia obowiązujących norm i wytycznych, stosowanych w projektowaniu geotechnicznym.

1.6  Materiały archiwalne

W niniejszym opracowaniu wykorzystano ogólne dane dotyczące budowy geologicznej oraz warunków gruntowo – wodnych występujących w podłożu terenów sąsiadujących z aktualnie opiniowanym, pochodzące z niżej wymienionych dokumentacji i opinii geotechnicznych wykonanych przez P. D. G. i G. „GRUNT”:

- „GNIEZNO – u. Dąbrówki 23, budynek mieszkalny”, maj 1999 r.,

- „GNIEZNO – ul. A. Mickiewicza i ul. Mieszka I, budynek mieszkalny”, maj 2006 r.,

- „GNIEZNO – ul. Dąbrówki 15, pawilon handlowo – usługowy”, czerwiec 2006 r.,

- „GNIEZNO – ul. Fr. Roosevelta (dz. nr 11/1), budynki mieszkalno – usługowe”, kwiecień 2010 r.

- POŁOŻENIE  TERENU  BADAŃ

Opiniowany obszar położony jest w centralnej części Gniezna, we fragmencie terenu ograniczonym od północy ul. Kard. S. Wyszyńskiego, od południa i wschodu ul. Jana III Sobieskiego i od południowego – zachodu ul. Papieża Jana Pawła II.

Badania geotechniczne wykonywano na terenie Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie przy ul. Papieża Jana Pawła II 2, zlokalizowanej po północnej stronie ww. drogi.

Planowany nowy budynek administracyjny powstanie w miejscu betonowych placów parkingowych, na zapleczu istniejącego budynku Komendy, a zabudowane częściowo wiaty garażowe wzniesione zostaną w północnej części ww. zaplecza, w sąsiedztwie targowiska, po rozebraniu istniejącego tam budynku warsztatowego i policyjnej stacji paliw,.

Pod względem geomorfologicznym omawiany teren leży w obrębie polodowcowej, pagórkowatej wysoczyzny morenowej z okresu zlodowacenia bałtyckiego, rozciętej rynną subglacjalną o orientacji północ – południe i północny – wschód – południowy – zachód oraz lokalnymi, bezodpływowymi zagłębieniami.

Jedno z takich obniżeń – rejon Parku Miejskiego – sąsiaduje od południowego – wschodu z opiniowanym terenem.

W miejscu wykonanych badań powierzchnia placów wyniesiona jest około 120,3 – 120,7 m n.p.m.

- BUDOWA  GEOLOGICZNA

Rozpoznaniem geologicznym objęto podłoże gruntowe do głębokości 8 m p.p.t.

Pod przypowierzchniową warstwą kulturowych nasypów o miąższości około 1,2 – 1,7 m, lokalnie 2,7 m, stwierdzono występowanie czwartorzędowych, plejstoceńskich, dwóch różnowiekowych pokryw glin zwałowych – utworów bezpośredniej akumulacji lodowca, rozdzielonych międzymorenowymi, wodnolodowcowymi piaskami i zastoiskowymi mułkami.

Przypowierzchniowe, młodsze gliny z okresu zlodowacenia bałtyckiego przewiercono na głębokości około 6,1 – 7,2 m p.p.t. Natomiast strop starszych glin tzw. środkowopolskich, stwierdzono w jednym z otworów wiertniczych, na głębokości około 7,4 m p.p.t.

4.  WARUNKI  GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wyników terenowych badań makroskopowych osadów, podając rodzaj i stan gruntów oraz na podstawie prac kameralnych, z uwzględnieniem wyników badań wkonywanych wcześniej na terenach sąsiadujących z aktualnie opiniowanym (patrz: pkt 1.6 niniejszego tekstu), w oparciu o wymogi i zalecenia obowiązujących norm PN – 81/B-03020 i PN-B-02479.

Grunty rodzime występujące w charakteryzowanym podłożu ujęto w trzech grupach, wydzielając w nich warstwy geotechniczne osadów o zbliżonych wartościach cech fizyczno - mechanicznych.

| Grupa I - | obejmuje mineralne, niespoiste osady akumulacji wodnolodowcowej. Są to grunty wilgotne i nawodnione, w stanie średniozagęszczonym, o przyjętym stopniu zagęszczenia ID = 0,70. W zależności od uziarnienia ww. osadów, w grupie tej wydzielono dwie warstwy geotechniczne: |
| --- | --- |
| warstwa IA - | to lekko zaglinione piaski drobne, |
| warstwa IB - | to piaski średnie oraz grunty z pogranicza piasków średnich i drobnych. |
| Grupa i warstwa II - | zaliczono do niej mineralne, drobnowarstwowane mułki – nieskonsolidowane utwory o charakterze zastoiskowym. Według PN-81/B-03020 grunty te zaliczono do osadów oznaczonych symbolem ,,B” geologicznej konsolidacji. Technicznie, wykształcone są jako twardoplastyczne, o przyjętym stopniu plastyczności IL = 0,20, spoiste gliny pylaste i małospoiste pyły, przewarstwione pyłami piaszczystymi i piaskami pylastymi. |
| Grupa III - | obejmuje wszystkie, bez względu na wiek, mineralne, głównie nieskonsolidowane gliny zwałowe, tj. zalegające od powierzchni terenu gliny młodszej akumulacji lodowca oraz miejscami nawiercone w spągu zbadanego podłoża gliny starsze. Pod względem geologicznej konsolidacji (według PN-81/B-03020), grunty te zaliczono do osadów nieskonsolidowanych grupy genetycznej „B”. W zależności od technicznego podziału ww. glin oraz ich konsystencji i przyjętego stopnia plastyczności (IL), w grupie tej wydzielono dwie warstwy geotechniczne: |
| warstwa IIIA - | to plastyczne, o IL = 0,30, spoiste gliny piaszczyste, |
| warstwa IIIB - | to twardoplastyczne, o IL = 0,20, spoiste gliny piaszczyste i małospoiste piaski gliniaste oraz osady z pogranicza ww. gruntów. |

W podziale osadów na grupy i warstwy geotechniczne pominięto przypowierzchniowe, kulturowe nasypy.

Są to utwory formowane z przypadkowych gruntów w sposób niekontrolowany, a w ich składzie mechanicznym dominują plastyczne i twardoplastyczne, próchniczne piaski gliniaste i mineralne gliny piaszczyste oraz lokalnie luźne, próchniczne piaski drobne.

Miejscami, w obrębie ww. utworów stwierdzono obecność drobnookruchowego gruzu ceglanego.

Miąższość nasypów wynosi przeważnie 1,2 – 1,7 m, miejscami dochodzi do około 2,7 m.

Utwory nasypowe w obecnym składzie mechanicznym oraz stanie budujących je gruntów uznano za nieprzydatne dla bezpośredniego fundamentowania planowanych tu obiektów.

Przestrzenne rozmieszczenie osadów występujących w opiniowanym podłożu przedstawiono na załączonych przekrojach geotechnicznych.

Normowe wartości cech fizyczno – mechanicznych glin, mułków i piasków zawarto w tabeli, na „Legendzie do przekrojów”.

5.  WARUNKI  WODNE

W opiniowanym podłożu przeważają grunty trudnoprzepuszczalne, tj. duża część przypowierzchniowych, gliniasto – próchnicznych nasypów, dominujące gliny lodowcowe oraz cienka na ogół seria zastoiskowych mułków.

Przepuszczalne są międzyglinowe piaski akumulacji wodnolodowcowej oraz nieduże fragmenty nasypów, w których składzie mechanicznym stwierdzono obecność niespoistych, próchnicznych piasków.

Pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonośny buduje nieciągła seria międzymorenowych piasków, a utrzymująca się w nich woda gruntowa posiada zwierciadło swobodne.

W przypowierzchniowych nasypach oraz na ich kontakcie ze stropem słabo przepuszczalnych glin, zaobserwowano sączenia wody tzw. zawieszonej o różnym stopniu intensywności.

Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej przeprowadzono w otworach wiertniczych w trakcie ich wykonywania, tj. 29 listopada 2010 r.

Śródglinowa woda swobodna utrzymywała się w piaskach na głębokości około 6,8 – 7,0 m p.p.t., na rzędnej około 113,5 – 113,7 m n.p.m.

Sączenia wody zawieszonej w przypowierzchniowych nasypach zaobserwowano w przedziale głębokości około 1,2 – 2,7 m p.p.t., na rzędnej około 118,0 – 119,3 m n.p.m.

Wody gruntowe rozważanej okolicy Gniezna zasilane są przez opady atmosferyczne i wody roztopowe.

Bardzo orientacyjnie prognozuje się, że po długotrwałych i intensywnych opadach atmosferycznych oraz po wiosennych roztopach pokrywy śnieżnej, ewentualne podniesienie się poziomu śródglinowej wody w międzymorenowych piaskach, spowoduje jedynie zmianę jej zwierciadła ze swobodnego na napięte.

Ponadto, w ww. okresach ,,mokrych”, w przypowierzchniowych nasypach oraz na stropie lodowcowych glin pojawi się woda „zawieszona” o nieco większej intensywności od sączeń zaobserwowanych w końcu listopada 2010 r.

Jej ilość i czas utrzymywania się uzależnione są od wielkości i czasu trwania opadów oraz od grubości warstwy topniejącego śniegu.

Obecność ww. wody będzie niekorzystnie wpływała na stropowe fragmenty glin, powodując ich uplastycznienie.

Szczegółowe dane dotyczące wody gruntowej, tj. określenie wodonośca, rodzaju zwierciadła i głębokości jej występowania, przedstawiono na załączonych przekrojach geotechnicznych.

6.  WNIOSKI

Wykonane badania wykazały, że w miejscu planowanej rozbudowy Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, podłoże posiada regularną, warstwowaną budowę geologiczną.

Małozróżnicowane są warunki gruntowo – wodne.

Od powierzchni terenu występują niekontrolowane, przeważnie gliniasto – próchniczne nasypy o miąższości około 1,2 – 1,7 m, lokalnie około 2,7 m, podścielone twardoplastycznymi  (IL = 0,20), rzadziej plastycznymi (IL = 0,30) glinami piaszczystymi i piaskami gliniastymi bezpośredniej akumulacji lodowca.

Na głębokości około 6 -7 m p.p.t. nawiercono cienką serię międzyglinowych, wodnolodowcowych piasków drobnych i średnich w stanie zagęszczonym (ID = 0,70) oraz zastoiskowe, spoiste gliny pylaste i małospoiste pyły o konsystencji twardoplastycznej (IL = 0,20).

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym utrzymuje się w śródglinowych piaskach i w końcu listopada 2010 r. stabilizowała się na głębokości około 6,8 – 7,0 m p.p.t.

W przypowierzchniowych nasypach oraz na kontakcie gruntów nasypowych ze stropem rodzimych glin, zaobserwowano sączenia wody tzw. zawieszonej, które występowały w przedziale głębokości około 1,2 – 2,7 m p.p.t.

Szczegółową charakterystykę warunków gruntowo – wodnych występujących w omawianym podłożu przedstawiono na załączonych przekrojach geotechnicznych oraz zawarto w komentarzu do zrealizowanych prac badawczych, we wcześniejszych rozdziałach niniejszego tekstu.

W istniejących uwarunkowaniach gruntowo – wodnych, fundamenty projektowanego budynku administracyjnego, wiaty garażowej oraz modernizowanych boksów i wybiegów dla psów należy sytuować poniżej wątpliwej jakości, często słabych gruntów nasypowych, w obrębie rodzimych glin grupy III.

Poziom fundamentowania można wypłycić pod warunkiem usunięcia ww. nasypów i zastąpienia ich np. „chudym” betonem.

Nie jest wskazane stosowanie piaskowej podsypki.

W podłożu pod fundamentami występować będą gliny piaszczyste o dominującej, twardoplastycznej konsystencji, charakteryzujące się dobrymi cechami wytrzymałościowymi, umożliwiającymi zaprojektowanie w ich obrębie różnych sposobów bezpośredniego fundamentowania.

Z uwagi na lokalne występowanie plastycznych glin, o nieco słabszych parametrach geotechnicznych, do wzorów ustalających nośność i odkształcalność całego zbadanego podłoża zaleca się zastosowanie parametrów fizyczno – mechanicznych glin warstwy IIIA.

Lodowcowe gliny grupy III są gruntami bardzo wrażliwymi na dodatkowe ich zawilgocenie np. od opadów, przemarzanie i drgania od ciężkiego, mechanicznego sprzętu budowlanego.

Pod wpływem ww. czynników utwory te bardzo łatwo ulegają uplastycznieniu, pogarszając tym samym swoje pierwotne cechy wytrzymałościowe.

Dlatego, odsłonięte wykopami gliny wymagają specjalnego postępowania i ochrony, zgodnie z postanowieniami pkt. 2.4 a) i b) normy PN-81/B-03020.

Bezpośrednio po wykonaniu wykopów, na ich gliniastym dnie należy ułożyć warstwę wyrównawczą z „chudego” betonu. „Chudym” betonem należy też wypełniać wszelkie ewentualne przegłębienia wyrobisk.