Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-2380-124/2014

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla policyjnego pojazdu typu furgon nieoznakowany. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „Pojazd”.

II. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

III. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.

IV. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany będzie przy zakupach pojazdów realizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd będzie wykorzystywany przez Policję do zadań służbowych. W jego wnętrzu będą wykonywane podstawowe czynności służbowe, w szczególności obejmujące: kontrolę dokumentów dotyczących osób i pojazdów, sprawdzanie osób i pojazdów w bazach danych, sporządzanie dokumentacji służbowej.

1.2 Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

1.2.1	Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

a) w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

c) przy prędkości wiatru do 20 m/s,

d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze  +25oC ),

e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

1.2.2	Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

1.2.3   Przechowywania na wolnym powietrzu,

1.2.4   Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3	Wymagania formalne

1.3.1	Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

1.3.2  	Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U L 263 z 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

1.3.3	Pojazd musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

1.3.4	Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności.  Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

1.3.5	Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

1.3.6	Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

1.3.7	W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

1.3.8	W fazie adaptacji pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych  dotyczących zabudowy pojazdu.

1.3.9  Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

1.4 	Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.4.1	Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1	 Pojazd kategorii M1 o nadwoziu zamkniętym całkowicie przeszklonym z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 7 osób.

1.4.1.2	 Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu, para drzwi suwanych po obu stronach pojazdu, klapa przestrzeni bagażowej.

1.4.1.3  Wszystkie drzwi przeszklone.

1.4.1.4 Rozstaw osi nie mniejszy niż 3000 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE).

1.4.1.5  Długość całkowita pojazdu nie większa niż 5000 mm (według danych z 5 świadectwa zgodności WE).

1.4.1.6 Wysokość pojazdu nie większa niż 2000 mm (według danych z pkt 7 świadectwa zgodności WE).

1.4.1.7 Szerokość pojazdu nie większa niż 2000 mm (bez uwzględnienia lusterek).

1.4.2	 Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

1.4.2.1	Silnik o zapłonie samoczynnym spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 5.

1.4.2.2    Pojemność skokowa, nie mniejsza niż 1950 cm3 (według danych z pkt 25 świadectwa zgodności WE).

1.4.2.3  Maksymalna moc netto silnika, nie mniejsza niż 100 kW (według danych z pkt 27 świadectwa zgodności WE ).

1.4.3	Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w:

a) układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,

b) elektroniczny asystent siły hamowania.

1.4.4 	Warunki techniczne dla układu kierowniczego

1.4.4.1	Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: góra – dół, przód – tył.

1.4.4.2	Wspomaganie układu kierowniczego.

1.4.5	Wymagania techniczne dla układu napędowego

1.4.5.1   Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 170 km/h (według danych z pkt 29 świadectwa zgodności WE).

1.4.5.2	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy,

1.4.6	Wymagania techniczne dla kół jezdnych

      - Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.

1.4.6.2 	Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z  fabrycznej oferty producenta pojazdów.

1.4.6.3  Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych.

1.4.6.4   Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona).

1.4.6.5	Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszą być zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE.

1.4.6.6	Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.

1.4.6.7	Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

1.4.7	Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na masie).

1.4.8	Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu

1.4.8.1	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.

1.4.8.2	Poduszki gazowe przednie.

1.4.8.3	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.

1.4.8.4	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich.

1.4.8.5	Szyba tylna podgrzewana. Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej.

1.4.8.6   Centralny zamek sterowany pilotem.

1.4.8.7   Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół oraz siedzenia dysponenta co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył.

1.4.8.8    Materiały obiciowe siedzeń I-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu w czystości.

1.4.8.9	Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem.

1.4.8.10	Klimatyzacja.

1.4.8.11   Komplet dywaników gumowych dla I-go rzędu siedzeń.

1.4.8.12	Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej w 2 głośniki.

1.4.8.13	Dwie ramki pod  tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe.

1.4.9	Kolorystyka nadwozia pojazdu.

Wykonawca przedstawi w fazie podpisywania umowy propozycje min. 2 stonowanych ciemnych kolorów, z których Zamawiający dokona wyboru.

1.5	Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

1.5.1	Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

      - Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu:

a)  I rząd siedzeń – 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy),

b) II rząd siedzeń – 2 funkcjonariuszy – siedzenia tyłem do kierunku jazdy, zamontowane symetrycznie i możliwie blisko osi podłużnej pojazdu,

c) III rząd siedzeń – 3 funkcjonariuszy,

1.5.1.2.  Przestrzeń bagażowa (znajdująca się za III rzędem siedzeń) wyposażona w pojemnik w formie niskiej wanny wyłożonej wykładziną gumową o ściankach wysokości ok. 20 cm umożliwiająca przewożenie ciężkich, nieumocowanych przedmiotów.

1.5.1.3.   Pojazd wyposażony będzie w fabryczne dywaniki gumowe dla I rzędu siedzeń oraz w pozostałej części pojazdu w wykładzinę zmywalną umożliwiającą łatwe utrzymanie czystości w pojeździe.

1.5.1.4.   Szyby w drzwiach przednich maksymalnie przyciemnione zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, pozostałe szyby (poza czołową) przyciemnione w sposób uniemożliwiający rozpoznanie z zewnątrz osób przewożonych w pojeździe.

1.5.2	Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1.5.2.1 	Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować 
z wyposażeniem pojazdu bazowego oraz zapewniać wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

1.5.2.2	Wykonawca pojazdu zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych oraz planowanych do zainstalowania w pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator.

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

1.5.3	Wymagania dla wyposażenia pojazdów

W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:

1.5.3.1	Autoalarm sterowany  fabrycznym pilotem centralnego zamka, o którym mowa w pkt 1.4.8.9.

1.5.3.2	Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.

1.5.3.3    Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:

rękawice lateksowe	- 3 pary,

nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań	-1 sztuka,

opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm                                        1 opak. (100 sztuk),

bandaże dziane 2 m x 10 cm		- 5 sztuk,

bandaże elastyczne 3 m x 10 cm		- 2 sztuki,

woda utleniona (100 ml)		-1 flakon,

folia termoizolacyjna		-1 sztuka,

opatrunki hydrożelowe		- 3 sztuki,

rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania)		-1 sztuka,

preparat dezynfekcyjny	-1 sztuka.

1.5.3.4	Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.

1.5.3.5	Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta.

1.5.3.6	Gniazdo zapalniczki zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A.

1.5.3.7	Dodatkowe dwa gniazda zapalniczki z zaślepkami, zamontowane po lewej i prawej stronie wnętrza pojazdu w miejscach łatwo dostępnych dla kierowcy i dysponenta, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu, każde o prądzie obciążenia min. 10 A.

1.5.3.8	Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a) podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu (w przypadku gdy dostarczany pojazd będzie wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe),

b) klucz do kół (w przypadku gdy dostarczany pojazd będzie wyposażony                     w pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe),

c) wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe,

d) klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.

    - Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej

      - Zamawiający przekaże Wykonawcy niżej wymienione wyposażenie:

- uniwersalną podstawę antenową do anteny

      - Wykonawca zainstaluje w pojeździe:

- przewody przeznaczone dla zasilania urządzeń łączności radiowej. Przewód zasilający (dodatni) należy podłączyć do dodatniego zacisku akumulatora oraz musi on posiadać zabezpieczenie 25 A zainstalowane na przewodzie jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm). Przewód „ujemny” może być podłączony do karoserii pojazdu pod warunkiem, że punkt ten ma elektryczne połączenie z biegunem ujemnym akumulatora. Przewód należy doprowadzić do gniazda bezpiecznikowego opisanego w punkcie b).

- w części pasażerskiej gniazdo bezpiecznikowe z 2 bezpiecznikami  nożowymi 20A.

      - Zarówno przewód zasilający jak i gniazdo bezpiecznikowe muszą być zabezpieczone przed zwarciem do masy pojazdu oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi szczególnie w miejscu przeprowadzania przewodu przez otwory w karoserii. Miejsce wyprowadzenia wolnego końca przewodu zasilającego określi Zamawiający po zapoznaniu się z modelem zakupionego pojazdu.  Zapas przewodów musi wynosić około 0,5 m i należy go zakończyć gniazdem typu „T”. Wolny wtyk typu „T” musi być wpięty w gniazdo.

      - Wykonawca zamontuje na dachu pojazdu uniwersalną podstawę antenową dostarczoną przez zamawiającego.

      - Miejsce montażu uniwersalnej podstawy antenowej gniazda bezpiecznikowego zasilania radiotelefonów oraz zespołu nadawczo odbiorczego radiotelefonu określi Zamawiający po zapoznaniu się z modelem zakupionego pojazdu.

      - Antena musi być zainstalowana na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

      - Miejsce przewidziane do instalacji anteny musi zapewniać odpowiednią przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować właściwą charakterystykę promieniowania anteny. Lokalizacja punktu instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu.

      - Sposób instalacji zewnętrznej anteny musi umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni – zgodnie z jej instrukcją (np. poprzez odkręcenie promiennika).

      - Przy instalacji anteny należy zwrócić uwagę na prawidłowy kontakt (galwaniczny) elementów masowych z masą pojazdu oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym otworu.

      - Przewód antenowy o małym tłumieniu (<1,1 dB) i impedancji 50 Ω musi być prowadzony w sposób niewidoczny, wykorzystując otwory i przestrzenie technologiczne pojazdu np. wnętrze słupka, chroniony na całej długości przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz źródłem ciepła.

      - Wykonawca doprowadzi  przewody antenowe do miejsca montażu zespołu nadawczo odbiorczego radiotelefonu.

      - Przy układania przewodów antenowych należy zwrócić uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości od instalacji elektrycznej i elektronicznej pojazdu lub właściwe ich odseparowanie.

      - Przewody  antenowe należy zakończyć w miejscu montażu radiotelefonu z 30 cm zapasem.

      - Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej o napięciu znamionowym 12V DC z minusem na masie, a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów w pasmach VHF 164÷174 MHz i UHF 380÷400 MHz.

      - Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.

      - Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej, szczególnie w pasmach VHF 164÷174 MHz i UHF 380÷400 MHz.

1.5.5	Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu

1.5.5.1	Pojazd musi posiadać dwie tablice z napisem „POLICJA” wykonane na podłożu z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w barwie białej odblaskowej. Materiały użyte do wykonania tablic muszą spełniać, co najmniej wymagania:

- punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego  i białego 2 generacji,

- punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8                              do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322 z poźn. zm.).

- współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli 1.

Tabela nr 1

| Barwa materiału |  | Współrzędne punktów narożnych |  |  |  | Minimalne wartości współczynnika luminacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Biała | x | 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 | 0,27 |
|  | y | 0,355 | 0,305 | 0,325 | 0,375 |  |
| Niebieska | x | 0,078 | 0,150 | 0,210 | 0,137 | 0,01 |
|  | y | 0,171 | 0,220 | 0,160 | 0,038 |  |

1.5.5.2	Pojazd musi posiadać lampę LED z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym, o barwie światła niebieskiej. Lampa musi posiadać klosz o barwie niebieskiej wykonany z poliwęglanu oraz przewód spiralny o długości w zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie rozciągniętym służący do jej zasilania z gniazd, o których mowa w pkt 1.5.3.7. Lampa musi posiadać homologację. Podstawa lampy nie może powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej pojazdu. Sposób mocowania lampy musi zapewniać możliwość jazdy pojazdem z maksymalną prędkością określoną dla pojazdu bazowego. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Wyniki badań muszą być uzyskane na podstawie badań drogowych i muszą uwzględniać drgania spowodowane nierównościami nawierzchni drogi, przeciążenia wynikające z poruszania się pojazdu po łuku, nagłego hamowania oraz podmuchu wiatru. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji  pojazdu

1.5.5.3  W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane skrycie dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej i kloszu bezbarwnym. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd, z co najmniej 3 diodami LED o wysokiej światłości

1.5.5.4	Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty po zamontowaniu w pojeździe musi:

a)	wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

b)	wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

c)	być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

d)	spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji.

1.5.5.5	We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany w sposób skryty manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym przez dysponenta lub kierowcę, które musi posiadać funkcje:

a)	wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

b)	przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

c)	sterowania sygnalizacją świetlną,

d)	sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym,

1.5.5.6	Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

a)	włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

b)	musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

c)	włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

d)	włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

e)	działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

1.6 Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy

1.6.1	Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

1.6.2	Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji.

1.6.3 	Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem                        z przewodami instalacji elektrycznej.

1.6.4	W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów.

1.6.5	Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.

1.6.6	Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

1.6.7	Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych.

1.6.8 	 Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.

1.6.9	Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby                      w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

1.6.10	Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie                      ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.

1.7	Wymagania konstrukcyjne

1.7.1	Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

1.7.2	Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne    (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

1.7.3	Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów    i urządzeń.

1.7.4	Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

1.8	Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania

1.8.1	Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz pojazdu:

a)	tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały co najmniej dane                                   o producencie, typie roku produkcji oraz numerze fabrycznym pojazdu,

b)	tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie                               z kierowcą.

1.8.2	Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane:

- symbol lub numer producenta,

- numer kolejny wyrobu,

- rok produkcji.

1.8.3	Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące wyposażeniem pojazdu, muszą być oznaczone tabliczkami z opisem (słownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane   i zamocowane w sposób trwały.

1.9	Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

1.9.1	Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użycia.

1.9.2	Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.

1.9.3	Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego. Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach).

- WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

2.1	Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

3.1	Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania  i obsługi pojazdu.

3.2	Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

3.3	Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały    w widocznych miejscach.

3.4	Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.

3.5 	Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.

3.6	Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego opisaną w pkt 1.5.3.2.

3.7 	Pojazd musi być wyposażony w  apteczkę samochodową opisaną w pkt 1.5.3.3.

3.8	Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia  pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania.

3.9	Wykonawca przeprowadzi na swój koszt w miejscu i terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego (przed odbiorem pojazdów) szkolenie dla przedstawicieli użytkowników z zakresu obsługi pojazdu wraz z zabudową. Szkolenie musi być przeprowadzone z wykorzystaniem pojazdu wykonanego zgodnie z zatwierdzoną modyfikacją pojazdu. Czas szkolenia musi wynieść min. 8 godzin zegarowych i musi ono być przeprowadzone na terenie Polski. Jednostki organizacyjne Policji pokryją koszty dojazdu przedstawicieli użytkowników natomiast wszystkie inne koszty związane ze szkoleniem pokrywa Wykonawca. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram szkolenia. Szkolenie będzie zakończone wydaniem dla każdego z przeszkolonych przedstawicieli użytkowników imiennego zaświadczenia lub świadectwa potwierdzającego udział w szkoleniu i zawierającego informację o jego zakresie (kopia ww. zaświadczenia lub świadectwa wraz z listą obecności, zostanie przekazana do siedziby Zamawiającego). Szkolenie zostanie przeprowadzone dla ……. przedstawicieli użytkowników.

VI.	GWARANCJA WYKONAWCY

1.1	Pojazdy muszą być wolne od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

1.2	Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

a) min. 24  miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne 
     i elektroniczne pojazdu na którym wykonano zabudowę,

b) min. 36 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą,

c) min. 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia,

d) min. 24 miesięcy - gwarancja na całość zabudowy,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

1.3	Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń,                           z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

1.4	Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej każdego pojazdu.

1.5	Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………, co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr ……………………..

1.6	Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie,                                   nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

1.7	Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie może powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.

1.8	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.

1.9	Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

a) instalacji antenowych i zasilania,

b) urządzeń łączności radiowej,

c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

d) innego sprzętu służbowego.

1.10	Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w pkt. 1.2 ppkt a, b i c realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej 2 autoryzowane stacje obsługi pojazdów w każdym województwie. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w pkt 1.2 ppkt a, b i c Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

Zamawiający wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obsługi Wykonawcy w fazie podpisywania umowy.

1.11	Naprawy w ramach gwarancji określonej w pkt. 1.2 ppkt d, realizowane będą  w miejscu użytkowania pojazdu na terenie Polski. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa  do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

VII.	WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1	Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych oraz podpisywania umowy.

    - Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego.

    - Lista autoryzowanych stacji obsługi,

    - Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany pojazd spełnia wymagania techniczne

1.2	Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

1.2.1 	Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

1.2.2	W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

1.2.3 	Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć w języku polskim następujące dokumenty :

a) książkę gwarancyjną,

b) wykaz wyposażenia,

c) instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:

- konstrukcją, obsługa i serwisem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia,

-  bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu.

d) kartę pojazdu,

e) książkę przeglądów serwisowych,

f) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne  do zarejestrowania pojazdu,

g) dokument potwierdzający przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego przed pierwszą rejestracją, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,

h) dokument potwierdzający przeprowadzenie badania technicznego pojazdu ze wskazaną jego masą własną po zabudowie wydane przez uprawnioną stację kontroli pojazdów.