- Załącznik nr 1a

- Opis przedmiotu zamówienia –

- „Specyfikacja techniczna dla videorejestratora

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Videorejestrator (skrót - VR) – urządzenie zamontowane w pojeździe umożliwiające:

- ciągłą rejestrację zdarzeń w ruchu drogowym przed lub za pojazdem kontrolującym, za pomocą dwóch kamer;

- pośredni pomiar prędkości pojazdu kontrolowanego, za pomocą
prędkościomierza kontrolnego, dokonywany w czasie ruchu pojazdu kontrolującego (dynamiczny pomiar prędkości);

- bezpośredni pomiar prędkości pojazdu kontrolowanego  jadącego
z przeciwka lub podążającego w tym samym kierunku ruchu co pojazd kontrolujący, za pomocą radarowego miernika prędkości połączonego przewodem z prędkościomierzem kontrolnym, dokonywany w czasie ruchu lub postoju pojazdu kontrolującego (dynamiczny lub statyczny pomiar prędkości).

- MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO – UŻYTKOWE VIDEOREJESTRATORA (VR).

- VR musi być kompletny, nie wymagający od Zamawiającego prac
i nakładów dostosowawczych, kompatybilny wewnętrznie (poszczególne elementy muszą poprawnie współpracować w ramach urządzenia)
i zewnętrznie (musi poprawnie współpracować z urządzeniami
i instalacjami znajdującymi się w pojeździe).

- VR musi charakteryzować się łatwym demontażem. Zamawiający musi mieć możliwość samodzielnego przeniesienia VR do innego pojazdu bez utraty gwarancji na urządzenie oraz bez dodatkowych opłat. Koszty ewentualnej ponownej legalizacji urządzeń  oraz przemontowania urządzeń ponosi Zamawiający.

- Zrealizowana dostawa sprzętu musi być w całości jednorodna konstrukcyjnie.

- Wszystkie elementy VR muszą posiadać oznakowanie CE lub inne, obowiązujące w unormowaniach dotyczących dopuszczenia 
do użytkowania w pojazdach na terenie Unii Europejskiej.

- W skład VR wchodzi:

- jednostka centralna (może spełniać również funkcję rejestratora);

- rejestrator – rejestrujący obraz i dźwięk na wymiennym dysku SSD;

- kamera przednia;

- kamera tylna;

- pulpit sterowniczy/pilot;

- monitor;

- dwa wymienne dyski SSD do rejestracji przebiegu służby, 
o tych samych parametrach;

- przenośne zewnętrzne urządzenie do wizualizacji i archiwizacji materiału zapisanego na dysku SSD rejestratora musi umożliwiać zgranie wybranych fragmentów zarejestrowanych obrazów na nośnik DVD oraz zapewniać przygotowanie materiału dowodowego 
w sposób umożliwiający zapoznanie się z zarejestrowanym obrazem wykorzystywanym w czynnościach procesowych (sąd, prokuratura);

- dodatkowa kieszeń do wymiennego dysku SSD umożliwiająca
podłączenie do zewnętrznego komputera PC;

- pendrive (przenośna pamięć) o pojemności min. 4 GB, z interfejsem USB min. 2.0;

- radarowy miernik prędkości połączony przewodem/przewodami
z prędkościomierzem kontrolnym, umożliwiający dokonywanie pomiaru prędkości z przodu i z tyłu pojazdu;

- dwa uchwyty do zamocowania radarowego miernika prędkości;

- ładowarka sieciowa i samochodowa umożliwiająca ładowanie radarowego miernika prędkości;

- akumulator/akumulatory do radarowego miernika prędkości umożliwiający/ce ciągłą pracę radarowego miernika prędkości
w ciągu co najmniej 8 godz.;

- komplet okablowania do prawidłowego funkcjonowania videorejestratora;

- mikrofon przewodowy zamontowany wewnątrz pojazdu.

- VR musi umożliwiać  zainstalowanie w różnych markach samochodów
osobowych i musi być  zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu 12V/24V  prądu stałego (zgodnie z napięciem instalacji pojazdu, w którym będzie zamontowany VR), minus na masie. W instalacji dostarczającej zasilanie
do VR ma być wmontowany wyłącznik, umożliwiający odcięcie zasilania.

Zamawiający dopuszcza oddzielne zasilanie wraz z wyłącznikiem dla radarowego miernika prędkości.

- VR musi mieć możliwość zasilania, niezależnie od zapłonu silnika samochodowego.

- VR musi posiadać dokładność pomiaru w zakresie do 100 km/h  +/- 3 km/h, ponad 100 km/h. +/- 3%  wartości mierzonej prędkości.

- Pomiar prędkości będzie wykonywany od co najmniej 10 km/h
do co najmniej 250 km/h za pomocą prędkościomierza kontrolnego. Zakres pomiarowy radarowego miernika prędkości do bezpośredniego pomiaru prędkości pojazdu rejestrowanego musi wynosić, co najmniej od 30 km/h do 220 km/h.

- VR musi posiadać możliwość rejestrowania dźwięku z wnętrza kabiny pojazdu.

- Obraz musi być rejestrowany w postaci cyfrowej, w formie ciągłej nie mniej niż 25 kl/s bez względu na formę rejestracji – przeglądanie zapisów ma umożliwiać wyszukiwanie rejestrów według daty i czasu nagrania.

- VR musi mieć możliwość zadokowania jednego z wymiennych dysków SSD, na którym rejestrowane będą zdarzenia w ruchu drogowym. Montaż dysku musi uniemożliwiać samoczynne rozłączenie, dysk ma być zabezpieczony przed skutkami gwałtownych ruchów urządzenia.

- Pomiar z prędkościomierza kontrolnego i jego zakończenie musi być sygnalizowane. Rozpoczęcie pomiaru następuje w chwili naciśnięcia przycisku rozpoczynającego pomiar.

- VR musi posiadać możliwość odtwarzania z jednoczesną możliwością nagrywania.

- VR musi posiadać możliwość utrwalenia w treści obrazu następujących danych:

- data i czas;

- licznik drogi;

- licznik klatek;

- współczynnik zoom;

- prędkość własna – wyświetlana wyłącznie z prędkościomierza 
 kontrolnego videorejestratora;

- czas rozpoczęcia pomiaru;

- czas trwania pomiaru;

- dystans pomiaru;

- wynik pomiaru – prędkość rejestrowanego pojazdu;

- nazwa użytkownika;

- nazwa i numer urządzenia (prędkościomierza kontrolnego  oraz radarowego miernika prędkości w przypadku uruchomienia jego trybu pracy);

- tryb pomiaru (prędkościomierz kontrolny lub radarowy miernik   prędkości);

- wyświetlanie kierunku celu (mierzonego obiektu);

- w przypadku posiadania przez urządzenie funkcji selekcji celu, wyświetlona prędkość musi być odpowiednio oznaczona.

- VR musi posiadać możliwość ręcznej, łatwej i płynnej regulacji położenia  kamery, z możliwością zablokowania ustawionej pozycji kamery.

- Obraz widziany przez kamerę (przednią i tylną) musi być widoczny
na ekranie monitora zamontowanego wewnątrz pojazdu, bez opóźnień
w czasie rzeczywistym bez względu na stopień kompresji.

- Zastosowane kamery (przednia i tylna) muszą posiadać następujące parametry:

- możliwość rejestracji w trybie Dzień/Noc;

- generować barwny sygnał w systemie PAL;

- automatyczne i ręczne ustawianie ostrości;

- zoom optyczny nie mniejszy niż 22x;

- korekcja balansu bieli;

- stabilizacja obrazu;

- gabaryty kamery nie mogą być większe niż 80 x 80 x 140 mm;

- zasilanie z urządzenia wchodzącego w skład videorejestratora;

- kom sensacja oświetlenia;

- regulowana prędkość zoom;

- możliwość pracy w trybie z wyłączonym manualnie filtrem
podczerwieni.

- Obsługa VR  za pomocą mobilnego pulpitu sterowniczego/pilota
mocowanego wewnątrz pojazdu z oznakowaniem w języku polskim lub
w postaci łatwo rozpoznawalnych znaków (piktogramów). Przez
mobilność rozumie się możliwość przenoszenia pulpitu sterowniczego/pilota wewnątrz pojazdu. Przyciski muszą być podświetlane i umożliwiające odczytanie oznaczeń przycisków.

- Pulpit musi posiadać funkcje:

- włącz/wyłącz VR;

- rozpoczęcie pomiaru na zdefiniowanym odcinku drogi;

- wybór rejestracji kamery przód/tył;

- zapis;

- stop;

- odtwarzanie (w obydwu kierunkach);

- odtwarzanie zwolnione (w obydwu kierunkach);

- odtwarzanie po klatkowe (w obydwu kierunkach);

- pauza;

- przewijanie w tył i w przód;

- przewijanie z podglądem w tył i w przód (ze zróżnicowaniem

prędkości);

- dokonywanie zbliżeń i oddaleń (zoom);

- automatyczne ustawienie ostrości.

- Monitor musi posiadać następujące parametry:

- rozdzielczość nie mniejsza niż 800x480 pix;

- przekątna ekranu nie mniejsza niż 7” i nie większa niż  9”;

- przynajmniej 32-bitowa głębia kolorów z regulacją kontrastu 
i jasności;

- jasność matrycy nie mniejsza niż 350 cd/m2;

- regulacja położenia w osi poziomej i pionowej (zmiana kąta nachylenia);

- nie może posiadać nakładki dotykowej.

- Radarowy miernik prędkości musi spełniać następujące wymagania:

- pomiar prędkości pojazdów (celów) na odległość do 800 m;

- możliwość wyboru kierunku ruchu celu;

- możliwość pracy w trybie automatycznym i impulsowym;

- kąt pomiarowy minimum 1o;

- możliwość pracy w trybie statycznym i dynamicznym.

- Obraz z przebiegu służby musi być rejestrowany na wymiennym dysku SSD o pojemności umożliwiającej 36 godz. ciągłego zapisu obrazu
i dźwięku ( przy zachowaniu warunków określonych w pkt. 11).

- Rejestracja i archiwizacja następuje w formacie specyficznym dla urządzenia.  Informacje zapisane na wymiennym nośniku danych mogą być odczytane tylko za pomocą oprogramowania dostarczonego przez producenta urządzenia wraz z nieograniczoną czasowo licencją. Zarejestrowany materiał na dysku SSD nie może być skasowany przez osobę nieuprawnioną (zabezpieczenie kodowe).

- Mikrofon musi być kompatybilny z  pozostałymi elementami składowymi VR, a nagrywany dźwięk zsynchronizowany z obrazem.

- Dostarczony sprzęt musi być odporny na warunki panujące podczas eksploatacji  pojazdu, czyli wibracje, zapylenie, wilgotność, temperaturę. Gwarantowana temperatura uruchomienia i pracy urządzeń musi
znajdować się w przedziale 0o C - +50o C, temperatura przechowywania
od -30o C do  +70o C.

- VR musi być zgodny z regulaminem EKG ONZ nr 10 wraz z poprawkami według stanu prawnego na dzień składania ofert (dokument potwierdzający zgodność musi być dostarczony na etapie składania ofert).

- VR musi posiadać decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar zatwierdzającą typ przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym lub decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar uznającą odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie prawnej kontroli metrologicznej VR przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem decyzji Prezesa GUM musi być dostarczona na etapie składania ofert). Zamawiający dopuszcza dwie decyzje zatwierdzenia typu, oddzielnie dla prędkościomierza kontrolnego
i oddzielnie dla radarowego miernika prędkości. Jednocześnie z treści przedłożonych decyzji zatwierdzenia typu musi jednoznacznie wynikać, że radarowy miernik prędkości może być podłączony do prędkościomierza kontrolnego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU  MONTAŻU

VIDEOREJESTRATORA (VR) W POJEŹDZIE.

- Sposób instalacji VR w pojeździe musi umożliwiać wykorzystanie wszystkich funkcji VR w trakcie poruszania się pojazdu, funkcjonariuszowi siedzącemu w miejscu pasażera oraz nie może ograniczać wykonywania czynności kierowcy (zmiana biegów, ruchy kierownicą, uruchamianie pojazdu). Zapis nie dotyczy czynności związanej z umieszczeniem radarowego miernika prędkości w uchwycie zamontowanym w tylnej części VR. Jednocześnie sposób instalacji VR musi zapewnić możliwość swobodnego opuszczania i zajmowania miejsca dla kierowcy oraz dla pasażera obok kierowcy.

- Sposób instalacji VR nie może pogarszać warunków bezpieczeństwa użytkowników pojazdu ani innych uczestników ruchu.

- Kierowca i pasażer obok kierowcy, w czasie postoju muszą mieć możliwość obsługi urządzenia bez zmiany zajmowanego miejsca. 
Zapis nie dotyczy czynności związanej z umieszczeniem radarowego miernika prędkości w uchwycie zamontowanym w tylnej części VR.

- Zamontowany VR nie może niszczyć elementów i wyposażenia pojazdu. Miejsce montażu VR nie może kolidować z działaniem poduszek powietrznych.  Elementy VR poprzez uchwyty muszą być przymocowane do elementów stałych pojazdu. Montaż VR musi być zgodny
ze specyfikacją techniczną samochodu (załącznik do SIWZ) tj. z punktem „ Wymagania techniczne dotyczące montażu specjalistycznej zabudowy”.

- Kamery będą zamontowane wewnątrz pojazdu, w górnej lub dolnej części
podszybia odpowiednio szyby przedniej i tylnej, w sposób eliminujący odbicie obrazu od wewnętrznej powierzchni tych szyb.

- Monitor będzie zamontowany w środkowej części konsoli deski rozdzielczej. Bez możliwości jego złożenia. Nie będzie ograniczał pola widzenia kierowcy oraz nie będzie utrudniał korzystania z elementów umieszczonych na konsoli deski rozdzielczej.

- Pulpit sterowniczy/pilot będzie umieszczony w miejscu umożliwiającym obsługę przez  kierowcę i pasażera (po prawej stronie dźwigni zmiany biegów).

- Radarowy miernik prędkości musi być zamontowany za pomocą uchwytów umieszczonych:

- z przodu  na podszybiu w jego dolnej lub górnej części,

- z tyłu pojazdu, w taki sposób aby można było dokonywać pomiaru
  prędkości przez tylną szybę.

Do każdego uchwytu radarowego miernika prędkości muszą być doprowadzone oddzielne przewody komunikacyjne umożliwiające połączenie przyrządów pomiarowych. W przypadku braku możliwości połączenia jednocześnie dwóch przewodów komunikacyjnych do jednostki centralnej/rejestratora należy je oznaczyć różnymi kolorami

Nie dopuszcza się radarowego miernika prędkości zamontowanego bezpośrednio do szyby lub do osłony przeciwsłonecznej, szyba w tym przypadku musi spełniać warunki zawarte w zatwierdzeniu typu urządzenia pomiarowego.

Pojazd RD Video + VR musi być tak skonstruowany, aby odczyty pomiaru
 z radarowego miernika prędkości były zabezpieczone przed oddziaływaniem innych urządzeń będących na jego wyposażeniu –
w trakcie wykonywania pomiaru nie będzie wyświetlana prędkość
w przypadku braku celów (pojazdu).

- Elementy wchodzące w skład VR będą umieszczone w miejscach wskazanych przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Ocena projektu modyfikacji pojazdu będzie polegała między innymi na sprawdzeniu proponowanego miejsca montażu urządzeń oraz ich działania. Wykonawca zapewni miejsce do przeprowadzenia testu statycznego
i  dynamicznego na terenie województwa mazowieckiego oraz zapewni warunki do bezpiecznego przeprowadzenia przedmiotowych testów. 
W czasie testów zostaną sprawdzone funkcjonalności dotyczące prawidłowego działania przyrządów pomiarowych w czasie postoju pojazdu i w ruchu. Ocena projektu modyfikacji pojazdu zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem procedur testów akceptacyjnych,
o których mowa  w pkt. IV. 3.

- Sposób montażu sprzętu w pojeździe musi być zgodny z wytycznymi Regulaminu EKG ONZ nr 21. Spełnienie warunku musi być potwierdzone badaniem wykonanym przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą (dokument potwierdzający zgodność musi być dostarczony na etapie odbioru przedmiotu umowy).

- WYMAGANIA W ZAKRESIE GWARANCJI I SERWISU

VIDEOREJESTRATORA (VR).

- Okres gwarancji na VR musi wynosić, co najmniej 24 miesiące.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad ujawnionych po odbiorze VR  (dotyczy również ewentualnych kosztów wykonania legalizacji ponownej).

- W przypadku konieczności przeprowadzenia napraw bądź wymiany elementów zawierających dane Zamawiającego, poza jego siedzibą, nośniki danych pozostają w siedzibie Zamawiającego i nie podlegają wydaniu Wykonawcy. W przypadku awarii dysków w okresie gwarancji, będą one wymienione przez Wykonawcę na nowe bez konieczności zwrotu uszkodzonych i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą użytkownika.

- Wykonawca będzie świadczył serwis gwarancyjny na terenie całego kraju.

- Gwarancja obejmuje wszystkie elementy VR wymienione w pkt. I. 5.

- Bieg okresu gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Wykonawca do dostarczonego sprzętu, będącego przedmiotem Umowy, dołączy karty gwarancyjne zawierające nazwy i  numery seryjne przyrządów pomiarowych, termin i warunki ważności gwarancji, adresy 
i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi serwisowe
i pogwarancyjne. Wzór karty gwarancyjnej musi być dostarczony na etapie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

- Naprawa gwarancyjna musi być wykonana wyłącznie przez serwis Wykonawcy lub serwis autoryzowany przez producenta, w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu pisemnego zgłoszenia wady do siedziby serwisu.

- Fakt wystąpienia wady, naprawy lub ewentualnej wymiany VR na nowy zostanie każdorazowo odnotowany w karcie gwarancyjnej, a okres gwarancji na VR będzie przedłużony o czas jego naprawy lub wymiany.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe na skutek wykorzystywania VR niezgodnie z przeznaczeniem oraz za uszkodzenia mechaniczne wynikłe z niewłaściwego postępowania z urządzeniem.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych,  a w szczególności patentów, licencji, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem towaru będącego przedmiotem umowy.

- Ewentualne koszty przesyłki, od końcowych użytkowników, sprzętu do naprawy i po naprawie lub koszty związane z wymianą reklamowanego VR na towar wolny od wad, w okresie obowiązywania gwarancji, ponosić będzie Wykonawca.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU VIDEOREJESTRATORA (VR).

- Odbiór VR będzie się odbywał w ramach odbioru pojazdów.

- Sprawdzenie funkcjonalne VR odbędzie się na podstawie testów akceptacyjnych dla każdego pojazdu.

- Wykonawca opracuje procedury testów akceptacyjnych uwzględniających całokształt wymagań funkcjonalnych VR, a także sposób dokumentowania ich wyników.

- W trakcie realizacji testów akceptacyjnych musi między innymi zostać przeprowadzone uruchomienie zamontowanych w pojazdach VR. Podczas testów akceptacyjnych musi być również przeprowadzony test statyczny
i  dynamiczny dla urządzeń pomiarowych.

- Procedury testów akceptacyjnych zatwierdza Zamawiający przed podpisaniem umowy.

- Do każdego VR Wykonawca dostarczy:

- świadectwo legalizacji pierwotnej wystawione na okres co najmniej
   12 miesięcy od momentu dostarczenia urządzenia do Zamawiającego.
   Zamawiający dopuszcza dwa świadectwa legalizacji oddzielnie dla
   prędkościomierza kontrolnego i oddzielnie dla radarowego miernika
   prędkości. Legalizacja przyrządów pomiarowych musi być
   przeprowadzona w miejscu ich zainstalowania (w pojeździe), przy
   zachowaniu warunków określonych w pkt. I.28;

- instrukcję obsługi/użytkowania w języku polskim w wersji papierowej
   i elektronicznej dla całego VR (jedna instrukcja dla prędkościomierza
   kontrolnego i radarowego miernika prędkości);

- wykaz ukompletowania VR;

- kartę gwarancyjną dla całego VR;

- opisy techniczne kamer i monitora wystawione przez ich producenta;

- oprogramowanie, do wizualizacji i archiwizacji materiału zapisanego
   na twardym dysku, na nośniku CD/DVD.