Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych urządzeń radiokomunikacyjnych.

1. Radiotelefon noszony

| Lp. | Cechy radiotelefonu noszonego wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
| 1.1 | Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks |
| 1.2 | Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy |
| 1.3 | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 2 wiersze), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym |
| 1.4 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków |
| 1.5 | Standardowa klawiatura numeryczna |
| 1.6 | Wbudowane mikrofon i głośnik |
| 1.7 | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału |
| 1.8 | Programowe ograniczanie czasu nadawania |
| 1.9 | Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego |
| 1.10 | Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych |
| 1.11 | Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania |
| 1.12 | Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2 |
| 1.13 | Wbudowany odbiornik GPS |
| 1.14 | Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej) |
| 1.15 | Programowalny adres IP radiotelefonu |
| 1.16 | Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: - zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci - zdalne zablokowanie radiotelefonu - zdalne odblokowanie radiotelefonu |
| 1.17 | Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym |
| 1.18 | Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) – wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym |
| 1.19 | Możliwość wyłączenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw. „cicha praca” |
| 1.20 | Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym według algorytmu ARC4 |
| 1.21 | Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów |
| 1.22 | Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych. |
| 1.23 | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski |
| 1.24 | Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym |
| 1.25 | Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.26 | Złącze akcesoriów umożliwiające programowanie radiotelefonu i transmisję danych zgodną ze standardem USB, dołączanie dodatkowego mikrofonogłośnika z przyciskiem nadawania |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |
| 2.1 | Pasmo częstotliwości pracy 147÷174 MHz |
| 2.2 | Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E) Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i głos) |
| 2.3 | Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |
| 3.1 | Maksymalna moc nadajnika 5 W, programowana (tylko w trybie serwisowym) w całym zakresie częstotliwości w granicach od 1 W do 5 W |
| 3.2 | Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale. |
|  | Moc na kanałach sąsiednich – system analogowy i cyfrowy ≤60 dBc |
| 3.3 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości  2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.4 | Stabilność częstotliwości +/- 2 ppm. |
| 3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) |
| 3.6 | Łączne zniekształcenia modulacji  3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 3.7 | Odstęp od zakłóceń min. 40 dB |
| 3.8 | Moc emitowana na kanałach sąsiednich  60dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.9 | Wokoder cyfrowy |
| 3.10 | Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |
| 4.1 | Czułość analogowa nie gorsza niż 0,35 V przy SINAD wynoszącym 12 dB. Czułość cyfrowa 5% BER/0,3 V |
| 4.2 | Współczynnik zawartości harmonicznych  5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) |
| 4.4 | Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.5 | Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB. Dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.6 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 0,5 W |
| 4.7 | Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 5 | Parametry GPS- dla 5 satelitów przy mocy sygnału –130 dBm |
| 5.1 | Czas od pierwszego określenia pozycji po włączeniu  1 min. |
| 5.2 | Czas od pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania  10 s |
| 5.3 | Dokładność lepsza niż 10 m |
| 6 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy |
| 6.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O -200 C  +550C |
| 6.2 | Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody, wg normy EN 60529: IP 57 |
| 7 | Wyposażenie radiotelefonu noszonego |
| 7.1 | Radiotelefon |
| 7.2 | 2 akumulatory tego samego typu, o pojemności min. 1500 mAh, Li-ION |
| 7.3 | Antena zespolona VHF/GPS o parametrach: - pasmo VHF 164-174 MHz, - impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω, - polaryzacja pionowa, - dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej |
| 7.4 | Dedykowana ładowarka jednopozycyjna do baterii akumulatorów: - zasilana z sieci 230 V ± 10%, 50 Hz, - ładowarka musi zapewnić ładowanie baterii akumulatorów, Li-ION technologią zgodną z zastosowaną w bateriach akumulatorów, - sygnalizacja cyklu pracy ładowania / zakończenia ładowania |
| 7.5 | Zewnętrzny mikrofonogłośnik wspinany w złącze akcesoriów radiotelefonu. Musi być wyposażony w przycisk nadawania i w gniazdo zewnętrznej słuchawki na wtyk 3,5 mm typu Jack. Długość przewodu spiralnego mikrofonogłośnika bez rozwijania min. 55 cm. Mikrofonogłośnik musi zapewniać pracę w warunkach klimatycznych wymaganych dla pracy radiotelefonu. Mikrofonogłośnik musi być odporny na uszkodzenia mechaniczne w zakresie wymaganym dla radiotelefonu. |
| 7.6 | Słuchawka douszna wpinana do mikrofonogłośnika przez wtyk 3,5 mm typu Jack. |
| 7.7 | Klips do paska |
| 8 | Wymagania uzupełniające |
| 8.1 | Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1. |

#### 2. Radiotelefon przewoźny z anteną

| Lp. | Cechy radiotelefonu przewoźnego wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
| 1.1 | Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks |
| 1.2 | Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy |
| 1.3 | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 2 wiersze), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym |
| 1.4 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków |
| 1.5 | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału |
| 1.6 | Programowe ograniczanie czasu nadawania |
| 1.7 | Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego |
| 1.8 | Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych |
| 1.9 | Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania |
| 1.10 | Wbudowany odbiornik GPS |
| 1.11 | Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej) |
| 1.12 | Programowalny adres IP radiotelefonu |
| 1.13 | Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: - zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci - zdalny monitoring - zdalne zablokowanie radiotelefonu - zdalne odblokowanie radiotelefonu |
| 1.14 | Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym |
| 1.15 | Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym |
| 1.16 | Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów |
| 1.17 | Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych. |
| 1.18 | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski |
| 1.19 | Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.20 | Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.21 | Złącze akcesoryjne – umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp. |
| 1.22 | Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania |
| 1.23 | Odporność obwodów zasilania DC na zaburzenia występujące w sieci elektrycznej pojazdu (stany przejściowe i udary) według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2) |
| 1.24 | Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnętrznej GPS |
| 1.25 | Głośnik wbudowany w panel sterujący |
| 1.26 | Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) – wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym |
| 1.27 | Menu radiotelefonu w języku polskim |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |
| 2.1 | Pasmo częstotliwości pracy 147÷174 MHz |
| 2.2 | Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E) Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i głos) |
| 2.3 | Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz |
| 2.4 | Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |
| 3.1 | Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym) |
| 3.2 | Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale. |
| 3.3 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości  2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.4 | Stabilność częstotliwości +/- 0,5 ppm. |
| 3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) |
| 3.6 | Łączne zniekształcenia modulacji  5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 3.7 | Odstęp od zakłóceń min. 40 dB |
| 3.8 | Moc emitowana na kanałach sąsiednich  60dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.9 | Wokoder cyfrowy |
| 3.10 | Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |
| 4.1 | Czułość analogowa nie gorsza niż 0,35 V przy SINAD wynoszącym 12 dB. Czułość cyfrowa 5% BER/0,3 V |
| 4.2 | Współczynnik zawartości harmonicznych  5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) |
| 4.4 | Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.5 | Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB. Dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.6 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W |
| 4.7 | Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 5 | Parametry GPS- dla 5 satelitów przy mocy sygnału –130 dBm |
| 5.1 | Czas od pierwszego określenia pozycji po włączeniu  1 min. |
| 5.2 | Czas od pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania  10 s |
| 5.3 | Dokładność lepsza niż 10 m |
| 6 | Antena |
| 6.1 | Zintegrowana antena GPS i VHF - szerokopasmowa na pasmo 164-174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W. |
| 6.2 | W skład ukompletowania anteny wchodzi diplekser umożliwiający podłączenie radia samochodowego i radiotelefonu, np. Procom LH108/136-2G |
| 6.3 | Przewód antenowy o małym tłumieniu (<1,1 dB) i impedancji 50 Ω długości 7 metrów zakończony wtykiem BNC |
| 6.4 | Kabel instalacji GPS zakończony złączem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu długości 7 metrów zakończony wtykiem SMA |
| 7 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy |
| 7.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O -250  +550C |
| 7.2 | Minimalny zakres temperatury pracy anteny bazowej -300  +600C |
| 7.3 | Minimalny zakres temperatury składowania – 400  +650C |
| 7.4 | Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 54 |
| 7.5 | Odporność na przepięcia (ESD) zgodnie z normą IEC 801-2 KV |
| 8 | Wymagania uzupełniające |
| 8.1 | Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1. |

3. Stacja retransmisyjna z duplekserem

Cechy stacji retransmisyjnej standardu DMR

Ogólne cechy użytkowe

Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (tier II) oraz w systemie analogowym (z modulacją F3E) w trybach simpleks/duosimpleks, dupleks

Złącze umożliwiające programowanie parametrów stacji oraz transmisję danych zgodną ze standardem USB

Programowalny adres IP

Możliwość podłączenia do sieci Ethernet

Przypisany adres sprzętowy (MAC adres)

Każdy sposób dostępu do danych konfiguracyjnych stacji, ich odczytu i/lub zmiany, zabezpieczony hasłem

Obsługa transmisji maskowanych i jawnych

Zasilanie podstawowe: sieć AC 230V ±10%, 50Hz

Odporność zasilania AC na zapady i przerwy napięcia oraz udary według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-1

Automatyczne, bezzwłoczne przełączenie z zasilania sieciowego na rezerwowe i odwrotnie, zapewniające nieprzerwaną pracę

Automatyczne ładowanie „on-line” baterii akumulatorów zasilania rezerwowego

Automatyczne zabezpieczenie baterii zasilania rezerwowego przed nadmiernym rozładowaniem

Odporność przyłączy telekomunikacyjnych stacji na udary według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-1

Zakres temperatur pracy od -300C do +600C

Parametry techniczne

Minimalny zakres częstotliwości pracy 148 ÷ 174 MHz

Odstęp dupleksowy (do pracy w trybach duosimpleks lub simpleks) ustalany indywidualnie dla lokalizacji posadowienia urządzenia

Modulacja analogowa w kanale 12,5 kH: częstotliwości (11K0F3E)

Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 (tier II)

Modulacja cyfrowa w kanale 12,5kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos)

Praca w dowolnym z co najmniej 16 zaprogramowanych kanałów (ewentualny wymóg zdalnej zmiany kanału uzależniony od lokalizacji posadowienia urządzenia)

Maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej ±0,5ppm

Czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,4µV dla SINAD 20dB oraz 0,3µV dla SINAD 12dB

Czułość cyfrowa nie gorsza niż 0,3µV przy 5% BER

Selektywność sąsiedniokanałowa ≥60dB dla kanału 12,5kHz

Odporność odbiornika na intermodulacje ≥70dB

Tłumienie (selektywność dla) odbiorców niepożądanych ≥70dB

Kodowa blokada szumów (CTCSS) wybierana programowo w dowolnym kanale analogowym z możliwością zaprogramowania dowolnego kodu z zakresu 67÷255Hz (programowana ze skokiem 0,1Hz)

Retransmisja tonów CTCSS

Moc fali nośnej nadajnika, programowana w zakresie 1-25W

Programowe ograniczenie czasu nadawania w granicach od 15 do 480s. ze skokiem 15s.

Wymagania dla dupleksera

Zakres częstotliwości RX/TX: 148 - 175 MHz

Maksymalna moc wejściowa 100W @ 1 dB strat wtrąceniowych

Minimalny odstęp przy pracy dupleksowej 1.4 MHz

Impedancja nominalna 50Ω

SWR ≤ 1,5

Stabilność częstotliwości ≤ 9ppm

Konektory: N- żeńskie

Wymagania uzupełniające

Wymagane jest dostarczenie przewodów antenowych do połączenia stacji retransmisyjnej z duplekserem.

Parametry radiowe, których nie wyszczególniono w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z odpowiednimi normami: odnośnie parametrów systemu analogowego z ETSI EN 300 086, odnośnie parametrów systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSI EN 300 113

Charakterystyki kompatybilności elektromagnetycznej stacji pod względem emisyjności i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5

Pod względem bezpieczeństwa użytkowania stacje retransmisyjne oraz ich wyposażenie dodatkowe muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normie EN 60950-1

4. Zestaw rozłączny do montażu kamuflowanego

Zestaw rozłączny do montażu kamuflowanego

Zestaw musi być przeznaczony do współpracy z radiotelefonem wyspecyfikowanym w pkt. 2

Zestaw separacyjny w którego skład wchodzą przewód (przewody) do połączenia panelu przedniego radiotelefonu z pozostałą częścią radiotelefonu, uchwyt do montażu panelu przedniego, interfejs panelu przedniego, interfejs radiotelefonu, śruby mocujące

Mikrofon kamuflowany z przewodem o długości min. 5 mb. i elementami mocującymi oraz kompletnym złączem umożliwiającym podłączenie mikrofonu do złącza akcesoriów radiotelefonu

Mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT

Głośnik zewnętrzny

Przycisk PTT kamuflowany z przewodem o długości min. 5 mb. i elementami mocującymi

Przewód instalacyjny o długości min. 5 mb. oraz wszystkie elementy wymagane do instalacji rozdzielnej (zestaw rozdzielny kompletny)

Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe (przewód zasilający o długości min. 5 m z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie)

5. Zestaw podstawowy do programowania

Wymagania dotyczące zestawu podstawowego do programowania

Zestaw podstawowy do programowania musi składać się z komputera typu laptop, oprogramowania oraz przewodów do programowania.

Parametry komputera: - Dysk twardy: SSD o pojemności co najmniej 250 GB - Zasilanie: 230V oraz co najmniej 4h pracy na akumulatorze - System operacyjny: Windows 7 Professional PL 32bit - Masa: co najwyżej 1,7 kg - Torba do notebooka - Mysz optyczna bezprzewodowa - interfejs USB - Minimum jeden port USB 3.0 oraz dwa USB 2.0

Wymagane jest dostarczenie zestawu (osprzęt i oprogramowanie) niezbędnych do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem dostarczonych radiotelefonów i stacji retransmisyjnych wyspecyfikowanych w pkt. 1,2,3, podlegającego bieżącemu uaktualnieniu w miarę wprowadzania zmian (w okresie gwarancji). Oprogramowanie powinno być w języku polskim.

Do oprogramowania i sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę muszą być dołączone niezbędne sterowniki w aktualnych stabilnych wersjach na pamięci typu flash oraz wymagane prawem bezterminowe licencje.

Wymagane jest dostarczenie przewodów do programowania do radiotelefonów przewoźnych także przez złącze mikrofonowe radiotelefonu - do każdego zestawu do programowania.

6. Zestaw dodatkowy do programowania

Wymagania dotyczące zestawu dodatkowego do programowania

Zestaw dodatkowy do programowania musi składać się z oprogramowania oraz przewodów do programowania.

Wymagane jest dostarczenie zestawu (osprzęt i oprogramowanie) niezbędnych do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem dostarczonych radiotelefonów i stacji retransmisyjnych wyspecyfikowanych w pkt. 1,2,3, podlegającego bieżącemu uaktualnieniu w miarę wprowadzania zmian (w okresie gwarancji). Oprogramowanie powinno być w języku polskim.

Do oprogramowania i sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę muszą być dołączone niezbędne sterowniki w aktualnych stabilnych wersjach na pamięci typu flash oraz wymagane prawem bezterminowe licencje.

Wymagane jest dostarczenie przewodów do programowania do radiotelefonów przewoźnych także przez złącze mikrofonowe radiotelefonu - do każdego zestawu do programowania.

7. Ładowarka wielopozycyjna

Wymagania dotyczące ładowarki wielopozycyjnej

6 gniazd do ładowania baterii oraz radiotelefonów z bateriami dostarczonymi zgodnie z opisem w punkcie 1

Zasilanie: sieć AC 230V ±10%, 50Hz