| LP | Opis produktu |
| --- | --- |
| 1 | K1 – Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami; kolor brzoza lub buk; bez tapicerki Wymagane wymiary, mieszczące się w przedziałach: - Szerokość siedziska 390-440 mm - Szerokość oparcia 390-440 mm - Wysokość siedziska 440-460 mm - Wysokość krzesła 830-855 mm - Głębokość siedziska 430-460 mm - Całkowita szerokość krzesła 520-580 mm - Całkowita głębokość krzesła 525 -570mm Krzesło powinno posiadać następujące cechy i wyposażenie: - Funkcja sztaplowania min. 6 sztuk - Siedzisko i oparcie wykonane w całości z jednego kawałka sklejki bukowej gr. min.9mm laminowanej, profilowanej o kształtach zbliżonych do prostokąta - Kubełek siedziska laminowany w kolorze brzoza lub buk. - Stelaż ma posiadać konstrukcję stalową zespawaną z rurek o średnicy 18-22 mm, malowany proszkowo, w kolorze RAL 9006 ( spawy estetyczne z niewidoczna spoiną ). - Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami - Podłokietniki stanowią przedłużenie tylnych nóg - Nakładki na podłokietniki skierowane do przodu lub tyłu wykonane ze sklejki pokrytej laminatem w kolorze brzoza lub buk - Siedzisko połączone ze stelażem bez przewiercenia na wylot. Wymagane dokumenty: - Świadectwo z badań wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczącą zgodności produktu z normą PN-EN 15373-2w zakresie wytrzymałości , trwałości i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych . Przedstawienie świadectwa z badań według norm PN EN 13761 , PN-EN 1728 , PN-EN 1022 uważa się za niewystarczające. - Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami normy PN-B-02855:1988 - Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 Poglądowa grafika |
| 2 | K 2 – Krzesło zespolone belką, 3-siedziskowe , bez podłokietników, bez tapicerki Wymagane gabaryty i parametry pojedynczego siedziska: - Szerokość siedziska 390-440 mm - Szerokość oparcia 320-380 mm - Głębokość siedziska 420-460 mm Wymagane gabaryty i parametry zestawu 3 osobowego: - Wysokość całkowita: 840 mm - Seat height: 430 - 450 mm - Całkowita szerokość: 1540 mm Krzesło zespolone powinno posiadać : - Trzy oddzielne siedziska, - Stelaż składający się z chromowanej stalowej nogi oraz belki nośnej wykonanej z profilu 80x40x2 mm, malowanej proszkowo na kolor czarny lub Alu - Mebel dostawiony do ściany zachowuje dystans do oparcia wynoszący 20 mm (oparcie nie rysuje ściany) - Kubełek krzesła wykonany ze sklejki bukowej, 8-mio warstwowej o grubości około 10 – 11 mm Wymagane dokumenty: - Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami normy PN-B-02855:1988 - Świadectwo z badań wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007 - dotyczy palności sklejki użytej do produkcji siedziska i oparcia krzesła. Poglądowa grafika |
| 3 | K3 – Krzesło zespolone belką, 4-siedziskowe , bez podłokietników, bez tapicerki Opis j.w. – z uwzględnieniem zmiany całkowitej szerokości dla zestawu 4 osobowego w zakresie 2030- 2050 mm. |
| 4 | K4 - Krzesło konferencyjne z pulpitem do notowania typu ISO Krzesło konferencyjne na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz podłokietnikiem ze składanym pulpitem. Nogi i wsporniki oparcia wykonane są ze stalowej rury owalnej 30x15x1.3 mm, poprzeczki ramy wykonano z rury stalowej fi 18x1.5mm. Rama pokryta farbą proszkową w kolorze Alu. Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego. Podłokietnik: gięty pręt stalowy fi 12mm, wykończony poliuretanem Pulpit wykonany jest z tworzywa sztucznego Stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni. Podstawowe wymiary w zakresie - Całkowita wysokość : 810 - 830 mm - Wysokość siedziska: 460 - 480mm - Szerokość siedziska: 465 - 485 mm - Głębokość siedziska: 405 - 420 mm - Wymiary pulpitu: 355x283 mm Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : - Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2 - Skład – 100 % Poliester - Gramatura 250 g/m2 - Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Atest wytrzymałościowy: EN16139, EN1728, EN1022 |
| 5 | K6 - Krzesło konferencyjne typu ISO Krzesło konferencyjne na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz podłokietnikiem ze składanym pulpitem. Nogi i wsporniki oparcia wykonane są ze stalowej rury owalnej 30x15x1.3 mm, poprzeczki ramy wykonano z rury stalowej fi 18x1.5mm. Rama pokryta farbą proszkową w kolorze Alu, czarnym lub chromową powłoką galwaniczną.. Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego. Podłokietnik: gięty pręt stalowy fi 12mm, wykończony poliuretanem Podstawowe wymiary w zakresie - Całkowita wysokość : 810 - 830 mm - Wysokość siedziska: 460 - 480mm - Szerokość siedziska: 465 - 485 mm - Głębokość siedziska: 405 - 420 mm Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : - Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2 - Skład – 100 % Poliester - Gramatura 250 g/m2 - Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Atest wytrzymałościowy: EN16139, EN1728, EN1022 |
| 6 | F1 – fotel obrotowy Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym powinien posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach : - Szerokość oparcia 425-490 mm - Szerokość siedziska 450-470 mm - Średnica podstawy 670 -700mm - Regulacja wysokości podłokietników 200 mm – 280 mm , liczona od poziomu siedziska - Regulacja wysokości siedziska 405 mm – 575 mm - Wysokość całkowita 1025 mm – 1230 mm - Wysokość oparcia 575 mm - Głębokość siedziska 445-475 mm - Podłokietniki z nakładkami PU Fotel musi posiadać: - Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej czarnej membrany. Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery T mocowanego do mechanizmu. - Pomiędzy przednią częścią wspornika oparcia a membraną znajduje się regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe - Rama oparcia wraz z membraną połączone są bez używania dodatkowych elementów mocujących ( np. śruba , klej ) - Podparcie lędźwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowana od przodu pianką i czarną tkaniną - Regulacja wysokości poduszki lędźwiowej w zakresie 70-80 mm - Poduszka lędźwiowa samo dopasowująca do krzywizny pleców - Siedzisko posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. - Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm oraz ciętej pianki. - Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm - Tył siedziska nieco uniesiony ku górze - Podstawa pięcioramienna plastikowa o ramionach z wyraźnymi krawędziami i płaskiej górnej powierzchni. - Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podłoże. - Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji ich wysokości 70-80 mm. - Mechanizm synchroniczny z blokadą w 4 pozycjach odchylenia , regulacją głębokości siedziska oraz regulacją siły nacisku na oparcie Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : - Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2 - Skład – 100 % Poliester - Gramatura 250 g/m2 - Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Fotel musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: - PN- EN 1335 , PN-EN 1022 w zakresie wymiarów i wymagań wytrzymałościowych Poglądowa grafika |
| 7 | F2 – fotel do dyżurki do pracy w trybie 24/7 Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem Multiblock , na podnośniku gazowym powinien posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach : - Wysokość całkowita 1190 mm – 1350 mm - Wysokość siedziska 460 mm – 555 mm - Szerokość oparcia w najszerszym miejscu 490 -530mm - Szerokość siedziska 520 -550mm - Zagłówek regulowany w zakresie min. 60mm Fotel musi posiadać: - Siedzisko i oparcie na bazie formatki sklejkowej, w całości tapicerowane - Oparcie i siedzisko wyprofilowane, zapewniające komfort użytkowania przez 24/7 - Zagłówek zintegrowany z oparciem, tapicerowany, regulowany - Podstawę pięcioramienną z polerowanego aluminium - Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na miękką powierzchnię - Podłokietniki stałe z tapicerowanymi nakładkami. - Możliwość swobodnego kołysania oraz blokady oparcia w 5 położeniach . - Mechanizm posiadający regulowaną sprężynę napięcia oparcia w zależności od wagi użytkownika. - Dopuszczalne obciążenie krzesła – do 150 kg Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność : 500.000 cykli Martindale - Trudnopalność według normy EN 1021-1, EN 1021-2 - Skład : 50% poliamid, 33% wełna, 10%visil, 7% wiskoza - Gramatura: 430 g/m2 Fotel musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: - PN- EN 1335, PN-EN1022 w zakresie wymagań wytrzymałościowych |
| 8 | F3 – Fotel gabinetowy typu MIRAGE steel chrome z mechanizmem tilt szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie komfortowe, wysokie oparcie oparcie tapicerowane z obydwu stron skóra naturalną Mechanizm możliwość swobodnego kołysania się maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 13˚ możliwość blokady oparcia w pozycji do pracy regulacja siły oporu oparcia płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami tapicerowane w kolorze siedziska Podstawa - stalowa, chromowana Kółka - samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych Podstawowe wymiary: - Całkowita wysokość: regulowana w zakresie 1040-1130 mm - Szerokość całkowita: 600 mm - Wysokość siedziska: regulowana w zakresie 450-540 mm - Szerokość siedziska: 480 mm - Głębokość siedziska: 515 mm - Atest wytrzymałościowy: EN1335, EN1022 |
| 9 | F4 - Krzesło obrotowe na kółkach typu Master 211, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, musi posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: - Szerokość oparcia 460-470 mm w najszerszym miejscu - Szerokość siedziska 490-500 mm - Średnica podstawy Ø 655 mm - Wysokość podłokietników 200 mm , liczona od najwyższego poziomu siedziska, z regulacją wysokości +70 mm - Nakładka podłokietnika o szerokości 240-250 mm, - Regulacja wysokości siedziska od poziomu 455 mm do poziomu 585 mm - Wysokość całkowita od poziomu 970 mm do 1160 mm, - Wysokość oparcia 530-540 mm - Głębokość siedziska 430-440 mm Krzesło musi posiadać: • Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, z poliuretanowymi nakładkami na podstawę siedziska i plecy oparcia, w kolorze czarnym. • Łącznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z tworzywa w kolorze czarnym. • Siedzisko i oparcie z pianki wylewanej. Szkielet siedziska i oparcia na bazie formatki sklejkowej. • Podłokietniki z regulacja wysokości z nakładkami PU • Podstawę pięcioramienną nylonowa w kolorze czarnym, • Regulacje siły odchylania siedziska • Mechanizm synchroniczny • Oparcie z regulacją odchylania, z 4 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti schock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy • Regulacje wysokości oparcia z 10 pozycjami blokowania • Wyprofilowane oparcie poziomymi żebrowaniami Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : - Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2 - Skład – 100 % Poliester - Gramatura 250 g/m2 - Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Krzesła musza posiadać atest: - wytrzymałościowy zgodnie z normą PN – EN1335, PN - EN 1022 - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz. 973) |
| 10 | F5 – fotel gabinetowy typu MANAGER z mechanizmem tilt Fotel gabinetowy z mechanizmem TILT, obustronnie tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz stałymi podłokietnikami. Szkielet główny wykonany jest z 7 warstw. sklejki bukowej o gr. 10mm Siedzisko i oparcie: szkielet poduszki siedziska i oparcia wykonany z 3 warstw. sklejki bukowej o gr.4.5 mm i obłożony jest gąbką o gęst.40kg/m3 –gr.70mm, tapicerowany skórą naturalną Podłokietniki stałe, z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Podstawa krzesła – czarna, wykonana z tworzywa sztucznego. Samohamowne kółka fi50 mm do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych Mechanizm TILT - funkcje: - regulacja oporu oparcia za pomocą pokrętła pod siedziskiem, - odchylanie się oparcia w zakresie od 0˚ do +13˚, - blokada kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy, - możliwość swobodnego kołysania się Podstawowe wymiary: - Całkowita wysokość regulowana w zakresie:1080 - 1170 mm - Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 490 - 580 mm - Szerokość siedziska: 500 mm - Głębokość siedziska: 480 mm - Certyfikat Sprawdzonego Bezpieczeństwa GS nadany przez TUV Rheinland Group Atest wytrzymałościowy zgodny z: EN1335, EN1022 |