| TEMAT: | REMONT PARKIETÓW W BUDYNKU ZARZĄDU TERENOWEGO CENTALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO W POZNANIU, UL. KOCHANOWSKIEGO 3 |
| --- | --- |
| INWESTOR: | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU |
| ADRES INWESTORA: | UL. KOCHANOWSKIEGO 2A POZNAŃ |
| ADRES BUDOWY: | UL. KOCHANOWSKIEGO 3 POZNAŃ |
| BRANŻA: | ARCHITEKTURA |
| PROJEKT: | PRACOWNIA PROJEKTOWA FORMA-T MARCIN PIOTROWSKI UL. DŁUGA 22/25, 62-095 MUROWANA GOŚLINA BIURO: UL. SPORNA 15 61-709 POZNAŃ TEL.502524825/TEL./FAX.61-8525795 |

EGZEMPLARZ NR …..

CZERWIEC 2014

# SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI	2

OPIS TECHNICZNY	3

1 Podstawa opracowania	3

2 Cel i zakres opracowania.	3

3. Szczegółowe rozwiązanie i sposób wykonania prac	3

# OPIS TECHNICZNY

## Podstawa opracowania

- Uzgodnienia i warunki określone przez zleceniodawcę.

- Wizja lokalna dokonana przez autora projektu, pomiary z natury

- Obowiązujące normy i przepisy

- Literatura naukowo- techniczna dotycząca zakresu opracowania

## Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt prac budowlanych w budynku Zarządu

Regionalnego Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu.

Projekt przewiduje:

Remont posadzek w poszczególnych pomieszczeniach biurowych

## 3. Szczegółowe rozwiązanie i sposób wykonania prac

Zakres prac:

Remont podłóg w pomieszczeniach biurowych.

W poszczególnych pomieszczeniach biurowych należy wykonać remont posadzek parkietowych. Obecnie na podłodze znajduje się parkiet z klepki dębowej o wymiarze 4/40 cm okładany  w jodełkę, lakierowany.

Przyjęto:

dla pomieszczenia sekretariatu – piętro I – wymianę całej podłogi na nową – parkiet drewniany dębowy, jodełka w klepce 4x40 cm, grubości od 16 do 22 mm z warstwą użytkową min 8 mm. Parkiet układany na nowej podbudowie z płyty OSB 18 mm. W zakres prac wchodzi między innymi:

-

Wyniesienie mebli i sprzętu z remontowanego pomieszczenia na korytarz

Zabezpieczenie remontowanego pomieszczenia oraz przyległych przed uszkodzeniem oraz roznoszeniem brudu i pyłu

Rozebranie posadzek – parkiet i listwy

Rozebranie istniejącej warstwy nośnej z desek

Wyniesienie i wywóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki

Wniesienie materiałów do odtworzenia parkietu z podłożem

Wzmocnienie deskami impregnowanymi istniejących legarów

Wykonanie warstwy nośnej z płyt OSB gr. 18 mm - sekretariat I piętro

Wykonanie posadzki z deszczułek na kleju niskoemisyjnym wraz z listwami przypodłogowymi o wysokości 6 cm, z drewna dębowego , lakierowanych- sekretariat I piętro

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek nowych

Lakierowanie parkietu i listew przypodłogowych

Oczyszczenie terenu prac

Wniesienie mebli i sprzętu do pomieszczenia

    - Powierzchnia sekretariatu – 26,2 m2, obwód – 20,16 m.

1. Prace wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

2. Wszelkie materiały oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa i wymagane atesty.

3. W powyższym opracowaniu nie wolno dokonywać żadnych zmian bez porozumienia i uzgodnienia z projektantem.

mgr inż. arch. Marcin Piotrowski

Poznań, czerwiec 2014