Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 5.12.2014

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu o nadwoziu furgon. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „Pojazd”.

II. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 z późn. zm.).

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd będzie przeznaczony do dalszej zabudowy umożliwiającej wykonywanie zadań służbowych Policji.

1.2 Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

1.2.1	Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

a) w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

c) przy prędkości wiatru do 20 m/s,

d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze  +25oC ),

e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

1.2.2	Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

1.2.3   Przechowywania na wolnym powietrzu,

1.2.4   Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3	Wymagania formalne

1.3.1  	Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U L 263 z 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

1.3.2	Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

1.4 	Wymagania techniczne dla pojazdu.

1.4.1	Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1	 Pojazd kategorii N1 o nadwoziu zamkniętym, z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 3 osób o DMC 3500 kg.

1.4.1.2	 Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu, umożliwiające dostęp do części pasażerskiej

1.4.1.3  Drzwi suwane po prawej stronie  pojazdu oraz drzwi tylne skrzydłowe umożliwiające dostęp do części towarowej pojazdu.

1.4.1.4 Rozstaw osi nie mniejszy niż 3500 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE).

1.4.1.5  Długość całkowita pojazdu nie większa niż 6000 mm (według danych z 5 świadectwa zgodności WE).

1.4.1.6  Wysokość wnętrza przestrzeni ładunkowej pojazdu w zakresie 1900 – 2100 mm

1.4.1.7 Minimalna ładowność pojazdu 1200 kg.

1.4.1.8 Przedział pasażerski oddzielony od przedziału towarowego stałą przegrodą w postaci ściany.

1.4.2	 Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

1.4.2.1	Silnik o zapłonie samoczynnym spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 5.

1.4.2.2    Pojemność skokowa, nie mniejsza niż 1950 cm3 (według danych z pkt 25 świadectwa zgodności WE).

1.4.2.3  Maksymalna moc netto silnika, nie mniejsza niż 100 kW (według danych z pkt 27 świadectwa zgodności WE ).

1.4.3	Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w:

a) układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,

b) elektroniczny asystent siły hamowania.

1.4.4 	Warunki techniczne dla układu kierowniczego

1.4.4.1	Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: góra – dół, przód – tył.

1.4.4.2	Wspomaganie układu kierowniczego.

1.4.5	Wymagania techniczne dla układu napędowego

1.4.5.1   	Napęd na koła tylne

1.4.5.2	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy,

1.4.6	Wymagania techniczne dla kół jezdnych

      - Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.

1.4.6.2 	Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z  fabrycznej oferty producenta pojazdów.

1.4.6.3   Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych.

1.4.6.4    Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona).

1.4.6.5	Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszą być zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE.

1.4.6.6	Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.

1.4.6.7	Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

1.4.7	Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na masie).

1.4.8	Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu

1.4.8.1	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.

1.4.8.2	Poduszki gazowe przednie.

1.4.8.3	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.

1.4.8.4	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich.

1.4.8.5    Centralny zamek sterowany pilotem.

1.4.8.6    Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół.

1.4.8.7    Materiały obiciowe siedzeń I-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu w czystości.

1.4.8.8	Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem.

1.4.8.9	Klimatyzacja.

1.4.8.10   Komplet dywaników gumowych dla wszystkich siedzeń.

1.4.8.11	Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej w 2 głośniki.

1.4.8.12	Dwie ramki pod  tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe.

1.4.9	Kolorystyka nadwozia pojazdu.

Kolor nadwozia dowolny.

1.4.10	Wymagania dla wyposażenia pojazdów

W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:

1.4.10.1	Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.

1.4.10.2    Apteczka samochodowa.

1.4.10.3	Trójkąt ostrzegawczy.

1.4.10.4	Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a) podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu (w przypadku gdy dostarczany pojazd będzie wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe),

b) klucz do kół (w przypadku gdy dostarczany pojazd będzie wyposażony                     w pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe),

c) wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe,

d) klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.

VI.	GWARANCJA WYKONAWCY

1.1	Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

1.2	Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

a) min. 24  miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne 
     i elektroniczne pojazdu na którym wykonano zabudowę,

b) min. 36 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą,

c) min. 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

1.3	Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń,                                    z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

1.4	Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej każdego pojazdu.

1.5	Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie może powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.

1.8	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.

1.9	Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

a) instalacji antenowych i zasilania,

b) urządzeń łączności radiowej,

c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

d) innego sprzętu służbowego.

1.2	Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć w języku polskim następujące dokumenty :

a) książkę gwarancyjną,

b) wykaz wyposażenia,

c) instrukcję obsługi pojazdu,

d) kartę pojazdu,

e) książkę przeglądów serwisowych,

f) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne  do zarejestrowania pojazdu,