Zał. nr 1b do SIWZ ZZP-2380-32/2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla łodzi motorowej kategorii R – 3.

Przyjmuje się robocze oznaczenie łodzi „R – 3”.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji  (Dz.U. nr 84 poz. 724 z późn. zm.)

  - Dyrektywa 94/25 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994 z późn. zm.).

- PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.

- ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany będzie przy zakupach łodzi R – 3 realizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

- WYMAGANIA TECHNICZNE

- Przeznaczenie łodzi R – 3

Łódź R–3 służyć będzie do patrolowania różnego rodzaju akwenów wodnych (m.in. wody stojące, wody płynące, rozlewiska popowodziowe), podejmowania na pokład osób tonących, prowadzenia akcji ratunkowych w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osób np. w przypadku powodzi.

- Warunki eksploatacji

  - Łódź będzie eksploatowana w dzień i w nocy, w każdych warunkach pogodowych na wodzie w rejonie 2 żeglugi według "Przepisów klasyfikacji i budowy łodzi motorowych" część I; "Zasady Klasyfikacji" - PRS, przy sile wiatru do 6° w skali Beauforta,

  - Łódź będzie transportowana z wykorzystaniem specjalistycznej przyczepy transportowej przystosowanej do tego typu łodzi.

  - W sezonie nawigacyjnym łódź przechowywana będzie bezpośrednio na akwenie, na wolnym powietrzu, a w okresie zimowym pod wiatą lub w pomieszczeniu garażowym nie ogrzewanym. Planuje się, że łódź będzie obsługiwana i naprawiana w policyjnych stacjach obsługi bądź w autoryzowanych stacjach producenta.

- Wymagania formalne

  - Każda łódź musi posiadać świadectwo klasy łodzi PRS (lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości), lub świadectwo zgodności CE na zgodność z Dyrektywą 94/25 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994 z późn. zm.), kategoria konstrukcyjna „C”, co najmniej w rejonach żeglugi i warunkach hydrometeorologicznych określonych w niniejszym opracowaniu. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru łodzi.

  - Wszystkie elementy łodzi oraz jej wyposażenia podlegające obowiązkowi oceny zgodności muszą być oznaczone odpowiednim znakiem np. CE,

### Wymagania techniczne dla kadłuba

  - Załoga + (pasażerowie + ładunek dodatkowy) = 2 + (4 + 25 kg,) Dla celów obliczeniowych należy przyjąć masę każdej osoby 90 kg.

  - Masa łodzi z silnikiem (bez paliwa) max. 1300 kg na podstawie danych technicznych producenta.

  - Długość całkowita kadłuba od 4,50 m do 5,39 m włącznie na podstawie danych technicznych producenta.

  - Łódź musi łatwo dobijać do nieuzbrojonego (tzw. dzikiego) brzegu i odchodzić od tego brzegu.

  - Łódź musi łatwo wchodzić w ślizg przy ekonomicznych obrotach silnika i charakteryzować się niskim zużyciem paliwa, zwłaszcza przy pływaniu wypornościowym (podczas wykonywania zadań patrolowych). Dziób łodzi jak i dno łodzi wykonane w kształcie litery V odpowiadający łodziom płaskodennym

  - Kadłub łodzi, spawany, musi być wykonany z morskiego aluminium.

  - Stępka (kil) musi być wyposażona w listwę ze stali nierdzewnej zabezpieczającą ją przed uszkodzeniami mechanicznymi, trwale zamocowaną z możliwością łatwego demontażu w przypadku uszkodzenia, ściśle przylegającą do kadłuba, o szerokości dostosowanej do konstrukcji łodzi.

  - Konstrukcja, zastosowane materiały i technologia budowy musi gwarantować użyteczność łodzi przez minimum 10 lat.

  - Łódź musi być wyposażona w odbojnicę, trwale przymocowaną do kadłuba o grubości nie mniejszej niż 5 mm przystosowaną do częstego dobijania do różnego typu kei.

  - Po obu burtach łodzi, na zewnątrz, poniżej odbojnicy, muszą być zamontowane linki ratownicze w sposób umożliwiający ich okresową wymianę.

  - Po obu burtach łodzi muszą być zamontowane uchwyty lub relingi, w sposób umożliwiający trzymanie się załoganta lub pasażera przebywającego na pokładzie.

  - Na rufie musi być zamontowana składana drabinka, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwiająca wejście do wody oraz wyjście z wody na pokład.

- Wymagania techniczne dla zabudowy pokładu

  - Łódź oraz wszystkie elementy zabudowy i wyposażenia łodzi muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający skaleczenie lub  zranienie (bez ostrych krawędzi).

  - Łódź musi być wyposażona w konsolę sterową z siedziskiem i przeźroczystą owiewką wykończoną ramką o przekroju koła, ze stali nierdzewnej biegnącej wokół szyby. Ramka musi spełniać funkcję handrelingu. Na konsoli musi być zamontowany uchwyt na przenośny radiotelefon.

  - Po lewej stronie sternika musi być siedzisko dla pasażera z zamontowaną konsolą wraz z przeźroczystą owiewką wykończoną ramką o przekroju koła, ze stali nierdzewnej biegnącej wokół szyby. Ramka musi spełniać funkcję handrelingu. Na konsoli musi być uchwyt na lornetkę oraz szperacz opisany w punkcie 12.7

  - Siedzenia muszą być skierowane w stronę dziobu oraz muszą być wykonane z materiału wodoodpornego.

  - Przy konsolach muszą być zamontowane uchwyty na butelkę PET o pojemności 1,5 l.

  - Po lewej stronie konsoli sternika oraz po prawej stronie konsoli pasażera, w ich górnych częściach muszą znajdować się samochodowe gniazda zapalniczki z zaślepkami, zasilane bez względu na położenie wyłącznika zapłonu, napięciem nominalnym 12V i max. obciążeniu 10A.

  - Łódź musi być wyposażona w kabinę chroniącą  miejsca opisane w punktach 5.2 i 5.3 przed warunkami atmosferycznymi (np. silne nasłonecznienie, opady atmosferyczne). Kabina musi być wykonana w materiału elastycznego i wodoodpornego zamontowanego na stelażu z aluminium lub innego materiału odpornego na korozję. Musi zapewniać możliwość dookolnej obserwacji akwenu z miejsca sternika i pasażera będących w pozycji siedzącej oraz spełniać wymagania określone w pkt. 5.8. Kabina musi mieć możliwość łatwego montażu i demontażu.

  - Ciąg komunikacyjny wzdłuż łodzi musi zapewniać sprawne i bezpieczne przemieszczanie się z dziobu na rufę i odwrotnie.

  - Pokład łodzi musi być płaski, sztywny, antypoślizgowy

  - Łódź musi być wyposażona w min. cztery bakisty służące do przechowywania wyposażenia łodzi, z czego dwie bakisty muszą być zamontowane przed konsolami i być wyposażone w siedziska dla pasażerów pokryte wodoodpornym materiałem. Wszystkie bakisty muszą być wyposażone w zamknięcie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamka szyfrowego.

  - W tylnej części kadłuba musi być zamontowana rama „A” ze stali nierdzewnej lub aluminium morskiego, mieszcząca urządzenie sygnalizacyjne i uprzywilejowania oraz lampę LED oświetlającą pokład, o mocy w zakresie 9 – 12 W i strumieniu świetlnym w przedziale 800 – 1100 lm, w sposób umożliwiający regulację w płaszczyźnie pionowej i poziomej, sterowaną oddzielnym włącznikiem umieszczonym na konsoli sternika. Lampa musi zapewniać równomierne oświetlenie pokładu łodzi. Obudowa lampy musi spełniać wymagania dla obudów ochronnych, co najmniej w klasie IP 67 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji. Ponadto rama „A” musi być wyposażona w mocowania do koła ratunkowego i kosz na rzutkę ratowniczą.

- Wymagania techniczne dla jednostki napędowej i instalacji paliwowej

  - Łódź musi być przystosowana do napędu silnikiem przyczepnym o zapłonie iskrowym, czterosuwowym o mocy min. 36,8 kW, 3 lub 4 – cylindrowym. Musi posiadać efektywny bieg wsteczny, trymer oraz dobrą sterowność podczas żeglugi.

  - Silnik musi być wyposażony w rozrusznik elektryczny załączany zdalnie stacyjką z miejsca sternika. Kluczyki do stacyjki (min 2 szt.) muszą być wyposażone w nietonące breloki (min 2 szt.).

  - Jednostka napędowa musi być dostarczona w następującym ukompletowaniu:

    - silnik z aluminiową śrubą napędową,

    - śruba napędowa zabezpieczona osłoną wykonaną ze stali nierdzewnej zapobiegająca uszkodzeniu śruby z możliwością łatwego demontażu osłony,

    - manetka, z możliwością sterowania obrotami silnika oraz biegami przekładni,

    - sygnalizator dźwiękowy sygnalizujący przekroczenie dopuszczalnej temperatury silnika oraz spadku ciśnienia oleju,

    - koło sterowe z instalacją umożliwiającą sterowanie silnikiem

    - obrotomierz obrotów wału korbowego silnika wraz z licznikiem motogodzin

  - Montaż silnika i wymienionego powyżej oprzyrządowania dokonywany będzie przez dostawcę łodzi. Łódź musi posiadać właściwie przygotowane miejsca montażu oprzyrządowania związanego z silnikiem oraz kanały i przepusty do przeprowadzenia cięgien sterowania i przewodów elektrycznych, pozwalające na łatwy montaż i demontaż tych elementów.

  - Sposób zamocowania silnika do pawęży musi uwzględniać skuteczne zabezpieczenie go przed demontażem przez osoby niepowołane (kradzieżą). Wskazane jest również zabezpieczenie silnika na postoju przed niepowołanym dostępem osób trzecich do osprzętu silnika i układu sterowania (np. w celu ich uszkodzenia)

  - Sposób montażu silnika musi zapewniać szybkie przejście łodzi z ruchu do przodu na ruch do tyłu i wykonywanie nagłych nawrotów

  - Łódź musi być wyposażona w zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności min. 30 dm3 wyposażony we wskaźnik poziomu paliwa i zawór odpowietrzający. Musi przy tym istnieć możliwość łatwego (prostego) demontażu zbiornika w celu okresowego oczyszczenia.

  - Przewód paliwowy łączący silnik ze zbiornikiem musi być zakończony szybkozłączkami z zaworami odcinającymi. Na przewodzie musi być zamontowana ręczna pompa paliwa (primer bulb).

- Wymagania techniczne dla układu sterowania łodzią

  - Zakłada się kierowanie łodzią poprzez skręcanie silnika za pomocą koła sterowego. Koło sterowe musi być powleczone antypoślizgowym, wodoodpornym tworzywem sztucznym. Elementy układu sterowniczego łodzi muszą być zamontowane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do nich, np. w celu wymiany lub naprawy.

  - Łódź musi charakteryzować dobra sterowność i stateczność kursowa w całym zakresie prędkości, zarówno przy ruchu do przodu jak i ruchu wstecz,

- Stateczność i niezatapialność.

  - Łódź musi być stateczna (stabilna) w każdych warunkach pływania (przy pływaniu szybkim i wolnym, na fali, w dryfie, przy manewrach z różnymi prędkościami i podejmowaniu osoby tonącej).

  - Łódź musi być niezatapialna w myśl pkt. 3.5 załącznika nr 1 do dyrektywy 94/25 WE.

- Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

  - Wykonawca łodzi zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych w łodzi urządzeń elektrycznych i elektronicznych i wyposaży łódź w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi.

  - Źródłem energii elektrycznej będzie alternator o napięciu znamionowym 12 V, stanowiący integralny zespół jednostki napędowej oraz połączony z nim akumulator o prądzie rozruchowym i pojemności wynikającej z bilansu energetycznego. Akumulator musi znajdować się w ukompletowaniu łodzi.

  - Wszystkie obwody (poza rozruchu i ładowania) muszą być zabezpieczone bezpiecznikami automatycznymi.

  - Rozdział energii elektrycznej musi odbywać się z konsoli przy stanowisku manewrowym. Na konsoli  muszą być umieszczone również podświetlane wskaźniki pracy silnika oraz inne niezbędne do rozdziału energii elektrycznej wyłączniki i lampki sygnalizacyjne (w sposób umożliwiający dostęp do nich w celu dokonania naprawy lub wymiany). Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu odcinający całkowicie napięcie na łodzi.

  - Wszystkie wskaźniki i wyłączniki montowane na desce rozdzielczej muszą być wodoodporne i dobrze widoczne z miejsca sternika.

    - Łódź musi być wyposażona w następujące urządzenia elektryczne:

        - światła sygnałowo-pozycyjne,

        - homologowane światło uprzywilejowania, wraz z sygnalizacją dźwiękową uprzywilejowania

        - lampę LED oświetlającą pokład,

        - sygnał dźwiękowy (syrenę),

        - podświetlane wskaźniki zamontowane na konsoli, dobrze widoczne (nie mogą być zasłaniane przez koło sterowe lub jakikolwiek inny element wyposażenia, podświetlany wskaźnik poziomu paliwa (w przypadku zastosowania stacjonarnego zbiornika paliwa), wskaźniki pracy silnika (obrotomierz, licznik motogodzin)

- Sygnalizacja uprzywilejowania łodzi

  - Na ramie „A” zamontowanej na rufie łodzi, w jej osi symetrii musi być zamontowana błyskowa lampa LED o niebieskiej barwie światła, zintegrowana z głośnikiem o mocy min 30 W wysyłającym sygnały dźwiękowe o modulowanym tonie, spełniająca wymagania określone w Regulaminie 65 EKG ONZ Dokument potwierdzający spełnienie wymogu zgodności z Regulaminem 65 EKG ONZ musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi.

  - Na konsoli sternika zamontowany manipulator umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem uprzywilejowania.

  - Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania musi spełniać następujące warunki:

        - włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

        - musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

        - włączenie lampy ostrzegawczej musi być sygnalizowane lampką kontrolną na pulpicie sterowniczym,

- Kolorystyka łodzi i jej oznakowanie

  - Łódź musi być oznakowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji (Dz. U. z 2005 r. Nr 84. Poz. 724 z późn. zm.),

  - Kadłub niemalowany pokryty ew. tylko bezbarwnym lakierem, w górnej jego części niebieski pas o szerokości nie mniej niż 30 cm z białym napisem „POLICJA” o wysokości liter nie mniejszej niż 25 cm, napis umieszczony w części dziobowej łodzi z zastrzeżeniem §4 pkt 1 ust 5 lit a w/w rozporządzenia

  - Wykaz świateł sygnałowo-pozycyjnych łodzi R – 3:

| Lp. | Nazwa i kolor świateł | Przedział widzialności | Kąt widzenia w płaszczyźnie poziomej | Ilość i rozmieszczenie świateł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Światło rufowe |  |  |  |  |
| 1. | Białe | od 3,9 km do 5,3 km | 360° widoczne dookoła widnokręgu | Jedno umieszczone nie niżej niż 1 m nad światłami burtowymi |
| Światła burtowe zamontowane na ramie A odpowiednio po jej lewej i prawej stronie |  |  |  |  |
| 3. | Zielone dla prawej burty | od 3,2 km do 5 km | 112,5° od linii dziobu do 22,5° poza trawers burty na której jest umieszczone |  |
| 4. | Czerwone dla lewej burty |  | 112,5° od linii dziobu do 22,5° poza trawers burty na której jest umieszczone |  |

- Wykaz wyposażenia ruchomego łodzi R-3

  - Koło ratunkowe z atestem PRS (Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi.), z liną o długości min. 30 m – szt. 1,

  - Kamizelki asekuracyjne dla załogi, czarne, z napisem „POLICJA” z atestem PRS (Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi.) – szt. 2,

  - Kamizelki ratunkowe dla pasażerów z atestem PRS (Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi.) – szt.2,

  - Wiosło kanadyjskie drewniane (pagaj) dostosowane do masy łodzi o długości w zakresie 1550 – 1650 mm – szt. 2,

  - Pagaj – bosak, teleskopowy, aluminiowy, długość 1500-2000 mm – szt. 1,

  - Rzutka ratownicza z liną o długości min. 25 m – szt. 1,

  - Ręczny reflektor – szperacz LED, ze źródłem światła wyposażonym w min. 5 LED, wytwarzający strumień świetlny nie mniejszy niż 1450 lm. Obudowa lampy musi spełniać wymagania dla obudów ochronnych, co najmniej w klasie IP 68 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji. Reflektor będzie zasilany z samochodowych gniazd 12V opisanych w punkcie 5.6 z przewodem spiralnym o długości nie mniejszej niż 3 mb.

  - Kotwica typu Danforth dostosowana do masy łodzi – szt. 1,

  - Lina kotwiczna biała, wykonana z tworzywa sztucznego, niezatapialna o długości min. 25 m i średnicy min. 12 mm – szt. 1,

  - Lina holownicza pomarańczowa lub żółta wykonana z tworzywa sztucznego, niezatapialna o długości min. 20 m i średnicy min.12 mm – szt. 1,

  - Lina cumownicza czarna, wykonana z tworzywa sztucznego, niezatapialna o długości min.15 m i średnicy min. 12 mm – szt. 2,

  - Odbijacz miękki z linką – szt. 4,

  - Czerpak do wylewania wody (nietonący) – szt. 1,

  - Koc gaśniczy posiadający certyfikat CNBOP– szt. 1,

  - Gaśnica proszkowa ABC lub BC o masie środka gaśniczego 2 kg – szt. 1, posiadająca certyfikat CNBOP

  - Flagsztok ze stali nierdzewnej zamontowany na ramie „A” –  szt. 1,

  - Lejek do nalewania paliwa (w przypadku zastosowania stacjonarnego zbiornika paliwa) – szt. 1,

  - Apteczka techniczna ukompletowana w zależności od typu łodzi i silnika napędowego zawierająca min. wkrętak dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w łodzi  (np. gwiazdkowy i płaski), klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora, szczypce uniwersalne – szt. 1

  - Apteczka pierwszej pomocy, w tekstylnej, wodoodpornej torbie z zamknięciem suwakowym, w której skład wchodzą, co najmniej:

- rękawice lateksowe														- 3 pary

- nożyczki do przecinania ubrań										- 1 szt.

- opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm		 							- 1op.(100 szt.)

- bandaże dziane 2 m x 10 cm											- 5 szt.

- bandaże elastyczne 3 m x 15 cm									- 2 szt.

- woda utleniona (100 ml)												- 1 flakon

- folia termoizolacyjna													- 2 szt.

- opatrunki hydrożelowe													- 3 szt.

- maseczka do resuscytacji												- 1 szt.

- preparat dezynfekcyjny													- 1 szt.

- plaster z opatrunkiem na tkaninie o wymiarach 6 cm x 1 m - 3 szt.

  - Przyczepa podłodziowa dostosowana do masy łodzi (o max. DMC 2700 kg) wyposażona w klucz do kół, podnośnik dostosowany do wagi przyczepy wraz z łodzią, koło zapasowe zamocowane w przedniej jej części oraz pasy ściągające zabezpieczające łódź podczas transportu. Ponadto przyczepa musi być wyposażona w wciągarkę umożliwiającą załadunek przyczepy bezpośrednio z wody oraz konstrukcję  umożliwiającą wejście na pokład łodzi. Przyczepa musi konstrukcyjnie pozwalać na obsługę łodzi podczas wodowania. Przyczepa musi być wyposażona w ramki pod tablice rejestracyjne.

  - Wykonawca w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi zaproponuje miejsca przewidziane do transportu wyposażenia ruchomego zapewniające jej stabilność podczas pływania łodzią.

  - Pokrowiec postojowy (plandeka) zabezpieczający łódź i silnik – 1 szt.

- Wymagania konstrukcyjne

  - Konstrukcja łodzi oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

  - Wszystkie zastosowane w konstrukcji łodzi oraz wyposażeniu powłoki ochronne muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

- Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania

  - Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy łodzi muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane:

- symbol lub numer producenta,

- numer kolejny wyrobu,

- rok produkcji.

  - Wszystkie elementy zabudowy łodzi, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące wyposażeniem łodzi, muszą być oznaczone tabliczkami z opisem słownym lub graficznym ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposób trwały.

- Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

  - Łódź musi być wyposażona w pokrowiec postojowy (plandekę) przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej a także do jej transportu.

  - Łódź musi być przystosowana do transportu środkami transportu kołowego                                   z wykorzystaniem przyczepy podłodziowej.

- Wymagania jakościowe

  - Łódź musi być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

  - Instrukcja obsługi łodzi musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania             i obsługi łodzi.

  - Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

  - Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały                w widocznych miejscach.

  - Elementy zewnętrzne i wewnętrzne łodzi nie mogą posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania łodzi.

  - Konstrukcja łodzi musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.

  - Łódź musi być wyposażona w gaśnicę opisaną w pkt 13.16.

  - Łódź musi być wyposażona w koc gaśniczy opisany w pkt 13.15.

  - Łódź musi być wyposażona w apteczkę opisaną w pkt 13.20.

  - Zabudowa łodzi nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia łodzi związanych z bezpieczeństwem użytkowania.

  - Instruktaż:

Wykonawca przeprowadzi na swój koszt na terenie woj. wielkopolskiego w miejscu i terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego (po odbiorze łodzi) instruktaż teoretyczny i praktyczny dla przedstawicieli użytkowników z zakresu obsługi łodzi. Instruktaż będzie przeprowadzony z wykorzystaniem dostarczonych łodzi oraz będzie zawierał wodowanie i podejmowanie łodzi na akwenie wodnym. Czas instruktażu musi wynieść min. 4 godziny zegarowe. Jednostki organizacyjne Policji pokryją koszty transportu przedstawicieli użytkowników natomiast wszystkie inne koszty związane z instruktażem pokrywa Wykonawca. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram instruktażu. Instruktaż będzie zakończony wydaniem dla każdego z przeszkolonych przedstawicieli użytkowników imiennego zaświadczenia lub świadectwa potwierdzającego udział w instruktażu i zawierającego informację o jego zakresie (kopia ww. zaświadczenia lub świadectwa wraz z listą obecności, zostanie przekazana do siedziby Zamawiającego). Instruktaż zostanie przeprowadzony dla 10 przedstawicieli użytkowników.

- Warunki gwarancji

  - Łódź musi być objęta gwarancją na podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne oraz wyposażenie (w tym oznakowanie i uprzywilejowanie łodzi) na okres min. 24  miesięcy liczony od daty odbioru przez Zamawiającego.

  - Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, takie jak np: oleje, żarówki, płyny eksploatacyjne i inne.

  - Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej każdej łodzi.

  - Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr ………………………………...

  - Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

  - Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek i uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

  - Termin gwarancji musi ulegać przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu naprawy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej.

  - Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji będzie biegł na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

  - Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w łodzi:

        - instalacji antenowych i zasilania;

        - urządzeń łączności radiowej,

        - urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

        - innego sprzętu służbowego.

  - Przeglądy okresowe w ramach gwarancji określonej w pkt 19.1 realizowane będą                           w miejscach użytkowania poszczególnych łodzi.

  - Naprawy w ramach gwarancji określonej w pkt 19.1 realizowane będą przez Wykonawcę w miejscach użytkowania poszczególnych łodzi wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego (na terenie Polski). W przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa do wykonania w tych miejscach, będzie ona przeprowadzana w autoryzowanych stacjach obsługi Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu łodzi do miejsca wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania łodzi.

- Dokumenty wymagane na etapie składania oferty przetargowej

  - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla łodzi o treści określonej w załączniku nr 6b do SIWZ.

- Dokumenty wymagane na etapie oceny projektu modyfikacji łodzi

  - Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

  - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowaną łódź poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej łodzi i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

- Dokumenty wymagane na etapie odbiorów łodzi (dokumenty sporządzone w języku polskim wymagane do każdej łodzi

  - Książka gwarancyjna,

  - Wykaz wyposażenia dodatkowego wraz z kartami gwarancyjnymi,

  - Instrukcja obsługi łodzi wraz z wyposażeniem,

  - Książka przeglądów serwisowych,

  - Schematy instalacji elektrycznej łodzi,

  - Katalog części zamiennych silnika i układu napędowego,

  - Wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane przyczepy nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania przyczepy podłodziowej,

  - Świadectwo klasy łodzi PRS (lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości), lub świadectwo zgodności CE na zgodność z Dyrektywą 94/25 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994 z późn. zm.), kategoria konstrukcyjna „C”,