- Zał. nr 1 do SIWZ – ZZP-2380-45/2015

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.	CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu Mobilny Komisariat Policji. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „Pojazd”.

II.	DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1421).

III.	 PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.

IV.	 ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany będzie przy zakupach pojazdów „Mobilny Komisariat Policji” realizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE

      - WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1	Przeznaczenie pojazdu

Pojazd będzie wykorzystywany przez służby policyjne do kontroli osób, przyjmowania interesantów i prowadzenia działań profilaktycznych. Dodatkowo pojazd musi umożliwić bezpieczny przewóz dodatkowego wyposażenia.

1.2	Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

    - Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

- w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

- przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

- przy prędkości wiatru do 20 m/s,

- przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze  +25oC ),

- intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

    - Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

    - Przechowywania na wolnym powietrzu,

1.3	Wymagania formalne

- Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

- Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo               o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. UE.L.2007.263.1 z późn. zm). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

- Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności.  Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

- Pojazd musi spełniać warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia.

- Pojazd musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie zmian jego dopuszczalnej ładowności, dopuszczalnej masy całkowitej lub liczby miejsc, oraz o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

- Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę 
w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

- Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

- W fazie wykonywania projektu modyfikacji pojazdu jak i wykonywania zabudowy Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczących zabudowy pojazdu.

- Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób, co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

### 1.4	Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.4.1	Wymagania techniczne dla nadwozia

- Pojazd kategorii N1 z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu.

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekraczająca 3500 kg.

- Długość przestrzeni ładunkowej do przegrody mierzona po podłodze nie mniejsza niż 4300 mm.

- Wysokość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 1900 mm.

- Liczba miejsc siedzących (w tym kierowcy): 2.

- Pojazd wyposażony w drzwi zewnętrzne:

a)	przednie boczne, skrzydłowe, przeszklone po obu stronach pojazdu,

b)	boczne przesuwne znajdujące się po prawej stronie nadwozia z blokadą w pozycji otwartej

c)	tyłu nadwozia nieprzeszklone, dwuskrzydłowe, symetryczne, otwierane na boki pod kątem minimum 170o, wyposażone w ograniczniki otwarcia drzwi z blokadą położenia skrzydeł co najmniej przy kącie 90o

1.4.2	Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

- Silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 5 lub Euro V.

- Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1 950 cm3 (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE),

- Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 120 kW (według danych z pkt. 27 świadectwa zgodności WE).

    - Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony, w co najmniej:

- układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,

- asystenta siły hamowania,

- rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu.

1.4.4	Wymagania techniczne dla układu kierowniczego

- Wspomaganie układu kierowniczego.

- Regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w jednej płaszczyźnie.

1.4.5	Wymagania techniczne dla układu napędowego

- Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.

- Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.

- Napęd na oś tylną.

1.4.6	Wymagania techniczne dla kół jezdnych

- Koła jezdne na poszczególnych osiach pojedyncze z ogumieniem bezdętkowym.

- Komplet 4-ech kół z ogumieniem letnim z bieżnikiem niekierunkowym na obręczach stalowych z fabrycznej oferty producenta pojazdów.

- Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych.

- Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (obręcz + opona) identyczne z kołami opisanymi w pkt. 1.4.6.2.

- Kołpaki ozdobne kół letnich - szt. 4, Zamawiający dopuszcza tzw. kołpaki małe,

- Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego.

- Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni w dniu odbioru pojazdu.

- Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

1.4.7	Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).

1.4.8	Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu bazowego.

- Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla fotela kierowcy i siedzenia pasażera.

- Poduszki gazowe, co najmniej przednie dla kierowcy i pasażera.

- Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich bocznych.

- Lusterka zewnętrzne elektrycznie ustawiane i podgrzewane.

- Światła przeciwmgłowe przednie posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi.

- Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w płaszczyźnie przód-tył i góra-dół.

- Fotel kierowcy i fotel pasażera obracane o 1800 umożliwiając zajęcie pozycji (podczas postoju pojazdu) tyłem do kierunku jazdy.

- Klimatyzacja z regulacją temperatury i intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym.

- Zestaw czujników parkowania wyposażony, w co najmniej:

a) 4 (cztery) czujniki rozłożone równomiernie z tyłu pojazdu,

b) sygnalizator akustyczny.

- Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej w 2 głośniki.

- Siedzenia (fotele) w kabinie kierowcy muszą posiadać poszycie wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne i łatwego do utrzymania w czystości.

- Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy.

- Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu.

- Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

- Gniazdo zapalniczki (kabina kierowcy).

### Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu.

Wymagania opisano w pkt. 1.5.9.

### 1.5	Wymagania techniczne dla zabudowy

1.5.1	Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

- Wnętrze pojazdu musi składać się z trzech przedziałów:

- przedział  I   - kabina kierowcy,

- przedział  II  - przedział biurowy,

- przedział  III – przedział magazynowy.

- Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu:

- łącznie 6 (sześciu) osób:

- przedział I – 2 (dwóch) osób w tym kierującego pojazdem,

- przedział II – 4 (czterech) osób.

- przedział III – wyposażenia dodatkowego

Do celów obliczeniowych należy przyjąć masę każdego funkcjonariusza (w tym kierowcy) - 80 kg.

- Wejście/dostęp z zewnątrz pojazdu do poszczególnych przedziałów musi być możliwe, co najmniej:

- przedział I –	drzwiami przednimi bocznymi, skrzydłowymi, przeszklonymi po obu stronach pojazdu,

- przedział II – drzwiami bocznymi przesuwnymi przeszklonymi (szyba otwierana uchylnie lub przesuwnie) znajdującymi się po prawej stronie nadwozia z blokadą w pozycji otwartej,

- przedział III – drzwiami tyłu nadwozia nieprzeszklonymi, dwuskrzydłowymi, symetrycznymi, otwieranymi na boki pod kątem minimum 170o, wyposażonymi w ograniczniki otwarcia drzwi z blokadą położenia skrzydeł co najmniej przy kącie 90o.

- Masa pojazdu po zabudowie wraz z pełnym wyposażeniem, oraz z paliwem, olejami, smarami, i cieczami w ilościach nominalnych powiększona o masę 6 funkcjonariuszy (6 x 80 kg) oraz masę dodatkowego wyposażenia, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu bazowego. Różnica nacisków na poszczególne strony pojazdu nie może być większa niż 3%.  Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (badanie techniczne pojazdu wydane przez uprawnioną stację kontroli pojazdów) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie  odbioru pojazdu.

- Zabudowa wewnętrzna przedziału I i przedziału II pojazdu musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w Regulaminie 21 EKG ONZ. Spełnienie warunku musi być potwierdzone przez Wykonawcę w formie oświadczenia. Dokument zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

- Zastosowane systemy mocowania elementów zabudowy umieszczonych wewnątrz pojazdu muszą zapewnić ich utrzymanie przy przyspieszeniu lub hamowaniu, o wartości 5 g wzdłużne (do przodu, do tyłu), 5 g poprzeczne (w lewo, w prawo) i 5 g pionowe. Spełnienie warunku musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

- Zastosowane systemy mocowania elementów zabudowy umieszczonych na zewnątrz pojazdu muszą zapewnić ich utrzymanie przy przyspieszeniu lub hamowaniu, o wartości 5 g wzdłużne (do przodu, do tyłu), 5 g poprzeczne (w lewo, w prawo) i 5 g pionowe. Spełnienie warunku musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

    - Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału I

- Przedział musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie ledowe opisane w pk.1.5.5.12 oraz łatwo dostępny dla kierującego jego wyłącznik.

- Przedział musi być wyposażony w wyłącznik główny zasilania odbiorników dodatkowych zabudowy, zainstalowany w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego pojazdem.

1.5.3 	Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału II

- Przedział musi być zaprojektowany i skonstruowany w sposób umożliwiający bezpieczny przewóz oraz możliwość prawidłowej realizacji zadań przez  funkcjonariuszy. Zabudowa wnętrza nie może ograniczać wewnętrznej komunikacji w przedziale oraz musi umożliwić łatwy dostęp i obsługę oraz bezpieczny przewóz wyposażenia opisanego w specyfikacji technicznej.

- Wysokość wnętrza nie mniejsza niż 1800 mm.

- Na ścianie lewej przedziału towarowego od przodu przedziału dwa okna w tym pierwsze otwierane przesuwnie. Okno w drzwiach przesuwnych otwierane przesuwnie. Na ścianie prawej przedziału towarowego, za drzwiami przesuwnymi okno stałe. Wszystkie szyby przedziału towarowego muszą być trwale przyciemniane do minimalnej wartości współczynnika przepuszczalności oferowanego przez producenta pojazdu bazowego.

- Podłoga przedziału musi być pokryta powłoką zapewniającą odpowiednią przyczepność, trwałą, łatwą do utrzymania w czystości, wywiniętą na ściany oraz połączoną szczelnie z zabudową ścian oraz innymi elementami zabudowy.

- Sufit, ściany boczne, drzwi przesuwne, przegroda pomiędzy przedziałami II i III muszą posiadać izolację akustyczną i termiczną. Elementy te muszą być pokryte materiałami odpornymi na zużycie mechaniczne i łatwymi do utrzymania w czystości.

- Przedział musi być wyposażony w dwa blaty robocze przystosowane do pracy na fotelach, o których mowa w pkt. 1.4.8.6 po obróceniu o 180O. Przestrzeń między blatami umożliwiać musi przejście pomiędzy przedziałami I i II. Blaty będą łączone elementem składanym, z którym w pozycji roboczej, będą tworzyć jednolitą powierzchnię do pracy biurowej.

- Za blatami, o których mowa w pkt. 1.5.3.6 zamontowane zostaną dwa tapicerowane miejsca siedzące zamontowane zgodnie z kierunkiem jazdy. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne musi spełniać wymagania stawiane dla pojazdów kategorii M1. Każde z miejsc siedzących musi być wyposażone w trzypunktowy pas bezpieczeństwa oraz zagłówek. Siedzenia zostaną zamontowane możliwie blisko lewej ściany przedziału,  zapewniając użytkownikom możliwość swobodnego wejścia/wyjścia z przedziału oraz pracy na blatach roboczych. Wymiary zastosowanych siedzeń w przedziale II nie mogą być mniejsze niż wymiary siedzeń dedykowanych dla drugiego rzędu siedzeń przez producenta pojazdu bazowego.

- W tylnej części przedziału, przy lewej i prawej stronie przedziału zamontowane zostaną dwa fotele tapicerowane zamontowane zgodnie z kierunkiem jazdy. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne musi spełniać wymagania stawiane dla pojazdów kategorii M1. Każde z miejsc siedzących musi być wyposażone w trzypunktowy pas bezpieczeństwa oraz zagłówek. Przed fotelami, odpowiednio na prawej i lewej ścianie pojazdu zainstalowane zostaną dwa stoliki robocze do wykonywania czynności biurowych w tym obsługi laptopa. Stoliki muszą być zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian bocznych pojazdu w celu ułatwienia zajmowania miejsc. Stoliki muszą posiadać mechanizm zabezpieczający przed ich przemieszczaniem podczas pracy funkcjonariuszy oraz w czasie transportu. Minimalne wymiary każdego z blatów stolików: długość – 630 mm, szerokość: 450 mm. Wytrzymałość na obciążenie we wszystkich punktach każdego z blatów stolików musi wynosić min 100 kg. Pod blatem każdego ze stolików musi być przewidziane miejsce (schowek) umożliwiające stabilne zamontowanie na czas transportu laptopa wraz z zasilaczem, o którym mowa w pkt. 1.5.6.15. Pokrywy miejsc schowków muszą być wyposażone w mechanizm blokowania ich w pozycji zamkniętej i utrzymywania w pozycji otwartej.

- Wszystkie siedzenia (fotele) w przedziale muszą posiadać poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne, łatwego do utrzymania w czystości. Kolorystyka poszycia musi być maksymalnie zbliżona do kolorystyki poszycia siedzeń (foteli) opisanych w pkt. 1.4.8.7.

- Przedział musi być wyposażony w dodatkowy niezależny od silnika układ ogrzewania wnętrza o mocy co najmniej 3,5 kW zasilany ze zbiornika paliwa pojazdu. Układ ogrzewania musi umożliwiać regulację temperatury. Układ ogrzewania nie może być montowany na zewnątrz pojazdu. Wydech układu ogrzewania musi być umieszczony pod pojazdem z lewej strony, a jego konstrukcja musi gwarantować nie przedostawanie się spalin do wnętrza pojazdu. W przedziale wymagane jest zamontowanie, co najmniej dwóch wylotów ciepłego powietrza w miejscach zapewniających równomierne nagrzewanie wnętrza przedziału. Elementy zabudowy i wyposażenia elektrycznego oraz elektronicznego pojazdu muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układów ogrzewania. Musi istnieć możliwość użytkowania układu ogrzewania zarówno podczas postoju pojazdu jak również podczas jazdy.

- Na tylnej ścianie przedziału, musi znajdować się zestaw szafek przeznaczony do zainstalowania urządzenia wielofunkcyjnego opisanego w pkt. 1.5.6.16, radiotelefonu przewoźnego opisanego w pkt. 1.5.7., czajnika elektrycznego przeznaczonego do celów turystycznych o pojemności 0,75 – 1,0 l, oraz lodówki kompresorowej o pojemności ok. 20 l przeznaczonej do zabudowy w pojazdach, otwieranej w formie szuflady.                                         Konstrukcja szafki musi zapewniać stabilne zamocowanie wskazanych urządzeń oraz elementów ich wyposażenia podczas jazdy pojazdu oraz łatwy dostęp i użytkowanie. Szafka musi ponadto posiadać dwie szuflady o wymiarach wewnętrznych umożliwiających przechowywanie w nich materiałów eksploatacyjnych urządzenia. Szuflady muszą posiadać mechanizm blokowania w pozycji zamkniętej. Dodatkowo zestaw szafek musi umożliwić przechowywanie w nich segregatorów o grubości grzbietu min 75 mm do dokumentów formatu A4 (min. 6 segregatorów w pozycji pionowej). Propozycję szczegółowego rozmieszczenia poszczególnych elementów Wykonawca przedstawi w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

- Wszystkie drzwi szafek muszą posiadać mechanizm samoczynnego otwierania po naciśnięciu drzwiczek i utrzymania ich w pozycji otwartej. Wysuwanie szuflad musi odbywać się z wykorzystaniem systemu lekkobieżnych prowadnic posiadających zabezpieczenie przed całkowitym wysunięciem oraz mechanizm blokowania w pozycji zamkniętej tak, żeby w celu wysunięcia trzeba było je świadomie odblokować np. poprzez naciśnięcie przycisku.

- W przedziale, w miejscu zapewniającym możliwość prawidłowej obsługi wyposażenia pojazdu muszą znajdować się urządzenia sterujące, co najmniej następującymi funkcjami:

        - sterowaniem oświetleniem wewnętrznym przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym pojazdu,

        - sterowanie układem ogrzewania dodatkowego przedziału,

        - obrazowanie poziomu naładowania dodatkowego akumulatora oraz dźwiękową sygnalizację niskiego poziomu naładowania,

        - sterowanie masztem antenowym

1.5.4 	Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału III

- Przedział musi być szczelnie oddzielony od przedziału II pełną ścianą działową wypełnioną izolacją akustyczną i termiczną.

- Podłoga, ściany boczne, sufit oraz ściana działowa muszą być pokryte blachą aluminiową. Łączenia poszczególnych elementów blachy muszą być wykonane w sposób gwarantujący szczelność i trwałość połączeń.

- Przedział musi być zaprojektowany i skonstruowany w sposób umożliwiający umieszczenie w nim, łatwy dostęp i obsługę oraz bezpieczny przewóz urządzeń i wyposażenia opisanego w niniejszym dokumencie.

- Przedział musi być zabudowany otwartymi półkami wyposażonymi w system mocujący (uchwyty, pasy transportowe, gumy do zabezpieczania przewożonego ładunku), dla niżej wymienionego wyposażenia:

        - namiotu, o którym mowa w pkt. 1.5.6.10

        - zestawu nagłaśniającego, o którym mowa w pkt. 1.5.6.19

        - zestawu stołu i krzeseł, o których mowa w pkt. 1.5.6.12

        - torby medycznej R0 o której mowa w pkt. 1.5.6.3

        - generatora prądotwórczego o którym mowa w pkt. 1.5.5.10

        - przedłużacza o którym mowa w pkt. 1.5.5.8

        - kanistra o którym mowa w 1.5.5.10

        - rejestratora systemu monitoringu o którym mowa w pkt. 1.5.6.14

System mocujący musi zapewnić takie mocowanie ładunku aby nie następowało jego przemieszczanie podczas jazdy oraz gwałtownego przyspieszania i hamowania.

    - Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

- Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować               z wyposażeniem pojazdu bazowego i zapewnić wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

- Pojazd musi być wyposażony w następujące instalacje oraz urządzenia elektryczne

        - dodatkowy akumulator (12V) wraz z układem jego ładowania,

        - przetwornicę napięcia z 12V DC na 230V AC,

        - zewnętrzne przyłącze 230V AC wraz z przedłużaczem,

        - generator prądotwórczy,

        - instalację elektryczną 12V DC wraz z gniazdami zasilającymi,

        - instalację elektryczną 230 V AC wraz z gniazdami zasilającymi,

        - oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne,

        - inne odbiorniki elektryczne stanowiące wyposażenie pojazdu.

- Dodatkowy akumulator bezobsługowy, żelowy, przeznaczony do pracy cyklicznej, 12V o pojemności min. 480 Ah. Akumulator musi zasilać przy wyłączonym silniku pojazdu bazowego, wszystkie dodatkowe urządzenia oraz gniazda elektryczne. Przy pełnym obciążeniu system zasilania akumulatorowego musi zapewnić ciągłą pracę urządzeń będących na wyposażeniu pojazdu przez co najmniej 30 min. Przy włączonym silniku pojazdu urządzenia łączności radiowej i urządzenia sygnalizacji uprzywilejowania muszą być zasilane z akumulatora fabrycznego (rozruchowego).

- Ładowanie akumulatora dodatkowego musi się odbywać z wykorzystaniem generatora prądotwórczego opisanego w pkt. 1.5.5.10  a zastosowany układ ładowania musi jednocześnie zapewniać zasilanie wszystkich instalacji i odbiorników prądu oraz przetwornicy, o której mowa w pkt. 1.5.5.5. lub z zewnętrznego przyłącza opisanego w pkt. 1.5.5.7 za pośrednictwem ładowarki o parametrach dostosowanych do zastosowanego akumulatora.

- Do akumulatora dodatkowego musi być podłączona przetwornica napięcia z 12V DC na 230V AC, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie 1000W.

- Do akumulatora dodatkowego wymagany jest system:

        - wskazujący poziom jego naładowania

        - sygnalizujący akustycznie i wizualnie alarm o konieczności jego doładowania

        - zapobiegający rozładowaniu poniżej bezpiecznego dla niego poziomu

- Zewnętrzne przyłącze 230V AC musi spełniać wymagania dla obudów ochronnych  w klasie min. IP 67 oraz musi być wbudowane w lewy bok nadwozia pojazdu. Przyłącze wraz z instalacją elektryczną pojazdu musi umożliwiać jednoczesne długotrwałe i ciągłe ładowanie akumulatora dodatkowego oraz akumulatora pojazdu bazowego poprzez bezobsługowy, automatyczny układ ładowania.

- Pojazd musi być wyposażony w przedłużacz bębnowy lub przedłużacz ze zwijakiem spełniający wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 67 z kablem zasilającym (230V AC) o długości min. 20 m przystosowanym do przenoszenia prądów (z zapasem min. 20% mocy) zabezpieczających jednocześnie, długotrwałe i ciągłe ładowanie akumulatora dodatkowego oraz akumulatora bazowego poprzez bezobsługowy, automatyczny układ ładowania.

- Pojazd musi posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika pojazdu bazowego przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym.

- Pojazd musi być wyposażony generator prądotwórczy z silnikiem czterosuwowym o zapłonie iskrowym zasilanym w paliwo z własnego zbiornika. Napięcie znamionowe 230 V. Moc znamionową Wykonawca dostosuje do zapotrzebowania na energię elektryczną wynikające z bilansu mocy. Generator podłączany będzie do gniazda zasilania zewnętrznego za pomocą przedłużacza, w związku z czym w celu ułatwienia jego wyjmowania z pojazdu oraz przemieszczania musi być wyposażony w kółka oraz rozkładaną rączkę służące do łatwego przenoszenia i przemieszczania lub posiadać obudowę umożliwiającą przenoszenie za uchwyt w formie walizki. Pojazd zostanie wyposażony w dodatkowy kanister paliwa do agregatu o pojemności 5 l.

- Poszczególne przedziały muszą być wyposażone w:

        - przedział I – 2 gniazda zapalniczki z zaślepkami, zamontowane po lewej i prawej stronie wnętrza przedziału w miejscach łatwo dostępnych dla kierowcy i dysponenta, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu, każde o prądzie min 10 A.

        - przedział II – 4 gniazda 230V AC oraz 2 gniazda z zaślepkami 12V DC o prądzie obciążenia min 10 A każde.

        - przedział III - 1 gniazdo 230V

- Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie zewnętrzne o świetle rozproszonym barwy białej składające się z 6 lamp LED, co najmniej 1100 lm każda. Lampy muszą być umieszczone po dwie z prawej i lewej strony oraz z tyłu nadwozia. Lampy muszą zapewnić równomierne oświetlenie przestrzeni wokół pojazdu. Miejsce zamontowania lamp musi zapewnić brak ich kolizji z innymi elementami pojazdu oraz jego wyposażenia.

- Przedział I musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie ledowe (min. 2 punkty świetlne, o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) o ciepłej barwie światła max. 3500 K. Miejsce umocowania źródeł światła musi zapewniać kierowcy i dysponentowi możliwość czytania, sporządzania dokumentacji itp.

- Na suficie w przedziale II musi być umieszczone oświetlenie ledowe (min. 4 punkty świetlne, o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) o ciepłej barwie światła max. 3500 K. Miejsca montażu oświetlenia muszą zapewniać równomierne oświetlenie przedziału.

- W przedziale II każde stanowisko robocze musi być wyposażone w dodatkowe oświetlenie ledowe (min. 200 lm każde o ciepłej barwie światła max 3500 K) z możliwością regulacji kąta oświetlenia tzw. „gęsia szyjka”, oraz włącznikiem/wyłącznikiem.

- Na suficie przedziału III musi być umieszczone oświetlenie ledowe (min. 2 punkty świetlne, o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) o ciepłej barwie światła max. 3500 K. Miejsca montażu oświetlenia muszą zapewniać równomierne oświetlenie przedziału. Oświetlenie musi być uruchamiane włącznikiem umieszczonym z prawej strony przedziału przy drzwiach tyłu nadwozia.

- Przedział II musi posiadać okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie urządzenia wielofunkcyjnego i 3 laptopów oraz współpracę komputerów z urządzeniem wielofunkcyjnym.

- Wszystkie wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej opisanej w pkt. 1.5.5 muszą być potwierdzone bilansem mocy wykonanym przez Wykonawcę dla kompletnej zabudowy pojazdu. Bilans musi uwzględniać parametry nominalne (moc, napięcie, natężenie prądu) wszystkich odbiorników oraz całej instalacji elektrycznej i musi być wykonany oddzielnie dla każdego z trzech źródeł zasilania: akumulator dodatkowy, generator prądotwórczy (z uwzględnieniem start związanych z ładowaniem akumulatorów) oraz zasilanie zewnętrzne z przyłącza 230V AC. Ponadto do ww. bilansu Wykonawca musi dostarczyć opisy techniczne (wraz z danymi technicznymi), schematy całej instalacji elektrycznej oraz wszystkich zastosowanych urządzeń oraz podzespołów. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przedstawione przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

    - Wymagania techniczne dla dodatkowego wyposażenia pojazdu.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje następujące wyposażenie pojazdu:

- Centralny zamek, sterowany pilotem dla wszystkich drzwi nadwozia pojazdu. Urządzenie musi posiadać następujące funkcje blokowania i odblokowania:

        - wszystkich drzwi pojazdu,

        - tylko drzwi tylnych nadwozia.

- Dwa identyczne piloty sterujące urządzeniem, o którym mowa w pkt 1.5.6.1.

- Torba medyczna R0, zgodna pod względem wyposażenia z Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji Nr 550 z 11 czerwca 2007 r. (Dz. U. KGP Nr 12 poz. 96).

- Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP, zamontowana w przedziale I lub przedziale II.

- Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.

- 4 młotki z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa zamontowane w zasięgu ręki kierowcy i pasażerów pierwszego rzędu siedzeń w II przedziale.

- Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a)	podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu po zabudowie,

b)	klucz do kół,

c)	wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe,

d)	klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora.

- Trzy tablice z napisem „MOBILNY KOMISARIAT” wykonane na podłożu z folii magnetycznej o wymiarach 800x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej a napis w barwie białej odblaskowej.

- Składany pod podwozie pojazdu stopień, zamontowany pod drzwiami suwanymi przedziału II, tworzący pośredni poziom pomiędzy podłogą przedziału II a nawierzchnią, ułatwiający wejście do tego przedziału np. dzieciom lub osobom starszym.

- Namiot prewencyjny – namiot składany tzw. ekspresowy o wymiarach podstawy 3x4,5 m, na stelażu stalowym o przekroju kwadratowym z trzema pełnymi ścianami. Na ścianach namiotu należy wykonać wielokolorowy nadruk, który zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.

- Rozwijana plansza reklamowa tzw. roll-up z wielokolorowym nadrukiem, który zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.

- Zestaw aluminiowych mebli turystycznych składający się ze stolika (wymiary min 50x60 cm) i czterech siedzisk – siedziska składane i chowane do składanego stolika w formie walizkowej.

- Radiotelefon noszony – 2 szt. spełniające następujące wymagania:

| Lp. | Cechy radiotelefonu noszonego wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
| 1.1 | Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach simpleks/duo simpleks |
| 1.1.1 | Współpraca z obecnie eksploatowanym na terenie powiatu poznańskiego systemem Link Capacity Plus firmy Mototrola |
| 1.2 | Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy |
| 1.3 | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 2 wiersze), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym |
| 1.4 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków |
| 1.5 | Standardowa klawiatura numeryczna |
| 1.6 | Wbudowane mikrofon i głośnik |
| 1.7 | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału |
| 1.8 | Programowe ograniczanie czasu nadawania |
| 1.9 | Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego |
| 1.10 | Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych |
| 1.11 | Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania |
| 1.12 | Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2 |
| 1.13 | Wbudowany odbiornik GPS |
| 1.14 | Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej) |
| 1.15 | Programowalny adres IP radiotelefonu |
| 1.16 | Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: - zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci - zdalne zablokowanie radiotelefonu - zdalne odblokowanie radiotelefonu |
| 1.17 | Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym |
| 1.18 | Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) – wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym |
| 1.19 | Możliwość wyłączenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw. „cicha praca” |
| 1.20 | Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym według algorytmu ARC4 |
| 1.21 | Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów |
| 1.22 | Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych. |
| 1.23 | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski |
| 1.24 | Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym |
| 1.25 | Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.26 | Złącze akcesoriów umożliwiające programowanie radiotelefonu i transmisję danych zgodną ze standardem USB, dołączanie dodatkowego mikrofonogłośnika z przyciskiem nadawania |
| 1.27 | Możliwość dołączenia akcesoriów bezprzewodowych np. w technologii Bluetooth, DECT, itp. |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |
| 2.1 | Pasmo częstotliwości pracy 147÷174 MHz |
| 2.2 | Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E) Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i głos) |
| 2.3 | Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |
| 3.1 | Maksymalna moc nadajnika 5 W, programowana (tylko w trybie serwisowym) w całym zakresie częstotliwości w granicach od 1 W do 5 W |
| 3.2 | Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale. |
| 3.3 | Moc na kanałach sąsiednich – system analogowy i cyfrowy ≤60 dBc |
| 3.4 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.5 | Stabilność częstotliwości +/- 2 ppm. |
| 3.6 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) |
| 3.7 | Łączne zniekształcenia modulacji ≤ 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 3.8 | Odstęp od zakłóceń min. 40 dB |
| 3.9 | Moc emitowana na kanałach sąsiednich ≤ 60dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.10 | Wokoder cyfrowy |
| 3.11 | Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |
| 4.1 | Czułość analogowa nie gorsza niż 0,35 µV przy SINAD wynoszącym 12 dB. Czułość cyfrowa 5% BER/0,3 µV |
| 4.2 | Współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) |
| 4.4 | Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.5 | Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB. Dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.6 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 0,5 W |
| 4.7 | Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 5 | Parametry GPS- dla 5 satelitów przy mocy sygnału –130 dBm |
| 5.1 | Czas od pierwszego określenia pozycji po włączeniu ≤ 1 min. |
| 5.2 | Czas od pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania ≤ 10 s |
| 5.3 | Dokładność lepsza niż 10 m |
| 6 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy |
| 6.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O -200 C ÷ +550C |
| 6.2 | Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody, wg normy EN 60529: IP 57 |
| 7 | Wyposażenie radiotelefonu noszonego |
| 7.1 | Radiotelefon |
| 7.2 | 2 akumulatory tego samego typu, o pojemności min. 1500 mAh, Li-ION |
| 7.3 | Antena zespolona VHF/GPS o parametrach: - pasmo VHF 164-174 MHz, - impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω, - polaryzacja pionowa, - dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej |
| 7.4 | Dedykowana ładowarka jednopozycyjna do baterii akumulatorów: - zasilana z sieci 230 V ± 10%, 50 Hz, - ładowarka musi zapewnić ładowanie baterii akumulatorów, Li-ION technologią zgodną z zastosowaną w bateriach akumulatorów, - sygnalizacja cyklu pracy ładowania / zakończenia ładowania |
| 7.5 | Zewnętrzny mikrofonogłośnik wspinany w złącze akcesoriów radiotelefonu. Musi być wyposażony w przycisk nadawania i w gniazdo zewnętrznej słuchawki na wtyk 3,5 mm typu Jack. Długość przewodu spiralnego mikrofonogłośnika bez rozwijania min. 55 cm. Mikrofonogłośnik musi zapewniać pracę w warunkach klimatycznych wymaganych dla pracy radiotelefonu. Mikrofonogłośnik musi być odporny na uszkodzenia mechaniczne w zakresie wymaganym dla radiotelefonu. |
| 7.6 | Słuchawka douszna wpinana do mikrofonogłośnika przez wtyk 3,5 mm typu Jack. |
| 7.7 | Klips do paska |
| 8 | Wymagania uzupełniające |
| 8.1 | Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1. |
| 8.2 | Gwarancja 36 miesięcy |

np. Motorola DP4601

- System monitoringu wizyjnego.

Urządzenie zamontowane w pojeździe umożliwiające ciągłą rejestrację przebiegu służby w obrębie przedpola pojazdu, za pojazdem oraz po stronie lewej i prawej jednocześnie za pomocą czterech kamer.

Kamera przednia zamontowana zostanie na części skośnej dachu nad szybą czołową. Kamera tylna pod krawędzią dachu. W przypadku braku takiej możliwości Zamawiający dopuszcza montaż na jednych ze skrzydeł drzwi tylnych. Boczne kamery zamontowane zostaną pod krawędzią dachu po lewej i prawej stronie w sposób taki by obraz nie był zasłaniany przez otwarte drzwi pojazdu i rozłożoną markizę opisaną w pkt. 1.5.6.20.

System włączany będzie za każdym razem przez funkcjonariuszy w zależności od potrzeb. Panel sterujący pracą systemu znajdować się musi w przedziale II pojazdu.

System monitoringu wizyjnego należy zainstalować w standardzie systemu telewizji przemysłowej CCTV rozdzielczości D1 System obejmuje 4 kamery zewnętrzne typu dzień/noc z podświetlaniem IR zabudowanych na pojeździe.

- Rejestrator wizyjny – 1 szt. – dostosowany do instalacji w pojazdach, umożliwiający rejestrację strumieni wizyjnych oraz obsługę minimum 4 kamer.

  - Ilość obsługiwanych kamer  – minimum 4 szt;

  - fabrycznie przystosowany do zastosowań mobilnych - wstrząsoodporny;

  - zapis z szybkością min. 25 kl./s. dla każdego z kanałów w rozdzielczości D1. Dodatkowo posiadać musi odbiornik GPS umożliwiający rejestrację min. datę, godzinę i prędkość. Możliwość zastosowania nośnika w postaci dysku twardego SSD o pojemności min. 500 GB. Zasilanie 9-36V.

  - Dostęp do menu zabezpieczony za pomocą kodu PIN/HASŁA.

  - Wyposażony w pulpit sterowniczy zamontowany w pobliżu konsoli kierowcy oraz pilot zdalnego sterowania.

  - Musi posiadać możliwość włączania wyłączania zapisu wyłącznikiem z sygnalizacją optyczną włączenia zapisu, zamontowanym w pobliżu konsoli kierowcy pojazdu.

  - Musi posiadać funkcję zapisu: nadpisywanie począwszy od najstarszych plików;

  - Temperatura pracy minimum -10 do +50 stopni C.

- Monitor LCD – serwisowy montowany wraz z rejestratorem w przedziale technicznym;

    - Przekątna ekranu minimum 7”;

    - Uchwyt umożliwiający bezpieczną zabudowę w pojeździe.

- Kamera w obudowie zewnętrznej szczelnej IP66 kopułowej wandaloodpornej- 4 szt.:

a)	możliwość rejestracji w trybie Dzień/Noc;

- generować barwny sygnał w systemie PAL;

- automatyczne ustawianie ostrości;

- przetwornik min. 1/4” CCD;

- korekcja balansu bieli;

- cyfrowa stabilizacja obrazu;

- automatyczna regulacja migawki - AES;

- kąt widzenia (w poziomie) min. 55º max. 90º

- kompensacja oświetlenia;

- rozdzielczość kolor: min. 540 TVL, B/W:650 TVL;

- kompensacja światła tylnego-  BLC;

- funkcja zwiększonej dynamiki  – WDR;

- zabezpieczenie przed migotaniem;

- zasilanie z urządzenia wchodzącego w skład monitoringu;

- temperatura pracy od -200 do +500 C;

- Komputer przenośny (3 szt.) spełniający następujące wymagania:

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Liczba rdzeni: co najmniej 2, liczba obsługiwanych wątków: co najmniej 4, taktowanie podstawowe: co najmniej 2 GHz, taktowanie w trybie max turbo: co najmniej 3 GHz, TDP: co najmniej 15 W, obsługa DirectX w wersji 11.1, obsługa OpenGL w wersji 4.3, architektura 64-bit, technologia wykonania: 22 nm. |
| 2 | Pamięć RAM | co najmniej 8 GB, DDR3, 1600MHz |
| 3 | Dysk twardy | co najmniej 240 GB, SSD |
| 4 | Napęd optyczny | zewnętrzny, USB |
| 5 | Ekran | przekątna: co najmniej 14 cali, nominalna rozdzielczość: co najmniej 1366 x 758 pikseli, powłoka ekranu: antyrefleksyjna |
| 6 | Złącza zewnętrzne | co najmniej: 1 x HDMI 1 x D-SUB 3 x USB 3.0 1 x złącze stacji dokującej |
| 7 | Czytnik | co najmniej: 1 x kart pamięci SD 1 x linii papilarnych |
| 8 | Komunikacja | co najmniej: WIFI IEEE 802.11b/g/n, wbudowany modem 4G (LTE), LAN 1Gbps, bluetooth |
| 9 | Dodatkowe wyposażenie | co najmniej kamera HD zasilacz AC przetwornica lub zasilacz do zasilania 12V DC (samochodowy) |
| 10 | Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows 8.1 Professional (64-bit) |
| 11 | Waga | maksymalnie 2 kg |
| 12 | Gwarancja | co najmniej: 3 lata |

np. DELL Latitude E5450 [CA004LE5450EMEA] 240GB SSD | 8GB

- Urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt. spełniające następujące wymagania:

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku | laserowa, monochromatyczna |
| 2 | Format | obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, C5, DL, Koperty |
| 3 | Prędkość druku | co najmniej 25 str/min |
| 4 | Czas wydruku pierwszej strony | nie dłużej niż 8 sek. |
| 5 | Miesięczny cykl roboczy | co najmniej 8 000 stron |
| 6 | Jakość druku | co najmniej 1 200 x 1200 dpi |
| 7 | Obsługiwane języki | co najmniej PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF |
| 8 | Szybkość procesora | co najmniej 600 MHz |
| 9 | Funkcje łączności | co najmniej Apple AirPrint, bezpośredni druk bezprzewodowy, aplikacje mobilne, interfejs WiFi 802.11 b/g/n, USB 2.0, FastEthernet 10/100 Base-TX, port linii telefonicznej |
| 10 | Pamięć | co najmniej 256MB |
| 11 | Parametry faksu | co najmniej: prędkość przesyłania 3 sek/str pamięć faksu 400 str. rozdzielczość 300 x 300 dpi liczba numerów szybkiego wybierania 119 |
| 12 | Parametry skanera | co najmniej: skaner płaski z automatycznym podajnikiem dokumentów rozdzielczość skanowania: 300 dpi (automatyczny podajnik dokumentów), 600 dpi (skaner płaski w kolorze), 1 200 dpi (skaner płaski monochromatycznie) format skanowania A4 prędkość skanowania: 14 str/min (mono), 5 str/min (kolor) pojemność ADF 35 arkuszy |
| 13 | Parametry kopiowania | co najmniej: prędkość kopiowania 25 str/min rozdzielczość 600 x 600 dpi ilość kopii 99 szt. |
| 16 | Zasilanie | zużycie energii: maksymalnie 470 W |
| 17 | Dodatkowe wyposażenie | wyświetlacz LCD: przekątna co najmniej 7,6 cm, dotykowy, kolorowy, graficzny |
| 18 | Gwarancja | co najmniej: 1 rok |

np. HP LaserJet Pro M225dw CF485A

- Nawigacja samochodowa

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | co najmniej dwurdzeniowy, taktowanie pierwszego rdzenia: co najmniej 800 MHz, taktowanie drugiego rdzenia: co najmniej 300 MHz |
| 2 | Pamięć RAM | co najmniej 256 MB (DDR3) |
| 3 | Pamięć ROM | co najmniej 2 GB |
| 4 | Wyświetlacz | dotykowy, przekątna co najmniej: 7 cali, rozdzielczość: co najmniej 800 x 480 pikseli |
| 5 | Moduł GPS | wbudowany moduł GPS: co najmniej SiRF Star VI (66 kanałów) + moduł AGPS |
| 6 | Multimedia i komunikacja | co najmniej: wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon, zestaw głośnomówiący, radio, przeglądarka HTML, bluetooth, możliwość podłączenia kamery cofania |
| 7 | System operacyjny | Microsoft Windows CE 6.0 |
| 8 | Złącza zewnętrzne | co najmniej: wyjście słuchawkowe, microUSB |
| 9 | Czytnik kart pamięci | co najmniej: microSD HC |
| 10 | Wyposażenie dodatkowe | karta pamięci microSC HC 16GB, ładowarka samochodowa, uchwyt |
| 11 | Gwarancja | co najmniej: 2 lata |

- Telefon komórkowy wraz z systemem rejestracji rozmów spełniający poniższe założenia:

- smartfon wraz z dedykowaną stacją dokującą (tego samego producenta) z funkcją ładowania i komunikacji USB

- telefon bez blokady SIM LOCK,

- telefon posiada możliwość rejestracji głosu podczas rozmowy telefonicznej z obu kierunków  (z mikrofonu i z sieci),

- telefon wraz z zainstalowaną aplikację do rejestracji połączeń telefonicznych,

- pliki z nagranymi rozmowami mają podlegać synchronizacji poprzez stację dokującą z podłączonym do stacji laptopem będącym na wyposażeniu pojazdu

- format zapisu nagrań ma być jednym ze standardowych formatów (mp3, mp4, 3gp, flac, wav) aby odsłuch możliwy był za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji do odtwarzania multimediów

- wyświetlacz co najmniej 5,1 cala, co najmniej 16 mln kolorów Super Amoled HD, 1920x1080,

- zakres częstotliwości pracy GSM 850,900,1800,1900,

- zakres częstotliwości pracy UMTS/WCDMA 850,900,1900,2100,

- system operacyjny Android 4.4 KitKat lub wyższy,

- pamięć wbudowana co najmniej 16GB,

- czytnik kart pamięci microSD co najmniej 128GB,

- procesor co najmniej 4 rdzienie,

- pamięć RAM co najmniej 2048MB,

- menu w języku polskim,

- złącza co najmniej micro USB, słuchawkowe tym 3,5mm jack,

- co najmniej Wi/Fi i Bluetooth v4.0.

- obsługa co najmniej technologii LTE/HSDPA/HSUPA/HSPA+/GPRS/EDGE,

- aparat foto matryca co najmniej 16 mln pikseli, wyposażony w autofocus, nagrywanie filmów Ultra HD 4K, stabilizator obrazu, wykrywanie twarzy, zdjęcia seryjne, zdjęcia z flashem,

- posiadający co najmniej odtwarzacz MP3, rozmowy video, tryb głośnomówiący, dyktafon, dzwonki MP3/polifonia, kalendarz, alarm, wibracje,

- ekran dotykowy,

- akumulator co najmniej litowo-jonowy 2800 mAh,

- wyposażony w co najmniej kabel połączeniowy USB, ładowarką sieciową, zestaw słuchawkowy.

Stacja dokująca dedykowana do typu zaoferowanego telefonu, (tego samego producenta), z funkcją ładowania oraz komunikacji USB z możliwością odczytu danych telefonu.

- System nagłaśniający w postaci kolumny głośnikowej aktywnej wyposażonej w stereofoniczną końcówkę mocy wraz ze statywem  o następujących parametrach :

- przenośne urządzenie wyposażone we własne źródło zasilania – minimun 14 Ah

- możliwość zasilania z instalacji 230 V

- wbudowany wzmacniacz mocy nie mniejszej niż RMS (W) 2 x 80

- wbudowany odtwarzacz MP3 z czytnikiem USB

- dodatkowe wejście combo(in) x1, chinch(in) x1

- wbudowany akumulator – minimum 14Ah oraz ładowarka do

- podstawa umożliwiająca montaż kolumny na statywie

- pasmo przenoszenia 58Hz- 20kHz

- dwa głośniki niskotonowe nie mniejsze niż 8”

- wbudowany odbiornik sygnału mikrofonów

- dwa mikrofony bezprzewodowe współpracujące z wbudowanym odbiornikiem

- minimalny czas pracy na wbudowanym akumulatorze – 4 godzin

- statyw do systemu nagłaśniającego o parametrach:

- minimalna wysokość 140 cm

- rozstaw nóg minimum 110 cm

- średnica rury dostosowana do mocowania w kolumnie głośnikowej

- statyw musi zapewniać pewne mocowanie kolumny

- Markiza boczna zamontowana przy prawej krawędzi dachu za pomocą dedykowanych do danego pojazdu bazowego uchwytów producenta markizy. Rozkładanie markizy odbywać się będzie ręcznie. Kolor markizy dostosowany do kolorystki pojazdu tj. szara, srebrna lub niebieska.

- Wykonawca musi zapewnić miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nie przemieszczanie się podczas jazdy pojazdem.

    - Wymagania techniczne dla radiotelefonu i instalacji łączności radiowej.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje dwa radiotelefony analogowo – cyfrowe zgodne ze specyfikacją:

| Lp. | Cechy radiotelefonu przewoźnego wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
| 1.1 | Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach simpleks/duo simpleks |
| 1.1.1 | Współpraca z obecnie eksploatowanym na terenie powiatu poznańskiego systemem Link Capacity Plus firmy Mototrola |
| 1.2 | Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy |
| 1.3 | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 2 wiersze), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym |
| 1.4 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków |
| 1.5 | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału |
| 1.6 | Programowe ograniczanie czasu nadawania |
| 1.7 | Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego |
| 1.8 | Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych |
| 1.9 | Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania |
| 1.10 | Wbudowany odbiornik GPS |
| 1.11 | Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej) |
| 1.12 | Programowalny adres IP radiotelefonu |
| 1.13 | Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: - zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci - zdalny monitoring - zdalne zablokowanie radiotelefonu - zdalne odblokowanie radiotelefonu |
| 1.14 | Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym |
| 1.15 | Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym |
| 1.16 | Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów |
| 1.17 | Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych. |
| 1.18 | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski |
| 1.19 | Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.20 | Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.21 | Złącze akcesoryjne – umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp. |
| 1.22 | Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania |
| 1.23 | Odporność obwodów zasilania DC na zaburzenia występujące w sieci elektrycznej pojazdu (stany przejściowe i udary) według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2) |
| 1.24 | Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnętrznej GPS |
| 1.25 | Głośnik wbudowany w panel sterujący |
| 1.26 | Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) – wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym |
| 1.27 | Menu radiotelefonu w języku polskim |
| 1.28 | Możliwość dołączenia akcesoriów bezprzewodowych np. w technologii Bluetooth, DECT, itp. |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |
| 2.1 | Pasmo częstotliwości pracy 147÷174 MHz |
| 2.2 | Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E) Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i głos) |
| 2.3 | Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz |
| 2.4 | Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |
| 3.1 | Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym) |
| 3.2 | Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale. |
| 3.3 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości  2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.4 | Stabilność częstotliwości +/- 2,0 ppm. |
| 3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) |
| 3.6 | Łączne zniekształcenia modulacji ≤ 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 3.7 | Odstęp od zakłóceń min. 40 dB |
| 3.8 | Moc emitowana na kanałach sąsiednich ≤ 60dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.9 | Wokoder cyfrowy |
| 3.10 | Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |
| 4.1 | Czułość analogowa nie gorsza niż 0,35 µV przy SINAD wynoszącym 12 dB. Czułość cyfrowa 5% BER/0,3 µV |
| 4.2 | Współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) |
| 4.4 | Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.5 | Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB. Dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.6 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W |
| 4.7 | Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 5 | Parametry GPS- dla 5 satelitów przy mocy sygnału –130 dBm |
| 5.1 | Czas od pierwszego określenia pozycji po włączeniu ≤ 1 min. |
| 5.2 | Czas od pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania ≤ 10 s |
| 5.3 | Dokładność lepsza niż 10 m |
| 6 | Antena |
| 6.1 | Zintegrowana antena GPS i VHF - szerokopasmowa na pasmo 164-174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W. |
| 6.2 | W skład ukompletowania anteny wchodzi diplekser umożliwiający podłączenie radia samochodowego i radiotelefonu, np. Procom LH108/136-2G |
| 6.3 | Przewód antenowy o małym tłumieniu (<1,1 dB) i impedancji 50 Ω długości 7 metrów zakończony wtykiem BNC |
| 6.4 | Kabel instalacji GPS zakończony złączem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu długości 7 metrów zakończony wtykiem SMA |
| 7 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy |
| 7.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O -250 ÷ +550C |
| 7.2 | Minimalny zakres temperatury pracy anteny bazowej -300 ÷ +600C |
| 7.3 | Minimalny zakres temperatury składowania – 400 ÷ +650C |
| 7.4 | Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 54 |
| 7.5 | Odporność na przepięcia (ESD) zgodnie z normą IEC 801-2 KV |
| 8 | Wymagania uzupełniające |
| 8.1 | Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1. |
| 8.2 | Gwarancja 36 miesięcy |

np. Motorola DM4601

Pierwszy z radiotelefonów Wykonawca zamontuje w kabinie kierowcy zgodnie z poniższymi wytycznymi:

        - Pojazd należy wyposażyć w platformę nośną dla radiotelefonu. Platformę należy wykonać z blachy perforowanej i trwale przymocować w części centralnej pojazdu na podszybiu (tak aby można było przykręcić standardowe mocowanie radiotelefonu bez wiercenia dodatkowy otworów i aby wyświetlacz był widoczny dla kierowcy oraz dysponenta). Wymiary części nośnej pod radiotelefon min. 220 x 220 mm. Nad platformą należy przewidzieć 100 mm przestrzeni dla radiotelefonu. Platformę dostarczyć w kolorze podszybia wykończenie matowe.

        - Zamawiający dopuszcza montaż radiotelefonu w innym miejscu niż wskazana platforma, w środkowej części deski rozdzielczej, w miejscu umożliwiającym łatwy i szybki demontaż.

        - Platforma musi umożliwić instalację radiotelefonu śrubami przy wykorzystaniu standardowego uchwytu będącego na wyposażeniu radiotelefonu.

        - Wykonawca wskaże potencjalne miejsca montażu mikrofonogłośnika radiotelefonu w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dysponenta. Mikrofonogłośnik może być zamontowany do platformy radiotelefonu.

        - Wykonawca zainstaluje w pojeździe:

- przewody zasilające o przekroju min. 3,0 mm², przeznaczone dla zasilania urządzeń łączności radiowej. Przewód zasilający (dodatni) należy podłączyć do dodatniego zacisku akumulatora oraz musi on posiadać zabezpieczenie 25 A zainstalowane na przewodzie jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm). Przewód „ujemny” może być podłączony do karoserii pojazdu pod warunkiem, że punkt ten ma elektryczne połączenie z biegunem ujemnym akumulatora.

- Gniazdo bezpiecznikowe które musi być przystosowane do bezpieczników nożowych.

        - Zarówno przewód zasilający jak i gniazdo bezpiecznikowe muszą być zabezpieczone przed zwarciem do masy pojazdu oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi szczególnie w miejscu przeprowadzania przewodu przez otwory w karoserii. Wolny koniec przewodów zasilających musi być wyprowadzony w okolicach środkowej części konsoli od strony nóg pasażera. Zapas przewodów musi wynosić około 1,5 m i należy go zakończyć gniazdem typu „T”. Wolny wtyk typu „T” musi być wpięty w gniazdo.

        - Dla pierwszego radiotelefonu Wykonawca zamontuje na dachu pojazdu uniwersalną podstawę antenową, której konstrukcja musi umożliwiać przykręcenie do niej promiennika anteny na pasmo VHF, 164÷174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W, impedancji 50 Ω lub promiennika anteny na pasmo UHF, 380÷400 MHz dla systemu „TETRA” z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥20 W, impedancji 50 Ω. Montaż wymienionych promienników nie może wiązać się z zastosowaniem różnego typu przejściówek lub innych elementów pośredniczących. Wykonawca zamontuje w pojeździe promiennik na pasmo VHF, 164÷174 MHz oraz dodatkowo doposaży  pojazd w promiennik na pasmo UHF, 380÷400 MHz.

        - Antena musi integrować w sobie także antenę systemu GPS.

        - Antena musi być zainstalowana na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

        - Miejsce przewidziane do instalacji anteny musi zapewniać odpowiednią przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować właściwą charakterystykę promieniowania anteny. Lokalizacja punktu instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu.

        - Przewód antenowy o małym tłumieniu (<1,1 dB) i impedancji 50 Ω musi być doprowadzony w sposób niewidoczny, wykorzystując otwory i przestrzenie technologiczne pojazdu np. wnętrze słupka, chroniony na całej długości przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz źródłem ciepła.

        - Konstrukcja i sposób instalacji zewnętrznej anteny musi umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni – zgodnie z jej instrukcją (np. poprzez odkręcenie promiennika).

        - Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe anten.

        - Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej o napięciu znamionowym 12V DC z minusem na masie, a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.

        - Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.

Drugi z radiotelefonów Wykonawca zamontuje w przedziale II. Miejsce montażu radiotelefonu należy uzgodnić z zamawiającym.

- Do drugiego radiotelefonu Wykonawca zainstaluje przewody zasilające i gniazdo bezpiecznikowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. e oraz f dla pierwszego radiotelefonu.

- Do drugiego radiotelefonu Wykonawca zainstaluje przewód antenowy zgodny z wymaganiami zawartymi w pkt. k. Przewód antenowy należy zakończyć w przedziale biurowym w uzgodnionym z zamawiającym miejscem montażu radiotelefonu.

- Do drugiego radiotelefony Wykonawca podłączy zamocowaną na maszcie teleskopowo-pneumatycznym antenę spełniającą następujące wymagania:

| Typ anteny | Antena stacjonarna |
| --- | --- |
| Konstrukcja anteny | Zwarta elektrycznie |
| Zakres częstotliwości | 155 Mhz – 175 Mhz |
| Impedancja | 50 Ohm |
| Charakterystyka | Dookólna |
| Max. moc nie mniejsza niż | 100W |
| Polaryzacja | Pionowa |
| Długość | 1m – 1,5m |
| Maksymalna waga | 0,5 kg – 1 kg |
| Zysk | 0 dBd |
| System mocowania | Ø 30 – Ø 54 |
| Odporność na napór wiatru | Nie mnie niż 150km/h |

np. PROCOM  CXL 2-1/h

- Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej o napięciu znamionowym 12V DC z minusem na masie, a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.

- Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.

Wymagania dla masztu i anteny:

Wykonawca zamontuje w przedziale III, w jego tylnej prawej lub lewej części przy ścianie, aluminiowy maszt pneumatyczny teleskopowy 4 lub 5 sekcyjny wraz ze sprężarką zasilaną z instalacji elektrycznej zabudowy. Maszt wyposażony w przewody koncentryczne spełniające wymagania zawarte w specyfikacji zamawiającego oraz wyłącznik krańcowy informujący o rozłożeniu i złożeniu masztu po przez kontrolkę umieszczoną w kabinie kierowcy. Przewody wymienione w specyfikacji poprowadzone wewnątrz masztu.

| L.p | Wymagane cechy masztu teleskopowo-pneumatycznego |
| --- | --- |
| 1 | Minimalna wysokość masztu po wysunięciu – 8m |
| 2 | Dopuszczalna szybkość wiatru dla powierzchni 1400 cm2 stawiającej opór wiatrowi 110 km/h |
| 3 | Maksymalne obciążenie w pionie 20 kg |
| 4 | Kompresor 12V ze zdalnym sterowaniem zapewniający szybkość wysuwania masztu min. 4m/min |
| 5 | Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa do systemu sygnalizującego wysunięcie masztu. |
| 6 | Przewód antenowy o małym tłumieniu ( >3.0dB/100m) i impedancji 50 Ώ |
| 7 | Przewód antenowy musi zapewniać prawidłowe parametry pracy w zakresie temperatur od -25°C do +55°C |
| 8 | Przewód antenowy musi być umieszczony w peszlu spiralnym umożliwiającym bezobsługowe zwijanie i rozwijanie przewodu antenowego podczas wysuwania masztu. |
| 9 | Podstawa masztu musi być mocowana w tylnej części pojazdu na jego płycie podłogowej. Dopuszcza się montaż masztu w innym miejscu pojazdu, w tym na zewnątrz pojazdu. Wybór lokalizacji masztu wymaga uzgodnienia z zamawiającym. |

Antena musi być zamontowana na maszcie w sposób umożliwiający zmianę jej położenia (z położenia marszowego (poziomego) do położenia pracy (pionowego) w sposób ręczny. Na tylnych drzwiach pojazdu, odpowiednio prawych lub lewych, Wykonawca zamontuje drabinkę służąca do czynności związanych z podnoszeniem i opuszczaniem anteny zainstalowanej na maszcie.

1.5.8	Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu.

1.5.8.1  W przedniej i tylnej części pojazdu, nad szybą, pod linią załamania dachu, po obu bokach pojazdu, symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu będą umieszczone po dwie lampy niebieskie ostrzegawcze ledowe, o barwie światła niebieskiej.

1.5.8.2	Po obu stronach pojazdu, pod linią załamania dachu będą umieszczone po dwie niebieskie lampy ostrzegawcze ledowe o barwie światła niebieskiej, jedna lampa będzie umieszczona w skrajnej części tyłu nadwozia a druga na wysokości przednich drzwi bocznych przedziału I.

1.5.8.3	Każda z lamp zamontowanych w górnej części pojazdu, nad szybami będzie posiadać 8 ledów o wysokiej światłości umieszczonych po 4 w dwóch rzędach.

1.5.8.4	W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane lampy LED o barwie światła niebieskiej. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd, z co najmniej 3 diodami LED o wysokiej światłości.

1.5.8.5	Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą:

a)	posiadać homologację,

b)	być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu,

c)	posiadać klosze wykonane z tworzywa sztucznego,

d)	być zamontowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu,

1.5.8.6	Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty po zamontowaniu w pojeździe musi:

a)	wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 105 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ.

b)	wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128.

c)	być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

d)	spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003.

1.5.8.7	We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym przez dysponenta lub kierowcę, które musi posiadać funkcje:

a)	wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

b)	przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

c)	sterowania sygnalizacją świetlną,

d)	sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym,

e)	sterowanie oświetleniem pomocniczym.

1.5.8.8	Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

a)	włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

b)	musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

c)	włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

d)	włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła czerwonej musi za sobą pociągać włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej,

e)	włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

f)	działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

g)	włączenie świateł pozycyjnych, mijania lub drogowych w pojeździe musi powodować włączenie napisu „POLICJA” umieszczonego w zespolonej lampie ostrzegawczej.

1.5.9 	Wymagania techniczne dla kolorystyki i oznakowania pojazdu.

1.5.9.1.	Pojazd musi:

- posiadać barwę nadwozia „srebrny metalizowany”, o parametrach określonych w Tabeli 1.

- być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). Pojazd musi posiadać odblaskowy napis „POLICJA” barwy białej umieszczony z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu musi znajdować się na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tyłu na pasie wyróżniającym; na obydwu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym musi być umieszczony znak gwiazdy policyjnej. Szczegółowe parametry geometryczne oznakowania zostaną określone przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu i podaniu przez Wykonawcę niezbędnych wymiarów nadwozia oferowanego pojazdu.

1.5.9.2	Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą spełniać, co najmniej wymagania:

- punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji.

- punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8                             do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami). Parametry folii muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń powłoki lakierniczej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę.

1.5.9.3	Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w Tabeli 2. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą.

Tabela 1

| Barwa materiału |  | Współrzędne punktów narożnych |  |  |  | Wartość współczynnika luminacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Srebrny metalik | X | 0,311 | 0,303 | 0,311 | 0,319 | 0,25 ÷ 0,43 |
|  | Y | 0,321 | 0,329 | 0,337 | 0,329 |  |

Tabela 2

| Barwa materiału |  | Współrzędne punktów narożnych |  |  |  | Minimalne wartości współczynnika luminacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Biała | X | 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 | 0,27 |
|  | Y | 0,355 | 0,305 | 0,325 | 0,375 |  |
| Niebieska | X | 0,078 | 0,150 | 0,210 | 0,137 | 0,01 |
|  | Y | 0,171 | 0,220 | 0,160 | 0,038 |  |

1.6	Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy

- Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

- Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji.

- Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej.

- W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów.

- Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.

- Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

- Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania  elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych.

- Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.

- Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

- Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.

1.7	Wymagania konstrukcyjne.

- Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

- Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

- Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową            i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń.

- Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

1.8        Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania

- Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz pojazdu:

        - tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały, co najmniej dane 
o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

        - tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie 
z kierowcą.

- Wszystkie urządzenia zamontowane, jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające, co najmniej następujące dane:

- symbol lub numer producenta,

- numer kolejny wyrobu,

- rok produkcji.

- Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące wyposażeniem pojazdu, muszą być oznaczone tabliczkami                z opisem (słownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposób trwały.

1.9	Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

1.9.1	Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użycia,

1.9.2	Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.

1.9.3	Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego. Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach).

### 2. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

2.1 	Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami               z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

2.2 	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

3.1	Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu.

3.2 	Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

3.3 	Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach.

3.4	Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.

  - Konstrukcja pojazdu musi przewidywać wyjścia ewakuacyjne.

  - Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe. Elementy zabudowy oraz materiały zastosowane do zabudowy wnętrza pojazdu muszą spełniać wymagania w zakresie palności określone w Regulaminie 118 EKG ONZ.

3.7	Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego znajdującą się  w przedziale I lub II o której mowa w  pkt 1.5.6.6.

3.8	Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania.

VI. GWARANCJA WYKONAWCY

1.	Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo  o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

2.	Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

- min. 24 miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne 
i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano adaptację;

- min. 24 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą;

- min. 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia;

- min. 24 miesięcy - gwarancja na całość zabudowy;

- min. 36 miesięcy – gwarancja na instalację i sprzęt łączności.

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

3.	Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

4.	Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu, której wzór stanowi załącznik nr ………………….do umowy.

5.	Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr ………………………… .

6.	Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

7.	Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających 
z fabrycznej gwarancji.

9.	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

10.	Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- instalacji antenowych i zasilania;

- urządzeń łączności radiowej;

- urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;

- innego sprzętu służbowego.

12.	Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

13.	Przeglądy okresowe i naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 4, 5 realizowane będą bezpłatnie w miejscu użytkowania pojazdu na terenie Polski. W przypadku, gdy wykonanie przeglądu okresowego lub naprawy jest niemożliwe do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przeglądów lub napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania przeglądu lub naprawy oraz po wykonanym przeglądzie lub naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

VII.	WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych oraz w fazie zawierania umowy:

    - Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego.

    - Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi.

    - Oświadczenie, że oferowany pojazd wraz z zabudowa spełnia wymagania Zamawiającego.

2. Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

2.1	Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

2.2	W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

3.  Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

  - Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

  - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

  - Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty:

- książkę gwarancyjną,

- wykaz wyposażenia,

- instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:

- konstrukcją, obsługa i serwisem pojazdu oraz elementów zabudowy                           i wyposażenia,

- miejscami instalacji radiotelefonów i anten, trasami i sposobem przeprowadzenia przewodów antenowych oraz zasilających, a także               z miejscem i sposobem podłączenia zasilania,

- bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu.

- kartę pojazdu,

- książkę przeglądów serwisowych,

- świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,

- zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie zmian jego dopuszczalnej ładowności, dopuszczalnej masy całkowitej lub liczby miejsc, oraz o przeprowadzeniu badania technicznego przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.