Założenia do projektu przebudowy i remontu budynku

KOMISARIATU POLICJI POZNAŃ - STARE MIASTO.

KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ STARE MIASTO

POZNAŃ, AL. MARCINKOWSKIEGO

Odbiorca:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI

POZNAŃ STARE MIASTO

POZNAŃ, AL. MARCINKOWSKIEGO 31

Inwestor:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU

ZAKRES RZECZOWY WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

- INWENTARYZACJA  BUDOWLANA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU

Sporządzenie inwentaryzacji budynku dla celów stworzenia projektu przebudowy, pod kątem ekspertyzy technicznej i docelowej przebudowy.

- EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANA

Sporządzenie ekspertyzy technicznej budynku istniejącego pod kątem przebudowy.

Weryfikacja stanu technicznego tkanki budowlanej, w szczególności konstrukcji dachu, stropów poszczególnych kondygnacji, klatek schodowych, przegród budowlanych, wykonanie odkrywek w celu określenia stanu faktycznego.

- EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DOTYCZĄCA OCENY STANU BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU

- BADANIA STRATYGRAFICZNE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH BUDYNKU

- OPRACOWANIE GEODEZYJNE

sporządzenie mapy do celów projektowych działki na której znajduje się budynek

- PROJEKT KONCEPCYJNY

projekt koncepcyjny zawierać winien:

-projekt zagospodarowania terenu,

-rzuty przedstawiające układ funkcjonalno-przestrzenny poszczególnych kondygnacji w oparciu o sporządzoną inwentaryzację oraz Program Funkcjonalno - Przestrzenny i wytyczne zawarte w opracowaniu pt. „ Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 17.11.2009 w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”.

-schematyczne przekroje,

-elewacje w ogólnej skali szczegółowości,

-zestawienia i wskaźniki powierzchni.

Projekt koncepcyjny należy wykonywać w porozumieniu z  Zamawiającym.

- UZGODNIENIE KONCEPCJI Z BIUREM MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W POZNANIU

- UZGODNIENIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH DLA PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

- UZYSKANIE NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZY SIECI W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ICH PRZEBUDOWY LUB ZMIANY ILOŚCI ZAPOTRZEBOWANIA W MEDIA.

ETAP 2 – DOKUMENTACJA SPORZĄDZONA W CELU UZYSKANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

W ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO WCHODZIĆ POWINNY:

PROJEKT BUDOWLANY – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

-Projekt zagospodarowania terenu (część opisowa wraz z projektem graficznym sporządzonym na mapie do celów projektowych w skali 1:500)

-Projekt techniczny architektoniczny przebudowy i remontu budynku zawierający:

- zwięzły opis techniczny

- program prac konserwatorskich

- rzuty wszystkich kondygnacji budynku z naniesionym stanem faktycznym oraz projektowanymi zmianami

- rzut dachu,

- typowe przekroje

- elewacje,

- informacja dot. BIOZ,

PROJEKT BUDOWLANY – BRANŻA KONSTRUKCYJNA

- zwięzły opis techniczny

- schematy statyczne elementów projektowanej konstrukcji

- rysunki kondygnacji, fundamentów i dachu z zaznaczonymi na nich elementami projektowanej konstrukcji,

PROJEKT BUDOWLANY – BRANŻA INSTALACJE SANITARNE

Projekt obejmujący zwięzłe opisy techniczne wraz z niezbędnymi załącznikami graficznymi odnoszącymi się do instalacji sanitarnych wewnętrznych:

- źródła ciepła,

- instalacji grzewczej: c.o. oraz c.t. na potrzeby wentylacji i klimatyzacji

- instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji kanalizacji deszczowej,

- instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,

- instalacji klimatyzacji,

- instalacji przeciwpożarowej wewnętrznej – hydranty wewnętrzne

- charakterystyki energetycznej budynku wraz z analizą możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii,

a także

- Instalacji zewnętrznych – przyłączy i sieci:

  - kanalizacja sanitarna

  - kanalizacja deszczowa – odwodnienie dachów oraz terenów utwardzonych wraz z parkingami z podczyszczeniem w separatorze związków ropopochodnych.

  - Instalacja przeciwpożarowa – hydranty zewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANY – BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRADOWE

Projekt obejmujący zwięzłe opisy techniczne wraz z niezbędnymi załącznikami graficznymi odnoszącymi się do instalacji elektrycznych wewnętrznych:

- wewnętrzne instalacje elektryczne w z uwzględnieniem urządzeń technologicznych i urządzeń systemów sanitarnych (wentylacja, ogrzewanie, itp.),

- oświetlenie w budynku

- systemy sterowania pracą instalacji sanitarnych (systemy wentylacyjne, systemy grzewcze, automatyka kotłowni z uwzględnieniem systemów odzysku ciepła, itp.),

- uporządkowanie istniejącej infrastruktury elektrycznej zasilającej na terenie,

- oświetlenie zewnętrzne terenu,

- oświetlenie zewnętrzne przy obiekcie

UZGODNIENIA PROJEKTÓW (WSZYSTKIE BRANŻE)

-z rzeczoznawcą do spraw higieniczno-sanitarnych MSW

-z rzeczoznawcą do spraw BHP

-z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

-z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu (uzyskanie decyzji o pozwoleniu na prace budowlane w budynku objętym wpisem do rejestru zabytków nieruchomych)

wraz z uzyskaniem ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów od odpowiednich organów.

ETAP 3 – DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

-Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem wiat i zabudowy miejsca gromadzenia odpadów

-opis do projektu zagospodarowania terenu

-projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

-projekt zagospodarowania terenu w skali 1:200

-Projekt techniczny architektoniczny budynku

-opis techniczny

-rzuty techniczne kondygnacji budynku, rzut dachu,

-przekroje techniczne

-elewacje,

-detale

-zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej

-projekt wyposażenia kwaterunkowego obiektu

-informacja BIOZ,

PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA KONSTRUKCYJNA

-opis techniczny z informacją BIOZ

-schematy statyczne

-rysunki kondygnacji, fundamentów i dachu,

-rysunki detali z zestawieniami

-rysunki warsztatowe

PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA INSTALACJE SANITARNE

Instalacje wewnętrzne:

-źródło ciepła, przyjęto pompę ciepła typu woda- powietrze,

-grzewcza: c.o. oraz c.t. na potrzeby wentylacji

-instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,

-instalacja kanalizacji sanitarnej,

-instalacja kanalizacji deszczowej,

-instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,

-instalacja wentylacji wywiewnej – pom. techniczne i sanitarne,

-instalacja klimatyzacji,

-instalacja przeciwpożarowa wewnętrzna – hydranty wewnętrzne

Instalacje zewnętrzne:

-kanalizacja sanitarna

-kanalizacja deszczowa – odwodnienie dachów oraz terenów utwardzonych wraz z parkingami z podczyszczeniem w separatorze związków ropopochodnych.

-Instalacja przeciwpożarowa – hydranty zewnętrzne

PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE

Instalacje elektryczne

-uporządkowanie istniejącej infrastruktury elektrycznej zasilającej na terenie,

-oświetlenie zewnętrzne terenu,

-oświetlenie zewnętrzne przy obiekcie

-wewnętrzne instalacje elektryczne w z uwzględnieniem urządzeń technologicznych

i urządzeń systemów sanitarnych (wentylacja, ogrzewanie, itp.),

-oświetlenie w budynku

-systemy sterowania pracą instalacji sanitarnych (systemy wentylacyjne, systemy

grzewcze, automatyka kotłowni z uwzględnieniem systemów odzysku ciepła, itp.),

instalacje niskoprądowe:

-system kontroli dostępu do pomieszczeń i stref chronionych,

-system zabezpieczeń pomieszczeń przed włamaniem,

-system sygnalizacji pożaru,

-system monitoringu wewnętrznego

-system monitoringu zewnętrznego

-instalacje okablowania strukturalnego w postaci łączy ekranowych klasy EA

- system automatycznego zarządzania infrastrukturą (AIM)

- projekt nowej siłowni telekomunikacyjnej

- projekt nowego systemu telekomunikacyjnego

- projekt nowego systemu radiokomunikacyjnego

- wymiana masztu antenowego do instalacji komunikacji radiowej

DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA

-Kosztorysy inwestorskie

-Przedmiary robót

-Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

NADZÓR AUTORSKI NAD REALIZACJĄ PROJEKTU

Wszelkie opracowania winny być zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2. września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego - Dz. U. z  2013, poz. 1129 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym - Dz. U z 2004, Nr 130, poz. 1389 oraz innymi aktami prawnymi.

W zakresie obowiązków projektanta będzie również:

- występowanie w imieniu Zamawiającego wobec organów administracji budowlanej i innych instytucji w toku postępowań związanych z pozyskaniem niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń.

- Stosowanie się do wytycznych Zamawiającego na każdym etapie projektowania; każdorazowo wymagana jest akceptacja przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych;

- Systematyczne uczestniczenie w spotkaniach roboczych oraz prowadzenie konsultacji w zakresie proponowanych rozwiązań projektowych, materiałowych i innych w celu dostosowania dokumentacji projektowej do oczekiwań Zamawiającego.

# 1.Przedmiot zamówienia

Nazwa zamówienia:

# Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych z uwzględnieniem norm branżowych i wytycznych inwestora dla zadania p.t.

# „Przebudowa i remont budynku KP Poznań Stare Miasto Al. Marcinkowskiego 31 w Poznaniu” wraz z uzyskaniem na rzecz zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zamawiający:

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Uwaga:

Niniejsza koncepcja i program funkcjonalno – użytkowy stanowi wytyczne do projektów koncepcyjnych, a na ich podstawie projektów budowlanych i wykonawczych. Jest to opis celów i zasad rozwiązań projektowych i technologicznych, wraz z rekomendacjami Inwestora co do poszczególnych zagadnień. Wykonawca w ramach sporządzania dokumentacji projektowej jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, także zaproponować inne niż w Programie jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w początkowym okresie prac projektowych.

W związku z faktem wpisania budynku Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto przy Al. Marcinkowskiego 31 do rejestru zabytków (decyzja nr 677/Wlkp./A z dnia 4 listopada 2008 roku) oraz z dużą wartością zabytkową, architektoniczną i historyczną obiektu wszelkie prace powinny mieć na uwadze zachowanie i wyeksponowanie jego walorów.

Niniejsze zamówienie obejmuje:

- sporządzenie koncepcji

- sporządzenie dokumentacji projektowej ( budowlanej i wykonawczej)

- wykonanie niezbędnych analiz, koncepcji i ekspertyz dla danych zakresów robót

Zakres wykonania projektów, kosztorysów i prac obejmuje następujące branże:

- BRANŻA  BUDOWLANA

  - PRACE ZEWNĘTRZNE:

    - Wyburzenie istniejącego spacerniaka na zapleczu budynku

    - Remont instalacji zewnętrznych (przyłączy) - patrz branże

    - Remont ogrodzenia - muru od strony południowej

    - Rozbiórka części istniejących garaży znajdujących się w zachodniej części działki, remont części pozostawianych garaży, a także zaprojektowanie nowej wiaty dla samochodów służbowych w miejscu rozbieranych garaży istniejących (powierzchnia wiaty - ok. 240 m2).

    - Remont (wymiana) istniejącej nawierzchni placu parkingowego na zapleczu budynku (strona zachodnia) na nową, zgodną z wytycznymi zawartymi w Księdze Standaryzacji Policji, oraz z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz uwzględniającą obciążenia użytkowe dla projektowanej funkcji parkingu pojazdów służbowych. Powierzchnia placu - ok 1830 m2)

    - Projekt nowego ogrodzenia oraz systemu dostępu wraz z monitoringiem (brama, szlaban)

        - Projekt miejsc gromadzenia odpadów

    - Prace związane z remontem i renowacją elewacji budynku Komisariatu Policji:

        - Renowacja elewacji zewnętrznej budynku (oczyszczenie tynków, elementów klinkierowych, sztukaterii i wszelkich elementów ozdobnych, uzupełnienie ubytków w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę szczegółowy program prac konserwatorskich pozytywnie zaopiniowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu)

        - Wymiana lub renowacja stolarki okiennej - w uzgodnieniu z MKZ w Poznaniu

        - Wymiana stolarki drzwiowej (wejście tylne), lub jej renowacja (drzwi wejścia głównego) - w uzgodnieniu z MKZ w Poznaniu

        - Remont pokrycia dachowego wraz z remontem kominów oraz elementów znajdujących się na dachu budynku

        - Projekt dobudowy zewnętrznej windy panoramicznej obsługującej wszystkie kondygnacje budynku wraz z dostępem z poziomu terenu przy elewacji tylnej

        - Projekt rozbudowy budynku o nowy pawilon w miejscu spacerniaka - sali odpraw. Projekt pawilonu powinien harmonizować z projektem planowanej panoramicznej windy i być połączony funkcjonalnie z istniejącym budynkiem.

        - UWAGA: Wszelkie prace należy prowadzić w ścisłej współpracy z biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu

  - PRACE WEWNĘTRZNE:

    - Po wykonaniu ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego konstrukcji budynku należy zaprojektować w miarę potrzeb wymianę stropów na nowe - w przypadku stwierdzenia istnienia stropów o niewystarczającej nośności. Przyjmuje się konieczność wymiany ok 50% stropów.

    - Należy, po wykonaniu ekspertyzy dotyczącej ochrony pożarowej budynku, wykonać projekt dostosowania budynku do obowiązujących przepisów pod względem ochrony pożarowej, a w przypadku braku możliwości technicznych takiego dostosowania, należy uzyskać odstępstwo od Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej od elementów nie spełniających wytycznych zawartych w przepisach. Dotyczy to w szczególności dróg pożarowych, klatek schodowych i ich wydzielenia oraz oddymiania (budynek średniowysoki).

    - Projekt dostosowania budynku do dostępu dla osób niepełnosprawnych

    - Projekt wymiany całości wtórnej stolarki wewnętrznej, szczegółowy projekt renowacji historycznej stolarki wewnętrznej - w porozumieniu z MKZ w Poznaniu

    - W budynku przeprojektować należy układ funkcjonalny - dostosować należy pomieszczenia do wymagań użytkownika poprzez zmianę funkcji poszczególnych pomieszczeń, ew. ich podział lub połączenie (w takich przypadkach zaprojektować rozwiązania architektoniczno - konstrukcyjne). Wstępne założenia funkcjonalno - przestrzenne przedstawiono w załączniku graficznym. Uwaga - załącznik jest jedynie wskazówką dla projektanta, który w projekcie ma obowiązek uwzględnić rzeczywiste wymiary budynku, jego konstrukcję oraz wymagania Konserwatora Zabytków. Z uwagi na przewidywaną znaczną ilość rozbiórek istniejących ścianek działowych, a także częściowe przekucia ścian nośnych należy przewidzieć adekwatne rozwiązania konstrukcyjne.

    - Pomieszczenia Komisariatu należy przeprojektować w ten sposób, by spełniały wymogi funkcji im przypisanych, a także wytyczne zawarte w Księdze Standaryzacji Policji oraz zgodnie z Wytycznymi nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 17.11.2009 w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji ;

    - We wszystkich pomieszczeniach zaprojektować należy kompleksowy remont ścian, sufitów i podłóg, a także instalacji wewnętrznych. Standard pomieszczeń określony został w Księdze Standaryzacji Policji. Projektant zobligowany jest do wykonania wszelkich badań konserwatorskich wymaganych na etapie projektu przez biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, w szczególności w zakresie historycznych posadzek oraz ścian (badania stratygraficzne).

- Projekt wytyczenia dróg ewakuacyjnych odpowiadających aktualnym przepisom

- podział stref ciągów komunikacyjnych poprzez wydzielenie klatek schodowych ściankami ppoż.

- Projekt aranżacji i wystroju poszczególnych pomieszczeń ze wskazaniem sposobu wykończenia posadzek, ścian i sufitów - w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu

- Projekt obejmujący wyposażenie kwaterunkowe zawierać winien opracowanie oparte na rozwiązaniach systemowych, wysokiej jakości gotowych elementach wyposażenia z uwzględnieniem programu standaryzacji Komend i Komisariatów Policji.

- BRANŻA ELEKTRYCZNA

W zakresie branży elektrycznej przewidzieć należy projekty dotyczące prac obejmujących:

- przebudowa Głównej Rozdzielni elektrycznej

- system zasilania oraz automatyki uruchomienia zasilania awaryjnego agregatu

- wymiany agregatu prądotwórczego wraz z kablem zasilającym i układem SZR

- wymiana wewnętrznej instalacji zasilającej 230V i 400V

- wymiana wewnętrznych i zewnętrznych instalacji oświetleniowych

- wymiana instalacji odgromowej i uziemniającej budynku

- wymiana instalacji elektrycznej węzła cieplnego

- budowa systemu sygnalizacji pożaru SSP

- systemu oddymiania i napowietrzania zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami dla klatek schodowych

- monitoringu wizyjnego budynków CCTV

- kontroli dostępu w budynku (wejścia do budynku)

- zintegrowanie wszystkich systemów bezpieczeństwa

- instalacja domofonowa

- instalacje okablowania strukturalnego w postaci łączy ekranowych klasy EA

- system automatycznego zarządzania infrastrukturą (AIM)

- projekt nowej siłowni telekomunikacyjnej

- projekt nowego systemu telekomunikacyjnego

- projekt nowego systemu radiokomunikacyjnego

- - wymiana masztu antenowego do instalacji komunikacji radiowej

Projektant zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym podczas tworzenia projektu w celu uzgodnienia szczegółowego sposobu rozwiązania zagadnień objętych opracowaniem.

- BRANŻA SANITARNA

W zakresie branży instalacji sanitarnych przewidzieć należy wykonanie projektów dotyczących prac obejmujących:

- Wymiana całej instalacji wod- kan w budynku

- wymiana całości instalacji C.O. w budynku, wraz z przebudową węzła cieplnego

- projekt wymiany instalacji kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem rozwiązań zapobiegających zalewaniu pomieszczeń podziemnych przez wody opadowe

- projekt instalacji c.t. dla instalacji klimatyzacji

- projekt wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w budynku.

- budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku

- projekty wymiany przyłączy na terenie działki wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

##### Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wykonawca sporządzi: projekty koncepcyjne, a po ich przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków -projekty budowlane i wykonawcze poszczególnych branż, uzyska akceptacje inspektorów KWP i MKZ dla w/w projektów. Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia, a w szczególności:

- wykonanie inwentaryzacji istniejących pomieszczeń, urządzeń i sieci w zakresie potrzebnym dla sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego;

- zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót.

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką.

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie przy najniższych kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego reagowania w sytuacji kolizji lub awarii.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad.

Dokumentacja techniczna

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w tym:

- Wykonanie prac przedprojektowych takich jak sporządzenie inwentaryzacji budowlanych do celów projektowych, ekspertyz itp.

- Opracowanie Projektu budowlanego, wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) Urządzeń i Materiałów.

- Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i akceptacji projektów przez rzeczoznawców d/s p.poż, sanapid, bhp, oraz ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów.

- W zakresie opracowania projektowego znajduje się wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz kompletnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

- Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym, i dostarczona do

zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie umożliwiającym jej sprawdzenie i uwzględniającym czas na ewentualne korekty i poprawki.

##### 3. Forma dokumentacji technicznej

Forma drukowana

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe Dokumenty Zamawiającemu wchodzące w zakres dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność).

Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze A4.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zamówienia 5 egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowań i oświadczeniem, że Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć.

Forma elektroniczna

Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

- Rysunki - format dwg (ACAD wersja 2004) i pdf.

- Tekst - format doc i pdf,

- Arkusze kalkulacyjne - format xls i pdf - arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły,

- Układ dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF jak w wersji papierowej.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami projektu oraz sztuką budowlaną.

##### 4. Wymagania ogólne

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót.

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym i wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy,

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy dla wymaganych branż.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiory częściowe

- odbiór końcowy

PROPONOWANY UKŁAD FUNKCJONALNY BUDYNKU PO PRZEBUDOWIE

Proponowane umiejscowienie oraz szacunkowe powierzchnie przedstawiono na załączniku graficznym. Proponowany układ wymaga wyburzenia poszczególnych ścian działowych, wykonania przekuć i przejść przez ściany istniejące, oraz zaprojektowania nowych przegród, w tym również wymiany stropów w miejscach, w których stwierdzi się konieczność ich wymiany.

Wszystkie kondygnacje budynku muszą być dostosowane do dostępu osób niepełnosprawnych. Zaprojektować należy zewnętrzną, panoramiczną windę osobową obsługującą wszystkie kondygnacje, z możliwością dostępu z zewnątrz, z poziomu terenu.

W związku z niewystarczającą wysokością pomieszczeń piwnicy zakłada się konieczność pogłębienia istniejących pomieszczeń.

Pomieszczenia poddasza wykonać uwzględniając miejscowe możliwości aranżacji i przebudowy. Okna dachowe nie mogą być lokalizowane w części połaci dachowej frontowej.

Projekt powinien uwzględniać wykonanie wszystkich nowych instalacji technicznych.

Należy zaprojektować niezbędne izolacje termiczne i przeciwwodne poszczególnych przegród budowlanych.

Wszelkie szczegóły techniczno - budowlane oraz funkcjonalne należy uzgodnić z Zamawiającym po wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji budynku.

PIWNICA:

- Magazyn sprzętu i broni - ok. 19 m2

- Pokój ćwiczeń - ok.29 m2

- Szatnia męska dla 70 osób (łącznie) wraz z zespołem sanitarnym

- Pomieszczenie Live Scaner

- Pomieszczenia pomocnicze sprzątaczek

- Komunikacja połączona z dostępem do projektowanego szybu windowego

- Pomieszczenie techniczne - zaworów gazu i wody

- Pomieszczenie magazynu dla Zespołu d/s nieletnich

- Pomieszczenie techniczne pracownika technicznego

- Rozdzielnia główna

- Szatnie damskie dla 20 osób wraz z zapleczem sanitarnym

- Pomieszczenie magazynu biurowego

- Pomieszczenie pompowni

- Połączone pomieszczenia archiwum

- Pomieszczenia sanitarne dla funkcjonariuszy zewnętrznych (dostęp z prawej klatki schodowej)

- Pomieszczenie natrysków dla pracowników technicznych

- Magazyn dowodów rzeczowych (w miejscu byłej kotłowni)

PARTER:

Projektowane pomieszczenia parteru:

Część lewa - zespół recepcji i dyżurki wraz z częścią ogólnodostępną; pomieszczenia zespołu d/s PG

- Hol

- Recepcja (połączona z holem oraz dyżurką)

- Dyżurka (z oknem obsługi funkcjonariuszy)

- Pomieszczenie przechowywania i wydawania broni (z oknem do pobierania broni)

- Pomieszczenie socjalne dyżurnego wraz z zapleczem sanitarnym

- Pomieszczenie rozładowania i załadowania broni

- Pomieszczenie przesłuchań (2 pomieszczenia z oknem weneckim)

- Pokój przyjmowania zdarzeń

- Pomieszczenia zespołu PG - pomieszczenie socjalne

- Pomieszczenie biurowe zespołu PG - 2 osoby

- Pomieszczenie biurowe zespołu PG - 2 osoby

- Pomieszczenie biurowe zespołu PG - 2 osoby

- Pomieszczenie biurowe zespołu PG - 2 osoby

- Pomieszczenie biurowe zespołu PG - 2 osoby

- Pomieszczenie biurowe zespołu PG - 1 osoby

- Pomieszczenie sanitarne dla zespołu PG

- Zespół toalet ogólnodostępnych

- Komunikacja z dostępem do windy

CZĘŚĆ LEWA - ZESPÓŁ PDOZ:

Zespół PDOZ składający się z :

  - Poczekalni

  - Pomieszczenia socjalnego

  - Pokoju biurowego

  - Dyżurki PDOZ

  - 2 Łazienki dla osadzonych

  - Cel dla min. 24 osób (cele max. 3 osobowe)

  - Kuchnia

  - Pomieszczenie do przechowywania pościeli

  - Szatnia dla zatrzymanych

  - Toalety dla funkcjonariuszy

Zespół PDOZ należy wydzielić funkcjonalnie od pozostałych powierzchni budynku.

Do północnego skrzydła budynku, od strony wewnętrznej należy zaprojektować, w miejscu obecnego spacerniaka, nowe pomieszczenie z przeznaczeniem na salę odpraw funkcjonariuszy Policji. Wymiary zewnętrzne dobudowy - ok. 7,00 x 8,20 m. Charakter dobudowanej kubatury nawiązywać powinien do projektowanego szybu windy zewnętrznej.

PIETRO I

Projektowane pomieszczenia pietra I:

Część lewa - pomieszczenia dla zespołu dochodzeniowego - IV. W zamkniętej strefie wyznaczyć należy pomieszczenia biurowe dla minimum 17 osób, w tym minimum 8 pokoi 2 osobowych i minimum 1 pokój 1 osobowy. Ponadto przewidzieć należy wyodrębnienie pomieszczenia socjalnego i toalety dla personelu.

Hol windowy połączyć należy bezpośrednio z główną klatką schodową.

Część prawa kondygnacji piętra I zajęta zostanie przez pomieszczenia Zespołu dochodzeniowego III oraz RSD i INF. Łącznie przewidzieć należy pomieszczenia biurowe dla 20 osób (minimum 8 pomieszczeń biurowych 2 osobowych oraz 3 pomieszczenia 1 osobowe, sekretariat), a także pomieszczenia zaplecza socjalnego oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne. W pomieszczeniach po prawej stronie zlokalizowano serwerownię Policji.

W związku z wtórnym przystosowaniem pomieszczeń I piętra na potrzeby PDOZ, w projekcie należy przewidzieć konieczność rozkucia istniejących okien do rozmiarów odpowiadających pozostałym oknom w budynku. Projekt ten należy bezwzględnie uzgodnić z biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

Prace projektowe należy również prowadzić w oparciu o ekspertyzy techniczne, przeciwpożarowe i inne, i w przypadku konieczności proponować takie rozwiązania, które pozwolą by budynek spełniał wszelkie normy i przepisy.

PIETRO II

Prace projektowe w obrębie II piętra obejmować powinny wyszczególnienie w istniejącej tkance następujących zespołów pomieszczeń.

Część lewa - zespół komendancki, obejmujący:

- pomieszczenie Komendanta I

- Pokój odpraw

- Sekretariat

- Pomieszczenie Komendanta II

- Pomieszczenie Komendanta III

- Pomieszczenie higieniczno - sanitarne

- Pomieszczenie socjalne.

Zespół komendancki należy zaprojektować jako wydzielony układ funkcjonalny, połączony ze sobą.

Ponadto - w części lewej znajdować się będą pomieszczenia przeznaczone na biura Referatu PKNiP - 3 pomeiszczenia biurowe oraz 1 pomieszczenie socjalne. Ponadto przewidzieć należy pomieszczenia zespołu sanitarnego.

Część centralna - zajęta przez Sekretariat Wydziału Prewencji wraz z pomieszczeniami Naczelnika i Zastępcy.

Prawa strona kondygnacji przeznaczona na wydzielenie pomieszczeń dla funkcjonariuszy Dzielnicowych (łącznie 14 osób) wraz z pomieszczeniem socjalnym i WC.

Zespół ZOP - 3 pomieszczenia dla łącznie 9 osób (4 pomieszczenia 2-osobowe i 1 jednoosobowe).

Kierownictwo Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego - Aysytent - 2 osoby

Kierownik Rewiru Dzielnicowych - 1 osoba

PODDASZE

Prace projektowe w obrębie poddasza obejmować będą projekty dostosowania istniejącego, nieużytkowego poddasza budynku do spełnienia nowych funkcji - głównie biurowych. Prace będą wymagały dostosowania konstrukcji budynku do nowych funkcji (głównie konstrukcje stropu, konstrukcja dachu). Uwaga - okna dachowe można lokować na połaciach dachowych poza elewacją frontową.

Proponowany układ funkcjonalny poddasza:

- Pomieszczenie obsługi monitoringu miejskiego

- Pomieszczenie serwerowni Straży Miejskiej

- Pomieszczenie socjalne

- Pomieszczenie biurowe 2 sztuki

- Pomieszczenie archiwum

- Pomieszczenie magazynowe

- Zespół higieniczno- sanitarny

- Hol windy

- Pokoje biurowe - 2 osobowe dla 10 osób

- Pokój biurowy dla 3 osób

- Pokój 1 osobowy dla Lidera KO II

- Pomieszczenie ISOK (1 osoba)

- Zespół higieniczno - sanitarny

- Sekretariat, pomieszczenie Zastępcy Kierownika

- Pomieszczenie Lidera KO I

- Pomieszczenie Zespołu Poszukiwań (4 osoby + 1 osoba cywilna)

- Salę odpraw dla minimum 25 osób

- Dwa pokoje rozpytań

- Pomieszczenie higieniczno - sanitarne

- Pomieszczenie ODN

- Pomieszczenie Delta

UWAGA:

Na załączniku graficznym przedstawiono przykładowy układ funkcjonalny