Załącznik nr 10.1 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy dla części nr 1

Zamawiający: 				Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Adres: 						ul. Kochanowskiego 2a,

60-844 Poznań

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Dostawa, budowa oraz instalacja cyfrowych radiolinii pomiędzy obiektami Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej a obiektami Komend Powiatowych Policji wraz z systemem zarządzania.

Lokalizacje których dotyczy przedsięwzięcie opisane przez program funkcjonalno- użytkowy:

KPP Czarnków – KP PSP Czarnków

KPP Gostyń – KP PSP Gostyń

KPP Jarocin – KP PSP Jarocin

KPP Koło – KP PSP Koło

KPP Międzychód – KP PSP Międzychód

KPP Ostrów Wlkp. - KP PSP Ostrów Wlkp.

KPP Śrem – KP PSP Śrem

Nazwy i kody według CPV:

Zestawienie nazw i kodów przedstawiono na stronie 4

Zawartość opracowania:

I . Część opisowa

II. Część informacyjna

Autorzy opracowania:		             spec. Jakub Derdziński

st. spec. Tomasz Maciejewski

UWAGA:

Niniejszy Program, nie stanowi koncepcji projektowej. Jest to opis celów i zasad rozwiązań projektowych i technologicznych, wraz z rekomendacjami Zamawiającego co do poszczególnych zagadnień. Wykonawca w ramach sporządzania dokumentacji projektowej jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, także zaproponować inne niż w Programie jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy funkcjonalności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w początkowym okresie prac projektowych.

Spis treści

I.	Ogólny opis przedmiotu zamówienia	46

1.	Podstawowe skróty użyte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia	46

2.	Zestawienie kodów CPV	46

3.	Przedmiot zamówienia	46

4.	Wymagania zamawiającego w zakresie dokumentacji:	46

5.	Ogólne wymagania i warunki wykonania i odbioru robót.	47

6.	Zasady odbioru przedmiotu zamówienia	48

7.	Budowa radiolinii :	49

8.	Warunki gwarancji i rękojmi	49

9.	Wymagane parametry techniczne radiolinii.	50

10.	Opis szczegółowy wykonania prac	52

11. Dedykowane oprogramowanie do monitorowania i zarządzania urządzeniami	58

12.  Szkolenie	59

II.	Część informacyjna	59

1.	Przepisy prawne:	59

2.	Wykaz załączników:	60

# Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie zaprojektowania, dostawy oraz instalacji radiolinii cyfrowych wraz z systemem zarządzania pomiędzy jednostkami Komend Powiatowych Policji a Komendami Powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

## Podstawowe skróty użyte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Skróty użyte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć następująco:

- KWP – Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu,

- KPP – Komenda Powiatowa Policji,

- KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,

## Zestawienie kodów CPV

- 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych.

- 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telekomunikacyjnych.

- 45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe.

- 45314200-3 Instalowanie linii telekomunikacyjnych.

- 45314310-7 Układanie kabli.

- 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego.

- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

## Przedmiot zamówienia

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów wykonawczych i na ich podstawie dostarczy, wybuduje, zainstaluje i uruchomi radiolinie cyfrowe wraz z osprzętem telekomunikacyjnym i materiałami niezbędnymi do pracy radiolinii w relacjach:

- relacja nr 1: KPP Czarnków ul. Kościuszki 89 - KP PSP Czarnków ul. Ogrodowa 1

- relacja nr 2: KPP Gostyń ul. Wrocławska 44 - KP PSP Gostyń ul. Wrocławska 247

- relacja nr 3: KPP Jarocin ul. Wypoczynkowa działka ew. nr 316/2 obręb   Bachorzew- KP PSP Jarocin ul. Powstańców Wlkp. 2

- relacja nr 4: KPP Koło ul. Sienkiewicza 14 - KP PSP Koło ul. Toruńska 74

- relacja nr 5: KPP Międzychód ul. Sikorskiego 22A - KP PSP Międzychód ul.   Zewnętrzna 4

- relacja nr 6: KPP Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska 19 - KP PSP Ostrów Wlkp. ul. Stefana Batorego 21

- relacja nr 7: KPP Śrem ul. Mickiewicza 15 - KP PSP Śrem Plac Straży Pożarnej 1

## Wymagania zamawiającego w zakresie dokumentacji:

- Prace projektowe muszą być wykonane z należytą starannością, w sposób zgodny z Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 202 poz. 2072 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 19.01.2004r. (t. jedn. Dz. U. nr 164/2006 poz. 1163 z późn. zm.) w zakresie zgodnego z tą ustawą wykonania dokumentacji objętej zamówieniem, a także zgodnie z obowiązującymi wymaganiami innych ustaw i norm, zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami dokonanymi ze służbami technicznymi Zamawiającego oraz przyszłymi użytkownikami.

- Wszystkie materiały przewidziane w projekcie do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzgodnienia projektów technicznych  z przedstawicielami Wydziału Inwestycji i Remontów oraz wydziału Łączności i Informatyki KWP w Poznaniu.

- Do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne oświadczenie projektanta, potwierdzające, że spełnia ona wymogi określone w pkt. 1, jest zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do projektów techniczno - instalacyjnych.

- Dokumentacja powykonawcza powinna zostać wykonana w 2 egzemplarzach (każdy w wersji elektronicznej i papierowej) odrębnie dla każdej relacji kablowej.

- Z chwilą odebrania (przyjęcia) przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej na Zamawiającego przechodzi całość autorskich praw majątkowych, w tym prawo do korzystania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, jak również prawo własności całości przekazanych egzemplarzy, użyczenia lub najmu przekazanych egzemplarzy i publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, włącznie z prawem udostępniania w Internecie.

## Ogólne wymagania i warunki wykonania i odbioru robót.

- Zadaniem Wykonawcy jest zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia, w tym opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej, dokonanie zgłoszeń i uzgodnień oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i prac instalacyjnych.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną z udziałem pracowników Zamawiającego. Wizja lokalna ma dostarczyć niezbędnych informacji do opracowania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca wykona oględziny masztów antenowych i urządzeń teleinformatycznych w niżej wymienionych relacjach pod kątem możliwości i dopuszczalności zainstalowania oraz uruchomienia na nich projektowanych urządzeń radiolinii a także dostarczenia odpowiednich materiałów instalacyjnych (obejm, zacisków, odpowiednich długości kabli, itp.)

- Miejsce instalacji anten musi być każdorazowo zaakceptowane przez Zamawiającego.

- W przypadku instalowania anten na obecnie eksploatowanych masztach Policji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania analizy statyczno-wytrzymałościowej uwzględniającej wpływ mocowania urządzeń radioliniowych na wytrzymałość masztu.

- Projekty będą podlegały akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszystkie prace związane z robotami budowlanymi oraz instalacyjnymi oraz ułożeniem kabli antenowych należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz aktualne normy i przepisy. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz dokonania wszelkich prawem przewidzianych zgłoszeń i uzgodnień.

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności będzie należało:

- wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- wszystkie elementy systemu radiowego - urządzenia, kable muszą być fabrycznie nowe i nie używane jednego typu wyprodukowane po 1 stycznia 2015;

- zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnej powierzchni magazynowej, materiałów, środków transportu, maszyn, narzędzi i przyrządów pomiarowych;

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz dokonanie wymaganych zgłoszeń i uzyskanie zgody administratorów obiektów na wykonywanie prac instalacyjnych;

- Wykonawca z wyprzedzeniem nie mniej niż 2-ch dni roboczych zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o rozpoczęciu robót;

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac przekaże Zamawiającemu listę osób oraz samochodów, które będą przebywać na terenach jednostek KPP czy KP PSP podczas wykonywania prac;

- utrzymywanie w należytym porządku pomieszczeń i miejsc wykonywania prac instalacyjnych, w tym odpowiednie ich zabezpieczenie i oznakowanie, usuwanie zbędnych materiałów i odpadów;

- zabezpieczenie pomieszczeń i znajdujących się w nich urządzeń technicznych przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w trakcie prac instalacyjnych;

- uporządkowanie miejsc wykonywania prac instalacyjnych po zakończeniu prac poprzez przywrócenie ich do stanu pierwotnego, w tym zainstalowanie zdemontowanych elementów konstrukcyjnych i osłon, usunięcie zainstalowanych oznakowań i zabezpieczeń;

- usuwanie wszelkich uszkodzeń, w tym uszkodzeń kabli telekomunikacyjnych, powstałych w związku z wykonywaniem prac instalacyjnych;

- przedstawienie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz umożliwienie Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a także o zaistniałych nieprawidłowościach, problemach, zamiarze wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia;

- zachowania w tajemnicy danych uzyskanych w wyniku wykonania przedmiotu zamówienia;

- po zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą linii kablowych oraz okablowania strukturalnego, wyszczególnioną w opisie przedmiotu zamówienia. Dokumentacja powykonawcza będzie podlegała akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego.

## Zasady odbioru przedmiotu zamówienia

- Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni roboczych.

- Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony przez komisję Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przekazać komisji Zamawiającego niezbędne dokumenty do przeprowadzenia odbioru.

- W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, zastosowanie mają zapisy §7 projektu umowy stanowiącego odpowiednio załączniki nr  9.1 i 9.2   do SIWZ.

- W ramach odbioru przedmiotu zamówienia komisja dokona:

  - sprawdzenia kompletności dokumentacji powykonawczej,

  - sprawdzenie zgodności wykonania prac instalacyjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,

  - oględzin przebiegu ułożonych kabli telekomunikacyjnych, okablowania strukturalnego i infrastruktury telekomunikacyjnej wykonanej do podłączenia kabli oraz sprawdzenia ich zgodności z dokumentacją powykonawczą,

- Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru niewykonania przedmiotu zamówienia dla relacji zgłoszonych do odbioru, stwierdzenia wad lub usterek, komisja Zamawiającego nie dokona odbioru. Z czynności tej zostanie spisany odpowiedni protokół z wynikiem negatywnym. Po usunięciu nieprawidłowości strony uzgodnią kolejny termin odbioru i przystąpią do odbioru.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru końcowego stwierdzający wykonanie całości robót bez wad, podpisany przez osoby reprezentujące Wykonawcę i Zamawiającego.

- Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca załączy zestawienie wartości wykonanych robót  w formie kosztorysu uproszczonego.

## Budowa radiolinii :

System radiowy

Technologią budowy radiolinii cyfrowych będzie montaż modułu nadawczo – odbiorczego (ODU) wraz z zintegrowaną anteną paraboliczną na budynkach KPP i KP PSP na istniejących lub nowo stawianych masztach. Kable antenowe pomiędzy IDU-ODU należy układać na całej długości w rurze karbowanej niepalnej UV odpornej. Dokładny przebieg kabla antenowego oraz jego długość wraz z miejscem montażu masztów zostanie ustalony na etapie projektowym w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.

Zakup materiałów i osprzętu do budowy radiolinii cyfrowej, w tym: anten, masztów, urządzeń IDU-ODU, kabla, rury peszel, złącz, i innych materiałów należy do Wykonawcy.

Zamówienie obejmuje budowę radiolinii w oparciu o system radiowy klasy operatorskiej 38 GHz, pokrywający kanały 70/70’ (wg planu 38A7).

Urządzenia IDU należy zamontować w szafach teletechnicznych 42U 19” wskazanych przez Zamawiającego.

Po instalacji należy wykonać następujące pomiary:

- Pomiar Pola Elektromagnetycznego – pomiar należy zgłosić do Inspektoratu Środowiska

- Pomiar zbudowanego łącza należy przedstawić Zamawiającemu,

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o terminach wykonywania ww. pomiarów.

Po zakończeniu całej instalacji należy sporządzić dokumentację powykonawczą uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany.

Wykorzystanie dodatkowych materiałów wynikające z wizji lokalnej lub zastosowanej technologii wymaga akceptacji upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych dodatkowo zastosowanych materiałów.

## Warunki gwarancji i rękojmi

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. Koszty obsługi gwarancyjnej poniesie Wykonawca.

- Gwarancja będzie obejmowała:

- usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także niespełnianie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych;

- usuwanie wad robocizny;

- naprawę wykrytych uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej zakończenie linii kablowych, w tym wymianę uszkodzonych elementów na nowe,

- przeglądy i serwisowanie jeżeli wymaga tego producent urządzenia

- Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od daty podpisania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym dla poszczególnych relacji.

- ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia serwisu gwarancyjnego przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w całym okresie gwarancji.

- Wykonawca usunie uszkodzenia powodujące przerwę w transmisji sygnałów w czasie 48 godzin od chwili zgłoszenia, a pozostałe wady i uszkodzenia w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia.

- Wykonawca udzieli rękojmi na przedmiot zamówienia na okres  minimym (36) miesięcy. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym.

- W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie określonym w pkt  5, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu tych kosztów na zasadach ogólnych lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## Wymagane parametry techniczne radiolinii.

- 1 Montaż urządzeń musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką techniczną.

  - Ogólne wymagania

    - Radiolinie cyfrowe klasy operatorskiej działające w paśmie ETSI 38 GHz.

    - Wszystkie elementy radiolinii muszą być fabrycznie nowe i nieużywane wyprodukowane nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2015 r.

    - Radiolinie powinny posiadać architekturę  typu split: IDU/ODU połączone kablem pośredniej częstotliwości IF.

    - Komplet radiolinii składa się z dwóch modułów IDU, dwóch modułów ODU, dwóch zintegrowanych anten parabolicznych oraz przewodu sygnałowego IF łączącego jednostki IDU i ODU; anteny paraboliczne 30cm

    - Urządzenia wewnętrzne (IDU) powinny być wykonane w obudowie przystosowanej do montażu w szafach typu rack 19”. Pomieszczenia i szafy do montażu zostaną wskazane przez Zamawiającego.

    - Odległość między IDU i ODU nie przekracza 100m, ułożenie kabla istniejącymi drogami kablowymi. W przypadku braku możliwości ułożenia przewodów IF w istniejących drogach kablowych lub przepustach należy wykonać nowe.

    - Dla relacji KPP Jarocin KP PSP Jarocin niezbędne jest wybudowanie anten retransmisyjnych pasywnych o średnicy 60 cm każda.

  - Wymagane parametry radiolinii (wymagana jest dostawa radiolinii w konfiguracji 1+0 z możliwością rozbudowy do konfiguracji 1+1 (pełna redundancja)).

    - Moduł ODU, antena oraz kable antenowy muszą być przystosowane do pracy na zewnątrz budynków.

    - Terminale radiowe muszą mieć budowę modułową.

    - Linia radiowa musi wspierać wszystkie szerokości kanału zgodnie ze standardami ETSI (7 – 56 MHz).

    - Linia radiowa musi wspierać modulacje z zakresu 4 – 2048 QAM

    - Zmiana modulacji nie może wiązać się ze zmianą hardware

    - System musi przesyłać ruch Ethernet oraz E1

    - System musi przesyłać ruch Ethernet w sposób natywny

    - Terminal musi być wyposażony w min 5 portów GE w tym min 3 porty SFP wspierające wkładki dowolnych producentów

    - Terminal musi mieć możliwość wyposażenia do w karty TDM tj. min 16 portów E1 G.703 (2Mb/s) min 2 x STM-1

    - Terminal musi być wyposażony w min 1 dedykowany port do zarządzania

    - Terminal musi być wyposażony w redundantne zasilanie

    - System musi wspierać optymalizacje ruchu Ethernet :IFG suppression oraz Ethernet Header compression

    - Systemu musi wspierać bezstratny ACM (adaptacyjne schematy kodowania i modulacji) w zakresie 4 – 2048 QAM

    - Radiolinia musi zapewniać możliwość ustawienia na stałe modulacji (fixed modulation)

    - System musi wspierać ATPC (Automatic Transmit Power Control)

    - System musi zapewniać równoległą pracę ATPC oraz ACM w pełnym zakresie

    - Wymagana jest możliwość konfiguracji polityki jakości ruchu (QoS), obsługa klasyfikacji pakietów zgodnie z 802.1p, VLAN-ID, IPv4/DSCP, IPv6/TOS, MPLS(EXP/Traffic Class)

    - System musi posiadać 8 fizycznych kolejek QoS

    - Radiolinia powinna posiadać certyfikację MEF (MEF9, MEF14)

    - Radiolinia musi gromadzić statystyki radiowe zgodnie z rekomendacją G.826

    - Każda radiolinia musi posiadać min. Następujące licencje (jeśli są wymagane):

- przepływność min 200 Mbps full – duplex z możliwością rozszerzenia do min 500 Mbps dla konfiguracji 1+0 dla wszystkich długości pakietów Ethernet (L2)

- praca z kanałami 7 – 56 MHz z ACM w zakresie 4 – 512 QAM

- aktywne wszystkie porty GE (brak ograniczenia na przepływność portu)

- obsługa pełnej tablicy VLAN

- Ethernet QoS (8 queue), 2R3C ( polityka 2 Rate 3 Colors)

- OAM (IEEE 802.1ag, ITU/T Y.1731

    - System musi mieć możliwość konfiguracji 1+0/1+1/2+0/2+2/3+0/4+0

    - System musi mieć możliwość pracy z XPIC w konfiguracji 1 + 1 do 2 + 2 (2x1+1)

    - Rozbudowa terminal musi odbywać się przez dołożenie odpowiedniej karty

    - System musi wspierać 4+0 RLA (Radio Link Aggregation)

    - System musi wspierać Ethernet OAM (IEEE 802.1ag oraz ITU/T Y.1731)

    - System musi wspierać ERP (Ethernet Ring Protection G.8032)

    - Radiolinia musi umożliwiać dokonanie w sposób nieprzerwany transmisji danych niezależnie od warunków atmosferycznych, pory dnia lub pory roku

    - Modemy radiolinii muszą mieć możliwość pracy z XPIC poprzez zakup licencji

    - Zakres temperaturowy pracy IDU: -5ºC do +45ºC

    - Zakres temperaturowy pracy ODU: -33ºC do + 55 ºC (cold start -50ºC)

    - System musi umożliwiać zakładanie pętli RF (dla 4 - 2048 QAM)

    - Wszystkie funkcjonalności i wydajności radiolinii muszą być dostępne w dniu składania ofert

  - Dostarczone zestawy radiolinii powinny zawierać komplet elementów do montażu radiolinii, w tym:

    - Kabel RF do podłączenia IDU – ODU (np. LDF4 – 50A, RG-8).

    - Złącza skręcane lub zaciskane dla kabla IDU-ODU.

    - Zabezpieczenia odgromowe do montażu na kablu połączeniowym wewnątrz obiektu (np. Surge Arrester)

    - Zasilacz buforowy 48VDC o mocy min 200 W. w raz z modułami baterii gwarantującymi 20A (czas życia dostarczonych akumulatorów musi wynosić 10 lat).

## Opis szczegółowy wykonania prac

Zakres prac do wykonania dla relacji nr 1  - KPP Czarnków ul. Kościuszki 89 – KP PSP Czarnków ul. Ogrodowa 1 (odległość ~ 650 metrów, obiekty są względem siebie w polu widzenia).

Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie

- Odległość pomiędzy IDU i ODU nie przekracza 100 metrów;

- Na dachu budynku na istniejącym kominie należy zamontować wspornik antenowy, do którego będzie zamontowany moduł ODU z anteną RL;

- Kabel antenowy należy ułożyć z dachu do pomieszczenia serwerowni (pomieszczenie na parterze) wzdłuż już istniejącej drogi kablowej;

- Kabel na całej długości należy ułożyć w rurze karbowanej niepalnej - Na całej długości kabla RF należy przywiesić opaski identyfikacyjne. Wzór opisu należy uzgodnić z Zamawiającym;

- W serwerowni kabel należy zakończyć montując urządzenia IDU w szafie teletechnicznej 42U 19” wskazanej przez Zamawiającego;

- Zasilanie urządzenia IDU należy doprowadzić osobnym obwodem elektrycznym z siłowni telekomunikacyjnej 48 V – długość kabla około 10 m.

- Całość instalacji należy podpiąć do instalacji uziemiającej i odgromowej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie

- Odległość pomiędzy IDU i ODU nie przekracza 100 metrów;

- Na dachu budynku na istniejącym maszcie antenowym należy zamontować wspornik antenowy (odskocznia) na, którym będzie zamontowany moduł ODU z anteną RL;

- Kabel antenowy należy ułożyć z dachu do pomieszczenia serwerowni wzdłuż już istniejącej drogi kablowej;

- Kabel na całej długości należy ułożyć w rurze karbowanej niepalnej - Na całej długości kabla RF należy przywiesić opaski identyfikacyjne. Wzór opisu należy uzgodnić z Zamawiającym;

- W serwerowni kabel należy zakończyć montując urządzenia IDU w szafie teletechnicznej wskazanej przez Zamawiającego;

- Zasilanie poprowadzić z rozdzielni 230 V osobnym obwodem elektrycznym około 15 m.

- W szafie 19” wskazanej przez Zamawiającego należy zainstalować zasilacz buforowy 230VAC/48 VDC min. 200W wraz z modułem bateryjnym min. 20A. do zasilacza należy podłączyć IDU.

- Całość instalacji należy podpiąć do instalacji uziemiającej i odgromowej.

Zakres prac do wykonania dla relacji nr 2  - KPP Gostyń ul. Wrocławska 44 – KP PSP Gostyń ul. Wrocławska 247 (odległość ~ 430 metrów, obiekty są względem siebie w polu widzenia).

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu

- Odległość pomiędzy IDU i ODU nie przekracza 100 metrów;

- Na dachu budynku należy postawić maszt balastowy na, którym będzie zamontowana antena RL;

- Kabel antenowy należy ułożyć z dachu do pomieszczenia serwerowni (pomieszczenie na parterze) wzdłuż już istniejącej drogi kablowej;

- Kabel na całej długości należy ułożyć w rurze karbowanej niepalnej - Na całej długości kabla RF należy przywiesić opaski identyfikacyjne. Wzór opisu należy uzgodnić z Zamawiającym;

- W serwerowni kabel należy zakończyć montując urządzenia ODU w szafie teletechnicznej 42U 19” wskazanej przez Zamawiającego;

- Zasilanie urządzenia IDU należy doprowadzić osobnym obwodem elektrycznym z siłowni telekomunikacyjnej 48 V – długość kabla około 10 m.

- Całość instalacji należy podpiąć do instalacji uziemiającej i odgromowej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu

- Odległość pomiędzy IDU i ODU nie przekracza 100 metrów;

- Na dachu budynku na istniejącym maszcie antenowym należy zamontować wspornik antenowy (odskocznia) na, którym będzie zamontowany moduł ODU z anteną RL;

- Kabel antenowy należy ułożyć z dachu do pomieszczenia serwerowni wzdłuż już istniejącej drogi kablowej;

- Kabel na całej długości należy ułożyć w rurze karbowanej niepalnej - Na całej długości kabla RF należy przywiesić opaski identyfikacyjne. Wzór opisu należy uzgodnić z Zamawiającym;

- W serwerowni kabel należy zakończyć montując urządzenia IDU w szafie teletechnicznej wskazanej przez Zamawiającego;

- Zasilanie poprowadzić z rozdzielni 230 V osobnym obwodem elektrycznym około 15 m.

- W szafie 19” wskazanej przez zamawiającego należy zainstalować zasilacz buforowy 230VAC/48 VDC min. 200 W wraz z modułem bateryjnym min. 20A. Do zasilacza należy podłączyć IDU.

- Całość instalacji należy podpiąć do instalacji uziemiającej i odgromowej.

Zakres prac do wykonania dla relacji nr 3  - KPP Jarocin ul. Wypoczynkowa działka ew. nr 316/2 obręb Bachorzew – KP PSP Jarocin ul. Powstańców Wlkp. 2 (odległość ~ 3,9 km, obiekty nie są względem siebie w polu widzenia).

Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie

- Odległość pomiędzy IDU i ODU nie przekracza 10 metrów;

- Na wolnostojącym maszcie antenowym należy zamontować wspornik antenowy (odskocznia) na, którym będzie zamontowany moduł ODU z anteną RL;

- Kabel antenowy należy ułożyć z masztu do pomieszczenia serwerowni (pomieszczenie znajduje się w niskim budynku obok masztu) wzdłuż już istniejącej drogi kablowej;

- Kabel na całej długości należy ułożyć w rurze karbowanej niepalnej - Na całej długości kabla RF należy przywiesić opaski identyfikacyjne. Wzór opisu należy uzgodnić z Zamawiającym;

- W serwerowni kabel należy zakończyć montując urządzenia IDU w szafie teletechnicznej 42U 19” wskazanej przez Zamawiającego;

- Zasilanie urządzenia IDU należy doprowadzić osobnym obwodem elektrycznym z siłowni telekomunikacyjnej 48 V – długość kabla około 10 m.

- Całość instalacji należy podpiąć do instalacji uziemiającej i odgromowej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie

- Odległość pomiędzy IDU i ODU nie przekracza 100 metrów;

- Na dachu budynku na istniejącym maszcie antenowym należy zamontować wspornik antenowy (odskocznia) na, którym będzie zamontowany moduł ODU z anteną RL;

- Kabel antenowy należy ułożyć z dachu do pomieszczenia serwerowni wzdłuż już istniejącej drogi kablowej;

- Kabel na całej długości należy ułożyć w rurze karbowanej niepalnej - Na całej długości kabla RF należy przywiesić opaski identyfikacyjne. Wzór opisu należy uzgodnić z Zamawiającym;

- W serwerowni kabel należy zakończyć montując urządzenia IDU w szafie teletechnicznej wskazanej przez Zamawiającego;

- Zasilanie poprowadzić z rozdzielni 230 V osobnym obwodem elektrycznym około 15 m.

- W szafie 19” wskazanej przez zamawiającego należy zainstalować zasilacz buforowy 230VAC/48 VDC min. 200 W wraz z modułem bateryjnym min. 20A. Do zasilacza należy podłączyć IDU.

- Całość instalacji należy podpiąć do instalacji uziemiającej i odgromowej.

Punkt pośredniczący komin elektrociepłowni „Veolia” – Jarocin ulica Powstańców Wielkopolskich 1.

- Na kominie należy zamontować konstrukcję - wspornik antenowy na, którym będzie zamontowany repeater pasywny – dwie anteny 0,6 m połączone falowodem o długości nie przekraczającej 2m;

- Wykonać projekt budowlany przez projektanta z branży radiokomunikacyjnej zgodnie z wymaganiami właściciela obiektu

- Całość instalacji należy podpiąć do instalacji uziemiającej i odgromowej zgodnie z wymogami właściciela obiektu.

Zakres prac do wykonania dla relacji nr 4  - KPP Koło ul. Sienkiewicza 14 – KP PSP Koło ul. Toruńska 74 (odległość ~ 750 metrów, obiekty są względem siebie w polu widzenia).

Komenda Powiatowa Policji w Kole

- Odległość pomiędzy IDU i ODU nie przekracza 100 metrów;

- Na dachu budynku należy postawić maszt balastowy na, którym będzie zamontowany moduł ODU z anteną RL;

- Kabel antenowy należy ułożyć z dachu do pomieszczenia serwerowni (pomieszczenie na parterze) tworząc w pionie nową drogę kablową w postaci koryta minimum 10 cm. Przez dach budynku należy wykonać przewiert  minimum 50 mm a w nim umieścić przepust kablowy w postaci fajki zabezpieczonej przed wnikaniem wody;

- Kabel na całej długości należy ułożyć w rurze karbowanej niepalnej – Na całej długości kabla RF należy przywiesić opaski identyfikacyjne. Wzór opisu należy uzgodnić z Zamawiającym;

- W serwerowni kabel należy zakończyć montując urządzenia IDU w szafie teletechnicznej 42U 19” wskazanej przez Zamawiającego;

- Zasilanie urządzenia IDU należy doprowadzić osobnym obwodem elektrycznym z siłowni telekomunikacyjnej 48 V – długość kabla około 10 m.

- Całość instalacji należy podpiąć do instalacji uziemiającej i odgromowej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole

- Odległość pomiędzy IDU i ODU nie przekracza 100 metrów;

- Na dachu budynku na istniejącym maszcie antenowym należy zamontować wspornik antenowy (odskocznia) na, którym będzie zamontowany moduł ODU z anteną RL;

- Kabel antenowy należy ułożyć z dachu do pomieszczenia serwerowni wzdłuż już istniejącej drogi kablowej;

- Kabel na całej długości należy ułożyć w rurze karbowanej niepalnej - Na całej długości kabla RF należy przywiesić opaski identyfikacyjne. Wzór opisu należy uzgodnić z Zamawiającym;

- W serwerowni kabel należy zakończyć montując urządzenia IDU w szafie teletechnicznej wskazanej przez Zamawiającego;

- Zasilanie poprowadzić z rozdzielni 230 V osobnym obwodem elektrycznym około 15 m.

- W szafie 19” wskazanej przez zamawiającego należy zainstalować zasilacz buforowy 230VAC/48 VDC min. 200 W wraz z modułem bateryjnym min. 20A. Do zasilacza należy podłączyć IDU.

- Całość instalacji należy podpiąć do instalacji uziemiającej i odgromowej.

Zakres prac do wykonania dla relacji nr 5  - KPP Międzychód ul. Sikorskiego 22A – KP PSP Międzychód ul. Zewnętrzna 4 (odległość ~ 910 metrów, obiekty są względem siebie w polu widzenia).

Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie

- Odległość pomiędzy IDU i ODU nie przekracza 100 metrów;

- Na dachu budynku należy postawić maszt balastowy na, którym będzie zamontowany moduł ODU z anteną RL;

- Kabel antenowy należy ułożyć z dachu do pomieszczenia serwerowni (pomieszczenie na parterze) tworząc w pionie nową drogę kablową w postaci koryta minimum 10 cm. Przez dach budynku należy wykonać przewiert  minimum 50 mm a w nim umieścić przepust kablowy w postaci fajki zabezpieczonej przed wnikaniem wody;

- Kabel na całej długości należy ułożyć w rurze karbowanej niepalnej – Na całej długości kabla RF należy przywiesić opaski identyfikacyjne. Wzór opisu należy uzgodnić z Zamawiającym;

- W serwerowni kabel należy zakończyć montując urządzenia IDU w szafie teletechnicznej 42U 19” wskazanej przez Zamawiającego;

- Zasilanie urządzenia IDU należy doprowadzić osobnym obwodem elektrycznym z siłowni telekomunikacyjnej 48 V – długość kabla około 10 m.

- Całość instalacji należy podpiąć do instalacji uziemiającej i odgromowej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie

- Odległość pomiędzy IDU i ODU nie przekracza 100 metrów;

- Na dachu budynku na istniejącym maszcie antenowym należy zamontować wspornik antenowy (odskocznia) na, którym będzie zamontowany moduł ODU z anteną RL;

- Kabel antenowy należy ułożyć z dachu do pomieszczenia serwerowni wzdłuż już istniejącej drogi kablowej;

- Kabel na całej długości należy ułożyć w rurze karbowanej niepalnej - Na całej długości kabla RF należy przywiesić opaski identyfikacyjne. Wzór opisu należy uzgodnić z Zamawiającym;

- W serowni kabel należy zakończyć montując urządzenie IDU w szafie teletechnicznej wskazanej przez Zamawiającego

- Zasilanie poprowadzić z rozdzielni 230 V osobnym obwodem elektrycznym około 15 m.

- W szafie 19” wskazanej przez zamawiającego należy zainstalować zasilacz buforowy 230VAC/48 VDC min. 200 W wraz z modułem bateryjnym min. 20A. Do zasilacza należy podłączyć IDU.

- Całość instalacji należy podpiąć do instalacji uziemiającej i odgromowej.

Zakres prac do wykonania dla relacji nr 6  - KPP Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska 19 - KP PSP Ostrów Wlkp. ul. Stefana Batorego 21 (odległość ~ 2 km, obiekty są względem siebie w polu widzenia).

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim

- Odległość pomiędzy IDU i ODU nie przekracza 100 metrów;

- Na dachu budynku należy postawić maszt balastowy na, którym będzie zamontowana antena RL;

- Kabel antenowy należy ułożyć z dachu do pomieszczenia serwerowni (pomieszczenie na parterze) tworząc w pionie nową drogę kablową w postaci koryta minimum 10 cm. Przez dach budynku należy wykonać przewiert  minimum 50 mm a w nim umieścić przepust kablowy w postaci fajki zabezpieczonej przed wnikaniem wody;

- Kabel na całej długości należy ułożyć w rurze karbowanej niepalnej – Na całej długości kabla RF należy przywiesić opaski identyfikacyjne. Wzór opisu należy uzgodnić z Zamawiającym;

- W serwerowni kabel należy zakończyć montując urządzenia IDU w szafie teletechnicznej 42U 19” wskazanej przez Zamawiającego;

- Zasilanie urządzenia IDU należy doprowadzić osobnym obwodem elektrycznym z siłowni telekomunikacyjnej 48 V – długość kabla około 10 m.

- Całość instalacji należy podpiąć do instalacji uziemiającej i odgromowej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim

- Odległość pomiędzy IDU i ODU nie przekracza 100 metrów;

- Na dachu budynku na istniejącym maszcie antenowym należy zamontować wspornik antenowy (odskocznia) na, którym będzie zamontowana antena RL;

- Kabel antenowy należy ułożyć z dachu do pomieszczenia serwerowni wzdłuż już istniejącej drogi kablowej;

- Kabel na całej długości należy ułożyć w rurze karbowanej niepalnej - Na całej długości kabla RF należy przywiesić opaski identyfikacyjne. Wzór opisu należy uzgodnić z Zamawiającym;

- W serwerowni kabel należy zakończyć montując urządzenia IDU w szafie teletechnicznej wskazanej przez Zamawiającego;

- Zasilanie poprowadzić z rozdzielni 230 V osobnym obwodem elektrycznym około 15 m.

- W szafie 19” wskazanej przez zamawiającego należy zainstalować zasilacz buforowy 230VAC/48 VDC min. 200 W wraz z modułem bateryjnym min. 20A. Do zasilacza należy podłączyć IDU.

- Całość instalacji należy podpiąć do instalacji uziemiającej i odgromowej.

Zakres prac do wykonania dla relacji nr 7  - KPP Śrem ul. Mickiewicza 15 – KP PSP Śrem Plac Straży Pożarnej 1 (odległość ~ 430 metrów, obiekty są względem siebie w polu widzenia).

Komenda Powiatowa Policji w Śremie

- Odległość pomiędzy IDU i ODU nie przekracza 100 metrów;

- Na dachu budynku na istniejącym kominie należy zamontować wspornik antenowy na, którym będzie zamontowana antena RL;

- Kabel antenowy należy ułożyć z dachu do pomieszczenia serwerowni (pomieszczenie na parterze) tworząc w pionie nową drogę kablową w postaci koryta minimum 10 cm. Przez dach budynku należy wykonać przewiert  minimum 50 mm a w nim umieścić przepust kablowy w postaci fajki zabezpieczonej przed wnikaniem wody;

- Kabel na całej długości należy ułożyć w rurze karbowanej niepalnej – Na całej długości kabla RF należy przywiesić opaski identyfikacyjne. Wzór opisu należy uzgodnić z Zamawiającym;

- W serwerowni kabel należy zakończyć montując urządzenia IDU w szafie teletechnicznej 42U 19” wskazanej przez Zamawiającego;

- Zasilanie urządzenia IDU należy doprowadzić osobnym obwodem elektrycznym z siłowni telekomunikacyjnej 48 V – długość kabla około 10 m.

- Całość instalacji należy podpiąć do instalacji uziemiającej i odgromowej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

- Odległość pomiędzy IDU i ODU nie przekracza 100 metrów;

- Na dachu budynku na istniejącym maszcie antenowym należy zamontować wspornik antenowy (odskocznia) na, którym będzie zamontowana antena RL;

- Kabel antenowy należy ułożyć z dachu do pomieszczenia serwerowni wzdłuż już istniejącej drogi kablowej;

- bel na całej długości należy ułożyć w rurze karbowanej niepalnej - Na całej długości kabla RF należy przywiesić opaski identyfikacyjne. Wzór opisu należy uzgodnić z Zamawiającym;

- W serwerowni kabel należy zakończyć montując urządzenia IDU w szafie teletechnicznej wskazanej przez Zamawiającego;

- Zasilanie poprowadzić z rozdzielni 230 V osobnym obwodem elektrycznym około 15 m.

- W szafie 19” wskazanej przez zamawiającego należy zainstalować zasilacz buforowy 230VAC/48 VDC min. 200 W wraz z modułem bateryjnym min. 20A. Do zasilacza należy podłączyć IDU.

- Całość instalacji należy podpiąć do instalacji uziemiającej i odgromowej.

### 11. Dedykowane oprogramowanie do monitorowania i zarządzania urządzeniami

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z radioliniami systemu, z którego będzie można zarządzać jak i prowadzić nadzór nad całą sieci radiową. System ma posiadać architekturę Klient – Serwer, musi być skalowalny niezależnie od wielkości sieci. W czasie rzeczywistym musi wyświetlać wszystkie alarmy, które powstały w sieci.

- Wymagane parametry systemu zarządzania

    - System zarządzania musi mieć architekturę Klient-Serwer (jednostka serwerowa i  jednostka zarządzająca, zgodnie z tabelami nr 1, 2 i 3)

    - Architektura systemu musi być zgodna z TMForum

    - Możliwość pracy w środowisku wirtualnym (VMWare ESXi 5.x)

    - System zarządzania musi mieć funkcjonalność FCAPS

    - System zarządzania musi być skalowalny niezależnie od wielkości sieci

    - System zarządzania musi pracować na systemie otwartym Linux lub Windows Serwer

    - System zarządzania musi umożliwiać automatyczne wykrywanie urządzeń oraz modułów, portów

    - System zarzadzania musi umożliwiać przechowywanie danych dotyczących urządzeń (m. in. Numerów seryjnych)

    - System zarzadzania musi umożliwiać pełną konfigurację urządzeń

    - System zarzadzania musi umożliwiać automatyczny/planowany back-up konfiguracji, urządzeń oraz możliwość przywrócenia poprzedniej konfiguracji urządzeń

    - System zarządzania musi automatycznie w czasie rzeczywistym wyświetlać alarmy z urządzeń

    - System zarzadzania w sposób graficzny musi wyświetlać stan sieci/ urządzenia/ karty/ portu

    - System zarządzania musi umożliwiać zmianę priorytetu/ ważności alarmów

    - System zarządzania musi umożliwiać filtrowanie alarmów poprzez definiowane filtry użytkownika

    - System zarządzania musi umożliwiać prezentację wydajności oraz statystyk w postaci tabel i wykresów

    - System zarządzania w sposób automatyczny musi ściągać statystyki wydajności z urządzeń

    - System zarządzania musi rejestrować wszystkie działania: logowanie, wylogowanie, zmiany konfiguracyjne, potwierdzenie alarmów itp.

    - Systemu musi umożliwiać tworzenie wielu użytkowników z różnymi profilami o różnym poziomie dostępu do systemu

    - Wszystkie funkcjonalności: Alarmy, Statystyki, Konfiguracje powinny być wykonywane w środowisku graficznym.

    - System zarzadzania musi być dostarczony z niezbędną liczbą bezterminowych licencji

    - Wszystkie funkcjonalności systemu zarządzania muszą być dostępne w dniu składania oferty.

### 12.  Szkolenie

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego (minimum 16 osób, czas min. 8 h) w dwóch różnych terminach w siedzibie Zamawiającego ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu, w zakresie obsługi systemu na poziomie administracyjnym omawiając wszystkie moduły funkcjonalne jak i konfigurację i nadzór nad prawidłową pracą systemu oraz sposób reakcji w sytuacjach awaryjnych.

- Całkowite koszty szkolenia pokryje wykonawca. Szkolenie będzie przeprowadzone w języku polskim. Wykonawca przedstawi protokół z przeprowadzonego szkolenia. Do protokołu należy dołączyć podpisaną listę uczestników szkolenia i wydanie certyfikatów/świadectw uczestnictwa dla osób uczestniczących w szkoleniu.

Protokół zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- Termin przeprowadzonego szkolenia nie może przekroczyć terminu wykonania umowy.

# Część informacyjna

## Przepisy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2013r. poz. 1409 ze zm.),

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

## Wykaz załączników:

- Tabela nr 1 – Stacja zarządzająca (stanowisko nadzoru) klient z systemem operacyjnym w wersji Professional

| Lp | Nazwa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | 64-bit, DMI2 co najmniej 5 GT/s, technologia wykonania 22 nm, liczba rdzeni co najmniej 4, liczba obsługiwanych wątków co najmniej 8, pamięć cache co najmniej 10 MB, taktowanie podstawowe co najmniej 3.7 GHz (w trybie Max Turbo 3.9 GHz), pobór energii (TDP) maks. 130 W, gwarancja producenta co najmniej 36 m-cy | 1 |
| 2 | Płyta główna | Zgodna z w/w procesorem, zgodna z Intel Turbo Boost Technology 2.0, chipset Intel X79 lub zgodny, obsługa pamięci RAM 8 x DIMM, maks. 128GB DDR3 2800/2666/2400/2133/1866/1600/1333/1066 MHz, obsługa Quad Channel Memory Architecture; obsługa NVIDIA 4-Way SLI Technology oraz AMD 4-Way CrossFireX Technology; złącza wewnętrzne co najmniej: 4 x PCIe 3.0/2.0 x16, 2 x PCIe 2.0 x1, 2 x SATA 6Gb/s, 4 x SATA 3Gb/s; złącza zewnętrzne co najmniej: 1 x Gigabit LAN, Bluetooth V4.0, 6 x USB 3.0, 6 x USB 2.0, 1 x PS/2, 2 x eSATA, 1 x S/PDIF, 5 x audio, 1 x Clear CMOS, 1 x WiFi Go! Module; obsługa RAID 0, 1, 5, 10; rozmiar płyty zgodny z Extended ATX 12 inch x 10.7 inch | 1 |
| 3 | Pamięć RAM | 32 GB 2666 MHz CL12 (4 x 8 GB) | 1 |
| 4 | Karta graficzna | Złącze PCI-e 3.0 x16, taktowanie GPU co najmniej 1 080 MHz, obsługa CrossFire, pamięć co najmniej: 2 048 MB DDR5 5 600 MHz, chłodzenie aktywne, obsługa DirectX 11.2, OpenGL 4.2, OpenCL 1.2; Profil standardowy; złącza zewnętrzne: 1x DVI-D, 1 x DVI-I, 1 x HDMI V1.4a, 1 x DisplayPort, | 1 |
| 5 | Dysk twardy | Magnetyczny, SATA, 3 TB, 3.5”, 7 200 obr/min, cache 64 MB | 1 |
| 6 | Napęd optyczny | SATA, DVD-R/RW | 1 |
| 7 | Zasilacz | Modularny, co najmniej 1 250 W, standard ATX 12V v2.3, złącza co najmniej: ATX 24-pin, ATX 20-pin, 4 x PEG, 3 x Molex, 2 x EPS 12V, 10 x SATA, 1 x Floppy, PFC aktywny, filtry: przeciwzwarciowy, termiczny, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciążeniowy | 1 |
| 8 | Obudowa | Big-tower, ilość kieszeni 5,25” co najmniej 5 szt., ilość kieszeni 3.5” co najmniej 7 szt., złącza na przednim panelu co najmniej 4 x USB 3.0, audio; kolor czarny | 1 |
| 9 | Mysz i klawiatura | Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz | 1 |
| 10 | System operacyjny | Microsoft Windows 8.1 Professional 64-bit | 1 |
| 11 | Monitor | Przekątna ekranu: 40”; technologia wykonania: 60Hz LED BLU; rozdzielczość maks. 1920 x 1080 (16:9) pikseli; kontrast: 5 000:1; kąt widzenia (H/V) 178˚/178˚; złącza zewnętrzne co najmniej: D-SUB, DVI-D, HDMI, Component, CVBS, RS232, RJ-45, audio mini jack; zgodny ze standardem VESA Mount 200x200 mm; Uchwyt obrotowy do montażu na ścianie. | 1 |

- Tabela nr 2 – Serwer zarządzający.

| L.P. | Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ procesora | Procesor w technologii 64-bitowej z architekturą x86 w technologii min 4-rdzeni, z pamięcią L3-Cache min. 8MB, częstotliwość taktowania min 3,1 GHz z obsługą systemów wirtualnych dedykowanych do pracy w serwerach |
|  | Ilość procesorów / ilość gniazd procesorów | 2/2 |
|  | Pamięć RAM | Co najmniej 32 GB DDR3 |
|  | Płyta główna | Dedykowana do pracy w serwerach. |
|  | Sloty PCI | Co najmniej 2 gniazda PCI-Express |
|  | Dyski HDD | 2 dyski SATA co najmniej 1 TB |
|  | Kontroler macierzowy | Kontroler macierzowy z obsługa co najmniej poziom RAID 0, 1 |
|  | Karta sieciowa | Co najmniej 2 porty Gbit Ethernet 10/100/1000. dopuszczamy kartę dual port |
|  | Napęd optyczny | Zainstalowany napęd DVD±RW SATA |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |
|  | Porty | Co najmniej 4 x USB 2.0 VGA |
|  | Zasilanie | 2 wbudowane zasilacze |
|  | Obudowa | Obudowa typu RACK, wysokość nie więcej niż 3U wraz z kompletnymi szynami do montażu w szafie (600x800) |
|  | Zarządzanie | Serwer wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Wymagana technologia o funkcjonalności przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI, PCI-X/PCI-Express. |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Linux Enterprise Serwer / Windows Serwer 2012 |

- Tabela nr 3 – Mobilna stacja zarządzająca z systemem operacyjnym w wersji Professional.

Przykładowe modele: Dell Latitude 3540/3550, Asus Pro B551, Lenovo ThinkPad Edge E550

| KOMPONENT / CECHA: | WYMAGANIA Parametry - Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
| Procesor: | (ilość punktów w teście PassMark min. 2800 pkt.) |
| Pamięć RAM: (min. 8GB DDR3) | min. 8 GB DDR3 |
| Dysk twardy: (min. 500GB SATA 7200 rpm) | min. 500GB SATA 7200 rpm |
| Karta graficzna: | Dopuszczalna zintegrowana |
| Wyświetlacz: | min. 15,0” max.15,6”, min. rozdzielczość: 1600 x 900; podświetlenie LED, matryca matowa |
| Touchpad: | Touchpad z przyciskami |
| Napęd optyczny: | Wbudowany DVD+/-RW DualLayer |
| Sieć: | Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, Karta WiFi - 802.11 b/g/n, Bluetooth |
| Porty | min. 2x USB 3.0, min. 1x DSUB (VGA) lub 1xDVI lub 1xHDMI, |
| Bateria: | wymienna, pozwalająca na min. 5h pracy, wymiana baterii bez użycia specjalizowanych narzędzi |
| System operacyjny: | Windows 7 Pro / Windows 8 / 8.1 Pro |
| Wyposażenie dodatkowe: | Zasilacz zewnętrzny AC, Torba do przenoszenia mieszcząca laptop wraz z zasilaczem. Zintegrowany Port RS232 lub adapter USB – RS232 wraz z nośnikiem instalacyjnym. |