Zał. nr 10 do SIWZ – ZZP-2380-85/2015

PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

I.	NAZWA ZAMÓWIENIA DLA KTÓREGO SPORZĄDZONO PROGRAM:

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie budowy przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do budowanej siedziby  Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie i wybudowanie przyłączy.

II.	ADRESY  INWESTYCJI:

Roboty  liniowe   od   miejsca   włączenia   w   istniejące   sieci   miejskie   miasta   Jarocin  w  ul. Św. Ducha

i  Wypoczynkowej do  terenu budowy  nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie,  działka

nr ewid. 316/2 obręb Bachorzew .

III.	NAZWY I KODY ROBÓT PROJEKTOWYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM
ZAMÓWIENIA

Usługi projektowania obiektów użyteczności publicznej    –   71221000-3

IV.	NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

V.	OSOBA OPRACOWUJĄCA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY:

Wojciech Babiński, Marek Stefaniak,

A) OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Zakres robót projektowych obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej w formie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  wraz  z  wszystkimi  pracami  uzupełniającymi  w  zakresie  uzyskania  warunków  przyłączenia, uzgodnień  i  ustaleń dokonywanych w trakcie procesu projektowego włącznie z opracowaniem wniosków o wydanie  pozwolenia na budowę.

Projekt wykonawczy powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) z uwzględnieniem postanowień n/w dokumentów resortowych i aktów prawnych :

-     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, z późn. zm.),

-    Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380,   z późn. zm.),

-     Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 151, z późn. zm.),

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z późn. zm.),

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650),

-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719),

- Zakres opracowania dokumentacji  obejmuje :

- Opracowanie projektu  budowlanego przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej  w  ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna.

- Opracowanie przedmiarów robót do w/w projektu w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej

+ wersja elektroniczna;

- Opracowanie kosztorysu  inwestorskiego dla w/w projektu w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna;

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu w ilości  2  egzemplarzy  w  wersji papierowej+ wersja elektroniczna;

- Uzyskanie  wszystkich  niezbędnych  dla opracowania  kompletnej dokumentacji projektowej map, warunków   technicznych,   pozwoleń,  uzgodnień,  opinii  i  sprawdzeń  dokumentacji  projektowej,    a  także opracowania wniosku o wydanie pozwoleń na budowę  .

- Wykonanie inwentaryzacji terenu  w  zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu zamówienia;

- Opracowanie informacji dotyczących  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ)

3.  Przedmiot  zamówienia obejmuje:

- Opracowanie  dokumentacji  projektowo-technicznej,  kosztorysowej  i  specyfikacji    technicznych    wykonania   i   odbioru    robót    budowlanych    w    zakresie    projektu     budowlanego    zgodnego     z  załączonym  programem  funkcjonalno-użytkowym  i  wybudowanie  przyłączy.

I

- Podstawowym celem zamówienia jest uzyskanie dokumentacji budowlano-wykonawczej  wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę  i realizacja  robót polegających na wybudowaniu przyłączy.

II.  Charakterystyczne  parametry  określające   wielkości   obiektów   i   zakresy  robót

poszczególnych części zamówienia – założenia projektowe

1.  Przyłącze   wodociągowe   o   długości  ok. 290 m  z rur  polietylenowych  PE, PEHD  o średnicy

min. 90 mm z połączeniami  za pomocą kształtek elektrooporowych w wykopach umocnionych

z oznakowaniem tras taśmą z tworzywa sztucznego, studnia wodomierzowa z  uzbrojeniem.

W zakresie wykonania  próba ciśnieniowa, badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody,

Obsługa geodezyjna z inwentaryzacja powykonawczą.

2. Przyłącze  kanalizacji   sanitarnej   o   długości ok. 390 m - instalacja ciśnieniowa  z  rur PE,PEHD

o  średnicy  min. 63 mm ,( rurociąg   tłoczny PE 100 SDR 17), oraz  na  długości  15 m

grawitacyjna  z  rur  PVC  o średnicy 160 mm  w  wykopach   umocnionych   z   włączeniem   do

istniejącej   sieci   w  ulicy Zakres prac  obejmuje również  odtworzenie  nawierzchni  jezdni,  chodnika ,  studnię  rozprężną, pompownię ścieków  z uzbrojeniem  i  przyłączeniem  zasilania  w  energię  elektryczną , oraz wykonanie prób i sprawdzeń.

W  zakresie  wykonania    projekt   organizacji  ruchu, opłaty za zajęcie pasa

ruchu , obsługa geodezyjna z inwentaryzacja powykonawczą.

III. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Prace projektowe należy prowadzić w oparciu o przepisy zawarte w części opisowej pkt. I

- Dokumentacja projektowa wymaga bezwzględnie zaopiniowania pod względem wymagań     higieniczno-zdrowotnych     przez     uprawnionego     rzeczoznawcę Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (zgodnie z zapisem art. 20 i art.34 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Inspekcji Sanitarnej  (Dz.   U.   nr 90,   poz.  575 z późn.  zm.)  oraz §1,  §2,  §3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada
2002r. w sprawie organizacji, zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną MSWiA (Dz. U. nr 192, poz. 1614).

- Dokumentacja ma zawierać procedury odbioru technicznego (pomiary). Do projektu należy uzyskać niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, włącznie z pozwoleniem na budowę. Szczegóły techniczne projektu należy uzgadniać na każdym etapie realizacji z Wydziałem Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu oraz ze wskazanymi innymi jednostkami merytorycznymi Zamawiającego.

- Prace projektowe należy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 marca 2003r.
(Dz. U. Nr 61 poz. 547),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada
2002r. w sprawie organizacji, zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową
Inspekcję Sanitarną MSWiA (Dz. U. nr 192, poz. 1614) - §1, §2, §3 pkt. 1.

B) OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, techniczno-użytkowych i wskaźników ekonomicznych zawiera program funkcjonalno – użytkowy.

II.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wszelkie prace wykonywane na podstawie projektów należy wykonać zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I Budownictwo Ogólne część 1,2,3,4

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - instalacje sanitarne i przemysłowe tom II ,