OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.	CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla policyjnego pojazdu nieoznakowanego. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „Pojazd”.

II.	DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1	Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. 
z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),

1.2	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r.  poz. 951 
z późn. zm.),

III.	WYMAGANIA

1.	WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1	Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

1.1.1	Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

a) w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

c) przy prędkości wiatru do 20 m/s,

d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze  +25oC ),

e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

1.1.2	Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

1.1.3	Przechowywania na wolnym powietrzu,

1.1.4	Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.2	Wymagania formalne

1.2.1	Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U L 263 z 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.).

1.2.2  	Dostarczany pojazd musi mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

1.2.3	Pojazd musi być fabrycznie nowy lub używany z przebiegiem maksymalnym 12 000 km, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2015 r.

1.2.4	Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób, co najmniej zgodny z handlowa ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

1.3 	Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.3.1	Wymagania techniczne dla nadwozia

1.3.1.1	Pojazd kategorii M1 o nadwoziu zamkniętym całkowicie przeszklonym.

1.3.1.2	Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu + otwierana pokrywa przestrzeni bagażowej.

1.3.1.3	Wszystkie drzwi przeszklone.

1.3.1.4	Rozstaw osi nie mniejszy niż 2700 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE).

1.3.1.5	Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4750 mm (według danych z pkt 5 świadectwa zgodności WE).

1.3.2	Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

1.3.2.1	Silnik o zapłonie iskrowym spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 5.

1.3.2.2	Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1950 cm3 (według danych z pkt 25 świadectwa zgodności WE).

1.3.2.3	Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 135 kW (według danych z pkt 27 świadectwa zgodności WE).

1.3.3	Warunki techniczne dla układu hamulcowego

- Układ hamulcowy musi być wyposażony, co najmniej w:

- a) układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,

- b) elektroniczny asystent siły hamowania,

1.3.4 	Warunki techniczne dla układu kierowniczego

1.3.4.1	Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: góra – dół, przód – tył.

1.3.4.2	Wspomaganie układu kierowniczego.

1.3.5	Wymagania techniczne dla układu napędowego

1.3.5.1		Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 230 km/h (według danych z pkt 29 świadectwa zgodności WE).

1.3.5.2	Przyspieszenie od 0 do 100 km/h nie więcej niż 8 sekund.

1.3.5.3	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.

1.3.5.4	Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.

      - Napęd na przednią oś.

1.3.6	Wymagania techniczne dla kół jezdnych

1.3.6.1	Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.

1.3.6.2 	Komplet 4 kół o rozmiarze obręczy, co najmniej 17 cali z ogumieniem letnim 
z fabrycznej oferty producenta pojazdów.

1.3.6.3	Komplet 4 opon śniegowych (zimowych) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Musi istnieć możliwość eksploatacji pojazdu z oferowanymi oponami śniegowymi (zimowymi) przy wykorzystaniu obręczy kół określonych w pkt. 1.4.6.2.

1.4.	Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na masie).

1.5.	Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu

1.5.1	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.

1.5.2	Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzędu siedzeń.

1.5.3	Pełno wymiarowe kurtyny gazowe boczne, obejmujące swym działaniem przestrzeń 
I-go i II-go rzędu siedzeń.

1.5.4	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.

1.5.5	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy.

1.5.6	Szyba tylna podgrzewana.

1.5.7	Oświetlenie wnętrza przestrzeni bagażowej.

1.5.8	Centralny zamek sterowany pilotem.

1.5.9	Zderzaki oraz lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia.

1.5.10	Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół oraz siedzenia dysponenta, co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie.

1.5.11	Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu zintegrowane w jednej obudowie 
z pilotem centralnego zamka oraz alarmu.

1.5.12	Dwustrefowa klimatyzacja sterowana automatycznie.

1.5.13	Komplet dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń.

1.5.14	Radioodbiornik z oferty producenta zamontowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej w 4 głośniki,

1.5.15	Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe.

1.5.16	Składane oparcie siedzeń (kanapy) II rzędu siedzeń.

1.5.17	Czujniki parkowania z przodu i tyłu pojazdu.

1.6.	Kolorystyka nadwozia pojazdu.

Wykonawca zaproponuje kolor lakieru ciemny stonowany (lakier metalizowany lub perłowy) z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów.

1.7.	Wymagania dla wyposażenia pojazdu

1.7.1	Autoalarm sterowany fabrycznym pilotem centralnego zamka, o którym mowa w pkt 1.4.8.9.

1.7.2	Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.

1.7.3	Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.

1.7.4	       Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a) podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu (w przypadku, gdy dostarczany pojazd będzie wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe),

b) klucz do kół (w przypadku, gdy dostarczany pojazd będzie wyposażony 
w pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe),

c)	wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe,

d)	klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.

IV.	GWARANCJA WYKONAWCY

1.	Pojazdy muszą być wolne od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

2.	Pojazd musi być objęty gwarancją fabryczną

3.	Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

4.	Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej każdego pojazdu.

5.	Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie może powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

6.	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

7.	Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

a)	instalacji antenowych i zasilania,

b)	urządzeń łączności radiowej,

c)	urządzenia videorejestrator,

d)	innego sprzętu służbowego.

V.	WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.	Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć w języku polskim następujące dokumenty:

a)	książkę gwarancyjną,

b)	instrukcję obsługi pojazdu

c)	kartę pojazdu,

d)	książkę przeglądów serwisowych.