Szczegółowy opis podstawowego zakresu prac

- Przeglądy techniczne.

## Przegląd techniczny wykonywać należy 1 raz w roku, obejmuje on następujące prace:

- oględziny – sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji masztu oraz wysięgników antenowych (jeżeli występują), stanu anteny (stan osłony dielektrycznej, pęknięcia, rozwarstwienia), stanu złącz antenowych (szczelność osłon, zacieki, korozja), szczelność przepustu dachowego (jeżeli występuje);

- sprawdzenie prawidłowości zamocowania anteny na wsporniku, a w razie potrzeby dokonanie regulacji i pionowanie;

- sprawdzenia poszczególnych elementów odciągów, a w razie potrzeby dokonanie regulacji naciągu i pionowanie masztu;

- usunięcie widocznych ognisk korozji, pęknięć powłoki farby i zabezpieczenie ich przed rozprzestrzenianiem;

- wymiana śrub rzymskich ewentualne ich oczyszczenie  i zabezpieczenie ich przed korozją jeżeli ich sprawność nie budzi zastrzeżeń;

- sprawdzenie połączeń spawanych, złącz śrubowych, a w razie potrzeby likwidacja nieprawidłowości;

- sprawdzenie ciągłości instalacji uziemiającej maszt i współpracujące z nim urządzenia, a w razie potrzeby usunięcie nieprawidłowości;

- pomiar rezystancji uziomu masztu antenowego;

- w przypadku gdy maszt posiada instalacje elektryczną wraz z oświetleniem przeszkodowym należy dokonać przeglądu instalacji i udokumentować w protokole

Wykonane przeglądy techniczne należy udokumentować:

- Protokołem stanu technicznego masztu zawierającym orzeczenie o stanie masztu i ewentualnym opisem stwierdzonych nieprawidłowości i wymaganych prac; (oddzielnie dla każdego masztu)

- Protokołem pomiaru rezystancji uziomu masztu antenowego (oddzielnie dla każdego masztu)

- Protokołem rezystancji izolacji oraz rezystancji pętli zwarcia (instalacje TN-S)– w przypadku masztów posiadających oświetlenie przeszkodowe (oddzielnie dla każdego masztu)

- dokumentacją fotograficzną masztu i systemów antenowych w wersji elektronicznej na nośniku (oddzielny katalog dla każdego masztu). Zdjęcia muszą obejmować: tablicę z nazwą obiektu, ogólny widok obiektu z masztem, maszt z poszczególnymi systemami antenowymi, szczegóły elektryczne i konstrukcyjne masztu i systemów antenowych.

- zbiorczą tabelę zawierającą lokalizację masztu, rodzaj masztu i wysokość, datę wykonania przeglądu, opis stwierdzonych nieprawidłowości i zakres wymaganych prac naprawczych wraz ze wstępnym oszacowaniem kosztów naprawy (w wersji elektronicznej na nośniku oraz w wersji papierowej)

W/w dokumentację Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed  odbiorem prac w celu sprawdzenia poprawności i kompletności jej wykonania.

| - Wykaz ilościowy i rodzajowy obiektów zakwalifikowanych do wykonania przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Przedstawiona w tabelach ilość obiektów zakwalifikowanych do wykonania przeglądów w okresie obowiązywania umowy jest ilością maksymalną, rzeczywista ilość przeglądów masztów będzie uzależniona od zleceń Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Szczegółowe adresy umiejscowienia masztów zostaną przekazane Wykonawcy na etapie realizacyjnym. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ILOŚĆ MASZTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEGLĄDU | WYSOKOŚĆ MASZTU |  |  |
|  | 44 | rurowy do 5 m |  |  |
|  | 126 | rurowy do 10 m |  |  |
|  | 34 | rurowy do 15 m |  |  |
|  | 25 | rurowy do 20 m |  |  |
|  | 1 | rurowy do 25 m |  |  |
|  | 1 | rurowy powyżej 25 m |  |  |
|  | 3 | kratowy do 10 m |  |  |
|  | 5 | kratowy do 20 m |  |  |
|  | 3 | kratowy do 25 m |  |  |
|  | 2 | kratowy do 30 m |  |  |
|  | 244 | ogółem |  |  |

| L.p. | Lokalizacja | Wysokość masztu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poznań | 15 |
| 2 | Poznań | 15 |
| 3 | Poznań | 18 |
| 4 | Poznań | 5 |
| 5 | Poznań | 5 |
| 6 | Poznań | 5 |
| 7 | Poznań | 7 |
| 8 | Poznań | 15 |
| 9 | Poznań | 5 |
| 10 | Poznań | 5 |
| 11 | Poznań | 8 |
| 12 | Poznań | 20 |
| 13 | Poznań | 1,5 |
| 14 | Poznań | 1,5 |
| 15 | Poznań | 3 |
| 16 | Poznań | 20 |
| 17 | Poznań | 20 |
| 18 | Poznań | 3 |
| 19 | Ignaców | 30 kratowy wolnostojący |
| 20 | Leszno | 24 kratowy wolnostojący |
| 21 | Poznań | 15 |
| 22 | Poznań | 20 |
| 23 | Poznań | 18 |
| 24 | Poznań | 5 |
| 25 | Poznań | 15 kratowy |
| 26 | Poznań | 5 |
| 27 | Poznań | 5 |
| 28 | Poznań | 1,5 |
| 29 | Poznań | 1,5 |
| 30 | Poznań | 1,5 |
| 31 | Poznań | 8 |
| 32 | Poznań | 3 |
| 33 | Poznań | 3,5 |
| 34 | Poznań | 5 |
| 35 | Poznań | 5 |
| 36 | Poznań | 1,5 |
| 37 | Poznań | 10 kratowy wolnostojący |
| 38 | Poznań | 10 kratowy wolnostojący |
| 39 | Kostrzyn | 8 |
| 40 | Kórnik | 15 |
| 41 | Buk | 20 |
| 42 | Mosina | 15 |
| 43 | Murowana Goślina | 8 |
| 44 | Pobiedziska | 12 |
| 45 | Stęszew | 7 |
| 46 | Rokietnica | 15 kratowy wolnostojący |
| 47 | Czerwonak | 6 |
| 48 | Luboń | 8 |
| 49 | Puszczykowo | 5 |
| 50 | Tarnowo Podgórne | 8 |
| 51 | Suchy Las | 8 |
| 52 | Swarzędz | 5 |
| 53 | Komorniki | 7 |
| 54 | Baranowo | 1,5 |
| 55 | Chodzież | 10 |
| 56 | Chodzież | 18 |
| 57 | Budzyń | 7 |
| 58 | Margonin | 7 |
| 59 | Szamocin | 7 |
| 60 | Czarnków | 20 |
| 61 | Czarnków | 30 |
| 62 | Krzyż | 7 |
| 63 | Lubasz | 7 |
| 64 | Trzcianka | 20 |
| 65 | Wieleń | 7 |
| 66 | Gniezno | 1,5 |
| 67 | Czerniejewo | 15 |
| 68 | Kłecko | 8 |
| 69 | Trzemeszno | 18 |
| 70 | Witkowo | 15 |
| 71 | Skorzęcin | 10 |
| 72 | Gostyń | 12 |
| 73 | Krobia | 5 |
| 74 | Pogorzela | 5 |
| 75 | Poniec | 10 |
| 76 | Pępowo | 6 |
| 77 | Grodzisk Wlkp | 24 |
| 78 | Granowo | 7 |
| 79 | Rakoniewice | 7 |
| 80 | Wielichowo | 7 |
| 81 | Jarocin | 30 kratowy wolnostojący |
| 82 | Jaraczewo | 9 |
| 83 | Kotlin | 9 |
| 84 | Kalisz | 26 |
| 85 | Kalisz | 9 |
| 86 | Kalisz | 7 |
| 87 | Kalisz | 6 |
| 88 | Kalisz | 20 |
| 89 | Kalisz | 9 |
| 90 | Kalisz | 15 |
| 91 | Kalisz | 9 |
| 92 | Kalisz | 9 |
| 93 | Kalisz | 9 |
| 94 | Kalisz | 15 |
| 95 | Blizanów | 9 |
| 96 | Brzeziny | 9 |
| 97 | Koźminek | 9 |
| 98 | Lisków | 9 |
| 99 | Opatówek | 9 |
| 100 | Stawiszyn | 9 |
| 101 | Kępno | 10 |
| 102 | Baranów | 9 |
| 103 | Bralin | 9 |
| 104 | Perzów | 9 |
| 105 | Rychtal | 9 |
| 106 | Trzcinica-Laski | 9 |
| 107 | Konin | 20 |
| 108 | Konin | 18 |
| 109 | Konin | 15 |
| 110 | Konin | 12 |
| 111 | Konin | 9 |
| 112 | Konin | 9 |
| 113 | Konin | 9 |
| 114 | Konin | 9 |
| 115 | Golina | 12 |
| 116 | Kazimierz Biskupi | 9 |
| 117 | Stare Miasto | 9 |
| 118 | Rychwał | 5 |
| 119 | Sompolno | 9 |
| 120 | Ślesin | 12 |
| 121 | Kleczew | 9 |
| 122 | Wilczyn | 9 |
| 123 | Koło | 15 |
| 124 | Kościelec | 12 |
| 125 | Babiak | 5 |
| 126 | Osiek Mały | 9 |
| 127 | Dąbie | 9 |
| 128 | Kłodawa | 9 kratowy |
| 129 | Kłodawa | 5 |
| 130 | Kłodawa | 5 |
| 131 | Kościan | 15 |
| 132 | Czempiń | 5 |
| 133 | Krzywiń | 10 |
| 134 | Śmigiel | 5 |
| 135 | Leszno | 24 |
| 136 | Leszno | 20 |
| 137 | Leszno | 10 |
| 138 | Leszno | 10 |
| 139 | Leszno | 6 |
| 140 | Leszno | 10 |
| 141 | Leszno | 10 |
| 142 | Leszno | 6 |
| 143 | Lipno | 6 |
| 144 | Osieczna | 10 |
| 145 | Rydzyna | 10 |
| 146 | Włoszakowice | 10 |
| 147 | Krzemieniewo | 5 |
| 148 | Święciechowa | 12 |
| 149 | Brenno | 5 |
| 150 | Boszkowo | 6 |
| 151 | Krotoszyn | 15 |
| 152 | Krotoszyn | 5 |
| 153 | Kobylin | 5 |
| 154 | Zduny | 9 |
| 155 | Koźmin Wlkp. | 9 |
| 156 | Międzychód | 25 kratowy wolnostojący |
| 157 | Chrzypsko Wielkie | 8 |
| 158 | Sieraków | 15 |
| 159 | Nowy Tomyśl | 20 |
| 160 | Nowy Tomyśl | 20 |
| 161 | Kuślin | 7 |
| 162 | Lwówek | 18 kratowy |
| 163 | Miedzichowo | 15 |
| 164 | Opalenica | 8 |
| 165 | Zbąszyń | 15 |
| 166 | Oborniki Wlkp. | 20 |
| 167 | Ryczywół | 10 |
| 168 | Rogoźno | 12 |
| 169 | Ostrów Wlkp. | 15 |
| 170 | Ostrów Wielkopolski | 6 |
| 171 | Przygodzice | 9 |
| 172 | Nowe Skalmierzyce | 9 |
| 173 | Sieroszewice | 9 |
| 174 | Odolanów | 9 |
| 175 | Raszków | 9 |
| 176 | Sośnie | 6 |
| 177 | Ostrzeszów | 15 |
| 178 | Ostrzeszów | 20 |
| 179 | Doruchów | 9 |
| 180 | Grabów | 9 |
| 181 | Kobyla Góra | 9 |
| 182 | Kraszewice | 9 |
| 183 | Mikstat | 9 |
| 184 | Piła | 20 |
| 185 | Piła | 20 |
| 186 | Piła | 5 |
| 187 | Piła | 5 |
| 188 | Ujście | 7 |
| 189 | Wyrzysk | 10 |
| 190 | Wyrzysk | 5 |
| 191 | Białośliwie | 7 |
| 192 | Wysoka | 7 |
| 193 | Szydłowo | 9 |
| 194 | Łobżenica | 7 |
| 195 | Kaczory | 7 |
| 196 | Pleszew | 15 |
| 197 | Pleszew | 9 |
| 198 | Chocz | 9 |
| 199 | Dobrzyca | 9 |
| 200 | Gołuchów | 9 |
| 201 | Rawicz | 15 kratowy |
| 202 | Bojanowo | 10 |
| 203 | Jutrosin | 10 |
| 204 | Miejska Górka | 10 |
| 205 | Pakosław | 10 |
| 206 | Słupca | 15 |
| 207 | Orchowo | 9 |
| 208 | Ostrowite | 9 |
| 209 | Strzałkowo | 9 |
| 210 | Zagórów | 9 |
| 211 | Szamotuły | 20 |
| 212 | Kaźmierz | 7 |
| 213 | Duszniki | 5 |
| 214 | Obrzycko | 15 |
| 215 | Pniewy | 7 |
| 216 | Wronki | 10 |
| 217 | Śrem | 15 kratowy |
| 218 | Książ Wlkp. | 8 |
| 219 | Śrem | 5 |
| 220 | Środa Wlkp. | 15 |
| 221 | Nowe Miasto nad Wartą | 8 |
| 222 | Zaniemyśl | 5 |
| 223 | Turek | 20 |
| 224 | Dobra | 9 |
| 225 | Tuliszków | 9 |
| 226 | Wągrowiec | 20 |
| 227 | Damasławek | 10 |
| 228 | Gołańcz | 7 |
| 229 | Mieścisko | 8 |
| 230 | Skoki | 15 |
| 231 | Wolsztyn | 10 |
| 232 | Przemęt | 10 |
| 233 | Siedlec | 12 |
| 234 | Września | 20 |
| 235 | Kołaczkowo | 7 |
| 236 | Miłosław | 7 |
| 237 | Nekla | 5 |
| 238 | Pyzdry | 9 |
| 239 | Złotów | 15 |
| 240 | Lipka | 7 |
| 241 | Jastrowie | 10 |
| 242 | Krajenka | 7 |
| 243 | Okonek | 10 |
| 244 | Zakrzewo | 9 |