Załącznik nr 1d do SIWZ ZZP-2380-56/2016

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 4 - furgon

I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu furgon. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „Pojazd”.

II. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.).

III. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.

IV. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany będzie przy zakupach pojazdów realizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd będzie wykorzystywany przez Policję do realizacji zadań służbowych. W jego wnętrzu będą wykonywane podstawowe czynności służbowe, w szczególności obejmujące: kontrolę dokumentów dotyczących osób i pojazdów, sprawdzanie osób i pojazdów w bazach danych.

1.2 Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

1.2.1	Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

a) w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

c) przy prędkości wiatru do 20 m/s,

d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze  +25oC ),

e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

1.2.2	Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

1.2.3   Przechowywania na wolnym powietrzu,

1.2.4   Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3	Wymagania formalne

1.3.1  	Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U L 263 z 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

1.3.2	Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

1.3.3 Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

1.4 	Wymagania techniczne dla pojazdu

1.4.1	Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1	Pojazd o nadwoziu zamkniętym, całkowicie przeszklonym.

1.4.1.2	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekraczająca 3500 kg.

1.4.1.3	Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu, drzwi suwane po prawej stronie pojazdu, drzwi tyłu nadwozia dwuskrzydłowe symetrycznie dzielone.

1.4.1.4  Wszystkie drzwi przeszklone.

1.4.1.5  Rozstaw osi nie mniejszy niż 3000 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE).

1.4.1.6  Długość całkowita pojazdu nie większa niż 5000 mm (według danych z 5 świadectwa zgodności WE).

1.4.1.7  Wysokość pojazdu nie większa niż 2000 mm (według danych z pkt 7 świadectwa zgodności WE).

1.4.1.8  Szerokość pojazdu nie większa niż 2000 mm (bez uwzględnienia lusterek).

1.4.1.9  Liczba miejsc siedzących (w tym kierowcy): 9.

1.4.2	 Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

1.4.2.1	Silnik spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 6.

1.4.2.2    Pojemność skokowa, nie mniejsza niż 1550 cm3 (według danych z pkt 25 świadectwa zgodności WE).

1.4.2.3  Maksymalna moc netto silnika, nie mniejsza niż 90 kW (według danych z pkt 27 świadectwa zgodności WE ).

1.4.3	Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w:

a) układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,

b) elektroniczny asystent siły hamowania.

1.4.4	Warunki techniczne dla układu kierowniczego

1.4.4.1	 Regulacja kolumny kierowniczej w minimum jednej płaszczyźnie.

1.4.4.2	Wspomaganie układu kierowniczego.

1.4.5	Wymagania techniczne dla układu napędowego

1.4.5.1   Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 160 km/h (według danych z pkt 29 świadectwa zgodności WE).

1.4.5.2	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.

1.4.6	Wymagania techniczne dla kół jezdnych

      - Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.

1.4.6.2 	Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów.

1.4.6.3   Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (felga + opona).

1.4.6.4	Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt 1.4.6.2 muszą być zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE.

1.4.6.5	Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.

1.4.6.6	Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

1.4.7	Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na masie).

1.4.8	Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu

1.4.8.1	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.

1.4.8.2	Poduszki gazowe przednie.

1.4.8.3	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.

1.4.8.4	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich.

1.4.8.5	Szyby tylne podgrzewane, wyposażone w wycieraczki i spryskiwacze.

1.4.8.6    Centralny zamek sterowany pilotem.

1.4.8.7    Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w jednej płaszczyźnie.

1.4.8.8  Materiały obiciowe siedzeń oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu w czystości.

1.4.8.9	Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem.

1.4.8.10	Klimatyzacja.

1.4.8.11   Komplet dywaników gumowych dla I-go rzędu siedzeń.

1.4.8.12	Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej w 2 głośniki.

1.4.8.13	Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe.

1.4.9	Kolorystyka nadwozia pojazdu.

Wykonawca przedstawi propozycję dostępnych kolorów lakierów z oficjalnej oferty handlowej producenta. Zamawiający dokona wyboru koloru lakieru na etapie podpisywania umowy.

1.5	Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

1.5.1	Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użycia.

1.5.2	Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.

1.5.3	Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego. Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

2.1	Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania                i obsługi pojazdu.

2.2	Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

2.3	Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały                    w widocznych miejscach.

2.4	Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.

2.5 	Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.

2.6	Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego.

2.7 	Pojazd musi być wyposażony w  apteczkę samochodową.

VI.	GWARANCJA WYKONAWCY

1.1	Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

1.2	Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

a) min. 24  miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne 
     i elektroniczne pojazdu na którym wykonano zabudowę,

b) min. 36 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą,

c) min. 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

1.3	Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń,                                    z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

1.4	Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

1.5	Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………, co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr ……………………..

1.6	Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie,                                    nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

1.7	Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie może powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.

1.8	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.

1.9	Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

a) instalacji antenowych i zasilania,

b) urządzeń łączności radiowej,

c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

d) innego sprzętu służbowego.

1.10	Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w pkt. 1.2 realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej 2 autoryzowane stacje obsługi pojazdów w województwie wielkopolskim. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w pkt 1.2 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

Zamawiający wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obsługi Wykonawcy w fazie podpisywania umowy.

VII.	WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1	Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych oraz w fazie podpisywania umowy ramowej.

    - Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego.

    - Lista autoryzowanych stacji obsługi,

    - Oświadczenie, że oferowany pojazd spełnia wymagania Zamawiającego,

1.2	Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

1.2.1 	Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

1.2.2	W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

1.2.3 	Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć w języku polskim następujące dokumenty :

a) książkę gwarancyjną,

b) wykaz wyposażenia,

c) instrukcję obsługi pojazdu

d) kartę pojazdu,

e) książkę przeglądów serwisowych,

f)	świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne  do zarejestrowania pojazdu,

OPCJA 1 (koła zimowe)

1.1 	Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu muszą być zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE.

1.2	Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.

1.3.	Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

1.4	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet kół do siedziby Zamawiającego tj. ul. Podolańska 52, Poznań. W. Transportu KWP w Poznaniu.

OPCJA 2 (uprzywilejowanie)

Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ.

Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu

2.1	Pojazd musi posiadać dwie tablice z napisem „POLICJA” wykonane na podłożu z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w barwie białej odblaskowej. Materiały użyte do wykonania tablic muszą spełniać, co najmniej wymagania:

- punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego  i białego 2 generacji,

- punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8                              do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322 z poźn. zm.).

- współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli 1.

Tabela nr 1

| Barwa materiału |  | Współrzędne punktów narożnych |  |  |  | Minimalne wartości współczynnika luminacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Biała | x | 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 | 0,27 |
|  | y | 0,355 | 0,305 | 0,325 | 0,375 |  |
| Niebieska | x | 0,078 | 0,150 | 0,210 | 0,137 | 0,01 |
|  | y | 0,171 | 0,220 | 0,160 | 0,038 |  |

2.2	Pojazd musi posiadać lampę LED z mocowaniem magnetycznym o barwie światła niebieskiej. Lampy muszą posiadać min. dwa rzędy diod LED na obwodzie. Lampy muszą posiadać klosz z poliwęglanu oraz przewód spiralny o długości w zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie rozciągniętym służący do jej zasilania z dwóch gniazd, które Wykonawca zamontuje w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Lampy muszą posiadać homologację. Podstawa lamp nie może powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej pojazdu. Sposób mocowania lamp musi zapewniać możliwość jazdy pojazdem z maksymalną prędkością określoną dla pojazdu bazowego.

2.3  W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane skrycie dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej i kloszu bezbarwnym. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd, z co najmniej 3 diodami LED o wysokiej światłości

2.4	Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty po zamontowaniu w pojeździe musi:

a)	wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 105 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ.

b)	wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128.

c)	być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

d)	spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003.

2.5	We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany w sposób skryty manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym przez dysponenta lub kierowcę, które musi posiadać funkcje:

a)	wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

b)	przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

c)	sterowania sygnalizacją świetlną,

d)	sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym,

2.6	Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

a)	włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

b)	musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

c)	włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

d)	włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

e)	działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

2.7	Wykonawca zobowiązany jest do odebrania pojazdu z własnym transportem (laweta) z siedziby Zamawiającego tj. ul. Podolańska 52, Poznań. W. Transportu KWP w Poznaniu, dokonanie montażu instalacji a następnie przekazanie pojazdu w siedzibie Zamawiającego. Przy przekazaniu pojazdu Zamawiający dokona oceny wykonanego montażu i poprawności jego działania.

OPCJA 3 (łączność)

  - Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej

  - Pojazd musi być przystosowany do montażu radiotelefonu przewoźnego w wersji rozdzielnej na pasmo VHF (148÷174 MHz).

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji manipulatora radiotelefonu w przedziale I, natomiast jednostki nadawczo-odbiorczej (NO) pod siedzeniem dysponenta lub w jednym z następnych przedziałów w uwzględniając przestrzenne możliwości pojazdu. Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu radiotelefonu zostanie uzgodnione z Zamawiającym po rozstrzygnięciu przetargu.

  - Wykonawca zainstaluje w pojeździe przewody przeznaczone dla zasilania urządzeń łączności radiowej. Przewód zasilający (dodatni) należy podłączyć do dodatniego zacisku akumulatora oraz musi on posiadać zabezpieczenie 25 A zainstalowane na przewodzie jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm). Przewód „ujemny” może być podłączony do karoserii pojazdu pod warunkiem, że punkt ten ma elektryczne połączenie z biegunem ujemnym akumulatora. Przewód należy doprowadzić do gniazda bezpiecznikowego opisanego w części pasażerskiej gniazdo bezpiecznikowe z 2 bezpiecznikami  nożowymi 20A.

  - Zarówno przewód zasilający jak i gniazdo bezpiecznikowe muszą być zabezpieczone przed zwarciem do masy pojazdu oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi szczególnie w miejscu przeprowadzania przewodu przez otwory w karoserii. Miejsce wyprowadzenia wolnego końca przewodu zasilającego określi Zamawiający po zapoznaniu się z modelem zakupionego pojazdu.  Zapas przewodów musi wynosić około 0,5 m i należy go zakończyć gniazdem typu „T”. Wolny wtyk typu „T” musi być wpięty w gniazdo.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 150 W mocy dla radiotelefonu.

  - Wykonawca zamontuje na dachu pojazdu uniwersalną podstawę antenową, której konstrukcja musi umożliwiać przykręcenie do niej promiennika anteny na pasmo VHF, 164÷174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W, impedancji 50 Ω lub promiennika anteny na pasmo UHF, 380÷400 MHz dla systemu „TETRA” z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥20 W, impedancji 50 Ω. Montaż wymienionych promienników nie może wiązać się z zastosowaniem różnego typu przejściówek lub innych elementów pośredniczących. Wykonawca zamontuje w pojeździe promiennik na pasmo VHF, 164÷174 MHz oraz dodatkowo doposaży każdy pojazd w promiennik na pasmo UHF, 380÷400 MHz.

  - Impedancja anteny musi wynosić 50 Ω, zakres temperatury pracy  -30ºC ÷ +60ºC.

  - Antena musi integrować w sobie także antenę systemu GPS.

  - Przewód antenowy o małym tłumieniu (<1,1 dB) i impedancji 50 Ω musi być prowadzony w sposób niewidoczny, wykorzystując otwory i przestrzenie technologiczne pojazdu np. wnętrze słupka, chroniony na całej długości przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz źródłem ciepła.

  - Przy układaniu przewodów antenowych należy zwrócić uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości od instalacji elektrycznej i elektronicznej pojazdu lub właściwe ich odseparowanie.

  - Przewody antenowe należy zakończyć odpowiednio wtykami BNC dla VHF/UHF oraz SMA dla GPS w miejscu montażu jednostki NO z zapasem około 30 cm.

  - Wykonawca musi zamontować diplekser umożliwiający podłączenie radia samochodowego i radiotelefonu, np. Procom LH108/136-2G.

  - Konstrukcja ww. anteny ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni - zgodnie z jej wymogami (np. poprzez odkręcenie promiennika).

  - Wykonawca musi zapewnić dla instalacji antenowej radiotelefonu aby parametr WFS wynosił ≤ 2 w całym paśmie częstotliwości pracy.

  - Antena musi być zainstalowana na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu po uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Przy instalacji anteny należy zwrócić uwagę na prawidłowy kontakt (galwaniczny) elementów masowych z masą pojazdu oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym otworu.

  - Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anteny. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach pracy 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz w pasmach częstotliwości pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy Bluetooth 
i GPS.

  - Każde zamontowane w samochodzie urządzenie elektryczne niebędące środkiem łączności powinno spełniać wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i czystości widma radiowego ze szczególnym uwzględnieniem częstotliwości pracy podanych w punkcie 3.17.

  - Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.

  - Miejsca prowadzenia instalacji dla łączności radiowej mają być łatwo dostępne, bez konieczności demontażu wyposażenia pojazdu, np. może to być listwa do poprowadzenia lub wymiany instalacji przewodów sygnałowych i sterujących.

  - Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej. Ponadto instrukcję instalacji zgodną z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci nośnika CD lub wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma być wykonana w języku polskim.

  - Zainstalowana antena zewnętrzna musi być w kolorze czarnym lub w kolorze nadwozia oraz być wyglądem maksymalnie zbliżone do fabrycznej anteny radiowej przewidzianej dla oferowanego pojazdu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do odebrania pojazdu z własnym transportem (laweta) z siedziby Zamawiającego tj. ul. Podolańska 52, Poznań. W. Transportu KWP w Poznaniu, dokonanie montażu instalacji a następnie przekazanie pojazdu w siedzibie Zamawiającego. Przy przekazaniu pojazdu Zamawiający dokona oceny wykonanego montażu      i poprawności jego działania.