KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI	   		 	Poznań,  dnia 20.04.2018 roku

W POZNANIU

ZZP 2380-25/2018

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego

Wyjaśnienia treści SIWZ  nr 1

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdów o nadwoziu kombivan  oraz pojazdów dostawczych.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający przytacza poniżej treść zapytań wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

W związku z tym, że umowa ramowa zawierana jest na okres do 23.12.2019 r. prosimy o informację co stanie się gdy w trakcie trwania umowy nastąpi zmiana modelu oferowanego samochodu. Aktualnie wytwarzany samochód spełnia wymagania Zamawiającego i będzie produkowany do czerwiec/lipiec 2018. Natomiast po zmianie modelu na nowy (nie będzie to tylko lifting a nowy model), większość parametrów zostanie zachowana (wymiary wyposażenia itp. ), jednak najbardziej istotną częścią jest zmiana gamy silnikowej. Silniki benzynowe będą oferowane z inna pojemnością niż wymagana przez Zamawiającego.

Parametry nowych silników benzynowych:

Pojemność skokowa 1199 cm3  				Pojemność skokowa 1199 cm3

Moc silnika: 81 kW (110 KM)				Moc silnika: 96kW (131 KM)

Skrzynia biegów: manualna 		Skrzynia biegów: automatyczna – dostępność druga połowa 2019 r.

Mając na uwadze powyższe prosimy o informację o tym jak zachowa się Zamawiający gdy taka zmiana nastąpi, ewentualnie prosimy o korektę parametrów zamówienia. Jednocześnie zaznaczamy, że zmiana ta dotyczyć będzie kilku marek samochodów w tym dwóch będących liderem rynku Kombivan.

Odpowiedź

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia przedstawił parametry, które musi spełniać oferowany pojazd, w tym między innymi określono minimalną pojemność skokową silnika. W związku z tym, w przypadku zmiany modelu na nowy, nie będzie możliwości zaoferowania pojazdu z silnikiem o pojemności niższej niż wskazana w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIW.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany numeracji w niżej podanych punktach opisu przedmiotu zamówienia do części nr 2 i nadaje jej nowe brzmienie.

„1.2	Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

    - Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

- w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

- przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

- przy prędkości wiatru do 20 m/s,

- przy wilgotności względnej powietrza do 98% (przy temperaturze +25oC),

- intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

    - Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

    - Przechowywania na wolnym powietrzu,

    - Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych

  - Wymagania formalne

    - Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. UE.L.2007.263.1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie postępowania przetargowego.

    - Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

    - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

    - Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób, co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

### 1.4	Wymagania techniczne dla pojazdu

1.4.1	Wymagania techniczne dla nadwozia

- Pojazd o kategorii N1. Nadwozie zamknięte, nieprzeszkolne w części bagażowej, z liczbą miejsc siedzących dla 3 osób.

- Pojazd musi posiadać:

        - drzwi boczne skrzydłowe (przednie) po obu stronach pojazdu,

        - drzwi boczne suwane przestrzeni bagażowej po prawej stronie,

        - drzwi skrzydłowe tyłu nadwozia.

- Rozstaw osi nie mniejszy niż 3600 mm (według danych z pkt. 4 świadectwa zgodności WE).

- Wysokość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 1 700 mm (według danych z pkt. 7 świadectwa zgodności WE).

- Długość całkowita pojazdu nie większa niż 6 000 mm (według danych z pkt. 5 świadectwa zgodności WE).

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 3450 – 3500 kg (wg. danych z pkt 16.1 świadectwa zgodności WE)

1.4.2	Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

- Silnik czterosuwowy spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 6.

- Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1 950 cm3 (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE).

- Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 95 kW (według danych 
z pkt. 27 świadectwa zgodności WE).

    - Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania.

1.4.4	Wymagania techniczne dla układu kierowniczego

- Wspomaganie układu kierowniczego.

- Regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w jednej płaszczyźnie.

1.4.5	Wymagania techniczne dla układu napędowego

- Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.

- Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.

1.4.6	Wymagania techniczne dla kół jezdnych

- Koła jezdne na poszczególnych osiach pojedyncze z ogumieniem bezdętkowym.

- Komplet 4-ech kół z ogumieniem z fabrycznej oferty producenta pojazdów.

- Komplet 4 kół z oponami śniegowymi (zimowymi), z oferty producenta/importera/dealera pojazdów z felgami ze stopów lekkich z fabrycznej oferty producenta pojazdów. Rozmiar kół z oponami śniegowymi (zimowymi) musi być identyczny jak rozmiar kół z ogumieniem letnim. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Opony śniegowe (zimowe) muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów.

- Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (felga + opona) identyczne z kołami opisanymi w pkt. 1.4.6.2.

- Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego.

- Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.

- Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

    - Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej.

      - Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).

      - Akumulator o największej pojemności z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

      - Alternator o największej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

1.4.8	Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu.

- Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.

- Poduszki gazowe przednie.

- Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich.

- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.

- Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwu płaszczyznach.

- Klimatyzacja.

- Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej.

- Komplet dywaników gumowych.

- Czujniki parkowania tyłu pojazdu.

- Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu z pilotami do sterowania centralnym zamkiem.

- Wykładzina ochronna boków przedziału ładunkowego.

- Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

- Gniazdo zapalniczki.

- Apteczka samochodowa.

- Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 
1 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP,

- Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ,

- Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a)	podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu,

b) klucz do kół,

c)wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych 
w pojeździe,

d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora.

- Poziom paliwa w zbiorniku powyżej rezerwy.

### Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu.

1.4.9.1. Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 4 stonowanych kolorów lakierów (w tym srebrny) z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru kolorów lakierów spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakierów w oficjalnym katalogu producenta/importera pojazdu i dostarczy do Zamawiającego w dniu podpisania umowy.

1.4.9.2. Materiały obiciowe siedzeń I i II rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwe do utrzymania w czystości.

VI. GWARANCJA WYKONAWCY

1.	Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

2.     Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

- min. 24 miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę;

- min. 24 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą;

- min. 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia;

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

3.	Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, 
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

4.	Warunki gwarancji wynikające z umowy muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

5.	Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje 
o wystąpieniu wady pocztą elektroniczną na adres mailowy:  ………………………… .

6.	Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

7.	Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

8.	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

9.	Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- instalacji antenowych i zasilania;

- urządzeń łączności radiowej;

- urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;

- innego sprzętu służbowego.

10. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w każdym województwie. Wykaz autoryzowanych stacji obsługi stanowi załącznik nr …………… do umowy. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu. Zamawiający wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obsługi Wykonawcy w fazie podpisywania umowy.

VII.	WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Dokumenty wymagane od Wykonawców na etapie postępowania przetargowego oraz podpisywania umowy:

    - Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego – do oferty.

    - Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi – w fazie podpisywania umowy.

    - Oświadczenie, że oferowany pojazd spełnia wymagania wskazane specyfikacji technicznej – na wezwanie Zamawiającego.

2.  Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

  - Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

  - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

  - Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty:

- książkę gwarancyjną,

- wykaz wyposażenia,

- instrukcję obsługi pojazdu,

- kartę pojazdu,

- książkę przeglądów serwisowych,

- świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Wyk. w poj. egz.

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Opr. Jolanta Gałka – Tejszerska, tel. 061/ 84 127 52

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.  1579 ze zm.)