Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych urządzeń radiokomunikacyjnych.

Część nr 1. Radiotelefon noszony z dodatkową baterią – 120 sztuk

| Lp. | Cechy radiotelefonu noszonego z dodatkową baterią wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
| 1.1 | Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach simpleks/duo simpleks. |
| 1.2 | Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy |
| 1.3 | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 2 wiersze), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym |
| 1.4 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków |
| 1.5 | Standardowa klawiatura numeryczna |
| 1.6 | Wbudowane mikrofon i głośnik |
| 1.7 | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału |
| 1.8 | Programowe ograniczanie czasu nadawania |
| 1.9 | Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego |
| 1.10 | Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych |
| 1.11 | Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania |
| 1.12 | Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2 |
| 1.13 | Wbudowany odbiornik GPS |
| 1.14 | Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej) |
| 1.15 | Programowalny adres IP radiotelefonu |
| 1.16 | Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: - zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci - zdalne zablokowanie radiotelefonu - zdalne odblokowanie radiotelefonu |
| 1.17 | Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym |
| 1.18 | Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) – wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym |
| 1.19 | Możliwość wyłączenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw. „cicha praca” |
| 1.20 | Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym według algorytmu ARC4 |
| 1.21 | Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów |
| 1.22 | Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych. |
| 1.23 | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski |
| 1.24 | Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym |
| 1.25 | Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.26 | Złącze akcesoriów umożliwiające programowanie radiotelefonu i transmisję danych zgodną ze standardem USB, dołączanie dodatkowego mikrofonogłośnika z przyciskiem nadawania |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |
| 2.1 | Pasmo częstotliwości pracy 147÷174 MHz |
| 2.2 | Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E) Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i głos) |
| 2.3 | Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz |
| 2.4 | Bluetooth 4.0 |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |
| 3.1 | Maksymalna moc nadajnika 4 W, programowana (tylko w trybie serwisowym) w całym zakresie częstotliwości w granicach od 1 W do 4 W |
| 3.2 | Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale. |
|  | Moc na kanałach sąsiednich – system analogowy i cyfrowy ≤60 dBc |
| 3.3 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości  2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.4 | Stabilność częstotliwości +/- 0,5 ppm. |
| 3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) |
| 3.6 | Łączne zniekształcenia modulacji  3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 3.7 | Odstęp od zakłóceń min. 40 dB |
| 3.8 | Moc emitowana na kanałach sąsiednich  60dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.9 | Wokoder cyfrowy |
| 3.10 | Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |
| 4.1 | Czułość analogowa nie gorsza niż 0,22 V przy SINAD wynoszącym 12 dB. Czułość cyfrowa 5% BER/0,22 V |
| 4.2 | Współczynnik zawartości harmonicznych  3 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) |
| 4.4 | Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.5 | Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB. Dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.6 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 0,5 W |
| 4.7 | Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 5 | Parametry GPS- dla 5 satelitów przy mocy sygnału –130 dBm |
| 5.1 | Czas od pierwszego określenia pozycji po włączeniu  1 min. |
| 5.2 | Czas od pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania  10 s |
| 5.3 | Dokładność lepsza niż 10 m |
| 6 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy |
| 6.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O -200 C  +550C |
| 6.2 | Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody, wg normy EN 60529: IP 57 |
| 7 | Wyposażenie radiotelefonu noszonego |
| 7.1 | Radiotelefon |
| 7.2 | 2 akumulatory tego samego typu, o pojemności min. 2000 mAh, Li-ION |
| 7.3 | Antena zespolona VHF/GPS o parametrach: - pasmo VHF 164-174 MHz, - impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω, - polaryzacja pionowa, - dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej |
| 7.4 | Dedykowana ładowarka jednopozycyjna do baterii akumulatorów: - zasilana z sieci 230 V ± 10%, 50 Hz, - ładowarka musi zapewnić ładowanie baterii akumulatorów, Li-ION technologią zgodną z zastosowaną w bateriach akumulatorów, - sygnalizacja cyklu pracy ładowania / zakończenia ładowania |
| 7.5 | Zewnętrzny mikrofonogłośnik wspinany w złącze akcesoriów radiotelefonu. Musi być wyposażony w przycisk nadawania i w gniazdo zewnętrznej słuchawki na wtyk 3,5 mm typu Jack. Długość przewodu spiralnego mikrofonogłośnika bez rozwijania min. 55 cm. Mikrofonogłośnik musi zapewniać pracę w warunkach klimatycznych wymaganych dla pracy radiotelefonu. Mikrofonogłośnik musi być odporny na uszkodzenia mechaniczne w zakresie wymaganym dla radiotelefonu. |
| 7.6 | Słuchawka douszna wpinana do mikrofonogłośnika przez wtyk 3,5 mm typu Jack. |
| 7.7 | Klips do paska |
| 7.8 | Fonowód współpracujący z mikrofonogłośnikiem radiotelefonu noszonego. |
| 8 | Wymagania uzupełniające |
| 8.1 | Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1. |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych urządzeń radiokomunikacyjnych

#### Część nr 2. Radiotelefon przewoźny z anteną – 31 sztuk

| Lp. | Cechy radiotelefonu przewoźnego wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
| 1.1 | Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach simpleks/duo simpleks. |
| 1.2 | Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy |
| 1.3 | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 2 wiersze), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym |
| 1.4 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków |
| 1.5 | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału |
| 1.6 | Programowe ograniczanie czasu nadawania |
| 1.7 | Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego |
| 1.8 | Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych |
| 1.9 | Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania |
| 1.10 | Wbudowany odbiornik GPS |
| 1.11 | Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej) |
| 1.12 | Programowalny adres IP radiotelefonu |
| 1.13 | Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: - zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci - zdalny monitoring - zdalne zablokowanie radiotelefonu - zdalne odblokowanie radiotelefonu |
| 1.14 | Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym |
| 1.15 | Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym |
| 1.16 | Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów |
| 1.17 | Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych. |
| 1.18 | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski |
| 1.19 | Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.20 | Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.21 | Złącze akcesoryjne – umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp. |
| 1.22 | Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania |
| 1.23 | Odporność obwodów zasilania DC na zaburzenia występujące w sieci elektrycznej pojazdu (stany przejściowe i udary) według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2) |
| 1.24 | Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnętrznej GPS |
| 1.25 | Głośnik wbudowany w panel sterujący |
| 1.26 | Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) – wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym |
| 1.27 | Menu radiotelefonu w języku polskim |
| 1.28 | W skład ukompletowania radiotelefonu wchodzi kompletny wtyk do gniazda akcesoryjnego umożliwiający podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp. |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |
| 2.1 | Pasmo częstotliwości pracy 147÷174 MHz |
| 2.2 | Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E) Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i głos) |
| 2.3 | Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz |
| 2.4 | Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania |
| 2.5 | Bluetooth 4.0 |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |
| 3.1 | Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 5 W do min. 25 W (tylko w trybie serwisowym) |
| 3.2 | Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale. |
| 3.3 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości  2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.4 | Stabilność częstotliwości +/- 1,5 ppm. |
| 3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) |
| 3.6 | Łączne zniekształcenia modulacji  5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 3.7 | Odstęp od zakłóceń min. 40 dB |
| 3.8 | Moc emitowana na kanałach sąsiednich  60dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.9 | Wokoder cyfrowy |
| 3.10 | Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |
| 4.1 | Czułość analogowa nie gorsza niż 0,3 V przy SINAD wynoszącym 12 dB. Czułość cyfrowa 5% BER/0,3 V |
| 4.2 | Współczynnik zawartości harmonicznych  3 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) |
| 4.4 | Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.5 | Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB. Dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.6 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W |
| 4.7 | Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 5 | Parametry GPS dla 5 satelitów przy mocy sygnału –130 dBm |
| 5.1 | Czas od pierwszego określenia pozycji po włączeniu  1 min. |
| 5.2 | Czas od pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania  10 s |
| 5.3 | Dokładność lepsza niż 10 m |
| 6 | Antena |
| 6.1 | Zintegrowana antena GPS i VHF - szerokopasmowa na pasmo 164-174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W. |
| 6.2 | W skład ukompletowania anteny wchodzi diplekser umożliwiający podłączenie radia samochodowego i radiotelefonu, np. Procom LH108/136-2G |
| 6.3 | Przewód antenowy o małym tłumieniu (<1,1 dB) i impedancji 50 Ω długości 7 metrów zakończony wtykiem BNC |
| 6.4 | Kabel instalacji GPS zakończony złączem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu długości 7 metrów zakończony wtykiem SMA |
| 7 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy |
| 7.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O -250  +550C |
| 7.2 | Minimalny zakres temperatury pracy anteny bazowej -300  +600C |
| 7.3 | Minimalny zakres temperatury składowania – 400  +650C |
| 7.4 | Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 54 |
| 7.5 | Odporność na przepięcia (ESD) zgodnie z normą IEC 801-2 KV |
| 8 | Wymagania uzupełniające |
| 8.1 | Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1. |

#### Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych urządzeń radiokomunikacyjnych

#### Część nr 3. Radiotelefon przewoźny w ukompletowaniu kamuflowanym z anteną – 25 sztuk

| Lp. | Cechy radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu kamuflowanym z anteną wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
| 1.1 | Cechy funkcjonalno-użytkowe jak dla radiotelefonu wyspecyfikowanego w pkt. 2 oraz dodatkowo: |
| 2 | Zestaw kamuflowany |
| 2.1 | Zestaw kamuflowany musi być przeznaczony do współpracy z radiotelefonem wyspecyfikowanym w pkt. 2 |
| 2.2 | Zestaw separacyjny w którego skład wchodzą: przewód (przewody) o długości min. 5mb. do połączenia panelu przedniego radiotelefonu z pozostałą częścią radiotelefonu, uchwyt do montażu panelu przedniego, interfejs panelu przedniego, interfejs radiotelefonu, śruby mocujące |
| 2.3 | Mikrofon kamuflowany z przewodem o długości min. 5 mb. i elementami mocującymi oraz kompletnym złączem umożliwiającym podłączenie mikrofonu do złącza akcesoriów radiotelefonu |
| 2.4 | Mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT |
| 2.5 | Głośnik zewnętrzny z uchwytem do montażu |
| 2.6 | Przycisk PTT kamuflowany z przewodem o długości min. 5 mb. i elementami mocującymi |
| 3 | Antena |
| 3.1 | Zintegrowana antena GPS i VHF - szerokopasmowa na pasmo 164-174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W, np. Procom (mocowanie XG-COMBI MOUNT, promiennik MH 1-XR, kabel antenowy 5m FME-BNC, kabel GPS 6m FME-MSMA RG174) |
| 3.2 | W skład ukompletowania anteny wchodzi diplekser umożliwiający podłączenie radia samochodowego i radiotelefonu, np. Procom LH108/136-2G |
| 3.3 | Przewód antenowy o małym tłumieniu (<1,1 dB) i impedancji 50 Ω długości 5 metrów zakończony wtykiem BNC |
| 3.4 | Kabel instalacji GPS zakończony złączem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu długości 6 metrów zakończony wtykiem SMA |

Załącznik nr 4 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych urządzeń radiokomunikacyjnych

Część nr 4. Stacja retransmisyjna z duplekserem – 6 sztuk

| Lp | Cechy stacji retransmisyjnej standardu DMR |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy użytkowe |
| 1.1 | Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (tier II) oraz w systemie analogowym (z modulacją F3E) w trybach simpleks/duosimpleks, dupleks. |
| 1.2 | Złącze umożliwiające programowanie parametrów stacji oraz transmisję danych zgodną ze standardem USB |
| 1.3 | Programowalny adres IP |
| 1.4 | Możliwość podłączenia do sieci Ethernet |
| 1.5 | Przypisany adres sprzętowy (MAC adres) |
| 1.6 | Każdy sposób dostępu do danych konfiguracyjnych stacji, ich odczytu i/lub zmiany, zabezpieczony hasłem |
| 1.7 | Obsługa transmisji maskowanych i jawnych |
| 1.8 | Zasilanie podstawowe: sieć AC 230V ±10%, 50Hz |
| 1.9 | Odporność zasilania AC na zapady i przerwy napięcia oraz udary według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-1 |
| 1.10 | Automatyczne, bezzwłoczne przełączenie z zasilania sieciowego na rezerwowe i odwrotnie, zapewniające nieprzerwaną pracę |
| 1.11 | Automatyczne ładowanie „on-line” baterii akumulatorów zasilania rezerwowego |
| 1.12 | Automatyczne zabezpieczenie baterii zasilania rezerwowego przed nadmiernym rozładowaniem |
| 1.13 | Odporność przyłączy telekomunikacyjnych stacji na udary według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-1 |
| 1.14 | Zakres temperatur pracy od -300C do +600C |
| 2 | Parametry techniczne |
| 2.1 | Minimalny zakres częstotliwości pracy 148 ÷ 174 MHz |
| 2.2 | Odstęp dupleksowy (do pracy w trybach duosimpleks lub simpleks) ustalany indywidualnie dla lokalizacji posadowienia urządzenia |
| 2.3 | Modulacja analogowa w kanale 12,5 kH: częstotliwości (11K0F3E) |
| 2.4 | Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 (tier II) |
| 2.5 | Modulacja cyfrowa w kanale 12,5kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos) |
| 2.6 | Praca w dowolnym z co najmniej 16 zaprogramowanych kanałów (ewentualny wymóg zdalnej zmiany kanału uzależniony od lokalizacji posadowienia urządzenia) |
| 2.7 | Maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej ±0,5ppm |
| 2.7 | Czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,22µV dla SINAD 12dB |
| 2.9 | Czułość cyfrowa nie gorsza niż 0,22µV przy 5% BER |
| 2.10 | Selektywność sąsiedniokanałowa ≥60dB dla kanału 12,5kHz |
| 2.11 | Odporność odbiornika na intermodulacje ≥70dB |
| 2.12 | Tłumienie (selektywność dla) odbiorców niepożądanych ≥70dB |
| 2.13 | Kodowa blokada szumów (CTCSS) wybierana programowo w dowolnym kanale analogowym z możliwością zaprogramowania dowolnego kodu z zakresu 67÷255Hz (programowana ze skokiem 0,1Hz) |
| 2.14 | Retransmisja tonów CTCSS |
| 2.15 | Moc fali nośnej nadajnika, programowana w zakresie 1-50W |
| 2.16 | Programowe ograniczenie czasu nadawania w granicach od 15 do 480s. ze skokiem 15s. |
| 3 | Wymagania dla dupleksera |
| 3.1 | Zakres częstotliwości RX/TX: 148 - 175 MHz |
| 3.2 | Maksymalna moc wejściowa 100W @ 1 dB strat wtrąceniowych |
| 3.3 | Minimalny odstęp przy pracy dupleksowej 1.4 MHz |
| 3.4 | Impedancja nominalna 50Ω |
| 3.5 | SWR ≤ 1,5 |
| 3.6 | Stabilność częstotliwości ≤ 9ppm |
| 3.7 | Konektory: N- żeńskie |
| 4 | Wymagania uzupełniające |
| 4.1 | Wymagane jest dostarczenie przewodów antenowych do połączenia stacji retransmisyjnej z duplekserem. |
| 4.2 | Parametry radiowe, których nie wyszczególniono w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z odpowiednimi normami: odnośnie parametrów systemu analogowego z ETSI EN 300 086, odnośnie parametrów systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSI EN 300 113 |
| 4.3 | Charakterystyki kompatybilności elektromagnetycznej stacji pod względem emisyjności i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5 |
| 4.4 | Pod względem bezpieczeństwa użytkowania stacje retransmisyjne oraz ich wyposażenie dodatkowe muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normie EN 60950-1 |

Załącznik nr 5 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych urządzeń radiokomunikacyjnych

Część nr 5. Ładowarka wielopozycyjna – 8 sztuk

| Lp. | Cechy ładowarki wielopozycyjnej |
| --- | --- |
| 1 | Parametry techniczne |
| 1.1 | 6 gniazd do ładowania baterii oraz radiotelefonów z bateriami dostarczonymi zgodnie z opisem w punkcie 1 |
| 1.2 | Wyświetlacz do każdego gniazda ładowania pokazujący aktualne parametry akumulatorów podczas ładowania |
| 1.3 | Funkcja kondycjonowania akumulatorów |
| 1.4 | Zasilanie: sieć AC 230V ±10%, 50Hz |