# ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana w toku realizacji zamówień publicznych.

# PRZEZNACZENIE VIDEOREJESTRATORA (VR)

Videorejestrator (skrót - VR) – urządzenie zamontowane w pojeździe umożliwiające:

- ciągłą rejestrację zdarzeń w ruchu drogowym przed lub za pojazdem kontrolującym, za pomocą dwóch kamer;

- pośredni pomiar prędkości pojazdu kontrolowanego, za pomocą prędkościomierza kontrolnego, dokonywany w czasie ruchu pojazdu kontrolującego (dynamiczny pomiar prędkości).

- DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WYBOREM

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 884 tekst jednolity z późniejszymi zmianami Dz. U. 2017 r., poz. 976).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 roku 
w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań 
i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U z 2014 r. poz. 281).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie  rodzajów przyrządów pomiarowych podlegającej prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U z 2014 r. poz. 1066 tekst jednolity).

- MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO – UŻYTKOWE VIDEOREJESTRATORA (VR).

  - VR musi być kompletny, nie wymagający od Zamawiającego prac i nakładów dostosowawczych, kompatybilny wewnętrznie (poszczególne elementy muszą poprawnie współpracować w ramach urządzenia).

  - VR musi charakteryzować się łatwym demontażem. Zamawiający musi mieć możliwość samodzielnego przeniesienia VR do innego pojazdu bez utraty gwarancji na urządzenie. Koszty ewentualnej ponownej legalizacji urządzeń oraz przemontowania urządzeń ponosi Zamawiający.

  - Zrealizowana dostawa sprzętu musi być w całości jednorodna konstrukcyjnie.

  - Wszystkie elementy VR muszą posiadać oznakowanie CE lub inne, obowiązujące 
w unormowaniach dotyczących dopuszczenia do użytkowania w pojazdach na terenie Unii Europejskiej.

  - W skład VR wchodzi:

- jednostka centralna (może spełniać również funkcję rejestratora);

- rejestrator – rejestrujący obraz i dźwięk na wymiennym dysku SSD;

- kamera przednia;

- kamera tylna;

- pulpit sterowniczy/pilot;

- monitor;

- dwa wymienne dyski SSD do rejestracji przebiegu służby, o tych samych parametrach;

- przenośne zewnętrzne urządzenie do wizualizacji i archiwizacji materiału zapisanego na dysku SSD rejestratora musi umożliwiać zgranie wybranych fragmentów zarejestrowanych obrazów na nośnik DVD oraz zapewniać przygotowanie materiału dowodowego w sposób umożliwiający zapoznanie się z zarejestrowanym obrazem wykorzystywanym w czynnościach procesowych (sąd, prokuratura);

- dodatkowa kieszeń do wymiennego dysku SSD lub inne rozwiązanie umożliwiające podłączenie do zewnętrznego komputera PC;

- pendrive (przenośna pamięć) o pojemności min. 16 GB, z interfejsem USB min. 2.0;

- komplet okablowania do prawidłowego funkcjonowania videorejestratora;

- mikrofon przewodowy zamontowany wewnątrz pojazdu.

  - VR musi umożliwiać zainstalowanie w różnych markach samochodów osobowych i musi być  zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu 12V/24 V prądu stałego (zgodnie z napięciem instalacji pojazdu, w którym będzie zamontowany VR), minus na masie. W instalacji dostarczającej zasilanie do VR ma być wmontowany wyłącznik, umożliwiający odcięcie zasilania.

  - VR musi mieć możliwość zasilania, niezależnie od zapłonu silnika samochodowego.

  - VR musi posiadać dokładność pomiaru w zakresie do 100 km/h  +/- 3 km/h, ponad 100 km/h. +/- 3%  wartości mierzonej prędkości.

  - Pomiar prędkości będzie wykonywany od co najmniej 10 km/h do co najmniej 220 km/h za pomocą prędkościomierza kontrolnego.

  - VR musi posiadać możliwość rejestrowania dźwięku z wnętrza kabiny pojazdu.

  - Obraz musi być rejestrowany w postaci cyfrowej, w formie ciągłej nie mniej niż 25 kl/s bez względu na formę rejestracji – przeglądanie zapisów ma umożliwiać wyszukiwanie rejestrów według daty i czasu nagrania.

  - VR musi mieć możliwość bezpośredniego przeniesienia zarejestrowanego materiału na przenośną pamięć zewnętrzną USB (pendrive) bez użycia dodatkowych urządzeń.

  - VR musi mieć możliwość zadokowania jednego z wymiennych dysków SSD, na którym rejestrowane będą zdarzenia w ruchu drogowym. Montaż dysku musi uniemożliwiać samoczynne rozłączenie, dysk ma być zabezpieczony przed skutkami gwałtownych ruchów urządzenia.

  - Pomiar z prędkościomierza kontrolnego i jego zakończenie musi być sygnalizowane. Rozpoczęcie pomiaru następuje w chwili naciśnięcia przycisku rozpoczynającego pomiar.

  - VR musi posiadać możliwość odtwarzania z jednoczesną możliwością nagrywania.

  - VR musi posiadać możliwość utrwalenia w treści obrazu następujących danych:

- data i czas;

- licznik drogi;

- licznik klatek;

- współczynnik zoom;

- prędkość własna;

- czas rozpoczęcia pomiaru;

- czas trwania pomiaru;

- dystans pomiaru;

- wynik pomiaru – prędkość rejestrowanego pojazdu;

- nazwa i numer urządzenia;

  - VR musi posiadać możliwość ręcznej, łatwej i płynnej regulacji położenia kamery, 
z możliwością zablokowania ustawionej pozycji kamery.

  - Obraz widziany przez kamerę (przednią i tylną) musi być widoczny na ekranie monitora zamontowanego wewnątrz pojazdu, bez opóźnień w czasie rzeczywistym bez względu na stopień kompresji.

  - Zastosowane kamery (przednia i tylna) muszą posiadać następujące parametry:

- możliwość rejestracji w trybie Dzień/Noc;

- generować barwny sygnał w systemie min. PAL;

- automatyczne i ręczne ustawianie ostrości;

- zoom optyczny nie mniejszy niż 22x;

- korekcja balansu bieli;

- stabilizacja obrazu;

- gabaryty kamery nie mogą być większe niż 80 x 80 x 140 mm;

- zasilanie z urządzenia wchodzącego w skład videorejestratora;

- kompensacja oświetlenia;

- regulowana prędkość zoom;

- możliwość pracy w trybie z wyłączonym manualnie filtrem podczerwieni (dopuszcza się systemy automatycznej filtracji).

  - Obsługa VR za pomocą mobilnego pulpitu sterowniczego/pilota mocowanego wewnątrz pojazdu z oznakowaniem w języku polskim lub w postaci łatwo rozpoznawalnych znaków (piktogramów). Przez mobilność rozumie się możliwość przenoszenia pulpitu sterowniczego / pilota wewnątrz pojazdu. Przyciski muszą być podświetlane i umożliwiające odczytanie oznaczeń przycisków.

  - Pulpit musi posiadać funkcje:

- włącz/wyłącz VR;

- rozpoczęcie pomiaru na zdefiniowanym odcinku drogi;

- wybór rejestracji kamery przód/tył;

- zapis;

- stop;

- odtwarzanie (w obydwu kierunkach);

- odtwarzanie zwolnione (w obydwu kierunkach);

- odtwarzanie po klatkowe (w obydwu kierunkach);

- pauza;

- przewijanie w tył i w przód;

- przewijanie z podglądem w tył i w przód (ze zróżnicowaniem prędkości)

- dokonywanie zbliżeń i oddaleń (zoom);

- automatyczne ustawienie ostrości.

  - Monitor musi posiadać następujące parametry:

- rozdzielczość nie mniejsza niż 800 x 480 pix;

- przekątna ekranu nie mniejsza niż 7” i nie większa niż  9”;

- przynajmniej 32-bitowa głębia kolorów z regulacją kontrastu i jasności;

- jasność matrycy nie mniejsza niż 350 cd/m2;

- regulacja położenia w osi poziomej i pionowej (zmiana kąta nachylenia);

- nie może posiadać nakładki dotykowej.

  - Obraz z przebiegu służby musi być rejestrowany na wymiennym dysku SSD o pojemności umożliwiającej 36 godz. ciągłego zapisu obrazu i dźwięku ( przy zachowaniu warunków określonych w pkt. 4.11).

  - Rejestracja i archiwizacja następuje w formacie specyficznym dla urządzenia. Informacje zapisane na wymiennym nośniku danych mogą być odczytane tylko za pomocą oprogramowania dostarczonego przez producenta urządzenia wraz z nieograniczoną czasowo licencją. Zarejestrowany materiał na dysku SSD nie może być skasowany przez osobę nieuprawnioną (zabezpieczenie kodowe).

  - Mikrofon musi być kompatybilny z  pozostałymi elementami składowymi VR, 
a nagrywany dźwięk zsynchronizowany z obrazem.

  - Dostarczony sprzęt musi być odporny na warunki panujące podczas eksploatacji  pojazdu, czyli wibracje, zapylenie, wilgotność, temperaturę. Gwarantowana temperatura uruchomienia i pracy urządzeń musi znajdować się w przedziale 0o C ÷ +50o C, temperatura przechowywania od -25o C do  +70o C.

  - VR musi być zgodny z regulaminem EKG ONZ nr 10 wraz z poprawkami według stanu prawnego na dzień składania ofert (dokument potwierdzający zgodność musi być dostarczony na etapie składania ofert).

  - VR musi posiadać decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar zatwierdzającą typ przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym lub decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar uznającą odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie prawnej kontroli metrologicznej VR przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem decyzji Prezesa GUM musi być dostarczona na etapie składania ofert).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU  MONTAŻU VIDEOREJESTRATORA (VR) W POJEŹDZIE.

  - Sposób instalacji VR w pojeździe musi umożliwiać wykorzystanie wszystkich funkcji VR 
w trakcie poruszania się pojazdu, funkcjonariuszowi siedzącemu w miejscu pasażera oraz nie może ograniczać wykonywania czynności kierowcy (zmiana biegów, ruchy kierownicą, uruchamianie pojazdu). Jednocześnie sposób instalacji VR musi zapewnić możliwość swobodnego opuszczania i zajmowania miejsca dla kierowcy oraz dla pasażera obok kierowcy.

  - Sposób instalacji VR nie może pogarszać warunków bezpieczeństwa użytkowników pojazdu ani innych uczestników ruchu.

  - Kierowca i pasażer obok kierowcy, w czasie postoju muszą mieć możliwość obsługi urządzenia bez zmiany zajmowanego miejsca.

  - Zamontowany VR nie może niszczyć elementów i wyposażenia pojazdu. Miejsce montażu VR nie może kolidować z działaniem poduszek powietrznych.  Elementy VR poprzez uchwyty muszą być przymocowane do elementów stałych pojazdu. Montaż VR musi być zgodny ze specyfikacją techniczną samochodu (załącznik do SIWZ) tj. z punktem „Wymagania techniczne dotyczące montażu specjalistycznej zabudowy”.

  - Kamery będą zamontowane wewnątrz pojazdu, w górnej lub dolnej części
podszybia odpowiednio szyby przedniej i tylnej, w sposób eliminujący odbicie obrazu od wewnętrznej powierzchni tych szyb.

  - Monitor będzie zamontowany w środkowej części konsoli deski rozdzielczej. Bez możliwości jego złożenia. Nie będzie ograniczał pola widzenia kierowcy oraz nie będzie utrudniał korzystania z elementów umieszczonych na konsoli deski rozdzielczej.

  - Pulpit sterowniczy/pilot będzie umieszczony w miejscu umożliwiającym obsługę przez  kierowcę i pasażera (po prawej stronie dźwigni zmiany biegów).

  - Elementy wchodzące w skład VR będą umieszczone w miejscach wskazanych przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Ocena projektu modyfikacji pojazdu będzie polegała między innymi na sprawdzeniu proponowanego miejsca montażu urządzeń oraz ich działania. Wykonawca zapewni miejsce do przeprowadzenia testu dynamicznego na terenie województwa mazowieckiego.

  - Sposób montażu sprzętu w pojeździe musi być zgodny z wytycznymi Regulaminu EKG ONZ nr 21. Spełnienie warunku musi być potwierdzone badaniem wykonanym przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą (dokument potwierdzający zgodność musi być dostarczony na etapie odbioru przedmiotu umowy).

- WYMAGANIA W ZAKRESIE GWARANCJI I SERWISU VIDEOREJESTRATORA (VR).

  - Okres gwarancji na VR musi wynosić, co najmniej 24 miesiące.

  - W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad ujawnionych po odbiorze VR  (dotyczy również ewentualnych kosztów wykonania legalizacji ponownej).

  - W przypadku konieczności przeprowadzenia napraw bądź wymiany elementów zawierających dane Zamawiającego, poza jego siedzibą, nośniki danych pozostają w siedzibie Zamawiającego i nie podlegają wydaniu Wykonawcy. W przypadku awarii dysków w okresie gwarancji, będą one wymienione przez Wykonawcę na nowe bez konieczności zwrotu uszkodzonych i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą użytkownika.

  - Wykonawca będzie świadczył serwis gwarancyjny na terenie całego kraju.

  - Gwarancja obejmuje wszystkie elementy VR wymienione w pkt. 4.5.

  - Bieg okresu gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

  - Wykonawca do dostarczonego sprzętu, będącego przedmiotem Umowy, dołączy karty gwarancyjne zawierające nazwy i  numery seryjne przyrządów pomiarowych, termin 
i warunki ważności gwarancji, adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi serwisowe i pogwarancyjne. Wzór karty gwarancyjnej musi być dostarczony na etapie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

  - Naprawa gwarancyjna musi być wykonana wyłącznie przez serwis Wykonawcy lub serwis autoryzowany przez producenta, w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu pisemnego zgłoszenia wady do siedziby serwisu.

  - Fakt wystąpienia wady, naprawy lub ewentualnej wymiany VR na nowy zostanie każdorazowo odnotowany w karcie gwarancyjnej, a okres gwarancji na VR będzie przedłużony o czas jego naprawy lub wymiany.

  - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe na skutek wykorzystywania VR niezgodnie z przeznaczeniem oraz za uszkodzenia mechaniczne wynikłe z niewłaściwego postępowania z urządzeniem.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności patentów, licencji, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem towaru będącego przedmiotem umowy.

  - Ewentualne koszty przesyłki, od końcowych użytkowników, sprzętu do naprawy i po naprawie lub koszty związane z wymianą reklamowanego VR na towar wolny od wad, 
w okresie obowiązywania gwarancji, ponosić będzie Wykonawca.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE LEGALIZACJI VIDEOREJESTRATORA (VR):

  - VR musi być zgodny z regulaminem EKG ONZ nr 10 wraz z poprawkami według stanu prawnego na dzień składania ofert (dokument potwierdzający zgodność musi być dostarczony na etapie składania ofert).

  - VR musi posiadać zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 376) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegającej prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U poz. 885):

- Decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar zatwierdzającą typ przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym lub decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar uznającą odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie prawnej kontroli metrologicznej VR przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem decyzji Prezesa GUM musi być dostarczona na etapie składania ofert).

- Świadectwo pierwotnej legalizacji (dostarczone na etapie odbioru jakościowego).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU VIDEOREJESTRATORA (VR).

  - Odbiór VR oraz sprawdzenie funkcjonalne VR będzie się odbywało w ramach odbioru pojazdów.

  - Do każdego VR Wykonawca dostarczy:

- świadectwo legalizacji pierwotnej wystawione na okres co najmniej 12 miesięcy od momentu dostarczenia urządzenia do Zamawiającego. Legalizacja przyrządów pomiarowych musi być przeprowadzona w miejscu ich zainstalowania (w pojeździe), przy zachowaniu warunków określonych w pkt. 4.26;

- kopię decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar zatwierdzającej typ przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem);

- instrukcję obsługi/użytkowania w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dla całego VR;

- wykaz ukompletowania VR;

- kartę gwarancyjną dla całego VR;

- opisy techniczne kamer i monitora wystawione przez ich producenta;

- oprogramowanie, do wizualizacji i archiwizacji materiału zapisanego na twardym dysku, na nośniku CD/DVD.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA VIDEOREJESTRATORA (VR)

VR użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi producenta, nie może stwarzać zagrożenia dla użytkownika.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA I CECHOWANIA VIDEOREJESTRATORA (VR)

VR musi posiadać indywidualne oznakowanie, zawierające numer seryjny oraz typ/model/wersję itp.